# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Том 1. | Проект планировки: Основная часть. Проект межевания. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
|  | Проект планировки: Основная часть. |  |
|  | д. Малиновка. |  |
| Лист 1 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства социально-культурного, коммунально-бытового, торгового назначения, иных объектов капитального строительства и границ зон планируемого размещения объектов местного значения | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, сети инженерно-технического обеспечения | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертёж красных линий | М 1:2000 |
|  | д. Северная Поляна |  |
| Лист 1 | Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства социально-культурного, коммунально-бытового, торгового назначения, иных объектов капитального строительства и границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, сети инженерно-технического обеспечения | М 1:2000 |
| Лист 3 | Чертёж красных линий | М 1:2000 |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ |  |  |
|  | Проект межевания. |  |
|  | д. Малиновка. |  |
| Лист 1 | Чертёж межевания, красных линий, линий отступа и границ образуемых и изменяемых земельных участков | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж межевания, границ зон с особыми условиями использования территории, зоны действия публичных сервитутов | М 1:2000 |
|  | д. Северная Поляна |  |
| Лист 1 | Чертёж межевания, красных линий, линий отступа и границ образуемых и изменяемых земельных участков | М 1:2000 |
| Лист 2 | Чертёж межевания, границ зон с особыми условиями использования территории, зоны действия публичных сервитутов | М 1:2000 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| Том 2. | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Графические материалы: |  |
|  | Проект планировки: Материалы по обоснованию. |  |
|  | д. Малиновка. |  |
| Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:25000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети, со схемой размещения парковок (парковочных мест) и схемой движения транспорта на территории | М 1:2000 |
| Лист 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 5 | Схему расположения объектов капитального строительства в границах элемента планировочной структуры | М 1:2000 |
| Лист 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
|  | д. Северная Поляна |  |
| Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | М 1:25000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:2000 |
| Лист 3 | Схема организации улично-дорожной сети, со схемой размещения парковок (парковочных мест) и схемой движения транспорта на территории | М 1:2000 |
| Лист 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| Лист 5 | Схему расположения объектов капитального строительства в границах элемента планировочной структуры | М 1:2000 |
| Лист 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2000 |
| Электронная версия проекта на CD |  |  |

Проект соответствует действующему законодательству РФ в области градостроительной деятельности, правилам и  нормам градостроительного проектирования.

Руководитель проекта									Воробьев В.В.

# Содержание

ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА	3

Содержание	5

Введение.	7

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В Д.СЕВЕРНАЯ ПОЛЯНА И Д.МАЛИНОВКА	8

(земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0011701:90 и 53:21:0011701:91).	8

1.1.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  В д.СЕВЕРНАЯ ПОЛЯНА.	8

1.1.1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	8

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

1.1.1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.	8

1.1.1.2. Планировочное решение.	8

1.1.1.3. Функциональное зонирование.	9

1.1.1.4. Основные параметры территории проектирования в д.Северная Поляна (земельный участок с кадастровым номером 53:21:0011701:90).	10

Технико-экономические показатели	10

1.1.1.5. Этапы строительства.	13

1.1.1.6. Санитарная очистка территории.	14

1.1.1.7. Параметры застройки территории.	14

1.1.1.8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.	17

1.1.1.9. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения	18

1.1.1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.	18

1.1.1.9.2. Теплогазоснабжение.	19

1.1.1.9.3. Газоснабжение	19

1.1.1.9.4. Электроснабжение.	20

1.1.1.9.5. Сети связи.	21

1.1.1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	21

1.1.1.9.7. Озеленение и благоустройство.	21

1.1.1.10.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	23

1.1.1.11. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 53:21:0011701:90  в д.СЕВЕРНАЯ ПОЛЯНА.	23

1.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В  д.МАЛИНОВКА.	34

1.2.1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	34

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	34

1.2.1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.	34

1.2.1.2. Планировочное решение.	34

1.2.1.3. Функциональное зонирование.	35

1.2.1.4. Основные параметры территории	36

1.2.1.5. Этапы строительства.	38

1.2.1.6. Санитарная очистка территории.	39

1.2.1.7. Параметры застройки территории.	40

1.2.1.8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.	42

1.2.1.9. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения	43

1.2.1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.	43

1.2.1.9.2. Теплоснабжение.	44

1.2.1.9.3. Газоснабжение.	44

1.2.1.9.4. Электроснабжение.	45

1.2.1.9.5. Сети связи.	46

1.2.1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	46

1.2.1.9.7. Озеленение и благоустройство.	46

1.2.1.10. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	47

1.2.1.11. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 53:21:0011701:91  в д.Малиновка.	47

2. Разделы общие для территорий проектирования на земельных участках 53:21:0011701:91 и 53:21:0011701:90.	56

2.1. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	56

2.2. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности  маломобильных групп населения.	58

3. Технико-экономические показатели проекта.	60

3.1. Территория проектирования на земельном участке  53:21:0011701:90 в д.Северная Поляна	60

3.2. Территория проектирования на земельном участке 53:21:0011701:91 в д.Малиновка	66

Картографические материалы.	72

# Введение.

Документация по планировке объектов  планировочной структуры планируемых  к предоставлению льготным категориям граждан (земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0011701:91 и 53:21:0011701:90)  разработана в 2017  г. ООО «РИК» на основании Муниципального контракта от 21.04.2017 г.  между ООО «РИК» и  Администрацией Великого Новгорода.

Основанием для заключения муниципального контракта является постановление Администрации Шимского  муниципального района от 07.03.2017 г. № 207  «О подготовке документации по планировке территории» (см. приложение).

Подготовка проекта межевания территорий выше указанных земельных участков муниципального образования Шимское городское поселение  осуществляется в составе проекта планировки территорий.

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Земельным кодексом РФ;

- Правилами землепользования и застройки Шимского городского поселения, утвержденные решением  Совета депутатов Шимского городского поселения от 17.02.2012 № 112 (в редакции от 24.09.2014 № 267,  от 23.05.2017  № 108);

- Уставом Шимского городского поселения (утвержден решением Совета Депутатов Шимского городского поселения от 09.12.2010 № (в ред. 17.02.2012 №119, от 30.07.2013 №213, от 19.03.2015 №300, от 22.03.2016 №33, от 09.09.2016 №61);

- Генеральным планом Шимского городского поселения  (решением  Совета депутатов Шимского городского поселения 24.09.2014 г. №266);

- Постановлением Администрации Шимского  муниципального района от 07.03.2017 г. № 207  «О подготовке документации по планировке территории»;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите населения инвалидов в Российской Федерации».

Разработка документации по планировке территории (проект  планировки и в его составе проект межевания земельных участков) осуществлена с целью в дальнейшем предоставления земельных участков льготным категориям граждан. Разработка документации выполнена для земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0011701:90 и 53:21:0011701:91. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащих застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке  территорий осуществляется  в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения  объектов капитального строительства.

В результате реализации проекта планировки формируется земельный участок улично-дорожной сети (территория общего пользования) и корректируются установленные красные линии.

# 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В Д.СЕВЕРНАЯ ПОЛЯНА И Д.МАЛИНОВКА

# (земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0011701:90 и 53:21:0011701:91).

Для удобства использования документации по планировке  территории проектирования дальнейшее изложение проекта осуществляется в виде двух самостоятельных частей - проектная документация по земельному участку 53:21:0011701:90  (в д.Северная Поляна)  и проектная документация по земельному участку 53:21:0011701:91  (в д.Малиновка).

# 1.1.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  В д.СЕВЕРНАЯ ПОЛЯНА.

# 1.1.1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

# ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

# 1.1.1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки Шимского городского поселения.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам.

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 1.1.1.2. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Участок 53:21:0011701:90 находится в юго-восточной части  д.Северная Поляна.

С учетом требований нормативов  градостроительного проектирования СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» были приняты  следующие планировочные решения:

- Разместить на территории проектирования земельные участки для индивидуального жилищного строительства  площадью в среднем 1000 м2 (0,10 га) для предоставления их льготным категориям  жителей. Площадь участков варьируется от 0,891 до 1050 м2. Всего для ИЖС предусмотрено 79 участков в д.Северная Поляна  (общая площадь земельных участков 7,9026 га, численность жителей – 237  человек).  При расчете принят средний размер  семьи – 3,0 человека, а норма жилищной обеспеченности – 46 м2 на человека как для муниципального жилья (общая площадь 1 жилого дома (ориентировочно) - 150 кв. м). Общая площадь всех жилых строений на территории проектирования  - 11850  кв. м;

Предусмотреть размещение  зеленых насаждений и участков благоустройства  территории  общей площадью 2379 м2  (5 участков от 253 до 992 м2);

- Сформировать  дорожно-транспортную систему с учетов существующей автомобильной дороги федерального значения Р56 и планируемой на перспективу дорожной системы д.Северная Поляна;

- Предусмотреть необходимые  инженерные системы для обеспечения жителей на территории новой застройки водоснабжением, водоотведением, электро- и газоснабжением. При подключении новой жилой застройки максимально использовать существующую инфраструктуру Шимского муниципального района (с учетом интересов Администрации Шимского городского поселения  и требований организаций обслуживающих инженерные системы на основе выданных ими технических условий).

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

При разработке проекта планировки учитывалось, что генпланом обеспечение населения дошкольными и общеобразовательными учреждениями, услугами учреждений здравоохранения, культуры и спорта предусматривается за счет объектов расположенных  Шимском городском поселении с учетом нормативов по доступности объектов социального назначения.

С учетом небольшого количества жителей на территории проектирования  не предусмотрено создание объектов общественно-бытового назначения. Потребности населения в общеобразовательных, культурно-досуговых, спортивных  услугах, а также в учреждениях здравоохранения, торговли и бытового обслуживания будут удовлетворяться за счет существующих или строящихся объектов, расположенных на территории Шимского городского поселения. Транспортная доступность  к выше указанным объектам в силу хорошего  состояния автодороги Р56 является удовлетворительной.

В перспективе по мере реализации данного проектного решения и увеличении численности жителей в д.Северная Поляна, д.Малиновка, д.Белец и д.Голино возможно потребуется строительство объектов торговли или придорожной инфраструктуры у автодороги Р56.

# 1.1.1.3. Функциональное зонирование.

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

Зоны планируемого размещения индивидуальных жилых домов;

Зона территорий общего пользования  (зона планируемого размещения объектов озеленения и объектов благоустройства;

Зона территорий общего пользования (улично-дорожная сеть);

Зона объектов  коммунального обслуживания  (зона размещения проектируемых объектов инженерной инфраструктуры.  Зона планируемого размещения инженерных объектов сформирована, учитывая планируемые земельные участки трансформаторных подстанций, противопожарных водоемов и т.д.

При разработке проекта планировки и определения количество объектов социального обслуживания  принимались во внимание радиусы обслуживания  определенные региональными нормативами.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей и планируемой застройки, существующих и планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Конфигурация проектируемых зон определяются необходимостью размещения транспортных проездов к планируемым площадкам, а размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

# 1.1.1.4. Основные параметры территории проектирования в д.Северная Поляна (земельный участок с кадастровым номером 53:21:0011701:90).

# Технико-экономические показатели

Территория проектирования в д.Северная Поляна

Таблица 1.1.1.4.1.

| Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Зона планируемого размещения ИЖС | 79035 |
| Зона коммунального обслуживания (размещения планируемых объектов инженерной инфраструктуры (ТП, пожарные водоемы, дренажные системы) | 1094 |
| Зона территорий общего пользования (планируемая улично-дорожная сеть) | 27491 |
| Зона территорий общего пользования (озеленения) | 2382 |
| Итого | 110000 |

Таблица 1.1.1.4.2.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь рассматриваемой территории | га | 11,00 |
| 2 | Проектируемый жилой фонд | тыс. кв.м | 11,85 |
| 3 | Проектируемый нежилой фонд | кв.м | - |
| 4 | Расчетное количество населения развиваемой территории | чел. | 237 |
| 5 | Количество домов (ИЖС) | шт. | 79 |
| 6 | Средняя этажность жилой застройки | этаж | 1-2 |
| 7 | Норма обеспеченности общей площадью | кв.м/чел. | 46 |
| 8 | Плотность жилого фонда | кв.м/га | 1077 |
| 9 | Расчетная плотность населения развиваемой территории | чел./га | 30 |

Характеристики планируемого развития территории

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 45%;

- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы;

- Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;

- до красных линий улиц от хозяйственных построек – 5 м;

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;

- до красных линий проездов от хозяйственных построек – 5 м;

- Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка;

- Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей.

На территории проектирования в д.Северная Поляна (и в близлежащих населенных пунктах (Малиновка, Белец, Голино, Ильмень, Старый Шимск) отсутствуют и не планируются к размещению объекты социального обслуживания населения (кроме ФАП в д.Голино). Оказание услуг социально-бытового характера планируется за счет существующих или планируемых к строительству объектов в административном центре Шимского района – р.п. Шимск.

- При разработке генерального плана Шимского городского поселения   (2014 г.) учитывалось, что общественно-деловая застройка р.п.Шимск на расчетный срок должна полностью обеспечивать потребности населения в основных видах услуг (образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, торговля и общественное питание, инженерно-техническое обеспечение и т.д.). При этом проектировщиками закладывались в документацию проектные показатели на уровне утвержденных региональных нормативов градостроительного проектирования.  Поэтапное развитие р.п.Шимск должно было сопровождаться не только строительством жилья для населения, но одновременным вводом в эксплуатацию объектов инженерной и социально-бытовой инфраструктуры.

- Созданная и функционирующая в настоящее время инфраструктура р.п.Шимск в целом  покрывает потребности жителей поселения: полностью удовлетворена потребность в школах, детских садах, поликлиниках (амбулаториях), объектах культуры, торговли, бытового обслуживания и т.д.

На территории проектирования не предусмотрено создание объектов общественно-бытового назначения. Потребности населения в общеобразовательных, культурно-досуговых, спортивных  услугах, а также в учреждениях здравоохранения, торговли и бытового обслуживания будут удовлетворяться за счет существующих или строящихся объектов, расположенных на территории Шимского городского поселения.

Положения о характеристиках развития социального обслуживания.

Территория проектирования в д.Северная Поляна.

На территории проектирования отсутствуют и не планируются к размещению объекты социального обслуживания населения. Оказание услуг социально-бытового характера планируется за счет существующих или планируемых к строительству объектов в основном в р.п.Шимск.

На территории проектирования планируется проживание  237 человек. Для обеспечения потребности жителей потребуется удовлетворение их потребности  в объектах социально-бытового назначения с учетом СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений составит:

- 14 мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- 24 места  в школьных общеобразовательных учреждениях;

- 2   места в учреждениях  внешкольного образования;

- 3 места  в стационарах здравоохранения  всех типов;

- 4  посещения в смену  в  амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационаров;

- 19 мест в клубах;

- 0,17 га территории плоскостных спортивных сооружений;

- 19 м2    в спортивных залах  общего пользования;

- 130  м2  торговой площади.

Сведения об объектах социально-бытового назначения, наиболее близко расположенные к территории проектирования и которые могут быть использованы населением, проживающим  на территории проектирования показаны ниже в таблице. Основные объекты инфраструктуры находятся в административном центре Шимского района - р.п.Шимск, расстояние до которого  составляет около 10 км.

| Наименование учреждения | Месторасположения |
| --- | --- |
| ГОБУЗ «Шимская центральная районная больница» и станция скорой помощи | р.п.Шимск, ул. Шелонская , д. 14 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | д.Голино |
| муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6 | р.п.Шимск, ул. Механизаторов, 4 |
| муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7» | р.п.Шимск, ул. Наманганская, д. 4 |
| образовательные учреждения (организации): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза А.И. Горева | р.п.Шимск, ул.Коммунальная,19 |
| муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» | р.п. Шимск |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система», в том числе: Шимский районный Дом культуры Шимский районный Дом ремесел и народного творчества Шимский музей | р.п. Шимск |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система», в том числе: | р.п. Шимск |
| Шимская центральная районная библиотека | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 19 |
| Шимская детская библиотека | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д. 23 |
| МБУК «Шимский Дом ремесел и народного творчества | р.п. Шимск, ул. Советская д.5 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Шимская детская школа искусств» | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д.23. |
| Отделение почтовой связи , 174150 | р.п. Шимск |
| Администрация Шимского муниципального района | р.п. Шимск, ул. Новгородская, д.21 |
| Объекты торговли, в том числе: - розничный сельскохозяйственный рынок ООО «Управляющая компания «Шелонь». Общая площадь рынка 311,6 кв. м, количество торговых мест – 27; - магазины (35 единиц). Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 522,6 кв. м (при нормативе - 339 кв. м) Автолавки по отдаленным населенным пунктам Магазин | р.п. Шимск (35 единиц http://shimsk.help-tel.ru/avtovokzal-avtostantsiya/418490.html); д.Лесная |
| Столовая «РАЙПО» Кафе «Надежда» | р.п. Шимск, ул. Новгородская, 5 р.п.Шимск, ул.Ленина,16 |
| «Комплексный центр социального обслуживания населения»; | р.п. Шимск, ул. Комсомольская, д. 1 |
| «Дом интернат для престарелых и инвалидов» | д. Бор, ул. Центральная д.4 |
| Стационарное отделение социального обслуживания граждан | д. Бор, ул.Сосновая, д.4 |
| Отделение социального обслуживания граждан на дому | р.п. Шимск, ул. Комсомольская, д. 1 |
| «Дом интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского»; | р.п. Шимск, ул.Новгородская , 37 |
| Отделение социального приюта для детей и подростков | с. Подгощи, ул. Школьная, д. 13 |
| Автостанция | Шимск р.п., ул. Ленина, 3 |
| АЗС №46 (Сургутнефтегаз) АЗС (Киришинефть) АЗС (Лукойл) АГНС | р.п. Шимск, ул. Новгородская, 50, д.Лесная р.п.Шимск, ул.Ленина,58А р.п.Шимск, ул.Ленина,58А |
| Церковь «Спорительница хлебов» иконы Божией Матери | д. Лесная |
| Храм святых апостолов Петра и Павла | д. Голино |
| Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы | р.п. Шимск |

С учетом небольшого количества жителей на территории проектирования  не предусмотрено создание объектов общественно-бытового назначения. Потребности населения в общеобразовательных, культурно-досуговых, спортивных  услугах, а также в учреждениях здравоохранения, торговли и бытового обслуживания будут удовлетворяться за счет существующих или строящихся объектов, расположенных на территории Шимского городского поселения. Транспортная доступность  к выше указанным объектам в силу хорошего  состояния автодороги Р56 является удовлетворительной.

В перспективе по мере реализации данного проектного решения и увеличении численности жителей в д.Северная Поляна, д.Малиновка, д.Белец и д.Голино возможно потребуется строительство объектов торговли или придорожной инфраструктуры у автодороги Р56.

В пределах транспортной доступности расположены объекты дошкольного и среднего образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) сформирована для размещения автомобильных дорог и прокладки инженерных коммуникаций, учитывая планируемые красные линии и фактическое использование территории.

# 1.1.1.5. Этапы строительства.

При разработке проекта планировки предусматривалась следующая последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом:

- сформировать земельные участки для строительства жилых домов, инженерных сетей и коммуникаций;

- выдать разрешения на строительство после обращения застройщика с заявлением согласно градостроительному законодательству Российской Федерации в порядке, предусмотренном Статьей 13. «Выдача разрешений на строительство» Правил  землепользования и застройки Шимского городского поселения решением  Совета депутатов Шимского городского поселения от 17.02.2012 № 112 (в редакции от 24.09.2014 № 267, от 23.05.2017  № 108);

- предусмотреть создание условий для проведения строительных работ на территории проектирование (строительство дорожной инфраструктуры, системы энерго- и водообеспечения территории);

- осуществить строительство домов, линейных объектов (инженерных сетей и подъездных путей) в соответствии с проектной документацией, включая работы по благоустройству территории;

- осуществить сдачу построенных зданий и сооружений в эксплуатацию в установленном порядке.

Рекомендуем разбить выполнение работ строительно-монтажных работ на части и выполнять их последовательно, прокладку магистральных инженерных коммуникаций необходимо производить при увязке с планируемой застройкой и развитием инженерной инфраструктуры.

В д.Северная Поляна  предусмотреть строительство в несколько  этапов:

-    Строительство участка улично-дорожной сети;

- Проведение работ по вертикальной планировке, очистка водоотводных канав, строительство линий электропередач;

-   Строительство ИЖС на выделенных земельных участках;

-   Строительство инженерных систем;

- Строительство тротуаров, озеленение территории проведение полного благоустройства территории.

Транспортная сеть территории представляет собой систему взаимосвязанных проездов, обеспечивающих местные транспортные и пешеходные связи с автодорогой  Р56.

Инженерно-техническое обеспечение квартала выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными инженерными  службами Шимского городского поселения.

# 1.1.1.6. Санитарная очистка территории.

В Шимском городском поселении действует одноступенчатая схема сбора и транспортировки твёрдых бытовых отходов, то есть отходы накапливаются в контейнерах и вывозятся специализированным автотранспортом на полигоны для захоронения.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов на полигон ТБО производится либо по графику, либо по разовым заявкам.  Эксплуатацию полигона осуществляет  - Общество с ограниченной ответственностью «Экорос»  (174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А).

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

На проектируемой территории будет проживать 237 человек, что будет сопровождаться образованием  до 373 м3  ТБО в год (при нормативе 1,5 м3/чел. в год).  Сбор ТБО будет осуществляться населением, а вывоз специализированной организацией по установленному графику. Для сбора ТБО рекомендуется использовать пластиковые контейнеры (из полипропилена типа «ЭП» 013280) емкостью 0,12 м3 (для индивидуального или коллективного (на несколько близко расположенных домов).

В настоящее время на территории городского поселение функционирует  полигон твердых бытовых отходов (ТБО) – 2,67 га в районе д.Теребутицы.

# 1.1.1.7. Параметры застройки территории.

Жилые территории проектирования Шимского городского поселения   предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.

Рассматриваемая территория отнесена к жилой зоне Ж.1, то есть к зоне  застройки индивидуальными и малоэтажными  жилыми домами.

Согласно Правил землепользования и застройки Шимского городского поселения для зоны  Ж.1 установлен следующий  регламент использования территории:

Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов не выше 3 этажей.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- индивидуальное  жилищное  строительство (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

- блокированная жилая застройка;

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- Связь;

- Коммунальное обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Бытовое обслуживание;

- Здравоохранение;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Магазины;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования недвижимости:

- Обслуживание жилой застройки

- Рынки;

- Культурное развитие;

- Религиозное использование;

- Общественное управление;

- Гостиничное обслуживание;

- Для ведения личного подсобного хозяйства;

- Объекты гаражного назначения.

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- Ведение огородничества;

- Объекты гаражного назначения;

- Коммунальное обслуживание.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж.1

| № | Предельные размеры и параметры | Значения предельных размеров и параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков |  |
| 1.1 | с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" | 400 м2 |
| 1.2. | с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" | 50 м2 |
| 1.3. | с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», «Бытовое обслуживание» | 200 м2 |
| 1.4. | с видом использования: «Магазины», «Общественное питание», «Социальное обслуживание», «Дошкольное начальное и среднее общее образование», «Культурное развитие», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Общественное управление», «Амбулаторно ветеринарное обслуживание», «Деловое управление», «Гостиничное обслуживание», «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» | 600 м2 |
| 1.5. | с другими видами использования | не подлежит ограничению |
| 2 | Максимальная площадь земельных участков |  |
| 2.1. | с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», «Бытовое обслуживание», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Культурное развитие», «Общественное питание», «Амбулаторное ветеринарное обслуживание». | 2000 м2 |
| 2.2. | с видом разрешенного использования " «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «Общественное управление», «Деловое управление» | 2500 м2 |
| 2.3. | с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства, «Для ведения личного подсобного хозяйства", | 1500 м2, а для предоставления льготным категориям граждан в соответствии с Областным законом от 02.04.2002г. № 30-ОЗ |
| 2.4. | с видом разрешенного использования «Магазины» | 10000 м2 |
| 2.5. | с видом использования «Социальное обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Гостиничное обслуживание» | 10 000 м2, |
| 2.6. | С видом использования «Дошкольное, начальное, среднее, общее образование» | 20 000 м2 |
| 2.7. | с другими видами разрешенного использования | не подлежит ограничению |
| 3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| 3.1 | для хозяйственных построек | 1 м |
| 3.2 | для других объектов капитального строительства | 3 м |
| 3.3 | При отсутствии централизованной канализации расстояние: от туалета до стен соседнего дома до источника водоснабжения (колодца) | 12 м 25 м |
| 3.4. | Минимальный отступ до границы соседнего приквартирного земельного участка |  |
| 3.4.1. | от постройки для содержания скота и птицы | 4 м |
| 3.5. | Минимальный отступ от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений | 50 м |
| 3.5.1. | Минимальный отступ от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов | 15 м |
| 3.5.2. | Минимальный отступ от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов | 10 м |
| 3.6. | Минимальный отступ от хозяйственных построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений дома | 15 м |
| 3.7. | Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) | 6 м |
| 4 | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| 4.1 | для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций | 25 м |
| 4.2 | для других объектов капитального строительства | 5 м |
| 5 | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  |
| 5.1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | до 4-х этажей включая мансардный |
| 5.2. | Иные основные виды, кроме рынков и иных торговых объектов | 13,6 м |
| 5.3. | Рынки и иные торговые объекты | 10 м |
| 5.4. | Для вспомогательных строений | не более 2/3 высоты объекта капитального строительства отнесенного к основным видам разрешенного использования |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| 6.1 | с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства» или «Гостиничное обслуживание» | а) для жилых домов усадебного типа - не более 67% б) на одну жилую единицу коттеджной застройки в 1-2 этажа не более 70% в) на 1-ну жилую единицу коттеджной застройки до 3 этажей не более 94% в) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 6.2 | с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» или «Бытовое обслуживание»: |  |
|  | - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения | 100 % |
|  | - в случае размещения на земельном участке иных объектов | 80 % |
| 7 | Максимальная площадь объектов капитального строительства |  |
| 7.1. | Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе рынки | 2000 м2 |
| 7.2 | предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), объекты культуры – на земельном участке, с видом использования «культурное развитие» | 300 м2 |
| 7.2. | Для других объектов | не подлежит ограничению |
| 8. | Высота ограждений земельных участков | не более 1,8 м |

# 1.1.1.8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.

Улично-дорожная сеть на территориях  планировки в настоящее время практически отсутствует.

До земельного участка с кадастровым номером 53:21:0011701:90  можно проехать  на автотранспорте с автодороги Р56 и по  внутрипоселковым проездам по д.Северная Поляна  и дороге – съезде с автодороги Р56 на д.Белец  (северная оконечность деревни).

По автодороге Р56 осуществляется движение общественного и личного транспорта в сторону Великого Новгорода и Шимска.  В д.Северная Поляна имеется 2 автобусные остановки. По трассе Р56 осуществляется весьма интенсивное автобусное движение в сторону Великого Новгорода и Шимска.

Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей населения и предприятий в передвижениях и перевозке грузов.

Планировочная схема улично-дорожной сети д.Северная Поляна   принята в соответствии с существующими и, предложенными генеральным планом, решениями улично-дорожной сети, определена границами проектируемой территории и по своему начертанию близка к прямоугольной. Положительными сторонами такой формы начертания уличной сети являются: простота конфигурации и простота прокладки инженерных коммуникаций, водоотведения, конфигурации приусадебных участков, проектирования и удобство связей.

Предложенная проектом планировки система улиц и дорог в сочетании с жилыми улицами позволяет решать рационально организацию движения транспорта и пешеходов.

Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемой территории приняты в соответствии с нормами.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась существующая застройка, проектная застройка, материалы Генерального плана.

Классификация элементов улично-дорожной сети произведена, учитывая положения СП 42.13330.2011 и характеристики планируемого развития территории на основании материалов генерального плана и правил землепользования и застройки.

Улично-дорожная сеть, проходящая вдоль на территории планировки, имеет следующую классификацию:

- улицы в жилой застройке;

- проезды.

Материал покрытия дорог –  гравийная.

Согласно СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация проектируемой улично-дорожной сети:

- улицы и дороги местного значения.

Параметры магистральных улиц и улиц и дорог местного значения представлены ниже:

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, %о | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,0 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |

*- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: улиц и дорог местного значения - 15 - 25.

Основное движение транспортных средств до  территории проектирования осуществляется с автотрассы Р56 по дороге на д.Белец.

Территории проектирования находится в части деревни не имеющей транспортной системы.

Движение общественного транспорта осуществляется по автодороге Р56. Остановки автобусов оборудованы   в   д.Северная Поляна (одна на выезде в сторону Шимска и одна – в сторону В.Новгорода).

По территории проекта планировки не проходит общественный транспорт, а так же не планируется размещения маршрутов общественного транспорта.

Места для парковок автотранспорта для каждого объекта должны быть организованы индивидуально на принадлежащем ему земельном участке исходя из нормативов.

Транспортная система, расположенная вокруг территории проектирования не входит в территорию проектирования.

# 1.1.1.9. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения

# 1.1.1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

В настоящее время в деревне Северная Поляна отсутствует централизованная система водоснабжения.

Население д.Северная Поляна в настоящее время  составляет около 20 человек. Деревня застроена индивидуальными жилыми домами.  Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения   и пожарная безопасность района осуществляется водой из индивидуальных шахтных колодцев. На территории проектирования предусматривается аналогичная система водоснабжения  (письмо Администрации Шимского муниципального района от 26.05.2017 №М19-1443-И).

Для наружного пожаротушения предусматриваются обеспечение противопожарные водоемы открытого  типа. Водоемы  должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем водоемы определяется  из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных водоемов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Водоотведение.

Проектом предусматривается оснащение новых индивидуальных жилых домов в зоне проектируемой жилой застройки локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

# 1.1.1.9.2. Теплогазоснабжение.

Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004, а также на основании генерального плана.

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой застройки централизованное отопление отсутствует.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки   будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации - за счет устройства индивидуальных систем отопления на базе теплогенераторов на газообразном топливе с закрытой камерой сгорания расположенных в кухнях, коридорах или нежилых помещениях (кроме ванных) зданий.

Количество тепла для теплоснабжения новых домов  д.Северная Поляна равно 1,95 МВт.

Расчет потребности в тепле, для определения прогнозируемых мощностей теплогенераторов, произведен на основании МДК 4-05.2004.

# 1.1.1.9.3. Газоснабжение

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой застройки газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение территории в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа. Газификация поселения планируется в соответствии с утвержденной программой, схемой и проектов газификации Новгородской области. ОАО «Промгаз» совместно с Администрацией Новгородской области разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Новгородской области.

По территории Шимского городского поселения проходит газопровод высокого давления (Лесная-Шимск) к р.п. Шимск, имеются ответвления и ГРПШ к населенным пунктам.

В настоящее время сельские поселения природным газом не газифицированы, нет сетей газопроводов и газорегуляторных пунктов (ГРП).

Сжиженный газ в баллонах используется в основном на пищеприготовление, теплоснабжение жилых домов – от котлов и печное. Ближайшим источником газоснабжения можно рассматривать существующие газопроводы высокого и среднего давления.

Источником газоснабжения развиваемых территорий, предлагается газопровод среднего давления  Газоснабжение потребителей планируемой застройки, предлагается произвести от планируемой ГРПШ подключенной от магистрального газопровода среднего давления. Расчетное входное давление в ГРПШ - среднее (Р≤1,2 МПа), выходное –низкое (Р≤5,0 кПа).

Согласно генерального плана Шимского городского поселения (2014 года) газоснабжение  д. Малиновка, д. Северная Поляна, д. Белец, д. Голино, д. Дубовицы, д. Оспино предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) через планируемый ГРПШ в районе д. Малиновка. Расчетное входное давление в ГРПШ высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа).

В каждом жилом доме предусмотрено устройство газовой четырех конфорочной плиты, для цели пищеприготовления и двухконтурного автоматизированного газового котла для нужд отопления и ГВС.

Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001). Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

# 1.1.1.9.4. Электроснабжение.

Проект электроснабжения кварталов индивидуального жилищного строительства разработан с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Энергоснабжение рассматриваемой территории, как и Шимского района в целом, обеспечивают филиал ОАО «МРСК-Северо-Запада» («Новгородэнерго»).

Нагрузки проектируемых потребителей ИЖС 53:21:0011701:90 подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При этом принято:

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15 - 20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центра питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 дополнение к РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе.

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет (табл. 2.4.4 дополнение к РД):

- 2480 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5400 час с плитами на природном газе.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Средневзвешенный соs f=0,96.

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ ЦП  (РП-35/10 кВ) при средней загрузке трансформаторов Кз=0,8 (0,7-0,9) и коэффициенте совмещения максимумов Ку=0,8 составит: 101,4 кВА /0,8x0,8=158,4 кВА при cosf=0,96 в период максимума нагрузки.

Схема  сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Для покрытия нагрузок и создания условий для нормального развития жилого квартала проектом предполагается строительство новых потребительских ТП-10/0,4 кВ, а также линейных сооружений: распределительных линий 10 кВ и распределительных линий 0,4 кВ.

Проектом предлагается:

-  строительство отпаечных распределительных кабельных линий 10 кВ кабелем сечением не менее 3х70 кв. мм от действующих фидерных КЛ-10 кВ до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит ориентировочно                      0,4 км.

- строительство одной  новой КТП-1х250 кВА, n=1 шт.

- строительство в зоне индивидуальной застройки кабельных  распределительных линий  0,4 кВ. Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 1,45 км.

Вдоль основной улицы предусмотрено уличное освещение.

Надежность электроснабжения.

По надежности электроснабжения жилые дома индивидуальной застройки        относятся к 3-й категории.

Схема построения распределительной сети 10 кВ одноцепная петлевая с обеспечением двухстороннего питания БКТП-2х100 и одноцепная радиальная к однотрансформаторным КТП.

Для повышения надежности электроснабжения схему 10 кВ выполнить с применением секционирующих устройств. В качестве их могут использоваться выключатели, разъединители, выключатели нагрузки, а также секционирующих устройств с выключателями, оборудованными соответствующей аппаратурой для автоматического отключения поврежденного участка линии.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 1.1.1.9.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

# 1.1.1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Земельный участок с кадастровым номером 53:21:0011701:90 расположен на мелиорированных землях, осушенных закрытой сетью.

В соответствии с письмом ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» от 26.05.2017г. №305 закрытая осушительная сеть представлена систематической сетью осушителей (дрен) и собирателей (коллекторов), которые располагаются на глубине 0,8-0,2 м. Дрены располагаются на расстоянии  10-12 м друг от друга.

Документацией по планировке территории на земельном участке предусмотрены проектируемые открытые мелиоративные канавы шириной от 0,4 (книзу) -1 м (кверху) со сбросом вод в существующие водоотводные канавы за границей территории проектирования.

Для проезда через проектируемые открытые мелиоративные каналы предусмотрена организация трубчатых переездов, Устройство трубных переездов осуществлять в присутствии специалистов ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз».

В соответствии с генпланом и природно-климатическими условиями проектом  предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

-  Вертикальная планировка.

-  Водоотвод.

Проектные планировочные отметки назначены с учетом максимального использования существующего рельефа.

Отвод поверхностных вод и обеспечение нормативных уклонов для поверхностного стока дождевых и талых вод предусматривается осуществлять в проектируемые открытые мелиоративные канавы.

Для доступа с дороги на участки (расположенные вдоль проектируемых открытых  мелиоративных канав) запрещается засыпка канавы для устройства въезда на участок. Для этого допускается устройство мостиков в виде дорожных плит или других сооружений не нарушающих канаву.

Для сохранения сети осушителей (трубчатых дрен) и собирателей (коллекторов), которые располагаются на глубине 0,8-2,0 м   и на расстоянии 10 – 12 м друг от друга - следует выполнить следующие требования:

1.   дома ставить на фундаментные ж.б.плиты в подсыпке.

2.   дома строить без подвалов, подсобные помещения д.б. не ниже пола жилого дома.

3. при устройстве шахтных колодцев (водоснабжение) и септиков – до начала производства земляных работ вызвать   представителей организаций эксплуатирующих инженерные сети (в данном случае – мелиоративные) и получить письменное разрешение на производство данных работ (при уточнении на месте расположения дрен).

4. при проектировании открытых мелиоративных канав необходимо запросить технические условия и согласовать проектную документацию  с ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз».

# 1.1.1.9.7. Озеленение и благоустройство.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

В проекте планировки территории  предусмотрено озеленение и благоустройство участка в соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями с учетом прилегающих к территории проектирования территорий.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Нормативы обеспечения жилой застройки объектами благоустройства.

Часть земельного участка, предназначенного для размещения жилых домов образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов;

3) территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой;

4) хозяйственные площадки для контейнеров твердых бытовых отходов (ТБО) и сушки белья.

Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется  показатель минимальной удельной площади элемента придомовой территории.

Придомовые площадки размещаются от окон жилых зданий на расстоянии в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

# 1.1.1.10.ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно материалам Схемы территориального планирования Новгородской области (постановление Администрации области от 29.06.2012 № 370 в ред. от 20.02.2015 № 56) и генерального плана Шимского городского поселения   на территории планировки в д.Северная Поляна не запланировано размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

# 1.1.1.11. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 53:21:0011701:90  в д.СЕВЕРНАЯ ПОЛЯНА.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105, Правилами землепользовании и застройки и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка на территории проектирования относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

Площади формируемых земельных участков под объекты недвижимости на территории проектирования в  д.Северная Поляна приведены в таблице 1.1.1.11.1проект межевания территории в д.Северная Поляна показан на рис. 1.1.1.11.1.  Пути образования земельных участков показаны в таблице 1.1.1.11.1. Каталог координат земельных участков представлен в приложении Проекта  планировки. Материалы по обоснованию.

Рис. 1.1.1.11.1. Чертеж межевания, красных линий, линий отступа и границ образуемых и изменяемых земельных участков на территории проектирования в д.Северная Поляна.

Площади образуемых и изменяемых земельных участков под объекты недвижимости в д.Северная Поляна.

Таблица 1.1.1.11.1.

| № з/у | Адресный ориентир |  | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  |  | сущ. | проект. |  |
| :ЗУ1 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ1 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ2 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ2 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ3 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ3 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ4 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ4 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ5 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ5 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ6 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ6 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ7 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ7 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ8 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ8 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ9 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ9 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ10 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ10 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ11 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ11 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1033 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ12 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ12 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ13 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ13 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ14 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ14 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ15 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ15 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ16 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ16 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ17 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ17 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ18 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ18 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ19 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ19 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ20 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ20 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ21 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ21 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1011 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ22 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ22 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 945 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ23 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ23 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 945 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ24 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ24 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 944 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ25 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ25 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 945 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ26 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ26 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 945 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ27 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ27 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 944 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| ::ЗУ28 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ28 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 944 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| ::ЗУ29 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ29 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 945 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ30 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ30 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 944 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ31 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ31 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1021 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ32 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ32 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ33 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ33 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ34 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ34 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ35 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ35 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ36 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ36 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ37 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ37 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ38 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ38 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ39 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ39 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ40 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ40 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1050 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ41 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ41 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1050 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ42 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ42 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ43 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ43 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ44 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ44 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ45 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ45 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ46 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ46 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ47 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ47 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ48 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ48 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ49 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ49 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1023 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ50 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ50 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1025 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ51 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ51 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ52 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ52 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ53 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ53 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ54 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ54 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ55 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ55 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ56 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ56 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ57 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ57 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ58 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ58 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ59 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ59 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 958 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ60 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ60 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 891 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ61 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ61 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ62 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ62 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ63 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ63 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ64 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ64 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ65 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ65 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ66 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ66 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ67 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ67 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ68 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ68 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ69 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ69 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ70 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ70 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ71 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ71 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| ::ЗУ72 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ72 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| ::ЗУ73 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ73 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ74 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ74 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ75 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ75 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ76 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ76 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ77 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ77 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ78 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ78 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ79 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ79 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ80 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ80 | Коммунальное обслуживание |  | 64 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ81 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ81 | Коммунальное обслуживание |  | 120 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ82 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ82 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 494 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ83 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ83 | Коммунальное обслуживание |  | 120 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ84 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ84 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 353 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ85 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ85 | Коммунальное обслуживание |  | 790 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ86 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ86 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 992 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ87 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ87 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 254 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ88 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ88 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 287 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |
| :ЗУ89 |  |  | 53:21:0011701:90:ЗУ89 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 27491 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:90 |

# 1.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В  д.МАЛИНОВКА.

# 1.2.1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

# ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

# 1.2.1.1. Формирование планировочной структуры. Красные линии.

Территория проектирования находится в д.Малиновка  (земли населенных пунктов). Земельный участок (кадастровый номер 53:21:0011701:91) зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области с разрешённым использованием: для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений (для инженерно-технических объектов). Общая  площадь  проектирования  составляет  60000  м2 (6,0 га).

При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу принята документация – генеральный план и правила землепользования и застройки Шимского городского поселения.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов, территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Формирование территорий общего пользования произведено с учётом фактического использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к существующим и планируемым земельным участкам.

Расстояние между красными линиями соответствует рекомендуемым в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 1.2.1.2. Планировочное решение.

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Генпланом 2014 года было предусмотрено выделение этой территории под жилищное строительство -  индивидуальная застройка жилыми домами улучшенной планировки и коттеджной застройкой.

На основании градостроительного зонирования представленного в Правилах землепользования и застройки Шимского городского поселения  (в редакции от 23.05.2017  № 108), территория планировки попадает в зону Ж.1 - то есть  находится в зоне    застройки индивидуальными и малоэтажными  жилыми домами.

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов не выше 3 этажей.

С учетом требований нормативов  градостроительного проектирования СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» были приняты  следующие планировочные решения:

- Разместить на территории проектирования земельные участки для индивидуального жилищного строительства  площадью в среднем 1006 м2 (0,10 га) для предоставления их льготным категориям  жителей. Всего для ИЖС предусмотрено 44 участка в д.Малиновка  (общая площадь земельных участков 4,43 га, численность жителей – 132 человека).  При расчете принят средний размер  семьи – 3,0 человека, а норма жилищной обеспеченности – 46 м2 на человека как для муниципального жилья (общая площадь 1 жилого дома (ориентировочно) - 150 кв. м). Общая площадь всех жилых строений на территории проектирования  - 6600 кв. м;

Предусмотреть размещение  зеленых насаждений и участков благоустройства  территории - 689 м2  (1 участок).;

- Сформировать  дорожно-транспортную систему с учетов существующей автомобильной дороги федерального значения Р56, автодороги Малиновка – Белец и планируемой на перспективу дорожной системы д.Малиновка;

- Предусмотреть необходимые  инженерные системы для обеспечения жителей на территории новой застройки. При подключении новой жилой застройки максимально использовать существующую инфраструктуру Шимского муниципального района (с учетом интересов Администрации Шимского городского поселения  и требований организаций обслуживающих инженерные системы на основе выданных ими технических условий).

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с градостроительным кодексом, а также в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект включает в себя комплекс решений по организации данной территории.

При разработке проекта планировки учитывалось, что генпланом обеспечение населения дошкольными и общеобразовательными учреждениями, услугами учреждений здравоохранения, культуры и спорта предусматривается за счет объектов расположенных  Шимском городском поселении с учетом нормативов по доступности объектов социального назначения.

С учетом небольшого количества жителей на территории проектирования  не предусмотрено создание объектов общественно-бытового назначения. Потребности населения в общеобразовательных, культурно-досуговых, спортивных  услугах, а также в учреждениях здравоохранения, торговли и бытового обслуживания будут удовлетворяться за счет существующих или строящихся объектов, расположенных на территории Шимского городского поселения. Транспортная доступность  к выше указанным объектам в силу хорошего  состояния автодороги Р56 является удовлетворительной.

В перспективе по мере реализации данного проектного решения и увеличении численности жителей в д.Северная Поляна, д.Малиновка, д.Белец и д.Голино возможно потребуется строительство объектов торговли или придорожной инфраструктуры у автодороги Р56.

# 1.2.1.3. Функциональное зонирование.

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Основные функциональные зоны объектов проектируемой территории:

Зоны планируемого размещения индивидуальных жилых домов;

Зона территорий общего пользования  (зона планируемого размещения объектов озеленения и объектов благоустройства;

Зона территорий общего пользования (улично-дорожная сеть);

Зона объектов  коммунального обслуживания  (зона размещения проектируемых объектов инженерной инфраструктуры.  Зона планируемого размещения инженерных объектов сформирована, учитывая планируемые земельные участки трансформаторных подстанций, противопожарных водоемов и т.д.

При разработке проекта планировки и определения количество объектов социального обслуживания  принимались во внимание радиусы обслуживания  определенные региональными нормативами.

Границы данных функциональных зон сформированы с учетом существующей и планируемой застройки, существующих и планируемых красных линий, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Конфигурация проектируемых зон определяются необходимостью размещения транспортных проездов к планируемым площадкам, а размеры территорий определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

# 1.2.1.4. Основные параметры территории

Технико-экономические показатели

Территория проектирования в д.Малиновка

Таблица 1.2.1.4.1.

| Наименование зоны | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Зона планируемого размещения жилых домов (ИЖС – 44 шт.) | 44288 |
| Зона планируемого размещения сооружений, коммуникации, объектов инженерной инфраструктуры | 189 |
| Зона улично-дорожной сети (территория общего пользования) | 14834 |
| Зона озеленения (территория общего пользования) | 689 |
| Итого | 60000 |

Таблица 1.2.1.4.2.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь рассматриваемой территории | га | 6,00 |
| 2 | Проектируемый жилой фонд | тыс. кв.м | 6,60 |
| 3 | Проектируемый нежилой фонд | кв.м | - |
| 4 | Расчетное количество населения развиваемой территории | чел. | 132 |
| 5 | Количество домов (ИЖС) | шт. | 44 |
| 6 | Средняя этажность жилой застройки | этаж | 1-3 |
| 7 | Норма обеспеченности общей площадью | кв.м/чел. | 46 |
| 8 | Плотность жилого фонда | кв.м/га | 1490 |
| 9 | Расчетная плотность населения развиваемой территории | чел./га | 30 |

Характеристики планируемого развития территории

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками - 45%;

- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для содержания скота и птицы;

- Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;

- до красных линий улиц от хозяйственных построек – 5 м;

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;

- до красных линий проездов от хозяйственных построек – 5 м;

- Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка;

- Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 3 этажей.

Положения о характеристиках развития социального обслуживания  на территории проектирования в д.Малиновка.

На территории проектирования в д. Малиновка (и в близлежащих населенных пунктах (Северная Поляна, Белец, Голино, Ильмень, Старый Шимск) отсутствуют и не планируются к размещению объекты социального обслуживания населения (кроме ФАП в д.Голино). Оказание услуг социально-бытового характера планируется за счет существующих или планируемых к строительству объектов в административном центре Шимского района – р.п. Шимск.

- При разработке генерального плана Шимского городского поселения   (2014 г.) учитывалось, что общественно-деловая застройка р.п.Шимск на расчетный срок должна полностью обеспечивать потребности населения в основных видах услуг (образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, торговля и общественное питание, инженерно-техническое обеспечение и т.д.). При этом проектировщиками закладывались в документацию проектные показатели на уровне утвержденных региональных нормативов градостроительного проектирования.  Поэтапное развитие р.п.Шимск должно было сопровождаться не только строительством жилья для населения, но одновременным вводом в эксплуатацию объектов инженерной и социально-бытовой инфраструктуры.

- Созданная и функционирующая в настоящее время инфраструктура р.п.Шимск в целом  покрывает потребности жителей поселения: полностью удовлетворена потребность в школах, детских садах, поликлиниках (амбулаториях), объектах культуры, торговли, бытового обслуживания и т.д.

На территории проектирования не предусмотрено создание объектов общественно-бытового назначения. Потребности населения в общеобразовательных, культурно-досуговых, спортивных  услугах, а также в учреждениях здравоохранения, торговли и бытового обслуживания будут удовлетворяться за счет существующих или строящихся объектов, расположенных на территории Шимского городского поселения.

На территории проектирования планируется проживание  132  человек. Для обеспечения потребности жителей потребуется удовлетворение их потребности  в объектах социально-бытового назначения с учетом СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений составит:

- 8 место в дошкольных образовательных учреждениях;

- 13  мест   в школьных общеобразовательных учреждениях;

- 2 места в учреждениях  внешкольного образования;

- 2 мест  в стационарах здравоохранения  всех типов;

- 4 посещений в смену  в  амбулаторно-поликлинической сети, диспансерах без стационаров;

- 11  мест в клубах;

- 0,10 га территории плоскостных спортивных сооружений;

- 11 м2    в спортивных залах  общего пользования;

- 72  м2  торговой площади.

В пределах транспортной доступности должны быть расположены объекты дошкольного и среднего образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.

Необходимо отметить, что территории проектирования находится в 12-14 км от административного центра района – р.п.Шимск, который располагает весьма солидной базой социально - бытовых объектов. Сведения об объектах социально-бытового назначения, наиболее близко расположенные к территории проектирования и которые могут быть использованы населением, проживающим  на территории проектирования,  показаны выше в таблице 5.1.3.1.

Функциональная организация территории выполнена с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований, а также комплексности строительства.

Зона планируемого размещения улично-дорожной сети (территория общего пользования) сформирована для размещения автомобильных дорог и прокладки инженерных коммуникаций, учитывая планируемые красные линии и фактическое использование территории.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть: Чертёж красных линий. Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Положения об объектах культурного наследия.

Согласно генерального плана на территории проектирования в д.Малиновка  отсутствуют  объекты археологического наследия.  Вместо с тем  на весьма близком удалении от территории проектирования расположена д.Голино на территории которой или вблизи ее имеются памятники культурного наследия (Селище VIII-XIII вв., Церковь святых апостолов Петра и Павла, кладбище советских воинов 1941-1944 гг.), а сама  деревня упоминается в летописях с 1270 года.

В этой связи в соответствии со статьей 28 Федерального закона №73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы. Согласно пункта 1 статьи 31 Федерального закона №73-ФЗ историко-культурная экспертиза производится до начала работ, осуществление которых может оказать воздействие на объекты культурного наследия. Порядок организации и проведения    историко-культурной экспертизы определяется в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе,  утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 года №569. Заключение   историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами в соответствии с требованиями Приложения надлежит представить в Комитет государственной охраны  культурного наследия Новгородской области для принятия решения.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть: Чертёж красных линий. Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

# 1.2.1.5. Этапы строительства.

При разработке проекта планировки предусматривалась следующая последовательность осуществления мероприятий предусмотренных проектом:

- сформировать земельные участки для строительства жилых домов, инженерных сетей и коммуникаций;

- выдать разрешения на строительство после обращения застройщика с заявлением согласно градостроительному законодательству Российской Федерации в порядке, предусмотренном Статьей 13. «Выдача разрешений на строительство» Правил  землепользования и застройки Шимского городского поселения решением  Совета депутатов Шимского городского поселения от 17.02.2012 № 112 (в редакции от 24.09.2014 № 267, от 23.05.2017  № 108);

- предусмотреть создание условий для проведения строительных работ на территории проектирование (строительство дорожной инфраструктуры, системы энерго- и водообеспечения территории);

- осуществить строительство домов, линейных объектов (инженерных сетей и подъездных путей) в соответствии с проектной документацией, включая работы по благоустройству территории;

- осуществить сдачу построенных зданий и сооружений в эксплуатацию в установленном порядке.

Рекомендуем разбить выполнение работ строительно-монтажных работ на части и выполнять их последовательно, прокладку магистральных инженерных коммуникаций необходимо производить при увязке с планируемой застройкой и развитием инженерной инфраструктуры.

В д.Малиновка   предусмотреть строительство в несколько  этапов:

-    Строительство участка улично-дорожной сети;

- Проведение работ по вертикальной планировке, очистка водоотводных канав, строительство линий электропередач;

-   Строительство ИЖС на выделенных земельных участках;

-   Строительство инженерных систем;

- Строительство тротуаров, озеленение территории проведение полного благоустройства территории.

Транспортная сеть территории представляет собой систему взаимосвязанных проездов, обеспечивающих местные транспортные и пешеходные связи с автодорогой  Р56.

Инженерно-техническое обеспечение квартала выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными инженерными  службами Шимского городского поселения

# 1.2.1.6. Санитарная очистка территории.

В Шимском городском поселении действует одноступенчатая схема сбора и транспортировки твёрдых бытовых отходов, то есть отходы накапливаются в контейнерах и вывозятся специализированным автотранспортом на полигоны для захоронения.

Централизованный сбор и транспортировка отходов на полигоны от объектов осуществляется по договорам, предварительно заключённым со специализированными предприятиями. Вывоз отходов на полигон ТБО производится либо по графику, либо по разовым заявкам.  Эксплуатацию полигона осуществляет  - Общество с ограниченной ответственностью «Экорос»  (174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А).

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

На проектируемой территории будет проживать 132 человека, что будет сопровождаться образованием  до 208 м3  ТБО в год (при нормативе 1,5 м3/чел. в год).  Сбор ТБО будет осуществляться населением, а вывоз специализированной организацией по установленному графику. Для сбора ТБО рекомендуется использовать пластиковые контейнеры емкостью 0,12 м3 (для индивидуального или коллективного (на несколько близко расположенных домов).

В настоящее время на территории городского поселение функционирует  полигон твердых бытовых отходов (ТБО) – 2,67 га в районе д.Теребутицы.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

# 1.2.1.7. Параметры застройки территории.

Жилые территории проектирования Шимского городского поселения   предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.

Рассматриваемая территория отнесена к жилой зоне Ж.1, то есть к зоне  застройки индивидуальными и малоэтажными  жилыми домами.

Согласно Правил землепользования и застройки Шимского городского поселения для зоны  Ж.1 установлен следующий  регламент использования территории:

Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов не выше 3 этажей.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- индивидуальное  жилищное  строительство (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

- блокированная жилая застройка;

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

- Связь;

- Коммунальное обслуживание;

- Социальное обслуживание;

- Бытовое обслуживание;

- Здравоохранение;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- Магазины;

- Спорт;

- Земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования недвижимости:

- Обслуживание жилой застройки

- Рынки;

- Культурное развитие;

- Религиозное использование;

- Общественное управление;

- Гостиничное обслуживание;

- Для ведения личного подсобного хозяйства;

- Объекты гаражного назначения.

Вспомогательные виды использования недвижимости:

- Ведение огородничества;

- Объекты гаражного назначения;

- Коммунальное обслуживание.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж.1

| № | Предельные размеры и параметры | Значения предельных размеров и параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельных участков |  |
| 1.1 | с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" | 400 м2 |
| 1.2. | с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства" | 50 м2 |
| 1.3. | с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», «Бытовое обслуживание» | 200 м2 |
| 1.4. | с видом использования: «Магазины», «Общественное питание», «Социальное обслуживание», «Дошкольное начальное и среднее общее образование», «Культурное развитие», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Общественное управление», «Амбулаторно ветеринарное обслуживание», «Деловое управление», «Гостиничное обслуживание», «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» | 600 м2 |
| 1.5. | с другими видами использования | не подлежит ограничению |
| 2 | Максимальная площадь земельных участков |  |
| 2.1. | с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка», «Бытовое обслуживание», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Культурное развитие», «Общественное питание», «Амбулаторное ветеринарное обслуживание». | 2000 м2 |
| 2.2. | с видом разрешенного использования " «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «Общественное управление», «Деловое управление» | 2500 м2 |
| 2.3. | с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства, «Для ведения личного подсобного хозяйства", | 1500 м2, а для предоставления льготным категориям граждан в соответствии с Областным законом от 02.04.2002г. № 30-ОЗ |
| 2.4. | с видом разрешенного использования «Магазины» | 10000 м2 |
| 2.5. | с видом использования «Социальное обслуживание», «Спорт», «Религиозное использование», «Гостиничное обслуживание» | 10 000 м2, |
| 2.6. | С видом использования «Дошкольное, начальное, среднее, общее образование» | 20 000 м2 |
| 2.7. | с другими видами разрешенного использования | не подлежит ограничению |
| 3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| 3.1 | для хозяйственных построек | 1 м |
| 3.2 | для других объектов капитального строительства | 3 м |
| 3.3 | При отсутствии централизованной канализации расстояние: от туалета до стен соседнего дома до источника водоснабжения (колодца) | 12 м 25 м |
| 3.4. | Минимальный отступ до границы соседнего приквартирного земельного участка |  |
| 3.4.1. | от постройки для содержания скота и птицы | 4 м |
| 3.5. | Минимальный отступ от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений | 50 м |
| 3.5.1. | Минимальный отступ от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов | 15 м |
| 3.5.2. | Минимальный отступ от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов | 10 м |
| 3.6. | Минимальный отступ от хозяйственных построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений дома | 15 м |
| 3.7. | Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) | 6 м |
| 4 | Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |
| 4.1 | для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций | 25 м |
| 4.2 | для других объектов капитального строительства | 5 м |
| 5 | Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства |  |
| 5.1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | до 4-х этажей включая мансардный |
| 5.2. | Иные основные виды, кроме рынков и иных торговых объектов | 13,6 м |
| 5.3. | Рынки и иные торговые объекты | 10 м |
| 5.4. | Для вспомогательных строений | не более 2/3 высоты объекта капитального строительства отнесенного к основным видам разрешенного использования |
| 6 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |
| 6.1 | с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства» или «Гостиничное обслуживание» | а) для жилых домов усадебного типа - не более 67% б) на одну жилую единицу коттеджной застройки в 1-2 этажа не более 70% в) на 1-ну жилую единицу коттеджной застройки до 3 этажей не более 94% в) 20 % при размере земельного участка более 800 м2 |
| 6.2 | с основным видом разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» или «Бытовое обслуживание»: |  |
|  | - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения | 100 % |
|  | - в случае размещения на земельном участке иных объектов | 80 % |
| 7 | Максимальная площадь объектов капитального строительства |  |
| 7.1. | Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе рынки | 2000 м2 |
| 7.2 | предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), объекты культуры – на земельном участке, с видом использования «культурное развитие» | 300 м2 |
| 7.2. | Для других объектов | не подлежит ограничению |
| 8. | Высота ограждений земельных участков | не более 1,8 м |

# 1.2.1.8. Положения о характеристиках развития транспортного обслуживания.

Улично-дорожная сеть на территории проектирования в д.Малиновка  отсутствует. В непосредственной близости от  территории проектирования проходит  дорога Малиновка - Белец.

Генеральным планом предусмотрено транспортное освоение  территорий проектирования.

Фрагмент  Схемы развития транспортной инфраструктуры представлен на рисунке 6.2.5.1.

При формировании улично-дорожной сети учитывалась проектная застройка и  материалы Генерального плана.

Классификация элементов улично-дорожной сети произведена, учитывая положения СП 42.13330.2011 и характеристики планируемого развития территории на основании материалов генерального плана и правил землепользования и застройки.

Улично-дорожная сеть, проходящая вдоль на территории планировки, имеет следующую классификацию:

- улицы местного значения в жилой застройке.

Материал покрытия дорог – гравий.

Согласно СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация проектируемой улично-дорожной сети:

- улицы и дороги местного значения.

Параметры магистральных улиц и улиц и дорог местного значения представлены ниже:

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, %о | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,0 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |

*- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: улиц и дорог местного значения - 15 - 25.

По территории проекта планировки не проходит общественный транспорт, а так же не планируется размещения маршрутов общественного транспорта.

Места для парковок для каждого объекта должны быть организованы индивидуально на принадлежащем ему земельном участке исходя из нормативов.

В д.Малиновка подъезд к территории проектирования может осуществляться с автодороги Р56 с поворотом на д.Голино и перемещением в сторону д.Голино (ориентировочно 2,04 км) и поворотом  на  дорогу на д.Белец (ориентировочно 0,55 км).  Территории проектирования находится в части деревни Малиновка не имеющей транспортной системы. Северо-западная граница земельного участка проходит по дороге на Белец. Дорога на д.Белец – улучшенная грунтовая дорога без покрытия.

Транспортная система, расположенная вокруг территории проектирования не входит в территорию проектирования.
           По территории проекта планировки не проходит городской общественный транспорт, а так же не планируется размещения маршрутов общественного транспорта.

# 1.2.1.9. Положения о характеристиках развития инженерно-технического обеспечения

# 1.2.1.9.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

На планируемой территории (юго-западная часть деревни д.Малиновка)  отсутствуют централизованные системы водоснабжения (как и в остальной части населенного пункта). Деревня застроена индивидуальными жилыми домами.  Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения   и пожарная безопасность района осуществляется водой из индивидуальных шахтных колодцев (письмо Администрации Шимского муниципального района от 26.05.2017 №М19-1443-И).

Для наружного пожаротушения предусматриваются обеспечение противопожарные водоемы открытого  типа. Водоемы оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем водоемов определяется  из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных водоемов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Водоотведение.

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне проектируемой жилой застройки локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

# 1.2.1.9.2. Теплоснабжение.

Настоящий раздел разработан на основании нормативных документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004, а также на основании генерального плана.

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой застройки централизованное отопление отсутствует.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки   будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации деревни - от двухконтурных газовых котлов.

Количество тепла для теплоснабжения новых кварталов д.Малиновка равно 0,109 МВт.

Расчет потребности в тепле, для определения прогнозируемых мощностей теплогенераторов, произведен на основании МДК 4-05.2004.

# 1.2.1.9.3. Газоснабжение.

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой и общественно-деловой застройки газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение территории д.Малиновка в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа. Газификация поселения планируется в соответствии с утвержденной программой, схемой и проектов газификации Новгородской области. ОАО «Промгаз» совместно с Администрацией Новгородской области разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Новгородской области.

Газоснабжение  д. Малиновка, д. Северная Поляна, д. Белец, д. Голино, д. Дубовицы, д. Оспино предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) через планируемый ГРПШ в районе д. Малиновка. Расчетное входное давление в ГРПШ высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа).

По территории сельского поселения проходит газопровод высокого давления (Лесная-Шимск) к г.п. Шимск, имеются ответвления и ГРПШ к населенным пунктам.

В настоящее время сельские поселения природным газом не газифицированы, нет сетей газопроводов и газорегуляторных пунктов (ГРП).

Сжиженный газ в баллонах используется в основном на пищеприготовление, теплоснабжение жилых домов – от котлов и печное. Ближайшим источником газоснабжения можно рассматривать существующие газопроводы высокого и среднего давления.

# 1.2.1.9.4. Электроснабжение.

Проект электроснабжения кварталов индивидуального жилищного строительства разработан с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Энергоснабжение рассматриваемой территории, как и Шимского района в целом, обеспечивают филиал ОАО «МРСК-Северо-Запада» («Новгородэнерго»).

Нагрузки проектируемых потребителей ИЖС 53:21:0011701:91 подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При этом принято:

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15 - 20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центра питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 дополнение к РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе.

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет (табл. 2.4.4 дополнение к РД):

- 2480 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5400 час с плитами на природном газе.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Средневзвешенный соs f=0,96.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и учетом дополнительного 20%  резерва мощности на рост нагрузок требуется установка одной трансформаторной подстанции с одним трансформатором 160 кВА (КТП-1х160 кВА) с питанием по проектируемой отпаечной кабельной линии от существующего фидера КЛ-10 кВ.

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ ЦП  (РП-35/10 кВ) при средней загрузке трансформаторов Кз=0,8 (0,7-0,9) и коэффициенте совмещения максимумов Ку=0,8 составит: 56,3 кВА /0,8x0,8=87,97 кВА при cosf=0,96 в период максимума нагрузки.

Схема электрических  сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Для покрытия нагрузок и создания условий для нормального развития жилого квартала проектом предполагается строительство новых потребительских ТП-10/0,4 кВ, а также линейных сооружений: распределительных кабельных линий 10 кВ и распределительных кабельных линий 0,4 кВ.

Проектом предлагается:

-  строительство отпаечных распределительных кабельных линий 10 кВ кабелем сечением не менее 3х70 кв. мм от действующих фидерных КЛ-10 кВ до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит ориентировочно                        0,04 км.

- строительство одной  новой ТП  КТП-1х160 кВА.

- строительство в зоне индивидуального жилищного строительства кабельных  распределительных линий  0,4 кВ. Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 0,78 км.

Надежность электроснабжения.

По надежности электроснабжения жилые дома индивидуального жилищного строительства относятся к 3-й категории.

Схема построения распределительной сети 10 кВ одноцепная петлевая с обеспечением двухстороннего питания КТП-1х160 и одноцепная радиальная к однотрансформаторным КТП.

В качестве резервного источника электроснабжения предлагается установка автономных источников питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции, источники бесперебойного питания).

Для повышения надежности электроснабжения схему 10 кВ выполнить с применением секционирующих устройств. В качестве их могут использоваться выключатели, разъединители, выключатели нагрузки, а также секционирующих устройств с выключателями, оборудованными соответствующей аппаратурой для автоматического отключения поврежденного участка линии.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

1.2.1.9.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание.

# 1.2.1.9.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Земельный участок с кадастровым номером 53:21:0011701:91 расположен на мелиорированных землях, осушенных открытой сетью.

При планировке территории для эксплуатации мелиоративных каналов согласно СН 474-75 предусмотрена полоса отвода шириной 1 м вдоль каналов с обеих сторон.

Для проезда через открытые мелиоративные каналы предусмотрена организация трубчатых переездов, Устройство трубных переездов осуществлять в присутствии специалистов ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» (письмо Департамента мелиорации  ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» от 26.05.2017 №305).

В соответствии с генпланом и природно-климатическими условиями проектом  предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

-  Вертикальная планировка.

-  Водоотвод.

Проектные планировочные отметки назначены с учетом максимального использования существующего рельефа.

Отвод поверхностных вод и обеспечение нормативных уклонов для поверхностного стока дождевых и талых вод предусматривается осуществлять в существующие  водоотводные канавы.

# 1.2.1.9.7. Озеленение и благоустройство.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

В проекте планировки территории  предусмотрено озеленение и благоустройство участка в соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями с учетом прилегающих к территории проектирования территорий.

Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию дворовых и уличных пространств.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Нормативы обеспечения жилой застройки объектами благоустройства.

Часть земельного участка, предназначенного для размещения жилых домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов;

3) территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой;

Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется  показатель минимальной удельной площади элемента придомовой территории.

Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, которые приведены ниже в таблице.

# 1.2.1.10. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно материалам Схемы территориального планирования Новгородской области (постановление Администрации области от 29.06.2012 № 370 в ред. от 20.02.2015 № 56) и генерального плана Шимского городского поселения   на территории планировки в д.Малиновка  не запланировано размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

# 1.2.1.11. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 53:21:0011701:91  в д.Малиновка.

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 105, Правилами землепользовании и застройки и иной нормативно-технической документацией.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости застройке,

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.

В результате процесса межевания могут быть образованы:

- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории) занятые улицами и проездами общего пользования;

- участки линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в территории проектирования относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

- площадь земельного участка;

- форма и пропорция земельного участка;

- расположение строений на участке относительно границ участка;

- наличием или отсутствием планировочных дефектов.

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного проекта планировки.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных линий.

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.

Площади формируемых земельных участков под объекты недвижимости на территории проектирования в приведены в таблице 1.2.1.11.1., проект межевания территории в проектирования  показан на рис. 1.2.1.11.1. Пути образования земельных участков показаны в таблице 1.2.1.11.1.

На рисунке показаны различными цветами границы территорий предназначенных для строительства сетей водоснабжения, сетей водоотведения, сетей теплоснабжения, строительство электрических кабельных линий 10 кВ и перекладки воздушных электрических сетей 10 кВ, строительство сетей газоснабжения, строительство кабельной канализации.

Необходимые размеры территорий для строительства линейных объектов:

- сети газоснабжения – 4 м от оси;

- сети электроснабжения – 4 м от оси;

- сети водоснабжения – 5 м от края трубы;

- сети теплоснабжения – 5 м от края трубы;

- сети водоотведения – 5 м от края трубы;

- сети кабельной канализации – 2 от оси;

- сети ливневой канализации – 5 м от края трубы.

На чертеже отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений. Размер отступа от красной линии составляет 0,5 метра, принят в соответствии с возможностью строительства инженерных коммуникаций и реконструкции дороги и позволяет не затронуть существующий объект недвижимости.

Данная информация отражена в графических материалах Проекта планировки: Основная часть, Проект межевания на Чертёже границ земельных участков.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные участки.

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются на территории общего пользования.

Рис. 1.2.1.11.1. Чертеж межевания, красных линий, линий отступа и границ образуемых и изменяемых земельных участков на территории проектирования в д.Малиновка.

Таблица 1.2.1.11.1.

Площади образуемых и изменяемых земельных участков под объекты недвижимости на территории проектирования в

д. Малиновка ЗУ КН 53:21:0011701:91

| № з/у | Адресный ориентир |  | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица | Дом |  |  | сущ. | проект. |  |
| :ЗУ1 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ1 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ2 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ2 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ3 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ3 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ4 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ4 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ5 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ5 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ6 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ6 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ7 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ7 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ8 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ8 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ9 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ9 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ10 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ10 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ11 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ11 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ12 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ12 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1000 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ13 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ13 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 963 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ14 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ14 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 951 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ15 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ15 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 962 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ16 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ16 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 973 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ17 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ17 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 984 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ18 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ18 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 995 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ19 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ19 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1007 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ20 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ20 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1020 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ21 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ21 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1032 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ22 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ22 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1016 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ23 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ23 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 950 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ24 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ24 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 934 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ25 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ25 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 947 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ26 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ26 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 959 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ27 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ27 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 971 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| ::ЗУ28 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ28 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 983 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| ::ЗУ29 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ29 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 994 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ30 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ30 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1005 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ31 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ31 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1015 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ32 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ32 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1003 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ33 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ33 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ34 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ34 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ35 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ35 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ36 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ36 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ37 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ37 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ38 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ38 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ39 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ39 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ40 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ40 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ41 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ41 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ42 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ42 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ43 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ43 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ44 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ44 | Для индивидуального жилищного строительства |  | 1052 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ45 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ45 | Коммунальное обслуживание |  | 66 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ46 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ46 | Коммунальное обслуживание |  | 123 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ47 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ47 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 689 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ48 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ48 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 10378 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ49 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ49 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 2117 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |
| :ЗУ50 |  |  | 53:21:0011701:91:ЗУ50 | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 2339 | Изменяемый ЗУ, путем выделения из ЗУ 53:21:0011701:91 |

# 2. Разделы общие для территорий проектирования на земельных участках 53:21:0011701:91 и 53:21:0011701:90.

# 2.1. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территория муниципального образования является благополучным районом в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении.

На территории муниципального образования, могут возникнуть следующие производственные аварии, катастрофы и стихийные бедствия:

1. Аварии на объектах жизнеобеспечения населения.

Отключение электроэнергии:

- Прекращается подача напряжений 10/6/0,4 кВ на территорию муниципального образования, в результате чего нарушается работа предприятий жизнеобеспечения города, что приводит к экстремальным условиям жизни населения муниципального образования и нарушению производственной деятельности.

Прекращения подачи газа:

- В зависимости от места аварии на сетях газопровода прекращается работа котельных и подача газа в дома жителей индивидуальной жилой застройки города.

Прекращение подачи воды:

- В результате аварии на технологическом оборудовании городского водозабора или на внешних водоводах прекращается подача воды котельным муниципального образования. Также происходит полное или частичное нарушение режима подачи тепла населению и потребителям муниципального образования, прекращается подача холодной (питьевой) воды в жилые дома.

Нарушение в системах теплоснабжения:

- Авария на технологическом оборудовании котельных приводит к полному или частичному прекращению подачи тепловой энергии в жилые дома и общественные здания муниципального образования, в зависимости от характера аварии.

Нарушение в системе канализации по отводу хозяйственно-бытовых стоков:

- Выход из строя общегородского коллектора и головной канализационной насосной станции подачи хозяйственно-бытовых стоков на комплекс очистных сооружений, приводит к сбросу стоков на рельеф местности без их очистки. Аварии на сетях и сооружениях канализации города нарушает режим отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2. Взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, открытое горение углеводородного сырья, сильной задымлённости, разрушения зданий, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

3. Аварии на пунктах перекачки нефти, нефте- и газопроводах, при которых возможна утечка нефти с нанесением ущерба природной среде. При авариях на нефтепроводах и трубопроводах с возникновением пожара возможна сильная задымлённость места аварии, открытое горение углеводородного сырья, возникновения лесных пожаров, нанесение большого материального ущерба, гибель людей.

4. Аварии на транспорте.

Аварии на автомобильном транспорте, при которых возможны дорожно-транспортные происшествия с автомобилями перевозящими опасные грузы, горюче-смазочные материалы, людей.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учётом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технологических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных промышленных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в областях защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности):

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления ;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приёмах и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств городского звена в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Мероприятия, проводимые при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим чрезвычайных ситуаций):

- оповещение органов управления городского звена региональной подсистемы РСЧС, рабочих, служащих и населения муниципального образования;

- проведение в готовность и развёртывание сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам;

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной инфраструктуры, связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;

- развёртывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых пострадавших;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

- оказание гуманитарной помощи;

- формирование и восполнение резерва материально-технических, продовольственно-вещевых, медицинских и других ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках соглашений с аварийно-спасательной службой;

- проведение экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий;

- проведение иных неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности на территории проекта планировки необходимо производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При архитектурно-строительном проектировании расстояния между зданиями следует предусматривать не менее чем противопожарные требования, указанные в СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

При проектировании проездов на земельных участках необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к зданиям.

# 2.2. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности  маломобильных групп населения.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 3. Технико-экономические показатели проекта.

# 3.1. Территория проектирования на земельном участке  53:21:0011701:90 в д.Северная Поляна

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 11,0 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 7,9035 |  |
|  |  | % | 71,85 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения магазина | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 2,7487 |  |
|  |  | % | 24,99 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (ТП, ПВ, дренаж) | га | 0,1094 |  |
|  |  | % | 0,99 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,1094 |  |
|  |  | % | 0,99 |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 2,7487 |  |
|  |  | % | 24,99 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 0,2382 |  |
|  |  | % | 2,16 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,2379 |  |
|  |  | % | 5,36 |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для сбора и вывоза ТБО | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га | - | отдельно не выделялись |
|  |  | % | - |  |
| 1.2. | максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками | % | до 45 |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки | % | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 237 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 18 лет), в том числе | чел. | 58 |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. | 20 |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 18 до 60 лет, женщины от 15 до 58 лет) | чел. | 118 |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. | 61 |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 30 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 46 |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 1-2 |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 11,85 |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | 0 |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 | 11,85 | объекты отсутствуют |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 79 |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | 11,85 |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 79 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 | 11,85 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 79 |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 | 11,85 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 79 |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | - |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - | объекты отсутствуют |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  | объекты отсутствуют |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | Магазин | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - |  |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смену | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 1,571/ 33108 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320 |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест на ИЖС | 1 |  |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | данные отсутствуют |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.11. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | вдоль улично-дорожной сети |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  | - закрытой Dy200 мм | м | 204 | Дренаж, керамика |
|  | - открытой | м | - | - |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки | 0,073 | Шахтные колодцы |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки | 0,073 | Шахтные колодцы |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | отсутствуют |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | отсутствуют |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | отсутствуют |
| 6.1.4. | Протяженность сетей: |  |  | отсутствуют |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 0,045 | Локальные очистные |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,045 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | Локальные очистные |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | напорная Dy 110 мм | км | - | отсутствуют |
|  | самотечная Dy 225 мм | км | - | отсутствуют |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | кВА | 101,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | кВА | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВА | 101,4 |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. | 2700 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. | 2700 |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 10 кВ | км | 0,397 |  |
|  | 0,4 кВ | км | 1,454 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | МВт | 1,95 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | 1,95 |  |
|  | - на производственные нужды | МВт | - |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | м. п. | - | - |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | подземные | км |  | новые |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Потребление газа | тыс. м3/год | 198,8 |  |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | среднего давления | м |  |  |
|  | Низкого давления | м | 1336 |  |

# 3.2. Территория проектирования на земельном участке 53:21:0011701:91 в д.Малиновка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования, всего | га | 6,00 |  |
| 1.1.1. | Жилые зоны | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | многоэтажная застройка | га |  | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.1.2. | среднеэтажная застройка | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.1.3. | малоэтажная застройка | га | 4,43 | объекты отсутствуют |
|  |  | % | 73,8 |  |
| 1.1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона планируемого размещения магазина | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2.3 | Зона учреждений культуры и искусства | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3. | Производственные зоны, в том числе: | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.4. | Зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 1,4965 |  |
|  |  | % | 24,94 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Зона размещения объекта инженерной инфраструктуры (ТП, ПВ) | га | 0,0189 |  |
|  |  | % | 0,31 |  |
| 1.1.4.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,0189 |  |
|  |  | % | 0,31 |  |
| 1.1.4.3 | Зона улично-дорожной сети | га | 14776 |  |
|  |  | % | 24,63 |  |
| 1.1.5. | Рекреационные зоны | га | 0,0689 |  |
|  |  | % | 1,15 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Зона озеленения и объектов благоустройства | га | 0,0689 |  |
|  |  | % | 1,15 |  |
| 1.1.7. | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.7.1. | Зона размещения площадки для временного вывоза и складирования снежных осадков | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.8. | Режимные зоны | га | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.9. | Иные зоны | га |  | отдельно не выделялись |
|  |  | % |  |  |
| 1.2. | максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и хозяйственными постройками | % | до 45 |  |
| 1.3. | Коэффициент плотности застройки | % | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения | чел. | 132 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | дети (от 0 до 18 лет), в том числе | чел. | 33 |  |
| 2.1.2. | - от 1 до 6 лет | чел. | 12 |  |
| 2.1.3. | трудоспособного возраста (мужчины от 18 до 60 лет, женщины от 18 до 55 лет) | чел. | 67 |  |
| 2.1.4. | старше трудоспособного возраста (мужчины с 61 лет, женщины с 56 лет) | чел. | 32 |  |
| 2.2. | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 30 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 46 |  |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 1-3 |  |
| 3.3. | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 6,60 |  |
| 3.3.1. | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | 0 |  |
| 3.3.2. | среднеэтажная застройка | тыс. м2 | - | объекты отсутствуют |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | 0 |  |
| 3.3.3. | малоэтажная застройка | тыс. м2 | 6,60 | объекты отсутствуют |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 44 |  |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | отсутствует убыль жилищного фонда |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.4.1. | по техническому состоянию | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.2. | по реконструкции | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.4.3. | по другим причинам | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.5. | Общий объём существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.6. | Общий объём нового жилищного строительства | тыс. м2 | 6,60 |  |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 44 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | По техническому состоянию |  |  |  |
| 3.6.2. | По реконструкции | тыс. м2 |  |  |
|  |  | % |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
| 3.6.3. | По другим причинам | тыс. м2 | 6,60 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 44 |  |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1. | На свободной территории | тыс. м2 | 6,60 |  |
|  |  | % | 100 |  |
|  |  | кол-во домов | 44 |  |
| 3.7.2. | За счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 | - |  |
|  |  | % | - |  |
|  |  | кол-во домов | - |  |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1. | электроснабжением | % | 100 |  |
| 3.8.2. | газоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.3. | теплоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.4. | связью | % | 100 |  |
| 3.8.5. | водоснабжением (централизованным) | % | - |  |
| 3.8.6. | водоотведением (централизованным) | % | - |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1. | Детское дошкольное учреждение | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | учащихся | - | объекты отсутствуют |
| 4.1.3. | Учреждения дополнительного образования | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.1.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | коек | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену |  | определяется органами здравоохранения |
| 4.2.3. | Станция скорой помощи | автомобиль | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.4. | Аптека | объект | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.5. | ФАП | объект | - | данные отсутствуют |
| 4.2.6. | Дома-интернаты | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.2.7. | Специальные жилые дома | мест | - | данные отсутствуют |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.3.1. | Спортивный зал | кв. м площади пола | - | объекты отсутствуют |
| 4.3.2. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | объекты отсутствуют |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  | объекты отсутствуют |
| 4.4.1. | Клуб | мест |  | объекты отсутствуют |
| 4.4.3. | Библиотека | тыс. экз. |  | объекты отсутствуют |
| 4.5. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1. | магазин | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.5.2. | Рыночный комплекс | кв. м торговой площади | - | объекты отсутствуют |
| 4.6. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1. | Объекты общественного питания | мест | - | объекты отсутствуют |
| 4.7. | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 4.7.1. | Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 4.7.2. | Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3. | Количество гостиниц | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.4. | Количество мест в гостиницах | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5. | Количество бань | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.6. | Количество прачечных | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.7. | Количество химчисток | ед. | - | объекты отсутствуют |
|  | производительность | кг/в смену | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.8. | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | Количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.9. | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | Количество организаций | ед. | - | объекты отсутствуют |
| 4.8. | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1. | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - |  |
| 4.8.2. | Отделение Сбербанка | операционное место |  | объекты отсутствуют |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | км/кв. м | 0,828/ 5312 |  |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/кв. м | - | объекты отсутствуют |
| 5.3. | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | данные отсутствуют |
| 5.4. | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | 320 |  |
| 5.5. | норма обеспеченности гаражами | машино-мест на ИЖС | 1 |  |
| 5.6. | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | индивидуально к каждому объекту |
| 5.7. | Количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | 44 |  |
| 5.8. | Количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | объекты отсутствуют |
| 5.9. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - |  |
| 5.11. | Количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | вдоль улично-дорожной сети |
| 5.12. | Протяженность ливневой канализации |  |  |  |
|  | - закрытой | м | - |  |
|  | - количество водопропускных труб | шт. | - |  |
|  | - открытой | м | 724 |  |
| 5.13. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс.куб. м/в сутки | 0,0264 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.куб. м/в сутки | 0,0264 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | - |  |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | отсутствует |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | Шахтные колодцы |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | Шахтные колодцы |
| 6.1.4. | Протяженность сетей: |  |  | отсутствуют |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 0,0254 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,0254 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - |  |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | Локальные очистные, септики |
| 6.2.3. | Протяженность сетей |  |  | отсутствуют |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | кВА | 56,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | кВА | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВА | 56,3 |  |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. | 2700 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. | 2700 |  |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВА |  |  |
| 6.3.4. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | 10 кВ | км | 0,042 |  |
|  | 0,4 кВ | км | 0,777 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, всего | МВт | 1,09 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | 1,09 |  |
|  | - на производственные нужды | МВт | - |  |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей: | м. п. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | планируемых | м. п. | - | - |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | подземные | км |  | новые |
| 6.5.3. | Объекты связи | шт. | - | данные отсутствуют |
| 6.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | данные отсутствуют |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1. | Потребление газа | тыс. м3/год | 110,7 |  |
| 7.5.1. | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | среднего давления | км |  |  |
|  | низкого давления | км | 813 |  |

# Картографические материалы.