Индивидуальный предприниматель Воробьев В. В.

5-ПП и ПМ/2022

Проект планировки и проект межевания

земельного участка с кадастровым номером 53:21:0000000:4442, расположенного по адресу: Новгородская область, Шимское городское поселение, рабочий поселок Шимск, улица Благодатная, земельный участок 12

ТОМ 1

Утверждаемая часть

Индивидуальный предприниматель Воробьев В. В. ______________________

2022г.

Содержание

| Пояснительная записка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории. | 3 |
| 2 | Положение об очередности планируемого развития территории | 21 |
| 3 | Каталог координат красных линий | 49 |
| 4 | Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков | 60 |
| Графические приложения |  |  |
| 2 | Чертеж границ существуюющих и планируемых элементов планировочной структуры (масштаб 1:5000) | 61 |
| 3 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружени (масштаб 1:2000) | 62 |
| 4 | Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:2000) | 63 |

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.

- Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории расположенв границахземельного участка с кадастровым номером 53:21:0000000: 4442.

Границы проектирования ограничены с севера –автодорога Шимск-Бор-"Новгород-Псков", с юга землями государственной собственности, с востока –линией электропередач, в запада землями для индивидуальной жилой застройки.

2. Характеристики планируемого развития территории.

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проектирования | га | 4.1 |
| 1.1 | Площадь формируемых земельных участков | м2 | 38043 |
| 1.2 | Площадь земельных участков стоящих на ГКУ | м2 | - |

## 3. Жилая застройка.

В границах территории проектирования предполагается разместить 21 новый земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов до 3 этажей.

| Номер кадастрового квартала | Кол-во образуемых земельных участков для ИЖС(шт/площадь) | Кол-во земельных участков стоящих на ГКУ | Общая площадь земельных участков для ИЖС, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 53:21:0000000 | 21/5,08 | 0 | 30844 |

4. Население.

Существующее положение:

В настоящее время территория проектирования не застроена.

Проектные предложения: при применении коэффициента семейственности 3,0 проектная численность населения составит:

- на вновь образуемых земельных участка – 63 человека.

Проектные предложения соответствуют Постановлению Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской от 24 апреля 2020 года №8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области» (коэффициент застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой застройки (Кпз) – 0,08.)

Показатель жилищной обеспеченности составляет 40 кв.м. на 1 человека, при нормативе 30 кв.м. (согласно постановления Администрации Новгородской области от 24 апреля 2020 года №8 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новгородской области»)

5. Объекты общественно- делового назначения

Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения:

На территории проектирования планируется к размещению объекты общественно-делового назначения- магазин (ЗУ21/900 кв.м.)

6. Объекты образования.

Существующее положение: в настоящее время объекты образования на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения:

На территории проектирования не планируется к размещению объекты образования

7. Объекты для обеспечения правопорядка

Существующее положение: в настоящее время объекты обеспечения правопорядка на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения:

На территории проектирования не планируется к размещению объекты обеспечения правопорядка.

8. Объекты спортивного назначения.

Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного назначения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения: Настоящим проектом планировки  предполагается размещение объектов спортивного назначения.

| Обозначение земельного участка | Площадь |
| --- | --- |
| :ЗУ5 | 1005 |

9. Объекты улично-дорожной сети.

Улично-дорожную сеть  предлагается выполнить в соответствии с генеральным планом муниципального образования Шимское городское поселение. Ширина проезжей части улично-дорожной сети составляет 7,5 метров общая протяженность 361 метра.

Тротуары располагаются по обе стороны проезжей части.

Характеристика улично-дорожной сети

| Обозначение улицы | Протяженность |
| --- | --- |
| :ЗУ27 | 120 |
| :ЗУ28 | 119 |
| :ЗУ29 | 122 |

10. Устройство парковочных мест

Устройство парковочных мест не предусмотрено, т.к. хранение личного автотранспорта планируется на собственных земельных участках.

11. Объекты гаражного назначения.

Настоящим проектом планировки  не планируется размещение объектов гаражногоназаначения.

Инженерная инфраструктура.

1. Водоснабжение

Существующее положение:

В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории проектирования отсутствуют.

Подключение к централизованным сетям водоснабжения, будет производится индивидуально, после получения технических условий землепользователем.

В качестве альтернативных источников водоснабжения предлагается использование скважин непосредственно на образуемых земельных участков.

Расход воды

| Наименование | Расход по нормативу (л/сутки) | Проектный расход (л/сутки) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на одного человека для жилых зданий(с водопроводом, канализацией, и ваннами) | 220 | 13860 | Нормативы градостроительного проектирования |
| Наружное пожаротушение | 10 | 630 | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности. |
| Полив | 50 | 3150 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84» |
| Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы | 20% | 1763 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84» |
| Итого (м3) |  | 19 |  |

2. Водоотведение

Существующее положение:

В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории проектирования отсутствуют.

Проектное предложения: Настоящим проектом предусматривается использование индивидуальных септиков, расположенных непосредственно на образуемых участках.

3. Водоотведение поверхностных вод.

Для отведения поверхностных вод с территории проектироваться, необходимо устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль автомобильных дорог и границ земельных участков.

4. Теплоснабжение.

Существующее положение:

В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения: На территории проектирования не планируется развитие сетей теплоснабжения .

5. Электроснабжение.

Существующее положение:

В настоящее время на территории проектирования проходят  линии электропередач 10 кВт.

Проектные предложения:

Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок.

| Наименование объекта | Количество | Электрическая нагрузка на ед. измерения(кВТ) |
| --- | --- | --- |
| Жилой дом | 21 | 315 |
| Итого (кВа) |  | 315 |

Для осуществления электроснабжения микрорайона необходимо:

-Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории проектирования до конечных потребителей.

Подключение электроэнергии к жилым домам предусмотреть воздушными линиями 0,4 кВ, с изолированным проводом СИП-2

При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство наружного освещения.

Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет производиться на стадии рабочего проектирования.

6. Газоснабжение.

Существующее положение:

На территории проектирования отсутствуют сети газоснабжения.

Проектные предложения:

Подключение к централизованным сетям газоснабжения, будет производится индивидуально, после получения технических условий землепользователем.

7.Сети связи.

Существующее положение:

Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. Проектные предложения:

Подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается решать индивидуально.

Показатели элементов планировочной структуры

| № квартала | Площадь (га) | Основной тип застройки | Сопутствующий элемент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 53:21:0000000 | 5,0 | Индивидуальная жилая застройка | - |

а) Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории - развитие не предусматривается.

б) Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории – развитие предусматривается (Проектом планировки предусмотрено развитие улиц и проездов).

в) Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории:

Водоснабжение – развитие предусматривается.

Водоотведение – развитие не предусматривается.

Теплоснабжение – развитие не предусматривается.

Газификация - развитие предусматривается.

Электроснабжение – развитие предусматривается.

Технико-экономические показатели проекта планировки.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений |  | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1. | Территория жилого района в границах проектирования, в т. ч.: | га |  | 4.1 |
| 1.1. | Зона объектов индивидуальной жилой застройки | га |  | 3,08 |
| 1.2. | Зона объектов образования | га |  | - |
| 1.3. | Зона общественно-деловой застройки | га |  | - |
| 1.4. | Зона спортивных сооружений | га |  | 0,01 |
| 1.5. | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 0,52 |
| 1.6 | Зона объектов гаражного назначения | м2 |  | - |
| 1.7. | Рекреационные зоны | га |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га |  | - |
| 1.7.2 | Рекреационная зона отдыха и досуга населения. | га |  | - |
| 2. | Коэффициент застройки | % |  | 9 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 63 |  |
| 2. | Плотность населения | чел./га | 0,07 |  |
| 3. | Коэффициент семейности | чел./семья | 3 |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1. | Площадь застройки ИЖС | га. |  | 3,08 |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад | место |  | - |
| 2. | Общеобразовательная школа | место |  | - |
| 3. | Промтоварный магазин | общая торговая площадь |  | - |
| 4. | Продовольственный магазин | общая торговая площадь |  | - |
| 5. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект |  | - |
| 6. | Предприятие связи | объект |  | - |
| 7. | Офисное здание с отделением банка | рабочее место |  | - |
| 8. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 |  | - |
| 9. | Предприятия общественного питания | посадочное место |  | - |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | м |  | 361 |
| 2. | Протяженность проездов | м |  | - |
| 3. | Количество парковок | машино-место |  | - |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут |  | 19 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление в индивидуальной застройке | л/сут. на чел. |  | 19 |
| VII. Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Объемы хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут |  | 51 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | От индивидуальных источников теплоснабжения. |  |  |  |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | От газопровода среднего давления, расположенного вне границ проектирования. |  |  |  |
| X.Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии | кВА |  | 225 |
| 2. | Источники покрытия электронагрузок | кВА |  | 250 |
| ХI. Связь |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения мобильной связи | % от населения |  | 100 |
| ХII. Межевание территории |  |  |  |  |
| 1. | Образуемые земельные участки | шт. |  | 29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Для ИЖС | шт. |  | 21 |
| 1.2 | Для общественно-деловой застройки (включая ) | шт. |  | 1 |
| 1.3 | Для объектов инженерного обеспечения застройки | шт. |  | - |
| 1.4 | Для улично-дорожной сети | шт. |  | 3 |
| 1.5 | Территории общего пользования | шт. |  | 3 |
| 1.6 | Для гаражей | шт. |  | - |
| 1.7 | Для образовательных учреждений | шт. |  | - |
| 1.8 | Для спортивных сооружений | шт. |  | 1 |
| 1.9 | Для объектов правопорядка | шт. |  | - |
| 2. | Изменяемые земельные участки |  |  |  |
| 2.1 | Изменяемые земельные участки | шт. |  | - |

2.ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

| Номер этапа | Мероприятия по освоению территории |
| --- | --- |
| Этап 1 |  |
| 1.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| Этап 2 |  |
| 2.1 | Строительство улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| 2.2 | Строительство объектов индивидуальной жилой застройки |
| 2.3 | Разработка рабочего проекта организации рекреационных зон отдыха. |

Проект межевания территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Разрешенное использование образуемого земельного участка | Категория земель | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ2 | 1497 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ3 | 1490 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ4 | 1479 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ5 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ6 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ7 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ8 | 1482 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ9 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ10 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ11 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ12 | 1469 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ13 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ14 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ15 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ16 | 1453 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ17 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ18 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ19 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ20 | 1005 | Спорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ21 | 900 | Магазины | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ22 | 1101 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ23 | 1474 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ24 | 700 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ25 | 1350 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ26 | 803 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ27 | 1798 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ28 | 1777 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ29 | 1719 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |

Информация о земельных участках, подлежащих резервированию и (или) изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к территориям общего пользования.

В границах проекта планировки и проекта межевания территории отсутствуют земельные участки, подлежащие резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд.

Каталог координат красных линий

| Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 543936.69 | 1323366.95 |
| 2 | 543936.1 | 1323422.17 |
| 3 | 543962.71 | 1323422.57 |
| 4 | 543989.59 | 1323422.98 |
| 5 | 544016.47 | 1323423.38 |
| 6 | 544043.36 | 1323423.79 |
| 7 | 544044.21 | 1323367.55 |
| 8 | 544028.76 | 1323367.83 |
| 9 | 544017.4 | 1323367.72 |
| 10 | 543998.77 | 1323367.54 |
| 11 | 543990.43 | 1323367.46 |
| 12 | 543968.77 | 1323367.26 |
| 13 | 543963.55 | 1323367.21 |
| 14 | 543938.77 | 1323366.97 |
| 1 | 543936.69 | 1323366.95 |
| 15 | 543935.86 | 1323437.17 |
| 16 | 543962.5 | 1323437.57 |
| 17 | 543989.38 | 1323437.98 |
| 18 | 544016.26 | 1323438.38 |
| 19 | 544043.14 | 1323438.79 |
| 20 | 544042.29 | 1323494.58 |
| 21 | 544041.45 | 1323550.38 |
| 22 | 544014.57 | 1323549.97 |
| 23 | 543987.7 | 1323549.57 |
| 24 | 543960.82 | 1323549.16 |
| 25 | 543934.66 | 1323548.76 |
| 26 | 543935.18 | 1323492.97 |
| 15 | 543935.86 | 1323437.17 |
| 27 | 543934.53 | 1323563.76 |
| 28 | 543960.58 | 1323564.16 |
| 29 | 543987.46 | 1323564.56 |
| 30 | 544014.33 | 1323564.97 |
| 31 | 544041.23 | 1323565.37 |
| 32 | 544041.17 | 1323569.05 |
| 33 | 544040.38 | 1323621.17 |
| 34 | 544039.54 | 1323676.96 |
| 35 | 544012.65 | 1323676.56 |
| 36 | 543985.77 | 1323676.15 |
| 37 | 543958.9 | 1323675.75 |
| 38 | 543922.05 | 1323675.19 |
| 39 | 543922.1 | 1323650.92 |
| 40 | 543922.12 | 1323638.42 |
| 41 | 543922.26 | 1323634.8 |
| 42 | 543933.38 | 1323634.22 |
| 43 | 543933.71 | 1323619.56 |
| 27 | 543934.53 | 1323563.76 |
| 44 | 543922.02 | 1323690.19 |
| 45 | 543958.24 | 1323690.74 |
| 46 | 544026.06 | 1323691.76 |
| 47 | 543957.75 | 1323723.21 |
| 48 | 543921.93 | 1323739.71 |
| 44 | 543922.02 | 1323690.19 |

Каталог координат образуемых земельных участков

| ЗУ:1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 544043.36 | 1323423.79 |
| 2 | 544016.47 | 1323423.38 |
| 3 | 544017.4 | 1323367.72 |
| 4 | 544028.76 | 1323367.83 |
| 5 | 544044.21 | 1323367.55 |
| 1 | 544043.36 | 1323423.79 |
| ЗУ:2 |  |  |
| 2 | 544016.47 | 1323423.38 |
| 7 | 543989.59 | 1323422.98 |
| 8 | 543990.43 | 1323367.46 |
| 9 | 543998.77 | 1323367.54 |
| 3 | 544017.4 | 1323367.72 |
| 2 | 544016.47 | 1323423.38 |
| ЗУ:3 |  |  |
| 7 | 543989.59 | 1323422.98 |
| 11 | 543962.71 | 1323422.57 |
| 12 | 543963.55 | 1323367.21 |
| 13 | 543968.77 | 1323367.26 |
| 8 | 543990.43 | 1323367.46 |
| 7 | 543989.59 | 1323422.98 |
| ЗУ:4 |  |  |
| 11 | 543962.71 | 1323422.57 |
| 15 | 543936.1 | 1323422.17 |
| 16 | 543936.69 | 1323366.95 |
| 17 | 543938.77 | 1323366.97 |
| 12 | 543963.55 | 1323367.21 |
| 11 | 543962.71 | 1323422.57 |
| ЗУ:5 |  |  |
| 18 | 544015.42 | 1323494.18 |
| 19 | 544016.26 | 1323438.38 |
| 20 | 544043.14 | 1323438.79 |
| 21 | 544042.29 | 1323494.58 |
| 18 | 544015.42 | 1323494.18 |
| ЗУ:22 |  |  |
| 22 | 544026.06 | 1323691.76 |
| 23 | 543957.75 | 1323723.21 |
| 24 | 543958.24 | 1323690.74 |
| 22 | 544026.06 | 1323691.76 |
| ЗУ:23 |  |  |
| 25 | 543922.02 | 1323690.19 |
| 26 | 543921.93 | 1323739.71 |
| 23 | 543957.75 | 1323723.21 |
| 24 | 543958.24 | 1323690.74 |
| 25 | 543922.02 | 1323690.19 |
| ЗУ:20 |  |  |
| 27 | 543959.74 | 1323619.95 |
| 28 | 543959.26 | 1323651.38 |
| 29 | 543922.1 | 1323650.92 |
| 30 | 543922.12 | 1323638.42 |
| 31 | 543922.26 | 1323634.8 |
| 32 | 543933.38 | 1323634.22 |
| 33 | 543933.71 | 1323619.56 |
| 27 | 543959.74 | 1323619.95 |
| ЗУ:21 |  |  |
| 28 | 543959.26 | 1323651.38 |
| 35 | 543958.9 | 1323675.75 |
| 36 | 543922.05 | 1323675.19 |
| 29 | 543922.1 | 1323650.92 |
| 28 | 543959.26 | 1323651.38 |
| ЗУ:9 |  |  |
| 37 | 544014.57 | 1323549.97 |
| 18 | 544015.42 | 1323494.18 |
| 21 | 544042.29 | 1323494.58 |
| 40 | 544041.45 | 1323550.38 |
| 37 | 544014.57 | 1323549.97 |
| ЗУ:6 |  |  |
| 41 | 543988.54 | 1323493.77 |
| 42 | 543989.38 | 1323437.98 |
| 19 | 544016.26 | 1323438.38 |
| 18 | 544015.42 | 1323494.18 |
| 41 | 543988.54 | 1323493.77 |
| ЗУ:10 |  |  |
| 43 | 543987.7 | 1323549.57 |
| 41 | 543988.54 | 1323493.77 |
| 18 | 544015.42 | 1323494.18 |
| 37 | 544014.57 | 1323549.97 |
| 43 | 543987.7 | 1323549.57 |
| ЗУ:7 |  |  |
| 44 | 543961.66 | 1323493.37 |
| 45 | 543962.5 | 1323437.57 |
| 42 | 543989.38 | 1323437.98 |
| 41 | 543988.54 | 1323493.77 |
| 44 | 543961.66 | 1323493.37 |
| ЗУ:11 |  |  |
| 46 | 543960.82 | 1323549.16 |
| 44 | 543961.66 | 1323493.37 |
| 41 | 543988.54 | 1323493.77 |
| 43 | 543987.7 | 1323549.57 |
| 46 | 543960.82 | 1323549.16 |
| ЗУ:8 |  |  |
| 47 | 543935.18 | 1323492.97 |
| 48 | 543935.86 | 1323437.17 |
| 45 | 543962.5 | 1323437.57 |
| 44 | 543961.66 | 1323493.37 |
| 47 | 543935.18 | 1323492.97 |
| ЗУ:12 |  |  |
| 49 | 543934.66 | 1323548.76 |
| 47 | 543935.18 | 1323492.97 |
| 44 | 543961.66 | 1323493.37 |
| 46 | 543960.82 | 1323549.16 |
| 49 | 543934.66 | 1323548.76 |
| ЗУ:13 |  |  |
| 50 | 544013.49 | 1323620.76 |
| 51 | 544014.33 | 1323564.97 |
| 52 | 544041.23 | 1323565.37 |
| 53 | 544041.17 | 1323569.05 |
| 54 | 544040.37 | 1323621.17 |
| 50 | 544013.49 | 1323620.76 |
| ЗУ:17 |  |  |
| 55 | 544012.65 | 1323676.56 |
| 50 | 544013.49 | 1323620.76 |
| 54 | 544040.37 | 1323621.17 |
| 58 | 544039.54 | 1323676.96 |
| 55 | 544012.65 | 1323676.56 |
| ЗУ:14 |  |  |
| 59 | 543986.61 | 1323620.36 |
| 60 | 543987.46 | 1323564.56 |
| 51 | 544014.33 | 1323564.97 |
| 50 | 544013.49 | 1323620.76 |
| 59 | 543986.61 | 1323620.36 |
| ЗУ:18 |  |  |
| 61 | 543985.77 | 1323676.15 |
| 59 | 543986.61 | 1323620.36 |
| 50 | 544013.49 | 1323620.76 |
| 55 | 544012.65 | 1323676.56 |
| 61 | 543985.77 | 1323676.15 |
| ЗУ:15 |  |  |
| 27 | 543959.74 | 1323619.95 |
| 63 | 543960.58 | 1323564.16 |
| 60 | 543987.46 | 1323564.56 |
| 59 | 543986.61 | 1323620.36 |
| 27 | 543959.74 | 1323619.95 |
| ЗУ:19 |  |  |
| 35 | 543958.9 | 1323675.75 |
| 28 | 543959.26 | 1323651.38 |
| 27 | 543959.74 | 1323619.95 |
| 59 | 543986.61 | 1323620.36 |
| 61 | 543985.77 | 1323676.15 |
| 35 | 543958.9 | 1323675.75 |
| ЗУ:16 |  |  |
| 33 | 543933.71 | 1323619.56 |
| 65 | 543934.53 | 1323563.76 |
| 63 | 543960.58 | 1323564.16 |
| 27 | 543959.74 | 1323619.95 |
| 33 | 543933.71 | 1323619.56 |
| ЗУ:24 |  |  |
| 66 | 543923.99 | 1323366.83 |
| 67 | 543923.44 | 1323421.98 |
| 15 | 543936.1 | 1323422.17 |
| 16 | 543936.69 | 1323366.95 |
| 66 | 543923.99 | 1323366.83 |
| ЗУ:25 |  |  |
| 68 | 543923.37 | 1323436.98 |
| 48 | 543935.86 | 1323437.17 |
| 47 | 543935.18 | 1323492.97 |
| 49 | 543934.66 | 1323548.76 |
| 72 | 543922.89 | 1323548.59 |
| 68 | 543923.37 | 1323436.98 |
| ЗУ:26 |  |  |
| 73 | 543922.82 | 1323563.59 |
| 74 | 543922.54 | 1323627.63 |
| 31 | 543922.26 | 1323634.8 |
| 32 | 543933.38 | 1323634.22 |
| 33 | 543933.71 | 1323619.56 |
| 65 | 543934.53 | 1323563.76 |
| 73 | 543922.82 | 1323563.59 |
| ЗУ:27 |  |  |
| 42 | 543989.38 | 1323437.98 |
| 19 | 544016.26 | 1323438.38 |
| 20 | 544043.14 | 1323438.79 |
| 1 | 544043.36 | 1323423.79 |
| 2 | 544016.47 | 1323423.38 |
| 7 | 543989.59 | 1323422.98 |
| 11 | 543962.71 | 1323422.57 |
| 15 | 543936.1 | 1323422.17 |
| 67 | 543923.44 | 1323421.98 |
| 68 | 543923.37 | 1323436.98 |
| 48 | 543935.86 | 1323437.17 |
| 45 | 543962.5 | 1323437.57 |
| 42 | 543989.38 | 1323437.98 |
| ЗУ:28 |  |  |
| 51 | 544014.33 | 1323564.97 |
| 52 | 544041.23 | 1323565.37 |
| 40 | 544041.45 | 1323550.38 |
| 37 | 544014.57 | 1323549.97 |
| 43 | 543987.7 | 1323549.57 |
| 46 | 543960.82 | 1323549.16 |
| 49 | 543934.66 | 1323548.76 |
| 72 | 543922.89 | 1323548.59 |
| 73 | 543922.82 | 1323563.59 |
| 65 | 543934.53 | 1323563.76 |
| 63 | 543960.58 | 1323564.16 |
| 60 | 543987.46 | 1323564.56 |
| 51 | 544014.33 | 1323564.97 |
| ЗУ:29 |  |  |
| 22 | 544026.06 | 1323691.76 |
| 76 | 544039.41 | 1323685.61 |
| 58 | 544039.54 | 1323676.96 |
| 55 | 544012.65 | 1323676.56 |
| 61 | 543985.77 | 1323676.15 |
| 35 | 543958.9 | 1323675.75 |
| 36 | 543922.05 | 1323675.19 |
| 25 | 543922.02 | 1323690.19 |
| 24 | 543958.24 | 1323690.74 |
| 22 | 544026.06 | 1323691.76 |

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания

| Имя точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 544044.21 | 1323367.55 |
| 2 | 544041.17 | 1323569.05 |
| 3 | 544039.41 | 1323685.61 |
| 4 | 543921.93 | 1323739.71 |
| 5 | 543922.12 | 1323638.42 |
| 6 | 543922.54 | 1323627.63 |
| 7 | 543923.47 | 1323415.15 |
| 8 | 543923.99 | 1323366.83 |
| 9 | 543938.77 | 1323366.97 |
| 10 | 543968.77 | 1323367.26 |
| 11 | 543998.77 | 1323367.54 |
| 12 | 544028.76 | 1323367.83 |
| 1 | 544044.21 | 1323367.55 |