ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН) ШИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА (внесение изменений, 2020 год) Том 2 Муниципальный контракт № 0150300001420000054 от 20.10.2020 г. Директор ООО «ГрафИнфо» В.А.Кузьмичев Великий Новгород

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. | Морякова Л.В |
| Юридическое сопровождение | директор | Кузьмичев В.А. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |
| Пояснительная записка | Исполнительный директор | Морякова Л.В. |

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области (внесение изменений, 2020 г.). |  |
| 2. | Материалы по обоснованию в текстовой форме проекта генерального плана Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области (внесение изменений, 2020 г.). |  |
| 3 | Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3. |  |
| Графические материалы |  |  |
| Генеральный план. |  |  |
| Лист 1 | Карта границ населенных пунктов Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта функциональных зон Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |  |
| Лист 1 | Карта границ поселений Шимского района | М 1:100 000 |
| Лист 2 | Карта границ существующих населённых пунктов, входящих в состав Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 4 | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения и границ территории объектов культурного наследия Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 7 | Карта особых экономических зон, иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения Шимского городского | М 1:25 000 |
| 1. | CD-диск с электронной версией |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта								Морякова Л.В

# Оглавление

Состав проектных материалов	3

Оглавление	4

Введение.	7

1. Сведения  о документах стратегии  социально-экономического развития Шимского городского поселения.	9

1.1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах,  об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций  коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.	10

1.2. Обоснование размещения объектов местного значения	19

1.2.1. Анализ использования территорий поселения	19

1.2.1.1. Расселение	19

1.2.1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал	24

1.2.1.3. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики	24

1.2.2. Население	25

1.2.3. Земельный фонд.	30

1.2.4. Объекты общественного и делового назначения.	33

1.2.5. Транспортная инфраструктура	48

1.2.6. Инженерная инфраструктура	57

1.2.7. Производственная инфраструктура	60

1.2.8. Прогнозируемые направления развития	64

экономической базы Шимского городского поселения.	64

1.2.9. Объекты специального назначения	70

1.2.10. Территории с особым режимом использования	75

1.2.11. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	77

1.2.12. Особо охраняемые природные территории	84

1.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения	85

2.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования	92

2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	93

2.1.1. Мероприятия, утвержденные схемой территориального планирования Российской Федерации	93

2.1.2. Информация о планируемых для размещения на территории муниципального района объектов регионального значения.	93

2.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Шимского муниципального района и  в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования	100

2.4. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	105

3.Развитие планировочной структуры населенных пунктов Шимского городского поселения. Функциональное зонирование территории.	106

3.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта	107

рабочий поселок Шимск.	107

3.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Коростынь.	108

3.3. Развитие планировочной структуры других населенных  пунктов Шимского городского поселения.	109

3.3.1. Деревня Белец.	109

3.3.2. Деревня Веряжа.	110

3.3.3. Деревня Дубовицы.	110

3.3.4.  Деревня Заполье.	110

3.3.5.  Деревня Ильмень.	110

3.3.6. Деревня Мстонь.	110

3.3.7. Деревня Малая Витонь.	111

3.3.8. Деревня Малиновка.	111

3.3.9. Деревня Мшага Ямская	111

3.3.10. Деревня Оспино	111

3.3.11. Деревня Северная Поляна	111

3.3.12. Деревня Старый Шимск	112

3.3.13. Деревня Теребутицы	112

3.3.14. Деревня Бор.	112

3.3.15. Деревня Голино.	113

3.3.16. Деревня д. Большая Витонь	113

3.3.17. Деревня д. Калинница	113

3.3.18. Деревня д. Конопле	114

3.3.19. Деревня д. Корчищи	114

3.3.20. Деревня д. Маковище	114

3.3.21. Деревня д. Мшага Воскресенская	114

3.3.22. Деревня д.  Ручьи	114

4.Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	115

4.1. Водоснабжение и водоотведение	116

4.2. Теплоснабжение	140

4.3. Газоснабжение	147

4.4. Сети электроснабжения.	158

4.5. Сети связи	163

4.6. Инженерная подготовка территории.	164

5. Зона производственных предприятий.	164

6. Баланс территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.	164

7. Перечень и характеристика факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	168

7.1. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.	169

7.2. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).	177

7.3. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.	180

7.4. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.	180

7.5. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур	183

7.6. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	185

7.6.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	185

7.6.2. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	186

7.6.3. Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	186

8. Охрана окружающей среды	187

9. Заключение	188

Приложение  1	189

Приложение  2	196

# Введение.

- Настоящие изменения в генеральный план Шимского городского поселения разработаны на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 22.05.2020 № 583 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шимского городского поселения».

- Генеральный план муниципального образования Шимское  городское поселение разработан в 2010-2011 годах (Решение Совета депутатов Шимского городского поселения 08.11.2011 №102), а затем в него вносились изменения:

- - в 2012 году в связи с изменениями Областного закона от 17 января 2005 г. № 398-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 501-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 728-ОЗ); Объединение трех поселений (Шимского городского, Борского и Коростынского сельских поселений) в единое муниципальное образование Шимское городское поселение потребовало переработки ранее выполненных генеральных планов с учетом новых направлений в развитии нового территориального объединения.

- - в 2013 году в связи изменениями в части д.Голино;

- - в 2014 году в связи с разработкой и реализацией крупного инвестиционного проекта фирмы «УВИК ЗАПАД»;

- - в 2017 году в связи изменениями в части населенных пунктов д.Бор, д.Дубовицы, д.Старый Шимск;

- - 2018 году из-за с прекращением реализации инвестиционного проекта фирмы «УВИК ЗАПАД» и в связи изменениями в части населенных пунктов р.п.Шимск, д.Старый Шимск д.Ильмень, д.Заполье;

- - в 2019 году в связи изменениями в части населенных пунктов р.п.Шимск, д.Старый Шимск,  д.Заполье,  д.Ильмень, в том числе в связи с изменением функционального зонирования территории.

- В настоящее время действующей версией является генплан утвержденный Решением Совета депутатов Шимского  городского поселения  от  01.08.2019   №192.

- Настоящие изменения в   Генеральный план Шимского  городского поселения разработаны в 2020 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с Муниципальным контрактом  № 0150300001420000054 между  ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Шимского муниципального района и техническим заданием на подготовку проекта внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план)  Шимского  городского  поселения (приложение 1).

- Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана (утвержден решением Совета депутатов Шимского  городского поселения  от  01.08.2019   №192),  а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Шимского городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения. В частности, возникла необходимость  изменения функционального зонирования территорий, а также уточнение объектов жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

- В процессе реализации Генерального плана Шимского городского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, обусловленными изменениями внесенными в Схему территориального планирования Новгородской области (в ред. от 25.09.2019 №380)   и в Схему территориального планирования Шимского района (решение Думы Шимского муниципального района от 22.12.2011 № 111 (в ред. от 29.11.2018 года №214), а также в связи с  Указом  Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития             Российской Федерации на период до 2024 года»         (в редакции указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), национальными проектами федерального масштаба. Кроме того в поселении возникла потребность в  изменении площадей территории некоторых населенных пунктов, изменении зонирования территорий в существующих границах населенных пунктов, пересмотре ряда прогнозов развития поселения с учетом изменившихся перспектив развития (в частности в связи отказом от  реализации некоторых крупных инвестиционных проектов и т.д.). Вместе с тем часть   положений генерального плана Шимского городского поселения с изменениями, утвержденными решением Совета Депутатов Шимского городского поселения от    01.08.2019   №192  сохранены без изменений.

- Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Шимского городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения. В частности, возникла необходимость уточнения  границ ряда населенных пунктов,  а также изменения функционального зонирования территорий, а кроме того  уточнить объекты производственной, социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

- Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

- Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

- В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

- В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- 8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2040 года (20 лет).

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией Шимского муниципального района.

- В основу генерального плана положены данные, предоставленные Администрацией Шимского района в 2020 году.

- При подготовке  изменений в генеральный план были использованы:

- - Схема территориального планирования Новгородской области Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370 (в ред. от 20.02.2015 № 56, от 25.09.2019 №380);

- - «Схема территориального планирования Шимского муниципального района» (решение Думы Шимского муниципального района от 22.12.2011 № 111 (в ред. от 29.11.2018 года №214);

- -  «Генеральный план Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области» (утвержден решением Совета депутатов Шимского  городского поселения  от  01.08.2019   №192)

- - Стратегия социально-экономического развития Шимского муниципального района до 2027 года (решение Думы Шимского муниципального района от 29.10.2020 № 9).

- Настоящие изменения генерального плана  выполнены с учетом действующих федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития.

# 1. Сведения  о документах стратегии  социально-экономического развития Шимского городского поселения.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах,  об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций  коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Шимский муниципальный район  осуществляется на основе Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития             Российской Федерации на период до 2024 года»         (в редакции указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), национальных проектов федерального масштаба, принятых  в 2018 году по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», программ социально-экономического развития Российской Федерации, Новгородской области и  Шимского  муниципального района. Национальные проекты (программы) определяют развитие по  следующим направлениям (http://шимский.рф/?p=32971):

- - безопасные и качественные автомобильные дороги;

- - демография;

- - жилье и городская среда;

- - здравоохранение;

- - культура;

- - малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

- - международная кооперация и экспорт;

- - наука;

- - образование;

- - производительность труда и поддержка занятости;

- - цифровая экономика РФ;

- - экология.

- Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию Новгородской области приведен в соответствии с  данными  сайта https://www.novreg.ru/economy/programs/index.php (по состоянию на 27.05.2021 года).

- Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых в Новгородской области

| № | Наименование | В том числе федеральная целевая программа | Период реализации программы, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Новое качество жизни |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  | 2018-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» Федеральный проект «Современная школа» Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  | 2018-2025 |
|  |  |  | 2019-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей», подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», подпрограмма «Старшее поколение» |  | 2013-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов» подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | 2011-2025 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |  | 2018-2025 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  | 2013-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» |  | 2013-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» |  | 2012-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» | 2013-2024 |
| II. Инновационное развитие и модернизация экономики |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 510 «О государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  | 2013-2024 |
|  | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства», подпрограмма «Управленческие кадры» подпрограмма «Официальная статистика» |  | 2013-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» подпрограмма «Информационное государство» |  | 2011-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  | 2018-2024 |
|  |  |  | 2013-2020 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | 2013-2025 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |  | 2020-2025 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» | 2013-2024 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» |  | 2013-2024 |
| III. Обеспечение национальной безопасности |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» |  | 2013-2020 |
|  | Обеспечение обороноспособности страны подпрограмма «Строительство и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации» |  |  |
|  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1036 «Об утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | 2019-2024 |
| IV. Сбалансированное региональное развитие |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» подпрограмма «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», подпрограмма «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» |  | 2013-2024 |

- Перечень Государственных программ Новгородской области  представлен по данным сайта https://www.novreg.ru/economy/list-gos-programm/.

Перечень государственных программ Новгородской области

| № п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Постановление Правительства Новгородской области от 11.02.2019 № 60 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года» | министерство здравоохранения Новгородской области |
| 2. | Постановление Правительства Новгородской области от 05.07.2019 № 257 «О государственной программе Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» | министерство образования Новгородской области |
| 3. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 271 «О государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство культуры Новгородской области |
| 4. | Постановление Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240 «О государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 5. | Постановление Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 616 «О государственной программе Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство спорта и молодежной политики Новгородской области |
| 6. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 267 «О государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 7. | Постановление Правительства Новгородской области от 14.06.2019 № 218 «О государственной программе Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 8. | Постановление Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222 «О государственной программе Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 9. | Постановление Правительства Новгородской области от 16.12.2019 № 490 «О государственной программе Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 10. | Постановление Правительства Новгородской области от 08.07.2019 № 262 «О государственной программе Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 11. | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2024 годы | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 12. | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 277 «О государственной программе Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 13. | Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 325 «О государственной программе Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2024 годы» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 14. | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 326 «О государственной программе Новгородской области «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2022 годах» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 15. | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 275 «О государственной программе Новгородской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах» | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| 16. | Постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 223 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | комитет ветеринарии Новгородской области |
| 17. | Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 206 «О государственной программе Новгородской области «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы» | министерство государственного управления Новгородской области |
| 18. | Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 205 «О государственной программе Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство финансов Новгородской области |
| 19. | Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 204 «О государственной программе Новгородской области «Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 20. | Постановление Правительства Новгородской области от 24 июня 2019 года № 235 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2021 годы» | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 21. | Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 324 «О государственной программе Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2022 годы» | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 22. | Постановление Правительства Новгородской области от 02.12.2019 № 472 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2020 - 2025 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 23. | Постановление Правительства Новгородской области от 16.01.2020 № 4 «О государственной программе Новгородской области «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2020 - 2026 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 24. | Постановление Правительства Новгородской области от 10.12.2019 № 483 «О государственной программе Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020 - 2025 годы» | государственное областное казенное учреждение «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» |
| 25. | Постановление Правительства Новгородской области от 31.01.2017 № 31 «О государственной программе Новгородской области «Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы» | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 26. | Постановление Правительства Новгородской области от 18.03.2019 № 92 «Об утверждении государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2021 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 27. | Постановление Правительства Новгородской области от 22.01.2015 № 20 «О государственной программе Новгородской области «Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2024 годы» | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 28. | Постановление Правительства Новгородской области от 21.12.2015 № 509 «О государственной программе Новгородской области «Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2021 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 29. | Постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 229 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 30. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 268 «О государственной программе Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы» | министерство образования Новгородской области |
| 31. | Постановление Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 32. | Постановление Правительства Новгородской области от 24.07.2018 № 375 «О государственной программе Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2026 годы» | министерство образования Новгородской области |
| 33. | Постановление Правительства Новгородской области от 01.07.2019 № 248 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 34. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 270 «О государственной программе Новгородской области «Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 35. | Постановление Правительства Новгородской области от 27.09.2019 № 383 «О государственной программе Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 36. | Указ Губернатора Новгородской области от 21.04.2020 №233 «Программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2020-2024 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» |
| 37. | Распоряжение исполняющего обязанности заместителя Генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» от 26.02.2020 №38р «Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Новгородской области на пятилетний период 2020-2024 годы». | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области филиала ПАО «МРСК Северо – Запада» |

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Шимское  городское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Шимского района и Шимского городского поселения.

- Перечни муниципальных программ Шимского муниципального района и Шимского городского поселения представлены ниже.

- Муниципальные программы Шимского муниципального района и Шимского городского поселения

http://шимский.рф/?cat=1061

- Таблица 1.1.1.

| № п/п | Наименование муниципальной программы Шимского района | Номер нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Шимского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском муниципальном районе» | постановление Администрации Шимского муниципального района от 14.11.2018 № 1456 |
| 2 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском муниципальном районе» | Постановлением Администрации муниципального района от 21.03.2019 № 256 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района» | постановление Администрации муниципального района от 10.10.2018 № 1261 |
| 4 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1485 (в ред. от 22.05.2020 № 580) |
| 5 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | Постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2018 № 1335 |
| 6 | Муниципальная программа Шимского муниципального района «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации муниципального района от 12.10.2018 №1303 (в ред. от 13.02.2020 № 153) |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе » | постановление Администрации муниципального района от 12.10.2018 № 1302 (в ред. от 13.02.2020 № 167) |
| 8 | Муниципальная программа Шимского муниципального района «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» | постановление Администрации муниципального района от 16.11.2018 № 1492 (в ред.от 20.07.2020 № 783) |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации муниципального района от 12.11.2018 № 1451 |
| 10 | Муниципальная программа Шимского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1268 (в ред. от 04.12.2019 № 1283) |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района» | постановление Администрации муниципального района от 31.10.2018 № 1414 |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района» | Постановление Администрации муниципального района от 12.10.2018 № 1301 |
| 13 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе» | постановление Администрации муниципального района от 15.10.2018 № 1309 |
| 14 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района» | постановление Администрации Шимского муниципального района от 10.10.2018 № 1269 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района». | постановление Администрации муниципального района от 15.10.2018 № 1308 (в ред. от 15.05.2020 № 564) |
| 16 | Муниципальная программа Шимского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1397 (в ред. от 09.12.2019 № 1314) |
| 17. | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района 14.02.2020 № 171 (в ред. от 07.04.2020 № 458) |
| 18. | Муниципальная программа ««Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 14.02.2020 № 171 |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Шимского муниципального района» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 05.02.2020 № 83 |
| 20. | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 29.10.2018 № 1377 |
| 21 | Стратегия социально-экономического развития Шимского муниципального района до 2027 года. | решение Думы Шимского муниципального района от 29.10.2020 № 9 |
| 22 | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 27.11.2019 № 1248 (в ред. от от 14.01.2020 № 7) |
| 23 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Шимском муниципальном районе» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 31.12.2019 № 1428 |
|  | Шимское городское поселение |  |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от от 29.11.2017 № 1479 (в ред. от 15.04.2020 № 499, от 27.11.2020 № 1202) |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1394 (в ред. от 24.07.2020 № 816) |
| 3 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486 (в ред.от 11.06.2020 № 685) |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 31.10.2018 № 1413 (в ред. от 11.06.2020 № 684) |
| 5 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1304 (в ред. от 11.06.2020 № 683) |
| 6 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486 (в ред. от 19.05.2020 № 567) |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1293 (в ред. от 13.02.2020 № 170) |
| 8 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1398 (в ред. от 09.12.2019 № 1304) |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 05.08.2019 № 765 (в ред. от 09.12.2019 № 1315, от 17.11.2020 №1151) |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.10.2018 № 1300 (в ред. от 09.12.2019 № 1316) |
| 11 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.12.2016 № 610 (в ред. от 13.08.2018 № 1004) |
| 12 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2017-2020 годы ». | Постановление Администрации Шимского муниципального района 24.01.2018 № 62 |
| 13 | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения на 2017-2020 годы» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 27.12.2016 № 601 (в ред. 24.01.2018 № 67) |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 15.10.2018 № 1310 (в ред. от 09.08.2019 № 782) |
| 15 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2018 – 2027 годы | Постановление Администрации Шимского муниципального района 26.06.2017 (http://шимский.рф/?p=21868) |
| 16 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении» | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 30.10.2018 № 1398 |
| 17 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2026 годы | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 18.09.2017 №1079 |
| 18 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 29.08.2017 №997 |

- При подготовке настоящих изменений  генерального плана Шимского городского  поселения использовались: Схема территориального планирования Шимского    муниципального района (утверждена  Решением Думы Шимского муниципального района от 22.12.2011 № 111 (в ред. от 29.11.2018 года №214),  Генеральный план Шимского городского  поселения Шимского  муниципального района Новгородской области (утвержден Советом депутатов Шимского городского поселения от  01.08.2019   №192), а также целевые программы Шимского муниципального района  и Шимского городского поселения (таблица 1.1.1.) и «Стратегия социально-экономического развития Шимского муниципального района до 2027 года» (решение Думы Шимского муниципального района от 29.10.2020 № 9).

# 1.2. Обоснование размещения объектов местного значения

# 1.2.1. Анализ использования территорий поселения

# 1.2.1.1. Расселение

- Муниципальное образование Шимское городское поселение  расположено в центральной части территории Шимского   муниципального района Новгородской области.

- Общие сведения о муниципальном образовании Шимское городское поселение Шимского района Новгородской области приведены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1.

| Наименование | Муниципальное образование Шимское городское поселение |  | Образовано Областным законом от 17 января 2005 г. № 398-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 501-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 728-ОЗ). |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Муниципальное образование с административным центром в р.п.Шимск |  |
| Географические координаты | 58°12′36″ с. ш. 30°42′54″ в. д. |  | Картографический портал Росрегистрации |
| Численность населения на 01.01.2020 г., тыс. чел. | 5,212, в том числе р.п.Шимск 3,486 |  | данные Росстата по населению Новгородской области |
| Населенные пункты | В состав территории муниципального образования Шимского городского поселения входят 24 населенных пункта - деревня Белец, деревня Большая Витонь, деревня Бор, деревня Веряжа, деревня Голино, деревня Дубовицы, деревня Заполье, деревня Ильмень, деревня Калинница, деревня Конопле, деревня Коростынь, деревня Корчищи, деревня Маковище, деревня Малая Витонь, деревня Малиновка, деревня Мстонь, деревня Мшага Воскресенская, деревня Мшага Ямская, деревня Оспино, деревня Ручьи, деревня Северная Поляна, деревня Старый Шимск, деревня Теребутицы, рабочий поселок Шимск. |  | Образовано Областным законом от 17 января 2005 г. № 398-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 501-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 728-ОЗ). |
| Площадь территории поселения*, тысяч га | 31,890 |  | Паспорт Шимского городского поселения* |

*-  по данным Паспорта Шимского городского поселения,  Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Схема расположения Шимского муниципального района на территории Новгородской области представлена на рис. 1.2.1.1.

Рабочий поселок Шимск является административным центром Шимского городского поселения и Шимского муниципального района.  Поселок Шимск расположен в 48 км к юго-западу  от областного центра г.Великий Новгород. Шимск расположен в пункте пересечения автомобильных дорог областного значения, связывающих его с городами: Великий Новгород, Псков, Старая Русса, Сольцы, Порхов.  Шимск приобрел значение транспортного, хозяйственного и культурного центра. Шимск расположен в юго-восточной части Шимского района в основном на левом берегу р.Шелонь в 10 км от места ее впадения в озеро Ильмень.

Шимское городское поселение граничит: на севере с Медведским  сельским поселением и Новгородским районом; на востоке: с Новгородским и Старорусским районами; на юге – со Старорусским районом и с  Подгощским сельским поселением; на западе – с Солецким  районом и Медведским  сельским поселением (рис. 1.2.1.2.).

Граница муниципального образования Шимского городского поселения проходит:

- на севере - от места пересечения ручья Кукшинка с границей квартала 216 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества, далее по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Менюша", руслам безымянного ручья, реки Струпенка, безымянного ручья, границе кварталов 220, 226, 86 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества до пересечения с административно-территориальной границей Новгородского района;

- на востоке - от границы квартала 86 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества по административно-территориальным границам Новгородского, Старорусского районов до пересечения с осью автодороги Шимск - Невель;

- на юге - от места пересечения административно-территориальной границы Старорусского района с осью автодороги Шимск - Невель по административно-территориальной границе Старорусского района до границы квартала 96 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, далее по границе квартала 96 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по оси насыпи старой железной дороги, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в фонде перераспределения земель, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", границе д. Верещино, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в фонде перераспределения земель, руслу ручья Воронецкий, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", границе нелесоустроенного кустарника, находящегося в фонде перераспределения земель, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО "Прожектор", по руслу мелиоративного канала, руслу ручья Островский до места впадения в реку Шелонь, далее по руслу реки Шелонь до места впадения в реку Шелонь реки Векша, по руслу реки Векша до пересечения с насыпью старой железной дороги, по оси насыпи старой железной дороги, по оси автодороги Шимск - Волот, по оси автодороги, ведущей к водозаборной насосной станции до пересечения с рекой Шелонь, далее по руслу реки Шелонь до пересечения с административно-территориальной границей Солецкого района;

- на западе - по административно-территориальной границе Солецкого района, границе кварталов 61, 56 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, по оси мелиоративной дороги, по руслу безымянного ручья, по руслу реки Мшага, по границе сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности собственников долей бывшего ТОО «Медведь», по руслу реки Кукшинка до границы квартала 217 Шимского участкового лесничества Шимского лесничества.

Рис.1.2.1.1. Схема расположения Шимского муниципального района на территории Новгородской области

Рис. 1.2.1.2. Схема административных границ  Шимского городского поселения

Климат в поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура  января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная  умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается  в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура  июля  +16, +17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная   температура воздуха летом  доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). Наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 5,1 м/сек в декабре и январе. Летом скорость ветра уменьшается до 3,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью равной 15 м/сек и больше на территории поселения  наблюдаются очень редко (в среднем 5 дней в году) и, как правило, в холодный период с XI-III.

Летом туманы образуются редко, в остальное время года они распределяются равномерно (3-4 дня/мес). Число дней с туманов в году равно 32. Наибольшая повторяемость метелей наблюдается в январе-феврале (14 дней). Всего за год наблюдается 26 дней с метелью.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория  поселения расположена в Приильменской низине в долине р. Шелони.

Поверхность территории ровная,  участками – плоская, с незначительным уклоном в сторону р. Шелони и озера Ильмень.

Абсолютные отметки рельефа составляют 18,0 – 27,0 м.

Данная территория прорезана реками и ручьями, впадающими в реку Шелонь и озеро Ильмень. Эти ручьи и реки маловодны и пересыхают в засушливое время года. Поймы мелких рек и ручьев хорошо выражены в рельефе.

Река Шелонь имеет на большей части своего протяжения – пологие берега и лишь местами – крутые.

На отдельных участках во время ежегодных паводков берега наиболее интенсивно подвергаются размыванию и требуют укрепления. Пойма р. Шелони по территории поселения хорошо выражена  (максимальный паводок доходит до абсолютных  отметок 25,0 м).

В геологическом строении территории поселения принимают участие породы верхнедевонского и четвертичного возраста.

В геологическом строении территории Шимского района принимают участие породы архейско-нижнепротерозойского, вендского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного возраста. По структурно-тектоническому районированию, проводимому по положению поверхности архейско-нижнепротерозойского кристаллического фундамента, вся территория относится к юго-восточному погребенному склону Балтийского щита Восточно-Европейской платформы, к его участку, известному в геологической литературе под наименованием Лужской моноклинали. Характерной особенностью Лужской моноклинали является общее слабое погружение как поверхности фундамента, так и перекрывающих слоев осадочных горных пород в юго-юго-восточном направлении под углом, не превышающим доли градуса.

Приильменская низменность чрезвычайно равнинна. Высоты колеблются от 18 до 50 м над уровнем моря. Поверхность Приильменской низменности сильно заболочена. Реки, текущие по ней, имеют неглубокие долины, озера - низкие берега.

Рельеф оказывает влияние на почвообразование, так как от него зависит перераспределение влаги. В понижениях рельефа происходит скопление воды и наблюдается заболачивание почвы. На Приильменской низменности имеются большие болотные массивы. Широкое распространение на территории поселения имеют верховые и низменные болота.

В поселении встречаются все типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-глинистые, болотные, пойменные - оллювеальные.

Наиболее распространенными являются почвы подзолистого и болотно-подзолистого типов.

Растительность поселения сохранила свой естественный характер только на небольших площадях, в большинстве случаев она претерпела видоизменения, внесенные деятельностью человека. Коренные леса почти не сохранились в связи с сильной распаханностью территории.

Лесные массивы представлены смешанными лесами с преобладанием мелколиственных пород - березы, осины, ольхи с небольшой примесью ели; реже встречаются: клен, ясень, дуб.

Пониженные участки рельефа со слабым стоком поверхностных вод обычно покрыты черноольшаниковой растительностью. Основной растительностью верховых болот являются сфанговые мхи, пушица, хвощ, клюква, осока. Из кустарников часто встречаются: багульник, Кассандра, голубика, вереск. Из древесных пород растут сосна, береза. На низинных болотах преобладают: береза, ольха, ива, сабельник болотный, таволга, осока, мох зеленый.

По данным инженерно-геологических изысканий для ранее выполненных проектов, территория  многих населенных пунктов поселения, являются благоприятными для строительства. Грунты представлены песками пылеватами, суглинками с гравием, супесями с галькой и валунами.

Грунтовые воды в период максимального стояния на отдельных участках могут залегать на поверхности земли, среднегодовой уровень залегания грунтовых вод – 0,5 м, минимальный – 1,4 м.

# 1.2.1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал

Ресурсная база полезных ископаемых района и Шимского городского поселения подробно рассмотрена в генеральном плане 2010 года. Следует отметить, что в целом поселение не имеет значительных полезных ископаемых и их добыча не может быть определяющим аспектом в развитии поселения.

Шимский район обладает определенной  минерально-сырьевой базой, имеются запасы торфа, песка и песчано-гравийных материалов, карбонатных пород, глины, минеральной и столовой воды, лечебных грязей. Имеются лесные ресурсы. На основе имеющихся природно-сырьевых ресурсов в районе производятся строительная облицовочная плитка из известняка, деловая древесина и пиломатериалы, песок  и ПГС используется для строительных целей и производства асфальтобетонной смеси, производится удобрительный торф и садовые торфяные смеси, добывается столовая и минеральная вода.

На право пользования недрами (твердых полезных ископаемых) в районе выдано 18 лицензий.

# 1.2.1.3. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики

Основными водными объектами на территории Шимского городского поселения являются река Шелонь и озеро Ильмень. В  р. Шелонь на территории поселения впадают речки – Мшага, Струпенка,  Усница, Векша  и большое количество ручьев с  названиями (например, ручей Наум в районе д. Старый Шимск) и без названий. Река Шелонь впадает в озеро Ильмень. В озеро Ильмень впадает и большое количество мелких речек (Саватейка)  и ручьев (Антониев, Воронцов ручей и др.).

Река Шелонь берет начало в верховьях болота на территории Псковской области, впадает в оз. Ильмень. Длина реки 248 км, общая площадь водосбора 9710 км2, у р.п.  Шимска – 9680 км2.

Долина реки неясно выраженная, с малой глубиной эрозионного вреда. Пойма на участке территории поселения  правобережная шириной от 20-100 до 250-500 м.

Весенним половодьем в годы средней водности пойма затопляется на глубину 4-5 м с продолжительность стояния воды до 1,5-2 месяцев.

Максимальные расходы приурочены к периоду весеннего половодья, минимальные расходы наблюдаются дважды в году, когда река переходит на грунтовое питание в период зимней межени – в феврале-марте, в период летней межени – в августе-сентябре. По абсолютной величине расходы очень незначительны и  близки между собой.

Воды р. Шелонь характеризуются повышенной минерализацией, достигающей 600-1100 мг/л в период зимней межени и 150-200 мг/л в период переходный от весеннего половодья к летней межени. В химическом составе весной и в летне-осенний период года хорошо и резко выражено преобладание гидрокарбонатных ионов. В периоды зимней межени отмечается повышенное содержание ионов хлора. В этот же период отмечается и повышенная жесткость речных вод: от 4-6 мг-экв/л в средние, до 6-10 мг – экв/л в очень маловодные годы (жесткая и очень жесткая вода).

Часть территории Шимского городского поселения  расположена на берегу озера Ильмень (д.Мстонь, д.Коростынь, д.Оспино).  Площадь озера в зависимости от уровня воды меняется от 733 до 2090 км² (при среднем уровне 982 км²); длина около 45 км, ширина до 35 км; глубина до 10 м. Берега преимущественно низменные, заболоченные, местами — дельтовые, с множеством плоских пойменных островов и проток; вдоль северо-западного берега вытянуты гряды, чередующиеся с впадинами; на юге болотисты. Уровень 1% затопления на реке Шелонь у дер.Заполье составляет 32,7 м. В этой связи для Шимского городского поселения актуальны вопросы борьбы с паводками. Защита от паводков необходима для пгт. Шимск, дер. Мстонь, Усполонь, Голино, Белец, дороги Шелонь – Сольцы, Шимск – Ст. Шимск, Любыни – Обольха, Любыни - Подклинье

По Приильменской низменности реки текут медленно и спокойно. Скорость течения здесь менее 1 м/сек.

Перечень наиболее крупных водных объектов, протекающих или расположенных на территории Шимского городского поселения представлен ниже в таблице:

| Название реки | Куда впадает, с какого берега | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеро Ильмень | исток р. Волхова | Площадь 982 км2 | 67200 |
| р. Шелонь | Озеро Ильмень | 248 | 9710 |
| р. Мшага | 19 км по лв. берегу р. Шелонь | 106 | 1540 |
| р. Мшажка | 1,9 км по пр. берегу р. Мшага | 32 | 189 |
| р. Струпенка | 18 км по лв. берегу р. Шелонь | 35 | 210 |
| р. Кукшинка | 2,5 км по лв. берегу р. Мшага | 14 | - |
| р Усница | по лв. берегу р. Шелонь | 11 | - |
| р.Саватейка (Саватеевка) | Озеро Ильмень | 16 (19) |  |
| р.Векша | 9 км по пр. берегу р. Шелонь | 23 | 62 |
| ручей Наум | 10 км по лв. берегу р. Шелонь | 5 | - |

# 1.2.2. Население

Численность постоянно проживающего населения в Шимском городском поселении по состоянию на 01.01.2020 года составила 5212 человек, что на 337 человек меньше  чем было в 2013 году (5549 человек).  Изменение численности жителей в Шимском городском поселении за последние годы  показана на рис. 1.2.2.1.

Изменение численности населения по Шимскому городскому поселению в период 2012-2020 годы показано на рис. 1.2.2.1., а на рис. 1.2.2.2. представлены данные по возрастному составу жителей.  Данные рис. 1.2.2.2. свидетельствуют, что за рассматриваемый период доля населения трудоспособного возраста постепенно уменьшалась (кроме данных за 2019 год, когда зафиксировано увеличение доли этой категории жителей на 0,7%, что очевидно связано с увеличение пенсионного возраста). Одновременно отмечается уменьшение доли населения старше трудоспособного возраста. Такая тенденция будет иметь место в ближайший период.

За период 2012-2019 гг. в динамике рождаемости по Шимскому району в целом и Шимскому городскому поселению наблюдается спад. Средний  коэффициент рождаемости по  Шимскому городскому поселению уменьшился с 12,9 (в 2012 году)  до 9,1‰ (в 2017 году) (при среднем значении за период 11,26‰) (рис. 1.2.2.3.). Уровень смертности за этот же период несколько уменьшился с 18 до 15,2‰ (при среднем 16,3‰). Средний коэффициент естественной убыли населения составлял около 5‰ в год. Однако, в этот же период отмечено крайне неравномерное изменение миграционных  показателей  по годам (рис.1.2.2.4.). Средний коэффициент миграционного обмена в поселении за 2012-2019 годы оценивается в -3,2‰, причем с  2017 по 2019 год  из Шимского городского поселения миграционный отток составил 143 человека, а по Шимскому району в целом  – 272 человека. Как следствие этого коэффициент общей убыли населения по Шимскому городскому поселению в 2019 году составил 20,1‰. При этом в последние 3 года отмечается крайне резкий миграционный отток населения (рис. 1.2.2.4.). Суммарная убыль населения по поселению в период с  2012 до 2017  года составила  112 человек или в среднем 18,7 человек в год.

Рис. 1.2.2.1.  Изменение численности жителей в Шимском районе, Шимском городском поселении и поселке Шимск за 2012-2020 годы.

Рис. 1.2.2.2.  Изменение возрастного состава жителей   Шимском городском поселении за 2012-2020 годы.

Рис. 1.2.2.3.  Изменение основных демографических показателей по  Шимскому муниципальному  району  в 2012-2019 годах.

Рис. 1.2.2.4.  Показатели миграционных процессов  по  Шимскому муниципальному  району и Шимскому городскому поселению в 2012-2019 годах.

Схемой территориального планирования Новгородской области прогнозируемая численность жителей  Шимского района и р.п. Шимск оценивалась следующим образом (рис.1.2.2.5.)

Рис. 1.2.2.5.  Прогнозируемая и фактическая численности жителей в Шимском муниципальном районе  и поселке Шимск.

Из рис. 1.2.2.5. видно, что фактическое развитие демографической ситуации по Шимскому району лучше прогнозируемого – вместо прогнозируемого сокращения численности жителей р.п.Шимск в 2007-2017 годах фиксировался небольшой рост. В целом и по Шимскому району демографическая ситуация развивается лучше прогнозного варианта, однако в последнее время отмечаются негативные явления – падение рождаемости, незначительное снижение смертности и миграционный отток населения. Негативные явления зафиксированные в последние годы  ставят под сомнение ранее разработанный прогноз, так как вместо ожидаемого роста численности населения по р.п.Шимск с 2015 года и по району с 2025 года отмечается (именно в последние годы) весьма негативные явления, обусловленные миграционным оттоком жителей из поселения и района.

Развитие событий последних лет показало, что данный проект не будет реализован в силу многих причин, в первую очередь из-за внешних политических и экономических причин. Вследствие этого за основу принята  прогнозная  численности населения Шимского городского  поселения с учетом выше приведенных демографических данных и на 2040 год численность населения поселения оценена  в 5,3-5,5 тысяч  человек, что весьма близко к современному состоянию поселения.

Принятый генпланом 2014 года  более оптимистичный прогноз, обусловленный предполагаемой реализацией  инвестиционного  проекта  компании «УВИК» с капиталовложениями порядка 20 миллиардов рублей и миграционным притоком населения не будет реализован в связи с закрытие проекта.

- Стратегией социально-экономического развития Шимского муниципального района до 2027 года  были определены основные проблемы в сфере демографии:

- низкий уровень рождаемости и сохранение тенденции снижения рождаемости. Основными причинами этого являются снижение общей численности населения Шимского муниципального района, уменьшение количества женщин репродуктивного возраста;

- позднее рождение первого ребенка. Необходимо создавать условия для женщин, стимулирующие их к рождению детей в более раннем возрасте;

- снижение доходов в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, сложности с поиском подходящей работы в связи с утратой навыков и знаний, а также сложности с решением вопроса по присмотру и уходу за детьми;

- высокая смертность населения, тенденция к старению населения Шимского муниципального района. Для улучшения демографической ситуации необходимо осуществлять комплекс мероприятий по стимулированию роста рождаемости, в том числе повышению числа повторных рождений, а также сохранению жизни новорожденных и снижению младенческой смертности. Среди основных направлений можно отметить следующие:

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- создание благоприятных условий для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также социальной и транспортной инфраструктуре;

- внедрение эффективных перинатальных диагностических технологий, создание высокотехнологичной службы реанимации и интенсивной терапии, обеспечение высокотехнологичных методик лечения беременных, новорожденных и детей раннего возраста, повышение доступности современных репродуктивных технологий в существующих федеральных клиниках на областном уровне;

- создание системы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

- сформировать у населения потребность к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- сформировать у населения потребность к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- создать условия для переселения в Шимский муниципальный район на постоянное место жительства граждан из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа;

- уменьшить отток населения области, создав комфортные условия для проживания и трудовой деятельности.

Результатом реализации основных мероприятий в сфере улучшения демографической ситуации станет:

- повышение рождаемости и снижение смертности;

- замедление темпов естественной убыли населения;

- возобновление роста численности населения, начиная с 2025 года.

# 1.2.3. Земельный фонд.

Данными изменениями в генеральный план были уточнены земли по категориям. Часть границ земель лесного фонда и часть границ населенных пунктов были поставлены на кадастровый учет, что привело к изменению их площади.

Современное состояние территории Шимского городского поселения оценено исходя из сведений государственного кадастра недвижимости и публичных кадастровых карт.

- Перечень основных видов использования земельных ресурсов Шимского городского поселения   приведен в таблице 1.2.3.1. Таблица подготовлена с учетом сведений Единого государственного реестра  недвижимости (ЕГРН) (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области) и публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). Необходимо отметить, что с момента разработки предыдущей версии Генерального плана было осуществлено уточнение границ поселения и поставлено на кадастровый учет большое количество земель, что существенно изменило распределение земель по видам их использования, а также позволило уточнить площадь земель по отдельным категориям земель, в том числе с учетом предложений генплана. Распределение  земельного фонда  по категориям земель показано в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 14037,44 | 42,35 | 13963,85 | 42,13 |
| II | Земли населенных пунктов | 3463,74 | 10,45 | 3523,3 | 10,63 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 451,48 | 1,36 | 465,51 | 1,40 |
| IV | Земли лесного фонда | 9117,95 | 27,51 | 9117,95 | 27,51 |
| V | Земли водного фонда | 6069,36 | 18,31 | 6069,36 | 18,31 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4,83 | 0,01 | 4,83 | 0,01 |
|  | Итого площадь МО: | 33143,8 | 100 | 33143,8 | 100 |

На расчетный срок общая площадь Шимского городского поселения может  измениться в ходе уточнения границ поселения.

- Настоящими изменениями предусмотрено:

- 1. Перевод земель из земель сельскохозяйственного назначения в  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения  земельных участков для строительства автомобильной дороги регионального значения   - обхода р.п.  Шимск со строительством моста – общая площадь земельных участков 14,03 га.

2. Перевод земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов – всего 59,56 га из них:

- 8,96 га - Шимск под зону застройки индивидуальными жилыми домами (земельный участок с кадастровым номером  ЗУ – 53:21:0092001:77, рис.1.2.3.2.)

- Рис. 1.2.3.2. Схема расположения земельных участков предлагаемых для перевода в категорию земель населенных пунктов в р.п.Шимск

- 50,60 га – Коростынь  из них:

-- 50,00 га под зону отдыха  с созданием объектов  для туризма и отдыха, а также  индивидуального жилищного строительства для обсуживающего персонала зоны отдыха (земельный участок с кадастровым номером  53:21:0021301:139) (рис.1.2.3.3);

-- 0,60 га под зону транспортной инфраструктуры, в том числе  – 0,38 га из земель промышленности (ЗУ с кадастровым номером – 53:21:0000000:251) и 0,22 га земли сельскохозяйственного назначения  границы которых не установлены (рис.1.2.3.3.).

- Рис. 1.2.3.3. Схема расположения земельных участков предлагаемых для перевода в категорию земель населенных пунктов в д.Коростынь

Администрация Шимского муниципального района письмом от 08.06.2021 года №М-19-1992-И в адрес Министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений информировала «о том, что не возражает против включения земельных участков с кадастровыми номерами:

- 53:21:0092001:77 площадью 89624  кв. м в черту р.п.Шимск;

- 53:21:0021301:139 площадью 500000  кв. м в черту д.Коростынь» (письмо от 08.06.2021 года №М-19-1992-И прилагается. Приложение  3).

В настоящее время земельный участок 53:21:0092001:77 находится в частной собственности, а земельный участок  53:21:0021301:139 представлен в аренду физическому лицу. Собственники в установленном порядке обратились в органы местного самоуправления Шимского района с просьбой о внесении соответствующих изменений в документацию территориального планирования Шимского городского поселения.

Законодательно представление данных земельных участков льготным категориям граждан невозможно, поскольку они находятся в частной собственности и аренде.

Отнесение вышеуказанных участков к землям населенных пунктов не противоречит нормам Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ  и Федеральному ракону от 24.06.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В соответствии с распоряжением Администрации Новгородской области от 30.04.2013 № 200-рз земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0092001:77 и 53:21:0021301:139 не отнесены к  особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям.

По данным Администрации Шимского муниципального района  - при расширении границ населенных пунктов в рамках правового поля в границах поселения дают объективную возможность строительства индивидуального жилья на законных основаниях с последующей регистрацией права собственности и пропиской жильцов. Такие действия приведут к повышению налогооблагаемой базы на земельные участки, в том числе в результате строительства на земельных участках образуемых в результате планируемого в дальнейшем раздела земельных участков, объектов капитального строительства. По земельному участку с кадастровым номером 53:21:0021301:139  при использовании его для  ИЖС поступления в бюджет поселения увеличатся с 17940 до 1950960 рублей.

Кроме того, не используемые в настоящее время,  земли будут вовлечены в оборот и в Шимском районе будет развиваться и транспортная инфраструктуры и туризм. Строительство жилья будет способствовать выполнению плана по вводу жилья на территории как Шимского района, так и Новгородской области в целом.

В настоящем генплане изменено функциональное зонирование территории населенных пунктов Шимск и Бор с учетом ранее утвержденного генплана.

- По рабочему поселку Шимск изменено зонирование 73,03 га зоны рекреации в следующие зоны:

- 22,44 га в зону застройки индивидуальными жилыми домами;

- 2,68 га в зону застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами;

- 31,89 га в зону производственного использования;

- 2,49 га в зону общественно-делового назначения;

- 13,57 га в зону парков, скверов.

- По деревне Бор изменено зонирование 66,74 га зоны рекреации в следующие зоны:

- 64,41 га в зону застройки индивидуальными жилыми домами,

- 2,33 га в зону кладбища.

Изменение функциональных зон этих населенных пунктов нашло отражение в разделе 6. «Баланс территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области» и на Карте функциональных зон Шимского городского поселения.

В рамках настоящих изменений изменяется площадь 2 населенных пунктов: р.п.Шимск – увеличивается на 8,96 га  и д.Коростынь – на 50,6 га. Общее увеличение земель населенных пунктов составит 59,56 га. Площадь населенных пунктов поселения приведена в таблице 1.2.3.2.

- Таблица 1.2.3.2.

- Населенные пункты, входящие в состав

- Муниципального образования Шимское городское  поселение

| Наименование населенного пункта | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  | Территория |  |
|  | га | % | га | % |
| Деревня Белец | 39,25 | 1,13 | 39,25 | 1,11 |
| Деревня Большая Витонь | 47,87 | 1,38 | 47,86 | 1,36 |
| Деревня Бор | 366,77 | 10,59 | 366,76 | 10,41 |
| Деревня Веряжа | 106,34 | 3,07 | 106,34 | 3,02 |
| Деревня Голино | 99,09 | 2,86 | 99,09 | 2,81 |
| Деревня Дубовицы | 71,42 | 2,06 | 71,42 | 2,03 |
| Деревня Заполье | 63,28 | 1,83 | 63,28 | 1,80 |
| Деревня Ильмень | 108,91 | 3,14 | 108,91 | 3,09 |
| Деревня Калинница | 29,37 | 0,85 | 29,37 | 0,83 |
| Деревня Конопле | 21,04 | 0,61 | 21,04 | 0,60 |
| Деревня Коростынь | 219,99 | 6,35 | 270,58 | 7,68 |
| Деревня Корчищи | 10,76 | 0,31 | 10,76 | 0,31 |
| Деревня Маковище | 22,36 | 0,65 | 22,36 | 0,63 |
| Деревня Малая Витонь | 74,05 | 2,14 | 74,05 | 2,10 |
| Деревня Малиновка | 160,35 | 4,63 | 160,35 | 4,55 |
| Деревня Мстонь | 547,84 | 15,82 | 547,84 | 15,55 |
| Деревня Мшага Воскресенская | 75,99 | 2,19 | 75,99 | 2,16 |
| Деревня Мшага Ямская | 201,11 | 5,81 | 201,11 | 5,71 |
| Деревня Оспино | 43,88 | 1,27 | 43,88 | 1,25 |
| Деревня Ручьи | 29,28 | 0,85 | 29,28 | 0,83 |
| Деревня Северная Поляна | 26,07 | 0,75 | 26,07 | 0,74 |
| Деревня Старый Шимск | 162,09 | 4,68 | 162,09 | 4,60 |
| Деревня Теребутицы | 112,65 | 3,25 | 112,64 | 3,20 |
| Рабочий поселок Шимск | 823,98 | 23,78 | 832,94 | 23,64 |
| Всего | 3463,74 | 100,00 | 3523,30 | 100,00 |

Таким образом в рамках настоящих изменений предлагается:

- - увеличить площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на 14,03  га  для строительства автомобильной дороги регионального значения   - обхода р.п.  Шимск со строительством моста;.

-  увеличить площадь земель двух населенных пунктов р.п.Шимск – на 8,96 га  и д.Коростынь – на 50,6 га. Общее увеличение земель населенных пунктов составит 59,56 га.  Эти земли прелагается использовать для индивидуального жилищного строительств и создания  зоны отдыха;

- уменьшить площадь земель сельскохозяйственного назначения  на 73,59 га.

# 1.2.4. Объекты общественного и делового назначения.

Так как за последние годы  существенных изменений по объектам общественного и делового назначения в поселении не произошло, а полный перечень основных объектов и инфраструктуры Шимского  муниципального района и Шимского городского поселения  и их основные характеристики (параметры) и месторасположение подробно изложены в Генеральном плане 2011 года  и Схеме терпланирования Шимского  муниципального района – в настоящих изменениях приведены только данные представленные по соответствующим разделам, уточненные Администрацией Шимского городского поселения или с учетом данных Росстата по данным Паспорта муниципального образования Шимское городское  поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm.

На территории поселения имеются образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения и социальной защиты населения, развитая торговая сеть, которая в большинстве удовлетворяет на современном этапе практически все запросы населения,

Социальная инфраструктура района и Шимского городского поселения представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, физическую культуру и спорт и т.д. Основные объекты инфраструктуры района располагаются на территории Шимского городского поселения.

Основные направления и характеристики социально-бытового обслуживания населения (по состоянию на 2019 год)  не претерпели существенного изменения в течение рассматриваемого периода (2012-2019 годы)  и вследствие этого раздел принципиально неперерабатывался.

Здравоохранение

В Шимском муниципальном районе, как и в целом по Новгородской области,   проведенная «оптимизация» системы здравоохранения  не решила основные проблемы в сфере здравоохранения:

- недостаточный уровень доступности и качества медицинской помощи, неудовлетворенность населения района оказываемыми медицинскими услугами;

- отсутствие эффективной системы ранней диагностики заболеваний, являющихся основными в структуре смертности;

- низкая обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами, недостаточный уровень социальной поддержки работников здравоохранения;

- изношенность основных фондов и материально-технической базы, недостаточный уровень оснащения учреждений здравоохранения компьютерной техникой, современным медицинским оборудованием, в том числе по диагностике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вносящих наибольший вклад в структуру смертности населения района;

- недостаточное применение современных информационных технологий.

Стратегическими  приоритетами  в сфере здравоохранения в Шимском районе являются   – снижение уровня смертности и заболеваемости, создание условий для сохранения здоровья человека, рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения, повышение доступности и улучшение качества оказываемых медицинских услуг.

Целями развития системы здравоохранения являются:

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- снижение уровня преждевременной и предотвратимой смертности от всех причин;

- существенное сокращение младенческой смертности, улучшение здоровья новорожденных и детей;

- снижение частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (алкоголизм, туберкулез, венерические болезни, наркомания и др.);

- рост удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию здравоохранения Шимского муниципального района:

- снижение общего показателя смертности;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.

Медицинские услуги в районе до 2019 года оказывала МУ «Шимская ЦРБ» ( лицензия №ЛО-53-01-000855 от 26.05.2015 г., адрес: Новгородская область, п. Шимск, ул.Шелонская, д.12), рассчитанная  на  81 больничную койку, в том числе - 35 коек дневного стационара, поликлиника на 200 посещений в смену.

По данным программы комплексного развития социальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2026 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального района от 18.09.2017 № 1079) в  состав учреждения входили:

- стационар на 20 коек круглосуточного пребывания и 17 – дневного пребывания

- поликлиника  на 200 посещений в смену

- 15 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 4 обслуживают сельских жителей Шимского городского поселения.

С 1 января 2019 года Шимская центральная районная больница (ЦРБ) перестала работать. Министерство здравоохранения области  сохранило только поликлинику и койки в дневном стационаре. Функции круглосуточного стационара переданы  Солецкой ЦРБ (https://7x7-journal.ru/news/2019/01/04/v-novgorodskoj-oblasti-v-svyazi-s-optimizaciej-sistemy-zdravoohraneniya-zakrylas-shimskaya-rajonnaya-bolnica). Принятое решение является весьма спорным и врядли до конца продуманным,  так как существенно повлияет на медицинское обеспечение населения поселения и района в целом, особенно, при возникновении в регионе чрезвычайных ситуаций, например, связанных с пандемией короновируса.

Оказываемые медицинские услуги (https://www.zdrav-novgorod.ru/lechebnye-uchrezhdeniya/12-gobuz-shimskaya-tsrb.html):

- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;

- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях;

- оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;

- проведении медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз;

- оказание скорой медицинской помощи.

В поселении работает частная стоматологическая клиника ООО «Шимск-Дента».

По данным Росстата в Шимском муниципальном районе функционирует 10 лечебно-профилактических организаций и их численность за последние годы не изменялась:

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего | единица |  |  | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Система образования

Единое образовательное пространство Шимского муниципального района, позволяет в полном объеме предоставить образовательные услуги жителям и  включает в себя 7 образовательных учреждений:

- 3 средние базовые школы (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева на 700 мест; муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь; муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» жд.ст. Уторгош);

- филиал МАОУ «СОШ» имени Героя Советского Союза А.И. Горева в с. Подгощи;

Доля занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся составляет 100 процентов.

- 3 муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения :

- детский сад № 7 «Звездочка», расположенный в двух зданиях в           р.п. Шимск (на ул. Наманганская на 100 мест и введенный в эксплуатацию в 2017 г. на 130 мест на ул. Благодатная). Филиал учреждения на 40 мест расположен в д. Коростынь и обслуживает население близлежащих деревень;

-  детский сад № 6 «Колосок»  р.п. Шимск (на ул. Механизаторов на 106 мест). Филиал учреждения на 54 места в жд. ст. Уторгош.

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» на 48 мест;

- филиал МАДОУ «Детский сад № 7 «Звездочка» в с. Коростынь;

Состояние зданий удовлетворительное, в последние 5 лет проведены капитальные ремонты зданий средней общеобразовательной школы, детского сада № 7 «Звездочка», детского сада № 6 «Колосок», в 2017 г. закончено строительство нового здания детского сада «Звездочка» на 130 мест. Потребность в местах в дошкольные образовательные учреждения закрыта полностью.

Система дополнительного образования детей в Шимском городском поселении представлена следующими муниципальными учреждениями муниципального района:

- муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Шимская детская школа искусств», учреждение расположено в п. Шимск, в настоящее время в учреждении обучаются 117 ребят, на следующих отделениях: фортепиано, хореография, гитара, баян, аккордеон, художественное отделение, вокал (академический/эстрадный);

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», в котором обучаются 500 детей.

Созданная в районе сеть учреждений, реализующих программы дошкольного образования, включает в себя 478 мест для детей дошкольного возраста. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными формами дошкольного образования составляет – 100%, обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет 979 мест на 1000 детей, удовлетворенность потребности населения района в услугах дошкольного образования – 51,3%, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%.

С учетом прогноза демографической ситуации для сохранности доступности дошкольного образования на территории района создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, инфраструктуры, обеспечивающей сопровождение раннего развития детей не требуется.

Однако,  в связи с имеющимся на территории района ОБУСО «Детский дом интернат для умственно-отсталых детей имени Ушинского», имеется проблема организации получения образования детьми-инвалидами дошкольного возраста. Для организации их обучения необходимо оказание услуг ассистентов и тьюторов.

На базе МАОУ «СОШ» п. Шимск создано отделение для детей с тяжелой умственной отсталостью. По коррекционным программам в общеобразовательных организациях района обучается - 185 человека. Детей с ОВЗ в коррекционных  классах - 151 ; детей с ОВЗ в общеобразовательных классах - 34, обучаются                на дому – 66.

В Шимском городском поселении  имеется 3 дошкольных образовательных учреждения (2 – в поселке и 1 –  на селе), 3 общеобразовательное учреждение (1 – в поселке и 2 – на селе):

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» (далее - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», р.п.Шимск);

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7» (далее - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», р.п.Шимск);

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (далее - МАДОУ «Детский сад № 1», д.Коростынь);

- образовательные учреждения (организации): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева (далее - МАОУ «СОШ» п. Шимск им. Героя Советского Союза А.И. Горева);

- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» (далее - МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»);

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансово-экономического, технического и методического сопровождения учреждений образования» (далее - МБУ «Центр ФЭТМС»).

По состоянию на 2020 год в Шимском районе образовательные услуги оказывают: 3 средние базовые школы (р.п. Шимск, с. Медведь,  ж/д. ст. Уторгош); филиал средней школы   п. Шимск в с. Подгощи; 4 детских сада  и  2 филиал (д. Коростынь и жд. ст. Уторгош); 2 учреждения дополнительного образования детей: Центр дополнительного образования детей и детская школа искусств. По результатам проведенного мониторинга в Шимском муниципальном районе охват детей начальным общим, основным общим, средним общим образованием составляет 100%. В школах района обучается 987 учеников,  из них 90,2 % учащихся обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Все дети обучаются в первую смену.

В целях обеспечения доступности образования осуществляется подвоз 280 учащихся к месту учёбы и обратно. Подвоз учащихся осуществляется 11 автобусами, стоящими на балансе образовательных учреждений.

Услуги дополнительного образования на территории района предоставляют 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», на  базе которого  в 2019/2020 учебном году обучается 520 детей получающие дополнительное образование по следующим направлениям: спортивное, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, военно-патриотическое;  и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шимская детская школа искусств».

Общее количество занятых дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 1352 человека.

Стратегическое направление развития муниципальной образовательной системы ориентировано на обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования  жителям района.

Все дети в возрасте от 1 до 7 лет, от числа желающих, обеспечены местами в учреждениях дошкольного образования Шимского района. Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в районе, составляет 335 человек.

Достижение 100-процентного показателя доступности к высокоскоростному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 2022 году позволит обеспечить участие высококвалифицированных педагогов в образовательном процессе в каждом удаленном образовательном учреждении области. Потребность в кадрах со стороны образовательных учреждений области будет закрыта за счет развития качественного дистанционного обучения и позволит повысить качество образовательного процесса.

Стратегическими задачами развития системы образования Шимского муниципального района  являются:

- совершенствование системы планирования и прогнозирования кадровых потребностей;

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсоэффективности;

- развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации;

- внедрения инновационных систем обучения, основанных на цифровых, в том числе дистанционных технологиях;

- развитие системы дополнительного образования с учетом потребностей обучающихся;

- создание экономических, организационных и информационных механизмов взаимовыгодной интеграции сферы профессионального образования с работодателями и потенциальными потребителями знаний, услуг и инноваций.

Основой реализации приоритетного направления будут являться
проектные инициативы  «Современная образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы».

Проектная инициатива «Современная образовательная среда» включает три приоритетных региональных проекта:

«Строительство и оснащение новых мест в общеобразовательных организациях»;

«Оснащение оборудованием профессиональных образовательных организаций»;

«Обеспечение цифровой среды в школах и профорганизациях».

Целью проектной инициативы «Успех каждого ребенка» является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Для обучающихся и их родителей реализация проекта расширяет доступность получения дополнительных общеобразовательных программ за счет развития дистанционных форм дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности. Повышение качества образования будет осуществляться за счет реализации образовательных программ в сетевой форме с привлечением организаций разного уровня образования.

Проектная инициатива «Учитель будущего» направлена на создание
системы непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования, обновление и омоложение педагогических кадров. Для педагогов появится возможность реализовывать современные образовательные технологии. Модернизация системы высшего педагогического образования направлена на подготовку педагогов новой формации. Повышение охвата обновленными программами дополнительного профессионального образования позволит повысить уровень квалификации работающих педагогов и привлечь специалистов, не имеющих педагогического образования.

Физическая культура и спорт

Стратегической целью реализации государственной политики в области физической культуры и спорта будет являться увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. По итогам 2019 года данный показатель составил 42,8 процента.

В то же время остается низким уровень вовлеченности граждан старше трудоспособного возраста в систематические занятия физической культурой и спортом. По итогам 2019 года данный показатель составляет 3,3 процента от численности данной категории населения.

По результатам проведения мониторинга текущего состояния развития физической культуры и спорта в районе определен ряд проблем:

- низкий уровень обеспеченности отдельными видами спортивных
сооружений для удовлетворения потребности населения района в занятиях физической культурой и спортом;

- материально-техническая база отдельных спортивных объектов не соответствует современным требованиям для развития спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва.

Основными задачами развития физической культуры и спорта являются:

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта;

- участие на областных и всероссийских соревнованиях высших достижений;

- участие в проектах по модернизации и ремонту спортивных залов и объектов для занятий физкультурой и спортом.

В 2020 году Шимский муниципальный район вошел в состав муниципальных районов по строительству многофункциональной спортивной площадки в рамках благотворительного проекта «Газпром-детям». Спортивная площадка - «Газпром-детям» в р.п. Шимск на ул. Советская установлена в 2020 году.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство здания Физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) на 100 человек в р.п.Шимск, ул. Благодатная, з/у 3, на земельном участке с кадастровым номером 53:21:0000000:4336. Строительство ФСК предусмотрено на  2021-2022 гг.

Региональная составляющая проекта «Газпром-детям» направлена на развитие массового спорта, спортивной инфраструктуры и системы подготовки спортивного резерва. Реализация проекта позволит увеличить уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями.

В рамках проекта обустроена  одна открытая спортивная площадка в п. Шимск, что позволит привлечь к спортивно-оздоровительным мероприятиям по месту жительства дополнительно более 300 человек;

На территории муниципального района реализуются 2 приоритетных региональных проекта: «Будь в спорте» и «Активное долголетие».

Всего на территории муниципального района функционируют 24 спортивных объекта, в том числе: 6 спортивных залов, 13 плоскостных сооружений и 6 других спортивных сооружений.

В муниципальном районе физической культурой и спортом занимаются 3438 человек, что составляет 32,3 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, большинство занимающихся - обучающиеся общеобразовательных учреждений, взрослое население представлено энтузиастами - любителями спорта.

В р.п. Шимск работает МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей».

Показатели развития физкультуры и спорта в поселении характеризуются данными, представленными в таблице 1.2.4.3.

Таблица 1.2.4.3.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| спортивные залы | единица | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| спортивные залы | единица | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Культура

В Шимском муниципальном районе функционируют 17 досуговых учреждений культуры объединенных в юридическое лицо МБУК «Шимская централизованная культурно-досуговая система», 14 межпоселенческих библиотек объединенных в МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система», муниципальное учреждение дополнительного образования «Шимская  детская школа искусств».  Взрослые и дети имеют возможность заниматься в 80 коллективах художественной самодеятельности.  В музыкальной школе работают отделения: народных инструментов (баян), фортепианное, духовое отделение (кларнет, туба, флейта, саксофон).

Данные по объектам культуры  в Шимском городском поселении представлены  в таблице 1.2.4.4. (данные за 2018 и 2019 годы Росстатом на сайте  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm  не представлены).

Таблица 1.2.4.4.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число организаций культурно-досугового типа | единица | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число обособленных подразделений организаций культурно-досугового типа | единица | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений, всего | человек | 23 | 25 | 28 | 21 | 21 | 22 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности | человек | 13 | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число обособленных подразделений библиотек | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений, всего | человек | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных подразделений | человек | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений | человек | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений | человек | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Число кинотеатров и киноустановок | единица | 2 |  |  |  |  |  |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок | человек | 2 |  |  |  |  |  |

Основными проблемами культуры на территории Шимского муниципального района является несоответствие материально-технического обеспечения сельских учреждений культуры современным требованиям. Материально-техническая база учреждений культуры района не соответствует современным требованиям, что не дает возможности улучшения качественной составляющей работы учреждений. Техническое состояние зданий учреждений  культуры, построенных 50 и более лет назад неудовлетворительно. Основная часть зданий не ремонтировалась комплексно с 80-х годов XX века, частичные капитальные ремонты (кровли, окон, полов, отопления), как правило, не улучшают их общего состояния. Материальная база (отсутствие современной технической, звуковой, игровой, кино - демонстрационной аппаратуры, современных кресел) не способствует привлечению жителей, особенно молодежи. Имея транспортные средства, молодежь предпочитает отдыхать в близко расположенном областном центре. Все это сказывается на показателе удовлетворенности качеством работы учреждений культуры. В зданиях учреждений культуры не проведен весь комплекс противопожарных мероприятий. На перспективу необходимо учитывать, что требуется не только серьезная модернизация, реконструкция и техническое переоснащение объектов культуры, но и строительство новых современных культурно-развлекательных центров, способных привлечь население всех возрастов и обеспечить сохранение исторического и культурного наследия территории  и развития новых культурных образов и смыслов, развития городской среды  и новых креативных отраслей экономики.

При этом ключевыми задачами на перспективу будут являться:

- продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе поддержка молодежных движений и инициатив  в сфере культуры;

- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;

- создание (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие библиотек;

- поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;

- организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, развитие театрального искусства, музейного и архивного дела.

Туристская деятельность Шимского муниципального района имеет все предпосылки стать приоритетным средством экономического развития района. Привлекательное туристское предложение возникает в результате взаимодействия многочисленных факторов.

С целью улучшения комплексного туристского предложения, Администрация Шимского муниципального района ведёт работу над проектом «Реставрация Путевого дворца в д. Коростынь», данный проект направлен на развитие рекреационной зоны в д. Коростынь. В рамках проекта запланированы следующие работы: реставрация Путевого дворца, благоустройство прилегающей территории (фруктового сада, усадебного парка), ремонт автодорожного покрытия, мероприятия по улучшению условий приёма туристов (реконструкция автомобильной стоянки, установка информационных щитов). За счёт привлечения инвестиций планируется строительство комплекса гостевых домов, благоустройство пляжной зоны. Проект даст импульс для развития новой многофункциональной зоны отдыха на территории Новгородской области и северо-запада.

На территории Шимского городского поселения  весьма ограничен круг объектов, способных осуществлять прием и размещение туристов и отдыхающих. По данным Росстата на территории поселения имеется только  один объект, способный принять не более 25 человек:

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число коллективных средств размещения | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число мест в коллективных средствах размещения | единица |  |  | 20 | 20 | 24 | 13 | 25 | 25 |

С 2014 года успешно функционирует база отдыха «Капитан» в д. Бор.

С целью улучшения комплексного туристского предложения Администрация Шимского муниципального района ведёт работу над проектом «Реставрация Путевого дворца в д. Коростынь», данный проект направлен на развитие рекреационной зоны в д. Коростынь. В рамках проекта запланированы следующие работы: реставрация Путевого дворца, благоустройство прилегающей территории (фруктового сада, усадебного парка), ремонт автодорожного покрытия, мероприятия по улучшению условий   приёма туристов (реконструкция автомобильной стоянки, установка информационных щитов). За счёт привлечения инвестиций планируется строительство комплекса гостевых домов, благоустройство пляжной зоны. Проект даст импульс для развития новой многофункциональной зоны отдыха на территории Новгородской области и северо-запада.

Продолжается развитие сельского туризма: функционирует гостевой дом в               д. Мстонь, разрабатываются агротуры. Ведутся работы по включению в туристский оборот комплекса гостевых домов в д. Бор.

Ведётся системное продвижение туристских услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального района (доминирующую роль играют: МБУК «Шимский Дом ремёсел и народного творчества» и музей – изба народного быта в д. Веряжа.)

В учреждениях культуры  осуществляли  свою деятельность             189 клубных формирований, в т.ч. для детей и подростков — 94, для молодежи от 15 до 24 лет — 39 клубных формирований.

Работают  музеи в п. Шимск, с. Медведь, д. Менюша, д. Веряжа, комнаты народного быта в Краснодворском, Любынском, Закибском сельских Домах культуры. В фондах музеев хранятся   2005 экземпляров  предметов быта и этнографии.  В музее-избе д. Веряжа и Веряжском СДК проводились туристские программы для  экскурсантов.

В настоящее время сложился стабильный поток экскурсантов в Шимский район, который составляет около 3000 человек в год. Развивается событийный туризм, ежегодно Престольный праздник Иоанна и Иакова в д. Менюша пользуется популярностью у гостей Новгородской области.

В летний период озеро Ильмень привлекает любителей пляжного отдыха, в зимний период - рыбаков. Таким образом, состояние туристской отрасли в Шимском районе можно охарактеризовать рядом преимуществ: а) выгодное геополитическое и географическое положение; б) благоприятные природно-климатические условия; в) богатый ландшафтно-рекреационный потенциал; г) инвестиционная привлекательность территории района; д) хорошая  транспортная доступность; е) сильные культурные традиции, наличие историко-культурных памятников; ж) наличие комплекса культурно - познавательных туристских ресурсов.

Факторы, сдерживающие развитие туристской отрасли:

1. Недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, транспортной;

2. Низкий уровень известности туристского бренда района;

3. Несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов;

4. Обострение конкуренции на внутреннем рынке между соседними районами  (Старорусским, Новгородским);

5. Объекты торговли в настоящее время развиваются обособленно от туристского сектора. Потоки туристов невысоки, и торговые объекты преимущественно ориентируются на местное население;

6. Недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

7. Недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также по благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;

8. Неустойчивость спроса на рынке туристских услуг в результате влияния сезонности и других факторов.

Социальная защита

Система социального обеспечения Шимского городского поселения ориентируется на общерайонные (Шимского района) возможности.

В системе социальной защиты населения Шимского района функционируют 4 учреждения: «Комплексный центр социального обслуживания населения»; «Дом интернат для престарелых и инвалидов» д. Бор; «Дом интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского»; «Приют для детей» с. Подгощи. В июне 2008 года в реконструированном здании было открыто отделение дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» на 15 мест. В отделении размещены  тяжелобольные люди, требующих особого ухода. Население поселения имеет возможность использовать мощности областных учреждений социального обслуживания, например, реабилитационного центра «Юрьево».

На территории Шимского городского поселения расположены 2 областных учреждения социального обслуживания населения, подведомственных департаменту труда и социальной защиты населения Новгородской области: «Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского» и «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения» с двумя стационарными отделениями (дом ветеранов на 32 койки и социальный приют для детей на 15 мест).

На 1 июля 2018 года на учете в комитете по социальной защите населения состоят 1302 малоимущих граждан (что на 2% меньше уровня 1 полугодия 2017 года).

Данные по объектам культуры  в Шимском городском поселении представлены  в таблице 1.2.4.5. (данные за 2018 и 2019 годы Росстатом на сайте  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm  не представлены).

Таблица 1.2.4.5.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Число организаций, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | единица |  |  |  |  |  | 1 |
| Численность получателей социальных услуг, оказываемых организациями, осуществляющими социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому | человек |  |  |  |  |  | 25 |
| Число организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание | единица |  |  |  |  |  | 1 |
| Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | место | 38 | 31 | 31 | 81 | 83 | 83 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) | человек | 38 | 32 | 33 | 83 | 84 | 83 |
| Число учреждений для детей-инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число мест в учреждениях для детей-инвалидов | место | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Число отделений при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | единица | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | единица |  |  | 30 |  |  |  |
| Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | человек | 106 | 100 | 45 |  |  |  |
| Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 30 | 49 | 39 | 29 | 30 |  |
| Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность лиц, обслуженных специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 12 | 11 | 6 | 5 | 4 |  |

Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Розничная торговля и общественное питание*

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 43 | 44 | 36 | 37 | 27 | 33 | 32 | 34 |
| супермаркеты | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| минимаркеты | единица |  |  | 17 | 13 | 8 | 12 | 12 | 13 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | 22 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица | 9 | 10 |  |  | 9 |  |  |  |
| прочие магазины | единица |  |  | 7 | 11 |  | 10 | 11 | 12 |
| магазины - дискаунтеры | единица | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| павильоны | единица | 15 | 23 | 27 | 20 | 22 | 27 | 25 | 25 |
| палатки и киоски | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| аптеки и аптечные магазины | единица |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| автозаправочные станции | единица | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 3219,4 | 3599,08 | 3157,08 | 3430,38 | 2228,58 | 3850,7 | 3881,1 | 3935 |
| супермаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  | 465 | 465 | 465 |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | 148,8 | 199,1 | 195,4 | 195,4 | 206,6 | 221,2 | 221,2 | 221,2 |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | 908,2 | 934,3 | 752,7 | 839 | 710 | 559 | 502,5 | 502,5 |
| минимаркеты | метр квадратный |  |  | 1486,1 | 1324,5 | 307,9 | 1529,9 | 1578,7 | 1613,7 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный | 1378 | 1639,8 |  |  |  |  |  |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | метр квадратный | 784,4 | 825,88 |  |  | 1004,08 |  |  |  |
| прочие магазины | метр квадратный |  |  | 722,88 | 1071,48 |  | 1075,6 | 1113,7 | 1132,6 |
| магазины - дискаунтеры | метр квадратный | 265 | 555 | 555 | 961,8 | 1261,8 | 1222 | 1215,1 | 1215,1 |
| павильоны | метр квадратный | 352,1 | 537,8 | 658,48 | 506,68 | 496,6 | 619,6 | 500,2 | 477,3 |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 260,6 | 241,8 | 217,2 | 260,9 | 134,9 | 134,9 | 189,4 | 189,4 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 330,4 | 293,4 | 293,4 | 253,1 | 268,8 | 246,3 | 276 | 276 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 120 | 107 | 95 | 122 | 20 | 20 | 44 | 44 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 212 | 184 | 184 | 174 | 180 | 180 | 182 | 177 |
| рестораны, кафе, бары | место | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

* по данным Паспорта муниципального образования Шимское городское  поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

По состоянию на 1 января 2020  года на территории муниципального района осуществляли деятельность 84 хозяйствующих субъектов, имеющих 113 объектов розничной торговли. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 531,8 кв. м. (при нормативе 415 кв. м.). В целях дальнейшего развития потребительского рынка  в районе  сформировано 4 инвестиционных площадки под размещение новых объектов торговли, в том числе  в  1 полугодии текущего года сформирован земельный участок для торговой зоны формата Аутлет. Завершено  строительство нового здания сельскохозяйственного рынка в   р.п. Шимск.   На территории Шимского муниципального района имеется 6 площадок для организации ярмарок: 3 – на территории р.п. Шимск, 3 – в сельских поселениях. Большое внимание уделялось развитию мобильной торговли. Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, обслуживали автомагазины в количестве 16 единиц. На состояние потребительского рынка муниципального образования положительное влияние оказывает развитие предприятий общественного питания. По состоянию на 01.01.2020 года в поселении имеется  7 общедоступных предприятий общественного питания. Кроме того, работают предприятия общественного питания в закрытых учреждениях: школах, детских садах, больнице, социальных учреждениях.

Бытовое обслуживание  населения*

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 |  |  |  |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |
| ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| бани, душевые и сауны | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
| фотоателье, фото- и кинолаборатории | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ритуальные | единица | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| прочие услуги бытового характера | единица |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги (с 2017 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица |  |  |  |  |  | 15 | 16 | 15 |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 3 |
| Услуги бань и душевых | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Услуги парикмахерских | единица |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| Ремонт, окраска и пошив обуви | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Изготовление и ремонт мебели | единица |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Прочие виды бытовых услуг | единица |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | единица |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
| ремонт и строительство жилья и других построек | единица |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| ритуальные | единица |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг (с 2017 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Ритуальные услуги | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Единовременная вместимость бань, душевых и саун | место | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |  |  |  |

* по данным Паспорта муниципального образования Шимское городское  поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Общее количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги в поселении в последние годы стабилизировалось и составляет 15-16 единиц. Жители района могут получить услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань и душевых, парикмахерских, по ремонту, окраске и пошиву обуви, ремонту и строительству жилья и других построек, ритуальные услуги.

# 1.2.5. Транспортная инфраструктура

Современное состояние транспортной инфраструктуры подробно рассмотрено в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2018 – 2027 годы (Утверждена постановлением Администрации Шимского муниципального района от 28.08.2017 № 976).

Рабочий поселок Шимск расположен в 48 км от областного центра (г.В.Новгород), в пункте пересечения автомобильных дорог областного значения, связывающих его с городами: В.Новгородом,  Псковом,  Старой Руссой,  Сольцами,  Порховым.

Шимский муниципальный район на юге граничит - с Солецким и Волотовским районами, его западная часть граничит с Псковской областью, на северо-западе с Ленинградской областью, а на севере - с Батецким и Новгородским районами.

Район располагается на берегу озера Ильмень, по его территории протекают реки - Шелонь, Мшага, Киба.

Административный центр поселения расположен в р.п. Шимск.  Шимск расположен на западе области, на реке Шелонь в 10 километрах от места её впадения в озеро Ильмень. Шимск - крупный узел автомобильных дорог, которые соединяют его с Великим Новгородом, Сольцами, Батецким, Старой Руссой и Волотом. В поселке имеется автомобильный мост через Шелонь, ширина реки на этом участке превышает 300 метров, река в низовьях судоходна.   Шимск находится в 48 километрах к юго-западу от областного центра Великого Новгорода, расстояние до Санкт-Петербурга – 250 км, до г. Москва – 577 км. Благодаря удобному географическому положению поселение  имеет хорошую связь с Москвой и Санкт-Петербургом.

Поселок Шимск является и административным центром Шимского муниципального района. Через район проходят:

- федеральная автомобильная трасса «Новгород – Сольцы – Порхов - Псков»

- региональная автомобильная дорога «Шимск - Старая Русса - Холм»

- региональная автомобильная дорога «Новгород-Псков» - Феофилова Пустынь».

В 35 км от р.п. Шимск имеется железнодорожная станция в посёлке Уторгош (на линии Дно-Батецкая-Павловск), расстояние от станции Уторгош до Великого Новгорода по железной дороге 101 км.

Шимский муниципальный район имеет важное транзитное значение, обеспечивая связь с другими районами области, другими регионами РФ.

Транспортная инфраструктура Шимского городского поселения представлена автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Р.п. Шимск является основным транспортным узлом Шимского муниципального района, расположенный на перекрестке трех дорог:  федеральной автомобильной трассы «Новгород – Сольцы – Порхов - Псков» (связывает район с Прибалтийскими странами, Беларусью, Украиной) и двух региональных: «Новгород – Псков» — Феофилова Пустынь» и «Шимск — Старая Русса – Холм».

Дорожная сеть поселения представлена дорогами федерального, регионального, муниципального значения и внутрихозяйственными автодорогами.

Список автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по Шимскому району Новгородской области, переданные в оперативное управление ГОКУ «Новгородавтодор»  (по состоянию на 26.03.2021 г.) представлен ниже в таблице  1.2.5.1. (согласно письма Министерства транспорта и дорожного хозяйства от 02.04.2021 №ТС-1310-И)

Таблица  1.2.5.1.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги, | Код участка | Протяженность , (всего, км) | В том числе по значению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РЗ | МЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 879 | "Новгород - Псков" - Голино – «Новгород - Псков" | 210130 | 11,900 |  | 11,900 |
| 880 | "Новгород - Псков" - Теребутицы - Шарок | 21550 | 10,215 |  | 10,215 |
| 881 | "Новгород - Псков" – Феофилова Пустынь | 210510 | 62,933 | 62,933 |  |
| 882 | "Шимск - Старая Русса - Локня - Невель" - Острова - Коломо | 210110 | 4,200 |  | 4,200 |
| 883 | автодорога по д.Звад | 210010 | 1,500 |  | 1,500 |
| 884 | автодорога по д.Мшага Воскресенская | 210310 | 1,400 |  | 1,400 |
| 885 | автодорога по д.Мшага Ямская | 210320 | 2,250 |  | 2,250 |
| 886 | Большая Витонь - Малая Витонь | 210020 | 2,350 |  | 2,350 |
| 887 | Большие Угороды - Сосенка | 210030 | 1,750 |  | 1,750 |
| 888 | Верещино - Речка - Прожектор | 210040 | 1,500 |  | 1,500 |
| 889 | Веряжа - Калинница - Конопле | 210050 | 5,728 |  | 5,728 |
| 890 | Горное Веретье - Старое Веретье | 210500 | 2,000 |  | 2,000 |
| 891 | Горное Веретье - Шарок | 210490 | 4,098 |  | 4,098 |
| 892 | Городище - Вшели - Ситня | 210060 | 3,985 |  | 3,985 |
| 893 | Закибье - Ванец | 210170 | 3,400 |  | 3,400 |
| 894 | Закибье - Ушно | 210180 | 2,500 |  | 2,500 |
| 895 | Коломо - Жары | 210470 | 1,500 |  | 1,500 |
| 896 | Коростынь - Веряжа - Заполье | 210190 | 5,050 |  | 5,050 |
| 897 | Коростынь - Мстонь | 210200 | 1,450 |  | 1,450 |
| 898 | Любоне - Чудско | 210210 | 5,456 |  | 5,456 |
| 899 | Любыни - Иваньково - Дуброво | 210220 | 5,000 |  | 5,000 |
| 900 | Любыни - Оболицко-1 | 210230 | 2,850 |  | 2,850 |
| 902 | Медведь - Верхний Прихон | 210240 | 4,200 |  | 4,200 |
| 903 | Медведь - Менюша | 210260 | 18,135 |  | 18,135 |
| 904 | Низова - Прусско | 210270 | 3,750 |  | 3,750 |
| 905 | Николаевка - Правдуха | 210280 | 5,727 |  | 5,727 |
| 906 | Обольха - Подоклинье - Любыни | 210290 | 6,450 |  | 6,450 |
| 907 | Пески - Глинско | 210300 | 1,300 |  | 1,300 |
| 908 | Подгощи - Верещино - "Шимск - Старая Русса - Холм" | 210330 | 14,480 |  | 14,480 |
| 909 | Подгощи - Панютино | 210340 | 9,000 |  | 9,000 |
| 910 | подъезд к д.Большая Уторгош | 210080 | 3,227 |  | 3,227 |
| 911 | подъезд к д.Большие Березицы | 210070 | 1,600 |  | 1,600 |
| 912 | подъезд к д.Буйно | 210090 | 0,820 |  | 0,820 |
| 913 | подъезд к д.Гора | 210100 | 2,110 |  | 2,110 |
| 914 | подъезд к д.Малая Уторгош | 210160 | 1,300 |  | 1,300 |
| 915 | подъезд к д.Ручьи | 210120 | 0,720 |  | 0,720 |
| 916 | подъезд к д.Теребутицы | 210140 | 2,500 |  | 2,500 |
| 917 | подъезд к д.Усполонь | 210150 | 1,303 |  | 1,303 |
| 918 | подъезд к с.Медведь | 210520 | 4,150 |  | 4,150 |
| 919 | подъезд к с.Подгощи | 210480 | 1,300 |  | 1,300 |
| 920 | подъезд по старому направлению по д.Коростынь | 210530 | 7,259 |  | 7,259 |
| 921 | Ручьи - Сосницы | 210350 | 9,300 |  | 9,300 |
| 922 | Солоницко - Выбити | 210370 | 15,550 |  | 15,550 |
| 923 | Солоницко - Углы - Муравьи - "Ручьи - Сосницы" | 210380 | 5,069 |  | 5,069 |
| 924 | Старый Медведь - Вешка – Мшага Ямская | 210390 | 12,550 |  | 12,550 |
| 925 | Старый Медведь - Любач | 210400 | 7,360 |  | 7,360 |
| 926 | Старый Медведь - Щелино | 210410 | 1,800 |  | 1,800 |
| 927 | Турская Горка - Комарово - "Уторгош - Передольская" | 210420 | 8,500 |  | 8,500 |
| 928 | Уторгош - Вшели - Видони | 210430 | 6,670 |  | 6,670 |
| 929 | Уторгош - Передольская | 210440 | 23,127 |  | 23,127 |
| 930 | Шимск - Бор - "Новгород - Псков" | 210471 | 3,940 |  | 3,940 |
| 931 | Шимск - Волот | 210460 | 18,549 |  | 18,549 |
| 932 | Шимск - Старая Русса - Холм | 210540 | 19,428 | 19,428 |  |
| 933 | Шимск - Старая Русса - Холм, участок по Старорусскому району с км 18+559 по км 19+875 | 170933 | 1,316 | 1,316 |  |
|  |  |  | 383,716 | 83,737 | 299,979 |

**- автодороги на территории Шимского городского поселения (жирный курсив).

Согласно письма  ГОКУ «Новгородавтодор» от 20.12.2019 №АСС-2020-Н земельные участки под автодорогами регионального и межмуниципального значения Новгородской области, находящиеся в оперативном управлении  ГОКУ «Новгородавтодор» на которые сведения не уточнены планируется ставить на кадастровый учет  с категорией земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения по Шимскому району был утвержден постановлением Администрации муниципального района от 06.12.2018 № 1584.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории  Шимского муниципального района составляет 582,72 км, из них с твердым покрытием 278,16 км.

Ниже в таблице представлены  данные Росстата о протяженности автодорог общего пользования по Шимскому городскому поселению (таблица 1.2.5.2.)

Таблица  1.2.5.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец года |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр | 83,7 | 83,7 | 92,1 | 92,8 | 92,8 |
| с твердым покрытием | километр | 63,1 | 63,1 | 71,8 | 72 | 72 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 25,3 | 73,4 | 73,4 | 73,9 | 74,4 |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр | 25,3 | 71,2 | 71,2 | 71,7 | 72,1 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения утвержден постановлением Администрации Шимского муниципального района утвержден постановлением Администрации муниципального района от 31.03.2021 № 286   и представлен в таблице 1.2.5.4.

Таблица 1.2.5.4.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Площадь (м2) | Протяженность (м) | Вид покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтобетон |  | ПГС |  |
|  |  |  |  | Протяженность (м) | Площадь (м2) | Протяженность (м) | Площадь (м2) |
| рабочий поселок ШИМСК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переулок Весенний | 918 | 204 |  |  | 204 | 918 |
| 2 | переулок Дачный | 916 | 229 |  |  | 229 | 916 |
| 3 | переулок Загородный | 918 | 204 |  |  | 204 | 918 |
| 4 | переулок Заречный | 2025,6 | 410,6 | 211 | 1033,9 | 199,6 | 991,7 |
| 5 | переулок Зеленый | 783,49 | 144,2 | 83,4 | 452,9 | 60,8 | 330,59 |
| 6 | переулок Комсомольский | 1759 | 335 | 335 | 1759 |  |  |
| 7 | переулок Северный | 918 | 204 |  |  | 204 | 918 |
| 8 | переулок Солнечный | 927 | 206 |  |  | 206 | 927 |
| 9 | переулок Ташкентский | 295 | 92,2 |  |  | 92,2 | 295 |
| 10 | переулок Цветочный | 927 | 206 |  |  | 206 | 927 |
| 11 | улица 1-ая Набережная | 463,2 | 116 | 116 | 463,2 |  |  |
| 12 | улица 1 Мая | 2196 | 437 | 437 | 2196 |  |  |
| 13 | улица Береговая | 1624,5 | 361 |  |  | 361 | 1624,5 |
| 14 | улица Береговая 1Д | 301,5 | 67 |  |  | 67 | 301,5 |
| 15 | улица Берёзовая | 1980 | 396 |  |  | 396 | 1980 |
| 16 | улица Благодатная | 3100 | 620 | 620 | 3100 |  |  |
| 17 | улица Вокзальная | 2880 | 720 | 720 | 2880 |  |  |
| 18 | улица Дружбы | 1356,9 | 250 | 250 | 1356,9 |  |  |
| 19 | улица Железнодорожная | 1244,2 | 290 |  |  | 290 | 1244,2 |
| 20 | улица Завокзальная | 5928 | 511 |  |  | 511 | 5928 |
| 21 | улица Задорожная | 2532 | 633 | 367 | 1468 | 266 | 1064 |
| 22 | улица Заречная | 2664 | 666 | 260 | 1040 | 406 | 1624 |
| 23 | улица Звёздная | 1523 | 275 |  |  | 275 | 1523 |
| 24 | улица Звёздная 1Д | 220,5 | 49 |  |  | 49 | 220,5 |
| 25 | улица Зеленая | 2389,88 | 660,52 | 422,22 | 1528,44 | 238,3 | 861,44 |
| 26 | улица Коммунальная | 2740,5 | 609 | 609 | 2740,5 |  |  |
| 27 | улица Комсомольская | 7351 | 1100 | 1100 | 7351 |  |  |
| 28 | улица Лесная | 2128,5 | 472 | 472 | 2128,5 |  |  |
| 29 | улица Мелиораторов | 1603,15 | 371,1 | 101,6 | 406,4 | 269,5 | 1196,75 |
| 30 | улица Мелиораторов | 1258,26 | 275,33 | 275,33 | 1258,26 |  |  |
| 31 | улица Механизаторов | 2745 | 610 | 610 | 2745 |  |  |
| 32 | улица Молодежная | 3435 | 687 | 425 | 2125 | 262 | 1310 |
| 33 | улица Набережная | 4809,3 | 775,7 | 775,7 | 4809,3 |  |  |
| 34 | улица Нагорная | 4500 | 900 |  |  | 900 | 4500 |
| 35 | улица Наманганская | 1516,5 | 337 | 337 | 1516,5 |  |  |
| 36 | улица Новая | 2124 | 442,6 | 442,6 | 2124 |  |  |
| 37 | улица Октябрьская | 2322,1 | 460 | 460 | 2322,1 |  |  |
| 38 | улица Парковая | 2985 | 597 |  |  | 597 | 2985 |
| 39 | улица Пионерская | 3347,5 | 560 | 560 | 3347,5 |  |  |
| 40 | улица Промышленная | 2598 | 470 | 470 | 2598 |  |  |
| 41 | улица Речная | 1260 | 280 |  |  | 280 | 1260 |
| 42 | улица Ручьевая | 1667 | 478 | 478 | 1667 |  |  |
| 43 | улица Садовая | 1892,4 | 473,1 | 473,1 | 1892,4 |  |  |
| 44 | улица Свободы | 606,4 | 189,5 |  |  | 189,5 | 606,4 |
| 45 | улица Свободы 1Д | 2345 | 469 |  |  | 469 | 2345 |
| 46 | улица Северная | 1233 | 274 |  |  | 274 | 1233 |
| 47 | улица Славная | 2133 | 474 |  |  | 474 | 2133 |
| 48 | улица Советская | 3612 | 594 | 594 | 3612 |  |  |
| 49 | улица Строителей | 535,5 | 146,7 | 146,7 | 535,5 |  |  |
| 50 | улица Ташкентская | 1921 | 425 | 425 | 1921 |  |  |
| 51 | улица Химиков | 2085,9 | 515 | 515 | 2085,9 |  |  |
| 52 | улица Шелонская | 3330 | 740 | 740 | 3330 |  |  |
| 53 | улица Школьная | 2033,9 | 457 | 457 | 2033,9 |  |  |
| 54 | остановочный пункт | 1557 |  |  | 1557 |  |  |
| 55 | проезд от улицы Новгородская к дому № 35 по улице Новгородская | 1470 | 294 | 294 | 1470 |  |  |
| 56 | проезд от улицы Набережная до реки Шелонь | 336 | 84 |  |  | 84 | 336 |
| 57 | подъезд к пожарному водоему по улице Наманганская | 340 | 85 |  |  | 85 | 340 |
| 58 | проезд от улицы Комсомольская до торговой площади | 866 | 145 | 145 | 866 |  |  |
| 59 | проезд от улицы 1 Мая до улица Ручьевая | 345 | 140 | 140 | 345 |  |  |
| 60 | проезд № 1 от улицы Комсомольская до улицы Набережная | 1116 | 279 | 279 | 1116 |  |  |
| 61 | проезд № 2 от улицы Комсомольская до улицы Набережная | 752 | 188 | 188 | 752 |  |  |
| 62 | проезд к МАДОУ «Детский сад № 6» от улицы Ленина | 296 | 74 | 74 | 296 |  |  |
| 63 | улица Комсомольская от дома № 35 до дома № 45 | 1040 | 208 |  |  | 208 | 1040 |
| 64 | проезд от улицы Наманганская до МАДОУ «Детский сад № 7 Звездочка» | 405 | 81 | 81 | 405 |  |  |
| 65 | проезд от улицы Коммунальная до газовой котельной № 3 | 450 | 90 | 90 | 450 |  |  |
| 66 | проезд от дома №3 по улице 1 Мая до дома № 2 по улице Ручьевая | 392 | 98 | 98 | 392 |  |  |
| 67 | проезд от дома № 53 по улице 1 Мая до дома № 6 по улице Ручьевая | 368 | 92 | 92 | 368 |  |  |
| 68 | улица Ручьевая от дома № 6 до дома № 24 | 1655 | 331 |  |  | 331 | 1655 |
| 69 | проезд от улицы Старорусская до улицы Задорожная | 215 | 43 | 43 | 215 |  |  |
| 70 | проезд от улицы Набережная до газовой котельной № 6 | 378 | 54 | 54 | 378 |  |  |
| 71 | проезд от улицы Ленина до Шимского газового участка | 2070 | 460 | 460 | 2070 |  |  |
| 72 | проезд от дома № 11 по улице Ручьевая до дома № 29А по улице Ленина | 312 | 104 | 104 | 312 |  |  |
| 73 | проезд по улице Октябрьская от дома № 10 до дома № 10А | 748 | 187 | 110 | 440 | 77 | 308 |
| деревня БЕЛЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | д. Белец | 2340 | 520 |  |  | 520 | 2340 |
| деревня БОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | переулок Южный | 940 | 188 |  |  | 188 | 940 |
| 76 | улица Барская 1Д | 229,5 | 51 |  |  | 51 | 229,5 |
| 77 | улица Барская | 2074,5 | 461 |  |  | 461 | 2074,5 |
| 78 | улица Дачная | 1885 | 377 |  |  | 377 | 1885 |
| 79 | улица Ключевая | 1264 | 316 |  |  | 316 | 1264 |
| 80 | улица Луговая | 2655 | 531 |  |  | 531 | 2655 |
| 81 | улица Мира | 1272 | 318 |  |  | 318 | 1272 |
| 82 | улица Новая | 1568 | 392 |  |  | 392 | 1568 |
| 83 | улица Полевая | 1552 | 388 |  |  | 388 | 1552 |
| 84 | улица Радужная | 2275 | 455 |  |  | 455 | 2275 |
| 85 | улица Радужная 1Д | 805 | 161 |  |  | 161 | 805 |
| 86 | улица Рыбацкая | 2005 | 401 |  |  | 401 | 2005 |
| 87 | улица Садовая | 521,5 | 149 |  |  | 149 | 521,5 |
| 88 | улица Сельская | 1885 | 377 |  |  | 377 | 1885 |
| 89 | улица Сосновая | 8640 | 1440 | 1440 | 8640 |  |  |
| 90 | улица Тихая | 1885 | 377 |  |  | 377 | 1885 |
| 91 | улица Центральная от дома № 3 до дома № 9 | 300 | 100 |  |  | 100 | 300 |
| 92 | улица Центральная от дома № 70 до дома № 76 | 360 | 120 |  |  | 120 | 360 |
| 93 | улица Шелонская | 4174,5 | 700 | 700 | 4174,5 |  |  |
| 94 | улица Энергетиков | 1276 | 319 |  |  | 319 | 1276 |
| 95 | улица Южная | 2043 | 454 |  |  | 454 | 2043 |
| 96 | проезд по улице Сосновая от дома № 14 до дома № 3 | 688 | 172 |  |  | 172 | 688 |
| деревня ВЕРЯЖА |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | улица Центральная | 2448 | 544 | 544 | 2448 |  |  |
| 98 | улица Дачная | 1440 | 360 | 360 | 1440 |  |  |
| 99 | улица Барская | 3082,5 | 685 | 685 | 3082,5 |  |  |
| 100 | улица Зеленая | 1904 | 476 | 476 | 1904 |  |  |
| деревня ГОЛИНО |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | улица Набережная | 1556,4 | 590 |  |  | 590 | 1556,4 |
| 102 | улица Солоницкая | 2195,3 | 590 | 590 | 2195,3 |  |  |
| 103 | улица Старорусская | 1102,5 | 245 |  |  | 245 | 1102,5 |
| деревня ЗАПОЛЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | д. Заполье | 600 | 150 |  |  | 150 | 600 |
| деревня КАЛИННИЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | д. Калинница | 3740 | 748 |  |  | 748 | 3740 |
| деревня КОНОПЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | д. Конопле | 1220 | 244 |  |  | 244 | 1220 |
| деревня КОРОСТЫНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | улица Вишневая | 516,2 | 202 |  |  | 202 | 516,2 |
| 108 | улица Зеленая | 1598,2 | 350 | 350 | 1598,2 |  |  |
| 109 | улица Молодежная | 1414,4 | 201 | 201 | 1414,4 |  |  |
| 110 | улица Новая | 4042,3 | 970 | 970 | 4042,3 |  |  |
| 111 | улица Парковая | 578,5 | 193 |  |  | 193 | 578,5 |
| 112 | улица Садовая | 2409,6 | 794 | 575 | 1725 | 219 | 684,6 |
| 113 | проезд между улицей Садовой и улицей Новой | 580 | 145 |  |  | 145 | 580 |
| 114 | улица Школьная | 1585,1 | 285 | 285 | 1585,1 |  |  |
| 115 | подъезд к деревне Коростынь | 2137 | 326 | 326 | 2137 |  |  |
| деревня МАЛАЯ ВИТОНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | д. Малая Витонь | 2800 | 700 | 700 | 2800 |  |  |
| деревня МСТОНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | улица Заречная | 2110,5 | 603 | 603 | 2110,5 |  |  |
| 118 | съезд на улицу Заречная | 412 | 103 | 103 | 412 |  |  |
| деревня МШАГА ЯМСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | улица Белорусская | 576 | 144 |  |  | 144 | 576 |
| деревня ОСПИНО |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | улица Озёрная | 1567,4 | 300 |  |  | 300 | 1567,4 |
| деревня РУЧЬИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | д. Ручьи | 1200 | 200 |  |  | 200 | 1200 |
| деревня СТАРЫЙ ШИМСК |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | улица Вишневая | 776 | 194 |  |  | 194 | 776 |
| 123 | улица Дачная | 1024 | 256 |  |  | 256 | 1024 |
| 124 | улица Полевая | 876 | 219 |  |  | 219 | 876 |
| 125 | улица Прибрежная | 3340 | 835 |  |  | 835 | 3340 |
| 126 | улица Северная | 1376 | 344 |  |  | 344 | 1376 |
| деревня ТЕРЕБУТИЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | улица Заречная | 1096,3 | 300 |  |  | 300 | 1096,3 |
| 128 | подъезд к братскому захоронению | 2040,1 | 700 |  |  | 700 | 2040,1 |
| ИТОГО: |  | 222022,98 | 47268,55 | 25448,65 | 122968,9 | 21819,9 | 99034,08 |

Дороги общего пользования местного значения городского поселения по качеству дорожных покрытий в р.п. Шимск и 23 сельских населенных пунктов поселения не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Транспортное обслуживание – один из важнейших элементов социально-экономической инфраструктуры Шимского муниципального района. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на территории муниципального района с 4 сентября 2012 года осуществляло ООО «Автопрокат». Предприятие имело 10 автобусов, обслуживало 30 маршрутов пригородного сообщения. Помимо автобусов этой организации население района обслуживается автобусами соседних районов, чьи маршруты пролегают через Шимский район. С  01.04.2020 года на территории Шимского района перевозчиком является  - ИП «Тимон». Предприятие имеет 5 микроавтобусов, 3 «Мерседеса» и 2 марки «Форд», обслуживает 24 маршрута.

В настоящее время автобусного сообщения нет с несколькими населенными пунктами поселения, в частности: д. Старый Шимск (ближайшая автобусная остановка на автомагистрали  А-116), д. Ильмень, д. Оспино,  д. Белец, д. Маковище, д. Дубовицы и др., причинами этого является крайне незначительные пассажиропотоки, что делает такие маршруты экономически убыточными. В связи с сокращением пассажиропотока, расписание движения автобусов внутри Шимского городского поселения периодически пересматриваются в целях сокращения нерентабельных рейсов.

Наиболее важными проблемами транспортного сообщения на территории Шимского городского поселения являются:

- низкое качество дорожного покрытия;

- отсутствие тротуаров вдоль автомобильных дорог;

- отсутствие объектов придорожного сервиса;

- отсутствие дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Шимского городского поселения.

На территории Шимского городского поселения имеется  АЗС, которая расположена в р.п.Шимск. В настоящее время прорабатывается  вопрос о создании АГНС на территории р.п.Шимск.

В поселении официально функционирует 2 шиномонтажные мастерские и 1 станция технического обслуживания автотранспорта

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы городского поселения признана необходимость:

- улучшение связей сложившихся функциональных зон населенных пунктов между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети;

- уменьшение транспортных потоков по федеральной и региональным  трассам, проходящих через поселение и р.п.Шимск.

В настоящее время весь транзитный автотранспорт, следующий с внешних направлений, проходит через центральную часть рабочего поселка Шимск. Такое положение создает неблагоприятные условия для проживания населения города и затрудняет решение организации городского транспорта. Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. За счет реализации программы планируется увеличение доли соответствия нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожной сети) Шимского городского поселения.

В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов, перевозимых автомобильным транспортом на значительные расстояния, доля крупнотоннажного транзитного транспорта на межрегиональных маршрутах имеет тенденцию к росту. В какой-то мере данное обстоятельство обусловлено политикой, проводимой ОАО "РЖД", постоянно увеличивающим тарифы на грузовые перевозки. Увеличение доли крупнотоннажного транзитного транспорта и интенсивности движения грузового автотранспорта оказывает разрушительное влияние на состояние автомобильных дорог.

На новых проектируемых территориях по населенным пунктам поселения планировалось строительство дорог протяженностью 15,5  км.

Для приведения автомобильных дорог Шимского городского поселения в нормативное состояние требуется проведение ремонта, капитального  ремонта и реконструкции автомобильных  дорог. Для этого необходимо вложение значительных объемов бюджетных средств. В последние годы выполнен большой объем работ по приведению в нормативное состояние автодорог федерального и регионального значения. Увеличен и объем дорожных работ на автодорогах местного значения

Работы выполняются с учетом принятых муниципальных программ:

- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»;

- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения».

Так в рамках этих программ предусматривается ремонт автомобильных дорог в поселении: в 2019 году - ул. Набережная (0,340км), в 2020 году - ул. Вокзальная  (0,487) км; ул. Новая (0,4426) км; ул. Северная (0,274 ) км; пер. Северный (0, 204 ) км; ул. Заречная (0,666) км; пер. Заречный (0,305) км; д. Малая Витонь (0,700) км.

В 2018 году было проведено строительство подъездной автодороги от автомобильной дороги по д.Мшага Ямская к объекту сельскохозяйственного назначения «Картофелехранилище мощностью 16,4 тыс. тонн», вблизи д. Мшага Ямская.

Особенностью архитектурно-планировочной структуры р.п. Шимск является его расположение вдоль р. Шелонь. Улично-дорожная сеть сложилась по прямоугольной сетке, направленной в сторону р. Шелонь.

Магистральная сеть улиц представлена тремя пересекающимися магистралями:

Улица Новгородская с выходом на внешнее направление на Великий Новгород;

Улица Ленина и ее продолжение улица Старорусская с выходом на внешнее направление на Старая Русса;

Улица Ленина с выходом на внешнее направление на Сольцы.

Улицы Новгородская и Ленина являются главными улицами поселка, на них размещены основные социально-культурные и торгово-общественные учреждения, по улицам осуществляется транзитное движение автотранспорта.

Главные улицы имеют капитальное асфальтобетонное покрытие.

Улицы в зонах жилой застройки – асфальтированные, во вновь выделенных под застройку районах – грунто-щебеночные и грунто-гравийные.

Учитывая  существующее состояние транспортной инфраструктуры поселения, требуется  проведение следующих мероприятий:

- ремонт, капитальный  ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения;

- строительство  автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения, в массивах, выделенных под жилищное строительство.

Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры Шимского городского поселения определено Генеральным планом Шимского городского поселения, предусматривающим перспективное размещение автомобильных дорог, расположенных на территории Шимского городского поселения, в том числе строительство дорог и проездов в микрорайонах, выделенных под индивидуальную жилищную застройку.

Основными приоритетами в дорожной отрасли на территории  Шимского городского поселения являются:

- поддержание в нормативном состоянии транспортной инфраструктуры Шимского городского поселения, выполнение мероприятий,  обеспечивающих безопасность участников дорожного движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан;

- снижение аварийности на  автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Шимского городского поселения;

- обеспечение транспортной инфраструктурой территорий Шимского городского поселения, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

Весьма актуальным для р.п.Шимск является вопрос строительства обхода  р.п. Шимск, что позволили бы решить многие весьма болезненные вопросы с транзитом большого количества транспорта через территорию Шимского городского поселения и непосредственно через р.п.Шимск. Это мероприятие предусмотрено Схемой территориального планирования  Новгородской область на период до 2032 года.

На более близкую перспективу (до 2022 года) планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд по старому направлению по д. Коростынь с устройством пешеходной дорожки на участке дороги км 4+045 – км 4+645 к путевому дворцу Екатерины.

Ключевыми задачами развития транспортного комплекса Шимского муниципального района на расчетный срок  являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и сооружений на них;

- развитие внутренней сети автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение устойчивого транспортного сообщения сельских населенных пунктов;

- повышение удовлетворенности населения уровнем транспортного обслуживания.

Результатом реализации поставленных задач станет:

- улучшение транспортного обслуживания жителей района и Шимского городского поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение качества автомобильных дорог общего пользования.

Железнодорожный транспорт

Непосредственно на территории Шимского городского поселения железнодорожный транспорт отсутствует.

По территории Шимского муниципального района проходит железная дорога «Санкт-Петербург – Дно», протяженностью 40 километров. Имеется одна железнодорожная станция «Уторгош» Псковского отделения Октябрьской железной дороги. Пропускная способность станции 80 поездов в сутки. Железнодорожная магистраль выполняет значительную часть грузовых перевозок.

Воздушный транспорт

Воздушного транспорта в Шимском городском поселении нет.

Водный транспорт

Водными акваториями муниципального района являются озеро Ильмень, река Шелонь. В поселке ширина реки превышает 300 метров, является судоходной, однако, судоходство на реке Шелонь отсутствует (кроме маломерных судов частных пользователей).

# 1.2.6. Инженерная инфраструктура

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Шимского  городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов Шимского района  (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 1.2.6.1.

Данные о состоянии коммунальной сферы Шимского муниципального района в период 2012-2017 годы представлены ниже в таблице 1.2.6.1. однозначно свидетельствуют, что системы коммунальной инфраструктуры по району в целом и по входящим в его состав поселениям ( в том числе и по Шимскому городскому поселению) изменилось крайне не значительно по всем элементам инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо- и электроснабжение). Весьма подробный анализ современного состояния инженерной инфраструктуры поселения и перспективы ее развития представлены в действующей Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года  (утв. Постановление Администрации Шимского  муниципального района от 29.08.2017 №997).

Таблица 1.2.6.1

| Показатели* | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 16767 | 16767 | 16767 | 16767 | 16767 | 16767 | 16767 | 16767 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 6 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 7458 | 7400 | 8630 |  | 8480 | 8480 | 8600 | 8600 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 3300 | 3050 | 3050 |  | 1400 | 2600 | 3440 | 3440 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  | 520 | 420 |  | 310 | 280 |  | 80 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 28300 | 23000 | 29440 |  | 30264 | 30260 | 30260 | 14909 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 22000 | 18900 | 23850 |  | 24530 | 24150 | 23935 | 11689 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 550 | 100 | 100 |  | 200 | 215 | 381 | 100 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 7300 | 6500 | 6500 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 8780 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 5300 | 4800 | 4800 |  | 5000 | 4960 | 4960 | 6409 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи | метр |  |  | 57370 |  |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи, нуждающейся в замене | метр |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 149,1 | 155,5 | 157,7 | 160,5 | 164 | 163,9 | 166,8 | 170,2 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек |  | 8 |  | 8 | 8 |  |  |  |
| Число проживающих в аварийных жилых домах (по 2014 год вкл.) | человек | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год (по 2014 год вкл.) | человек | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

* по данным Паспорта муниципального образования  Шимское  городское поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г .   http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Данные таблицы свидетельствуют, что в Шимском городском поселении только административный центр обеспечен природным газом, а состояние систем тепло- и  водоснабжения, а также систем канализации весьма неудовлетворительное, так как в замене нуждается свыше 70% сетей водоснабжения и канализации и до 50% сетей теплоснабжения.

Централизованного водоснабжения в поселении не имеет 21 населенный пункт, водоотведения – 23 и газоснабжения  22.

Газоснабжение природным газом осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород». Сжиженный газ в баллонах и емкостной газ поставляет  ООО «Еврогаз».

Услуги по теплоснабжению жилищного фонда и социальных объектов на территории района  предоставляют  ООО «Топливная Компания Новгородская» (12 котельных) и  филиал НАО  «ТЭК»  «ТЭК Новгородский» (2 котельных).

ООО «МП Шимский водоканал» обеспечивает население района питьевой водой, оказывает услуги по водоотведению и очистке стоков.

Услуги по снабжению потребителей электроэнергией предоставляют Шимский  участок Солецкого РЭС Старорусского филиала ОАО «Новгород-облэлектро» и Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Для топливно-энергетического комплекса Шимского муниципального района в настоящее время характерны:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

-значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социальнозначимых объектов;

-высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса  современному научно-техническому уровню.

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района    должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

На территории муниципального района  9 организаций оказывают жилищно-коммунальные услуги населению и социальным объектам.

На территории района находится 92 МКД (в том числе  53 МКД с централизованной системой теплоснабжения), в том числе в Шимском городском поселении – 54 МКД

Управление МКД, а также их аварийное и техническое обслуживание    осуществляют 2 организации:

- ООО «Новгородская управляющая компания»;

- ООО «ТехСтар».

Основные аспекты инженерной инфраструктуры будут рассмотрены далее в разделе «4. Инженерное обеспечение и благоустройство территории».

# 1.2.7. Производственная инфраструктура

Основные отрасли экономики Шимского городского поселения: промышленность, строительство, транспорт, торговля, бытовое обслуживание,  сельское хозяйство и добывающие отрасли промышленности (торфодобыча, добыча строительного камня, гравия и песка). За последние годы  ситуация в экономике поселения кардинально не изменилась. В целом ситуация в Шимском городском поселении оставалась стабильной. Функционирует  вся жизнеобеспечивающая сфера – энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт.

Подробно вопросы производственной структуры и ее развития  в Шимском муниципальном районе рассмотрены в «Стратегии социально-экономического развития Шимского муниципального района до 2027 года» (принята Решением  Думы Шимского муниципального района  от 29.10 2020 №9)

Далее по тексту использовались материалы выше указанной Стратегии  и другие материалы с официального сайта Администрации Шимского муниципального района и Шимского городского поселения, которые характеризуют современное состояние региона.

Основной целью  деятельности Шимского муниципального района является улучшение условий жизни населения. Исходя из этого, работа Администрации муниципального района   направлена на решение задач в области  укрепления экономического потенциала муниципального образования, повышения качества и доступности услуг на основе развития  инфраструктуры района, рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов, что позволило обеспечить положительную динамику основных социальных и экономических показателей.

Анализ темпов роста отдельных показателей социально-экономического развития Шимского муниципального района за 2012-2019 годы показывает, что район демонстрирует в целом положительную динамику в своем развитии, однако по ряду душевых показателей, а также темпам роста отстает от среднеобластных значений.

Одной из характеристик развития района и поселения является величина доходов и расходов бюджета муниципального образования и их изменения во времени.  На рис. 1.2.7.1. показаны  изменения доходов бюджетов Шимского  района и Шимского городского поселения в период 2012 – 2019 годы. Основные параметры Шимского  района и Шимского городского поселения   представлены по базе данных Росстата http://www.gks.ru/dbcripts/munst/munst.htm. Данные по  поселению и по району за период 2012-2019 годы представлены на рис. 1.2.7.1.

В послекризисный период доходы бюджетов  и района и городского поселения изменялись разнонаправлено и колебались в значительно по величине, однако, по Шимскому району бюджет все еще находится на  докризисных значениях.  Бюджет Шимского городского поселения постепенно увеличивался, но в 2017 и 2018 годах был меньше бюджетных значений 2012 года. Отмечено заметное уменьшение поступлений  в бюджеты безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Доля собственных доходов в бюджете Шимского городского поселения высока и в последние годы достигла 100% (начиная с 2015 года), в то время как в целом по району собственные доходы бюджета составляют  около 50-60%.  Бюджет поселения в последние годы является профицитным (кроме 2012, 2014 и 2017  годов), в то время как бюджет Шимского  района  являлся дефицитным в 2012, 2015,2016   и 2019 году.  Доля доходов Шимского городского поселения в доходах Шимского  района изменяется в широком диапазоне (от 6,1 до 18,8% при среднем значении порядка 10%).

Бюджет района  и Шимского городского поселения имеет  социальную ориентацию и основные его расходы направлены на финансирование расходов на образование, решение социальных вопросов, на культуру и здравоохранение.

Рис. 2.11.1. Изменение доходов бюджетов  Шимского  района  и Шимского городского поселения за период с 2012 по 2019 год.

Основным вызовом для социально-экономического развития Шимского муниципального района является высокий уровень бедности. Наблюдается зависимость возможностей района от существующей ситуации низкой обеспеченности бюджетными ресурсами: при среднегодовой численности населения в 11,1 тыс. человек и консолидированном бюджете около 288,99 млн. рублей в среднем на жителя района приходится порядка 26,0 тыс. рублей бюджетных средств. Как следствие, имеются серьезные риски снижения инвестирования в человеческий капитал и невозможности создания комфортной среды для проживания в районе.

В рамках муниципального бюджета  планировать серьезные экономические преобразования поселения без привлечения  серьезных инвестиций со стороны нельзя.

Ведущей отраслью экономики муниципального района является промышленность. В районе производятся пиломатериалы, строительная облицовочная плитка, резиновая травмобезопасная плитка, мебель, изделия из минерального литья, сувенирная продукция. Осуществляется добыча и агломерация торфа, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча карбонатных пород.  На базе собственного сырья производится в районе  льноволокно. Работают предприятия по производству   хлебобулочных изделий, осуществляется добыча минеральной и столовой воды.

Промышленную  продукцию  производят  12 предприятий  и 5 предпринимателей, что меньше нежели при рассмотрении этого вопроса в 2013 году.

На базе местных сырьевых ресурсов работают в районе предприятия по добыче  полезных ископаемых. Их доля в общем объеме промышленного производства составила  27,5 %.

Лицензии  на  добычу полезных ископаемых  на территории  муниципального района имеют  18 организаций. Осуществляется добыча торфа, песка, ПГС, карбонатных пород.  На территории района ведется также геологическое изучение (поиск и оценка) на новых месторождениях природных ископаемых.

Сельское хозяйство  является важной отраслью экономики района. Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать ее высокоэффективной и конкурентоспособной, существенно повысить надежность обеспечения населения продукцией сельского хозяйства, улучшить ее качество.

В Шимском муниципальном районе зарегистрированы и ведут производственную деятельность 6 сельскохозяйственных организаций, производство и первичную переработку льна-долгунца осуществляет                     ООО «Уторгошский льнозавод».  Важное место в аграрном комплексе района занимают крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также подсобные хозяйства населения. В районе осуществляют деятельность 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 5063 личных подсобных хозяйства граждан.

Основной отраслью в сельском хозяйстве является животноводство.

В рейтинге районов по производству продукции  на душу населения: скота и птицы на убой (в живой массе)  Шимский муниципальный район занимает 10 место, по производству молока – 7, яиц – 10.

В районе имеется конеферма  по разведению орловских рысаков  Ивановой Н.В.  – одна из 9 работающих в России. В Северо-Западном регионе разведением орловских рысаков занимаются только   конеферма        Ивановой Н.В.  и  Калгановский конный завод. В конном хозяйстве Ивановой Н.В. имеется 38 элитных  лошадей.

Важнейшей сельскохозяйственной отраслью в районе является растениеводство.

Отрасль сельского хозяйства, несмотря на непростые условия, также показала неплохие результаты. За последние 5 лет количество КФХ увеличилось в 2 раза и общее их количество на территории района составляет 40  единиц и движение в этом направлении продолжается.

Производство сельскохозяйственной продукции в 2019 году в сопоставимых ценах  увеличилось в 1,8 раза к уровню 2015 года.

Проблемами, сдерживающими развитие сельского хозяйства на современном этапе, являются:

- отсутствие крупных сельскохозяйственных организаций по молочному и мясному скотоводству;

- низкая рентабельность молочного скотоводства в связи с низкими закупочными ценами на молоко, мясо крупного рогатого скота, высокими ценами на корма и длительными технологическими циклами в данной подотрасли;

- наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения;

- недостаточно обеспеченная материально-техническая база крестьянских (фермерских) хозяйств.

Задачами приоритетного направления являются:

- вовлечение в оборот от 150 до 200 гектаров земель сельскохозяйственного назначения ежегодно;

- обеспечение населения района молоком и молокопродуктами собственного производства;

- развитие сельскохозяйственной кооперации.

Планируется участие района в следующих региональных проектных инициативах:

- «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;

- «Развитие системы поддержки фермеров и сельской кооперации»;

- «Улучшение условий жизни в сельской местности».

Участие в проектной инициативе «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции» обеспечит увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.

В районе будет продолжена работа по окультуриванию старопахотных земель и вовлечение в хозяйственный оборот путем реализации инвестиционного проекта ООО «Сташевское». Хозяйство реализует инвестиционный проект «Строительство завода полного цикла по производству хлопьев из голозёрного овса». ООО «Сташевское» реализовало инвестиционный проект в 2020 году. Продукт "Овсяные хлопья из голозёрного овса без глютена" производитель ООО "Сташевское" получил диплом и золотую медаль конкурса "Инновационный продукт" в номинации "Инновации в технологии. Инновации в составе продукта". Завод планирует выпускать около 230 тонн овсяных хлопьев в месяц.

В сельском хозяйстве в районе реализуются несколько инвестиционных проектов. В районе работает сельскохозяйственное предприятие ООО «Сташевское», которое  занимается выращиванием яровых зерновых и картофеля.

Целью программ является обеспечение стабильного производства продовольствия и сырья сельхозпроизводителями всех форм собственности, повышение дохода и занятости сельского населения.

Осуществляется строительство и в жилищной,  и в производственной сфере деятельности.  В первом квартале 2018 года завершено строительство оросительной сети на площади 399,79 га с водозабором в р. Мшага ООО «Новгородская картофельная система».

Строятся 2 овощехранилища крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами.

ООО «Северная Поляна» осуществляются работы по модернизации производственной базы: построен и сдан в эксплуатацию участок сепарации торфа; будет запущен участок приготовления субстратов.

ООО «Лапин Энтерпрайз» ведутся реставрационные работы  по сохранению памятника архитектуры  — Путевого дворца в д. Коростынь.

Ежегодно в районе открываются новые крестьянские (фермерские) хозяйства. За 2020 года открылись 6 новых  КФХ, 3 работают в отрасли животноводство, 3 в растениеводстве.

В д. Старый Шимск расположена конеферма, в которой содержится 38 голов элитных лошадей — единственная в Северо-Западном регионе крупная конюшня по разведению орловских рысаков. Руководитель конефермы   вывозит детей для участия во всех конкурсах, которые проходят в Ленинградской, Тверской, Московской областях, занимая со своими питомцами только призовые места. Второй год подряд  конеферма  участвовала в Ленинградской области со своей кобылой Гофрой, которая заняла первое место и стала абсолютной чемпионкой фестиваля Орловского рысака. Также выступала в Москве на международной выставке «Конная Россия», где её Гофра заняла 1 место в своей возрастной категории.

Рядом с конюшней имеется конкурное поле с препятствиями для обучения лошадей и для занятий конным спортом. Имеется небольшой живой уголок, где проводятся экскурсии по  хозяйству.

Существенный вклад в развитие экономики района вносит малый бизнес.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составляет 278  (по данным Новгородстата — 245 в расчете на 10 тыс. человек населения). За последние годы роста численности малых предприятий не наблюдается. Основными сдерживающими факторами являются: рост цен на энергоносители, сырье, тарифы, рост конкуренции, нехватка денежных средств на развитие.

Количество предпринимателей, учтенных в статистическом регистре,  составило 230 человек. Основная доля предпринимателей (38,3 %) заняты в сфере   «торговля  и ремонт автотранспортных средств»; в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» занято 18,3 % предпринимателей; деятельностью «транспортировка и хранение» занято 15,7 % предпринимателей; в строительном бизнесе — 8,3 %; в сфере деятельности «обрабатывающие производства» — 4,8 %.

Для развития промышленного производства в районе имеется большой  потенциал. Во-первых, благоприятное  транспортно-географическое положение муниципального района, близость его к областному центру (В. Новгороду); Санкт-Петербургу - крупнейшему промышленному центру не только Северо-Западного экономического района, но и России; удобные связи с Москвой. Во-вторых, большие запасы сырьевых ресурсов (лес, торф, ПГС, пески, карбонатные породы, глины, минеральная и столовая вода, лечебные грязи. В-третьих, наличие трудовых ресурсов.

Факторами, ограничивающими развитие промышленного производства, являются:

- недостаток собственных средств на реконструкцию и модернизацию производства;

- недостаточная конкурентоспособность продукции местного производства;

- неполная загрузка производственных мощностей промышленных предприятий вследствие недостаточности рынков сбыта.

При разработке муниципальной программы учтены намерения промышленных предприятий по освоению капитальных вложений на техническое перевооружение, реконструкцию и создание новых производств. Наиболее перспективными отраслями являются: нефтехимическая (т.к. по территории района проходит нефтепровод и имеется нефтеперекачивающая станция), промышленность стройматериалов (большие запасы сырья), пищевая, добыча полезных ископаемых, переработка сельхозпродукции.

Инвестиционная политика Администрации муниципального района направлена на содействие продвижения социально-значимых для территории, эффективных инвестиционных проектов, оказание помощи в поиске партнеров и финансовых средств, предложение инвесторам земельных участков и свободных индустриальных площадей. По данным Инвестиционного паспорта Шимского муниципального района Новгородской области (http://шимский.рф/wp-content/uploads/Investicionnyj-pasport-SHimskij-municipalnyj-rajon-itog-ot-20.02.2019.pdf) на территории района было расположено 33 инвестиционные площадки и крупные месторождения торфа:

- 6 площадок промышленно-производственного назначения;

- 7 площадок сельскохозяйственного назначения;

- 8 площадок под жилищное строительство;

- 5 площадок под туризм и рекреационную деятельность;

- 2 площадки для размещения объектов социальной инфраструктуры;

- 5 площадок для размещения объектов торговли и придорожного сервиса.

Приказом департамента экономического развития Новгородской области от 28.08.2017  № 72  «План создания инвестиционных Объектов и объектов инфраструктуры в Новгородской области на 2017 год и  плановый период 2018-2020  годов» в Шимском районе были запланированы и реализуются или уже реализованы следующие мероприятия:

92. Шимский район.  Создание производства по забою свиней (ООО «Старпигс»)  в 2013- 2020 годы.  В настоящее время  проект приостановлен.

93. Шимский район.  Строительство картофелехранилища на 4,0 тыс. т и здания офиса (ООО «Сташевское»). Реализация - 2015-2017 гг. Строительство завершено.

94. Шимский район.  Выращивание картофеля и строительство картофелехранилища на 16,4 тыс.  тонн. (ООО «Новгородская картофельная система»), 2015-2018. Инвестиционный проект реализован, строительство завершено.

Ситуацию на рынке труда Шимского муниципального района можно охарактеризовать как стабильную. По сравнению с 2015 годом, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, сократилась с 73 человек до 35 человек в 2019 году.

Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и  составил 0,65 %  от трудоспособного населения.

На 31 декабря 2019 года численность граждан, состоящих на учете  в комитете по социальной защите населения,  как малоимущих или  оказавшихся в трудной жизненной ситуации, составила 1333 (что на 3,5% ниже уровня 2018 года).

Повышение уровня благосостояния и создание комфортных условий для проживания будет являться ключевой задачей социально-экономического развития Шимского муниципального района.

Факторами, ограничивающими развитие промышленного производства, являются:

- недостаток собственных средств на реконструкцию и модернизацию производства;

- недостаточная конкурентоспособность продукции местного производства;

- неполная загрузка производственных мощностей промышленных предприятий вследствие недостаточности рынков сбыта.

Таким образом, Шимское городское поселение - это поселение с развитой отраслевой структурой промышленности и широким социальным спектром услуг, предоставляемых населению. В области экономического развития создан благоприятный инвестиционный климат для иностранных и отечественных предпринимателей. Промышленная политика направлена на поддержку действующих и перепрофилирование неэффективных производств, а так же создание новых предприятий.

# 1.2.8. Прогнозируемые направления развития

# экономической базы Шимского городского поселения.

Основные направления  развития  экономической базы Шимского  городского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с определенными в рамках ранее утвержденного генплана.

Цели и задачи Шимского городского поселения в области экономического  развития  определены «Схемой территориального планирования Новгородской области»  и «Схемой территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области» и строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП поселения и района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области»  в основу развития всех муниципальных образований Новгородского района заложен принцип устойчивого развития  территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как  «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе, должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ. Важнейшей составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах.

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению».

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения.

Основные задачи:

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ;

- реализация антикризисных мер;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение занятости и социальной защиты населения;

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства;

- поддержка местных товаропроизводителей

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.

Основные проблемы муниципального образования:

- устаревшие технологии;

- значительная степень износа основных фондов;

- отток денежных средств из района и поселения;

- низкий уровень производительности труда;

- дефицит бюджетных средств;

- высокая степень износа машинотракторного парка сельскохозяйственных предприятий;

- отсутствие градообразующих предприятий в районе и серьёзных производств;

- большой износ жилого фонда и коммуникаций;

- низкие объемы жилищного строительства в поселении;

- старение населения (ухудшение соотношения возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста;

- низкая миграционная притягательность района;

- отток молодежи из муниципального района;

- рост количества социально незащищенных граждан;

-  низкий уровень заработной платы населения, усугубляемый постоянным ростом цен;

-  низкий уровень сервиса и организации туризма;

- низкий уровень заработной платы работников;

- недостаточный уровень обеспечения населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья.

Преимущества поселения на фоне других:

- р.п.Шимск – административный центр поселения и муниципального района, выполняющий много дополнительных функций наряду с другими населенными пунктами района (наличие учреждений образования и культуры, здравоохранения, промышленных предприятий и иных объектов);

- выгодное географическое положение способствует развитию межрегиональных связей. Шимский район находится рядом с экономически развитыми регионами (В.Новгород, Москва, Санкт-Петербург);

- развитая дорожно-транспортная инфраструктура;

- привлекательный район для вложения инвестиций в области промышленности, сельского хозяйства;

- благоприятные почвенно-климатические условия;

- достаточно богатая минерально-сырьевая база;

- высокий туристический потенциал района;

- наличие памятников истории и архитектуры;

- рост количества предприятий малого и среднего бизнеса;

- наличие свободных производственных площадей;

- наличие территорий интенсивного землепользования;

- наличие местных трудовых ресурсов;

- высокий потенциал туристического сектора:

— Шимский муниципальный район является хранителем культурных и духовных ценностей;

— уникальная возможность сочетания рекреационного и культурно-познавательного туризма.

Коммерциализация конкурентного преимущества будет способствовать дальнейшему развитию в области туристического кластера.

Основной задачей является развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов, что создаст благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Основными задачами инвестиционной политики Шимского муниципального района является создание условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены: промышленный и агропромышленный комплекс, жилищное строительство, экологическая сфера, торговля.

Серьезные сдвиги в развитии Шимского городского поселения могут быть достигнуты при успешной реализации разрабатываемых и реализуемых  настоящее время инвестиционных проектов.

Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие муниципального района и Шимского городского поселения на ближайшую и более длительную перспективу  будут являться:

- недостаточные темпы развития инфраструктуры и привлечения инвестиций;

- неблагоприятные условия для развития человеческого капитала;

- низкие темпы повышения благосостояния населения;

- неэффективное использование промышленного потенциала.

Стимулирование экономического роста — необходимое условие для устойчивого развития Шимского муниципального района в долгосрочной перспективе. Соответственно ключевыми задачами будут являться повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня бедности, создание комфортных условий для жизни и труда граждан, увеличение бюджетной обеспеченности.

В целях повышения эффективности промышленного комплекса особое внимание должно уделяться повышению производительности труда.

В целях развития промышленной отрасли на территории района  Администрацией муниципального района создаются условия для вложения инвестиций   в обновление основных фондов и модернизацию имеющихся, создание новых производств. За  2020 год  объем капиталовложений   предприятиями промышленности  составил 53,6 млн. рублей.

В то же время основными вызовами и проблемами современного этапа развития экономики Шимского муниципального района и перехода к новому технологическому укладу являются:

- сокращение среднесписочной численности занятых у субъектов МСП (по состоянию на начало 2019 года к началу 2018 года на 6,1 процента);

- снижение оборотов малых предприятий (включая микропредприятия) (с 261,5 млн. рублей в 2018 году до 213,4 млн. рублей в 2017 году, или на 18,4 процентов);

- ограниченный доступ к финансовым ресурсам;

- недостаток собственных финансовых средств действующих организаций.

Целью реализации стратегического направления станет снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Увеличение обеспеченности бюджетными ресурсами потребует обеспечения роста объема частных инвестиций, привлеченных в экономику Шимского муниципального района.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- участие муниципального района в комплексной системе поддержки малого и среднего предпринимательства в Шимском муниципальном районе, обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Шимского муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал, качественном изменении регуляторной среды в районе;

- обеспечение развития туристского потенциала муниципального района за счет формирования туристской инфраструктуры, активизации продвижения туристских продуктов, повышение качества туристских услуг;

- обеспечение развития промышленного потенциала Шимского муниципального района, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в обрабатывающие производства, повышении производительности труда на предприятиях.

Обеспечивать достижение указанных задач будет участие Шимского муниципального района в региональных проектных инициативах:

- «Формирование и совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Новгородской области»;

- «Развитие экспортного потенциала Новгородской области»;

- «Улучшение инвестиционной привлекательности Новгородской области»;

- «Развитие туристского потенциала Новгородской области»;

- «Развитие промышленного потенциала Новгородской области».

Развитие приоритетных отраслей Шимского муниципального района является основой подъёма не только экономического, но и социального уровня развития района.

Для этого необходимо повышение инвестиционной привлекательности района. Необходимо ведение целенаправленной и системной деятельности по созданию новых возможностей для размещения производств на территории района.

Основными механизмами развития ведущих отраслей экономики будут:

- максимальная информационная открытость инвестиционного процесса;

- реализация инвестиционных проектов, направленных на создание конкурентных производств, производство высокотехнологичной продукции;

- содействие в получении мер государственной поддержки в рамках реализации государственных и региональных программ;

- разработка мер по закреплению в районе талантливой молодежи, содействие обеспечению ее трудоустройства на предприятиях района.

Необходимо отметить, что на реализацию целого ряда направлений развития Шимского городского поселения и Шимского муниципального района весьма негативно может повлиять пандемия короновируса.

Стратегическая цель развития Шимского муниципального района заключается в обеспечении достойного уровня жизни каждого жителя района и достижении устойчивого экономического роста.

Анализ ключевых конкурентных преимуществ, а также вызовов и рисков развития Шимского муниципального района позволяет сформировать систему приоритетных задач социально-экономического развития района, создающих условия для достижения стратегической цели, а также решения задач, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Приоритетными задачами Стратегии социально-экономического развития Шимского муниципального района на ближайшую перспективу  являются:

Стратегическими целями развития Шимского муниципального района являются:

- повышение уровня благосостояния и качества жизни населения;

- выстраивание конкурентоспособной модели экономики района  посредством развития высокотехнологичных производств,  базирующихся на местной ресурсной базе,  характеризующихся высокой степенью переработки и обладающих устойчивым потенциалом динамичного роста.

Достижение стратегической цели — повышение   уровня благосостояния и качества жизни населения – предполагает решение следующих задач:

1) повышение материального уровня жизни населения, что включает в себя:

- увеличение среднедушевых денежных доходов населения;

- снижения социального неравенства и доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;

2) улучшение здоровья населения и демографической ситуации в районе, что включает в себя реализацию комплекса мер по профилактике здоровья населения, формированию здорового образа жизни, стимулированию рождаемости, пропаганде семейных ценностей, повышению реальных денежных доходов населения.

3) повышение обеспеченности населения услугами, что включает в себя:

- создание условий для развития рынка услуг;

- рост обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;

- повышения доступности качественных и безопасных потребительских товаров и услуг;

- повышения обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры;

- рост доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг;

- развитие сферы культуры.

4) сохранение экологической системы района, что включает в себя снижения уровня накопленных загрязнений, разрушающих природные экосистемы и угрожающих экологической безопасности.

Достижение стратегической цели — выстраивание конкурентоспособной модели экономики района посредством развития высокотехнологичных производств, базирующихся на местной ресурсной базе, характеризующихся высокой степенью переработки и обладающих устойчивым потенциалом динамичного роста – предполагает решение следующих задач:

1) развитие приоритетных отраслей и производственных комплексов, обладающих значительным потенциалом развития в долгосрочной перспективе, создание новых высокотехнологичных производств, модернизация и расширение имеющейся технической базы, выпуск новой конкурентоспособной продукции.

К приоритетным отраслям Шимского муниципального района в период реализации Стратегии относятся агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, обрабатывающие производства, туризм;

2) развитие районного рынка трудовых ресурсов, что включает в себя повышение обеспеченности потребностей экономики района трудовыми ресурсами в оптимальной профессионально-квалификационной структуре, снижение уровня общей безработицы;

3) повышение инвестиционной привлекательности Шимского муниципального района, что предполагает необходимость активизации инвестиционной деятельности;

4) развитие транспортной инфраструктуры, что предполагает удовлетворение потребностей в грузовых и пассажирских перевозках.

5) развитие конкуренции и малого предпринимательства в целях обеспечения занятости, расширения номенклатуры производимых товаров и оказываемых услуг.

Сравнительно новым направлением развития, которое может серьезно повлиять на темпы развития Шимского городского поселения и Шимского района в целом мжет стать приоритетное  направление «Цифровая экономика».

Повышение качества жизни населения за счет обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения цифровых технологий при оказании государственных услуг, а также цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.

Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, увеличится до 80,0 процентов в 2027 году.

Рост экономики за счет повышения производительности труда и снижения издержек в существующих отраслях, а также форсированного развития новых высокотехнологичных отраслей (в первую очередь ИТ).

Повышение эффективности работы органов власти за счет оптимизации процессов и использования цифровых платформ (повышение производительности труда и качества управленческих решений) — государство как цифровая платформа.

# 1.2.9. Объекты специального назначения

К объектам  специального использования относятся:

- кладбища;

- полигоны ТБО.

Кладбища

На территории Шимского городского поселения в настоящее время находится 7 кладбищ традиционного захоронения.

Все существующие на территории поселения кладбища не соответствуют нормативным требованиям: кладбища у деревень Веряжа, Бор, Макавище, Мшага Воскресенская, Голино, а также воинское захоронение в д.Коростынь частично или полностью находятся в водоохраной зоне водоемов,  что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ: «В границах водоохранных зон запрещаются:

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов  захоронения  радиоактивных отходов.».

Санитарно-защитная зона кладбища в центре д.Коростынь накладывается на существующую жилую застройку и детский лагерь.

В этой связи все указанные кладбища подлежат закрытию.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности предлагается:

- запроектировать новое кладбище площадью 2,3 га в западной части деревни Бор.

Полигоны ТБО

Развитие системы сбора и утилизации ТКО на территории Новгородской области предусмотрено Постановлением министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 24 декабря 2019 г. № 9  «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области» (см. http://docs.cntd.ru/document/561687076).

Ключевой проблемой в сфере экологии для Шимского муниципального района  является несоответствие полигона твердых бытовых отходов (далее – ТКО) требованиям федерального закона, устанавливающего запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов, а также размещение полигона вне границ, отведенного для этих целей земельного участка.

Количество объектов по размещению отходов на территории области, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов - 18 шт., в том числе для размещения ТКО - 11 шт. В настоящий период не эксплуатируется 2 объекта размещения ТКО (Полигон твердых бытовых отходов Старорусского района; Полигон твердых бытовых отходов Шимского района).

В настоящее время у д. Теребутицы Шимского муниципального района существует  полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместимость полигона – 52800 т, количество ежегодно-принимаемых отходов – 3080 т, процент заполнения, % - 12,4. Собственником и эксплуатирующей организацией на данном объекте являлось  ООО «Экорос». С  2018 года полигон находится в аренде у ООО «СтройНеруд» (сроком на 20 лет).

Сведения о полигоне ТКО в районе д.Теребутицы представлены ниже:

| Наименование объекта | Наименование ближайшего населенного пункта | Кадастровый номер | Географические координаты WGS84 | Занимаемая площадь, га | Количество размещенных отходов, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон твердых бытовых отходов Шимского района | д. Теребутицы, Шимский район | 53:21:0081001:7 | 58.238430, 30.661486 | 0,79 | 100 |

Объект обезвреживания медицинских отходов расположен на базе Шимской ЦРБ:

| Наименование учреждения здравоохранения Новгородской области | Фактический адрес | Модель установки |
| --- | --- | --- |
| Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Шимская центральная районная больница" | 174150, Новгородская область, Шимский район, поселок городского типа Шимск, ул. Шелонская, д. 14 | Установка для обеззараживания медицинских отходов СМО-10 |

На данный момент полигон твердых бытовых отходов закрыт.   Полигон у д.Теребутицы территориальной схемой обращения с отходами  Новгородской области внесен в Перечень объектов размещения отходов, являющихся источниками накопленного вреда окружающей среде.

На период реализации территориальной схемы необходимо ликвидировать данный объект и произвести рекультивацию на его территории. Проектно-сметная документация на рекультивацию  свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером  53:21:0081001:7, была разработана  в 2019 году. Стоимость работ по рекультивации  оценивается  13228,0 тысяч рублей. Рекультивация запланирована на 2023 год.

Рекультивация объекта должна выполняться в два этапа - технический и биологический:

-  Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

- Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 - 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Схемой обращения с отходами  Новгородской области объект предусматривается выведение  полигона  из эксплуатации до 2030 года с планируемыми затратами на рекультивацию 2,7555 га оценивается в 49363,01 тысяч рублей (таблица 32 территориальной Схемы обращения с отходами  Новгородской области (см. http://docs.cntd.ru/document/561687076). Объект располагается у д.Теребутицы на земельных участках с кадастровыми номерами 53:21:0081001:7 (свалка твердых бытовых отходов) и 53:21:0081001:27 (новый полигон, который планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2021 года). Полигон, расположенный на земельном участке с кадастровым номером   53:21:0081001:27 является собственностью администрации Шимского муниципального района и  с 2018 года находится в аренде у ООО «СтройНеруд».

По данным Росстата РФ в последние годы на полигон ТКО с территории Шимского городского поселения было вывезено следующее количество отходов:

| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тысяча тонн |  |  |  |  | 2,9 | 8,8 | 8,3 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тысяча кубических метров | 5,4 | 5,9 | 6,1 | 7 | 6,3 | 22,3 | 18,3 |
| Вывезено за год жидких отходов | тысяча кубических метров | 0,41 | 2,1 | 2,2 | 24 |  |  |  |
| Количество предприятий по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных отходов | единица |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

Наиболее перспективным для развития системы обращения твердых коммунальных отходов в Новгородской области является:

- строительство межмуниципальных полигонов для обеспечения бесперебойного вывоза отходов на объекты, соответствующие природоохранному законодательству;

- минимизация потока отходов, направляемых на размещение за счет ввода в эксплуатацию современных объектов обработки ТКО, мощности которых позволят не только производить отбор вторичных материальных ресурсов, но также осуществлять компостирование органических фракций отходов.

В Новгородской области, в том числе и в Шимском муниципальном районе, практически отсутствует вторичное использование и переработка утильных фракций ТКО, что приводит к нарастающим объемам накопления отходов на объектах размещения отходов и к прогрессирующему негативному воздействию на окружающую среду и качество жизни населения.

На данный момент полигон у д.Теребутицы закрыт.

До восстановления работы полигона твердых бытовых отходов Шимского района вывоз ТКО может осуществляться на полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области (согласно территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области), (расстояние до которого 233,56 км):

| Зона РО | Муниципальное образование (муниципальный район/городской округ) | Наименование объекта, на который направляются отходы | Код отхода по ФККО | Количество отходов (тонн) | Количество отходов (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Шимский | Полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области | 73111001724 | 1122,39 | 8040,64 |
| 3 | Шимский | Полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области | 73111002215 | 39,38 | 846,38 |
| 3 | Шимский | Полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области | 73120002725 | 1,11 | 16,00 |
| 3 | Шимский | Полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области | 73310001724 | 402,08 | 2039,99 |
| 3 | Шимский | Полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области | 73310002725 | 0,80 | 7,32 |
| 3 | Шимский | Полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области | 73510001725 | 0,45 | 2,73 |
| 3 | Шимский | Полигон твердых бытовых отходов в урочище "Шереха" Любытинского района Новгородской области | 73710001725 | 0,53 | 4,00 |

Территориальной схемой обращения с отходами  Новгородской области предлагаются следующие  мероприятия для решения вопросов сбора и утилизации ТКО по Шимскому муниципальному району (на ближайшую перспективу)  с введением в эксплуатацию полигона (новый полигон) на земельном участке с кадастровым номером  53:21:0081001:27:

| Зона РО | Год | Объект | Расположение или географические координаты | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2021 (второй квартал) | Полигон ТКО, Шимский район | 58.239861, 30.655315 <**> | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 40 тыс. тонн/ год; Вместимость: 800 тыс. тонн |
| 3 | 2021 (второй квартал) | Комплекс механико-биологической обработки, Шимский район | 58.239861, 30.655315 <**> | Ввод в эксплуатацию | Мощность: 25 тыс. тонн/ год Отбор ВМР - не менее 12 % |
| 3 | 2023 | Комплекс механико-биологической обработки, Шимский район | 58.239861, 30.655315 <**> | Модернизация объекта | Обустройство участка полевого компостирования органических фракций ТКО (компостирование - не менее 25 %) |

<**> Местоположение указано предварительно и может быть изменено по решению уполномоченных органов Новгородской области.

Данный вариант должен рассматриваться как промежуточный на период до реализации территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области, которой предусматривается, что Новгородской области останется только четыре межрайонных полигона ТКО, построенных по всем современным экологическим стандартам: в Великом Новгороде, Боровичском, Крестецком и Поддорском районах, или в каждой из четырёх зон, на которые поделена территория области в соответствии с принятой территориальной схемой утилизации ТКО.

Одновременно с этим к 2030 году предусматривается осуществить мероприятия по  выведению из эксплуатации полигона ТКО у д.Теребутицы и проведение мероприятий по рекультивации всей территории полигона:

| Наименование объекта | Географические координаты WGS84 | Ближайший населенный пункт, км и наименование | Площадь объекта, га | Прогнозная стоимость рекультивации земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон твердых бытовых отходов Шимского района | 58.238865, 30.657107 | дер. Теребутицы Шимского района (сведения о расстоянии (км) отсутствуют) | 2,7555 | 49363,01 | Не эксплуатируется |

Конкретные технологические решения в части строительства/реконструкции/рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

До реализации мероприятий территориальной схемы ТКО  предусматривается размещать  на полигоне ТКО  Шимского   района. После создания и ввода в эксплуатацию комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов отходы, образующиеся в Шимском  районе, направляются на сортировку. Отходы не пригодные для вторичного использования, захораниваются на расположенном в районе полигоне ТКО.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой, на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

Постановлением министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 24 декабря 2019 г. № 9  «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области» была принята новая схема обращения с отходами.

В схеме подробно рассмотрено современное состояние обращения с отходами в Новгородской области и перспективы развития системы сбора и утилизации отходов на перспективу. Констатировано, что существующая в настоящее время в Новгородской области система обращения с отходами основана преимущественно на их захоронении.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в настоящее время незначительна. К 2030 году по области должны обрабатываться до 97,5%  ТКО, а утилизироваться   30% от всех отходов.

По состоянию на сентябрь 2019 года раздельное накопление отходов на территории Новгородской области практически не осуществляется.

По результатам оценки и анализа материалов рекомендуется создание в Новгородской области четырех региональных операторов. Разграничение по зонам деятельности региональных операторов определено по муниципальным районам Новгородской области и показано ниже в таблице:

| 1 зона деятельности: - Окуловский район - Боровичский район - Хвойнинский район - Мошенской район - Пестовский район | 2 зона деятельности: - Крестецкий район - Валдайский район - Демянский район |
| --- | --- |
| 3 зона деятельности: - Шимский район - Солецкий район - Волотовский район - Старорусский район - Парфинский район - Поддорский район - Маревский район - Холмский район | 4 зона деятельности: - Новгородский район - Маловишерский район - Чудовский район - Батецкий район - г. Великий Новгород - Любытинский район |

Шимский муниципальный район включен во 3 зону деятельности.

Необходимо отметить, что уже до 2024 года в Новгородской области из всех  действующих полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО) планируется сохранить только 4 (четыре).

В регионе останется только четыре межрайонных полигона ТКО, построенных по всем современным экологическим стандартам: в Великом Новгороде, Боровичском, Крестецком и Поддорском районах, или в каждой из четырёх зон, на которые поделена территория области в соответствии с принятой территориальной схемой утилизации ТКО.

Мероприятия предусмотренные  на территории Шимского района:

- Реализация  мероприятий по возобновлению функционирования полигона ТКО;

- Планируется создание комплексов по сортировке отходов к 2021 году.

Отходы не пригодные для вторичного использования, захораниваются на расположенном в районе полигоне ТКО.

Основными первоочередными задачами Шимского района в области сбора и переработки ТКО следует признать:

- необходимо разработать схему санитарной очистки территории с учетом территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТКО;

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией района в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 100% по данным Территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области). Обеспечение функционирования системы сбора, вывоза и утилизации отходов позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

# 1.2.10. Территории с особым режимом использования

На территории муниципального образования находятся  территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены ниже:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы  (таблица 1.2.10.1.)

- Таблица 1.2.10.1.

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км | Размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранной зоны, м | Прибрежной защитной полосы, м |
| Озеро Ильмень | исток р. Волхова | Площадь 982 км2 | 200 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Шелонь | Озеро Ильмень | 248 | 200 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Мшага | 19 км по лв. берегу р. Шелонь | 106 | 200 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Мшажка | 1,9 км по пр. берегу р. Мшага | 32 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Струпенка | 18 км по лв. берегу р. Шелонь | 35 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р. Кукшинка | 2,5 км по лв. берегу р. Мшага | 14 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р Усница | по лв. берегу р. Шелонь | 11 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р.Саватейка (Саватеевка) | Озеро Ильмень | 16 (19) | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| р.Векша | 9 км по пр. берегу р. Шелонь | 23 | 100 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |
| ручей Наум | 10 км по лв. берегу р. Шелонь | 5 | 50 | Определяется в соответствии с частью II ст.65 Водного кодекса РФ |

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения населенных пунктов Шимского городского поселения  является вода из подземных источников (артезианские скважины и приусадебные колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  (зона второго и третьего пояса требуют уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения).

- охранные зоны (санитарные разрывы)

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 35 кВ   -  15 м,

- 110 кВ  – 20 м,

- 150, 220 кВ – 25 м,

- 330 кВ – 30 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

- санитарно-защитные зоны.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (50 м, 100 м, 300 м, 500 м)

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (150 м, 200 м, 400 м)

- санитарно-защитная зона котельной (300 м для котельной мощностью более 200 Гкал)

- охранные зоны  ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ (15 м, 20 м, 25 м)

- санитарный разрыв   магистрального газопровода

- санитарно-защитная зона кладбища (закрытого – 50 м, 300 м)

- санитарно-защитная зона карьера песка (100 м)

- санитарно-защитная зона железной дороги (100 м).

-  противопожарные разрывы

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки поселений  до лесных массивов долно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной  индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

# 1.2.11. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

- В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ (с изменениями на 24 апреля 2020 года №147-ФЗ) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

- В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

- Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

- В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.

- Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию (статья 15 ФЗ №73).

- После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы (статья 18 ФЗ №73).

- Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно содержать сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр: сведения о наименовании объекта, сведения о времени возникновения или дате создания объекта, сведения о местонахождении объекта, сведения о категории историко-культурного значения объекта,  сведения о виде объекта, описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению, сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (статья 18 ФЗ №73).

- Особое значение для разработки градостроительной документации приобретает требование четкого определения границ территории расположения объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Единого государственного реестра недвижимости, что позволяет четко фиксировать местоположение памятника культуры и обеспечить его сохранность. Четкие требования к фиксированию границ территории объекта и сведений о наличии или об отсутствии защитной зоны определены статьями 18, 20, 21 ФЗ №73.

- Региональный орган охраны объектов культурного наследия в установленном порядке направляют необходимые  документы, а также сведения, содержащие  графическое описание  местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в орган регистрации прав (статья 20.2. ФЗ №73).

- Графическое описание местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, режим использования земель в границах защитных зон объектов культурного наследия утверждаются правовым актом регионального органа охраны объектов культурного наследия (статья 20.2. ФЗ 3).

- В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- Государственная  охрана объектов культурного наследия обеспечивается  системой правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (статья 6 ФЗ №73).

- На объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), собственнику или иному законному владельцу указанного объекта культурного наследия, земельного участка в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия на основании сведений об объекте культурного наследия, содержащихся в реестре, выдается паспорт объекта культурного наследия (статья 21 ФЗ №73).

- Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (статья 33 ФЗ №73).

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (статья 34 ФЗ №73) или статьей 34.1. «Защитные зоны объектов культурного наследия» ФЗ №73 (см. полное изложение ниже).

- Охранная зона представляет из себя  территорию, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия (статья 34 ФЗ №73).

- Территория объектов культурного наследия и границы территории объекта культурного наследия устанавливаются в соответствии со  статьей  3.1 ФЗ №73.

- Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия регламентируются статьей 5.1.  ФЗ №73

- Статьей 36 Федерального закона  РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» подробно регламентируются меры по обеспечению объектов культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. В частности, предусматривается, что:

- - Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30  ФЗ №73 работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 ФЗ №73 требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 ФЗ №73, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

- - Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- - В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья  38 ФЗ №73).

- Особое внимание необходимо обращать на сохранение объекта культурного наследия на всех этапах проведения работ, включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ (статья  40 ФЗ №73). Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер (статья  47.2. ФЗ №73).

- Содержание и использование объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 47.3. ФЗ №73). Лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

- 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

- 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

- 4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

- 5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

- 6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- 7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- 8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

- Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- При разработке градостроительной документации необходимо учитывать, что земли историко-культурного назначения должны использоваться строго в соответствии с их целевым назначением. Поэтому настоящими изменениями не предусматривается изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения, не предусматривается на их территории и деятельность не соответствующая их целевому назначению. Учтено, что  для организации карьеров для добычи песка и песочно-гравийных смесей и других полезных ископаемых на территории поселения необходимо  проводить  государственную историко-культурную экспертизу в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов Российской Федерации.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами  и постановлениями РФ и субъектов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 05.04.2016 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  и Приказа Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ)  определено:

- Пунктом 1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 ФЗ №73 требования и ограничения) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- Пунктом 3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

- Пунктом 4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

- Пунктом 6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

- В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы. Порядок проведения  историко-культурной экспертизы регламентируется Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года №569.

- Кроме того на территории Новгородской области необходимо учитывать требования Закона Новгородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области от  5 января 2004 года № 226-ОЗ  (в ред. областных законов Новгородской области от 03.06.2005 № 481-ОЗ, от 03.04.2006 № 648-ОЗ, от 12.07.2007 № 141-ОЗ, от 04.12.2007 № 205-ОЗ, от 10.03.2011 № 941-ОЗ, от 27.01.2012 № 10-ОЗ, от 20.12.2013 № 425-ОЗ, от 27.03.2015 № 751-ОЗ, от 31.10.2016 №9-ОЗ, от 27.10.2017 №179-ОЗ, от 29.10.2018 № 312-ОЗ, от 03.06.2019 №421-ОЗ).

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и регионального значения на территории муниципального образования Шимского городского  поселение представлены в таблице 1.2.11.1.

Таблица 1.2.11.1.

Перечень объектов культурного наследия федерального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия с указанием адресов объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| 392 | Ансамбль (комплекс построек), Путевой дворец (арх.В.Стасов), 1826-1828 гг. | Шимский район, д. Коростынь |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения

| № п/п | № п/п | Ансамбль | Наименование памятника | Датировка | Категория | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3030 | Храмовый комплекс | церковь Успения Пресвятой Богородицы | 20-е гг. XVIII в. | М-389 | д. Коростынь |
| 5 | 3031 | Храмовый комплекс | колокольня | 20-е гг. XVIII в. | М-31р | д. Коростынь |
| 6 | 3032 | Храмовый комплекс | ограда с воротами | XIX в. | М-31р | д. Коростынь |
| 7 | 3033 | Ансамбль (комплекс построек) | амбар каменный | 2 пол. XIX в. | М-21 | д. Коростынь |
| 8 | 3034 |  | Парк усадебный (3,2 га) | XVIII-XIX вв. | М-21 | д. Коростынь |
| 12 | 3038 |  | Дом, в котором родился Герой Советского Союза А.Горев | нач. XX в. | М-170 | Р.п. Шимск, ул. Заречная |
| 13 | 3039 |  | Кладбище советских воинов | 1941, 1944 гг. | М-21 | п. Шимск |
| 17 | 3043 |  | Братская могила советских воинов | 1941 г. | М-79 | д. Веряжа |
| 18 | 3044 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Высоково |
| 19 | 3045 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Голино |
| 23 | 3049 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Ильмень |
| 24 | 3050 |  | Могила советского летчика | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Калинница |
| 25 | 3051 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Коростынь |
| 38 | 3064 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Теребутицы, 1 км к юго-западу от деревни |
| 40 | 3066 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | д. Усполонь |
| 43 | 3069 |  | Сопка | VIII-X вв. | М-302 | д. Бор |
| 44 | 3070 |  | Селище I | VIII-XIII вв. | М-302 | д. Бор |
| 45 | 3071 |  | Селище II | XII-XV вв. | М-302 | д. Бор |
| 46 | 3072 |  | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | М-302 | д. Витонь Большая |
| 47 | 3073 |  | Курганная группа (3 насыпи) | XI-XIII вв. | М-302 | д. Витонь Большая |
| 48 | 3074 |  | Сопка | VIII-X вв. | М-302 | д. Витонь Малая |

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории Шимского городского поселения

| № п/п | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1258 | Селище | VIII-XIII вв. | д.Голино |
| 6 | 1263 | Гидротехническое сооружение | XIV-XVI вв. | д.Мшага Воскресенская |
| 7 | 1264 | Селище | IX-XV вв. | д.Мшага Воскресенская |
| 12 | 1269 | Селище "Кукшинка" | IX-XVI вв. | д. Мшага Воскресенская |
| 14 | 1271 | Церковь святых апостолов Петра и Павла | XIX в. | д. Голино |
| 16 | 1273 | Ансамбль Путевого дворца: ограда с воротами | XIX в. | д. Коростынь |
| 17 | 1274 | Сад фруктовый | XIX в. | д. Коростынь |
| 63 | 1320 | Могила советского летчика | 1941 г. | д. Коростынь |

# 1.2.12. Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и в целях сохранения уникальных и ценных природных комплексов и объектов естественного и искусственного происхождения постановлением Администрации Новгородской области  от 10.12.2001 г. № 387 «О памятниках  природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах» (в ред. Постановления Администрации Новгородской области от 27.07.2007 г № 211 памятником природы регионального значения был признан «Родник «Живоносный источник»,  расположенный в административных границах Шимского района на территории Шимского городского поселения, на земельном участке площадью 7300 м2, кадастровый номер 53:21:0021601:57. Участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Определен следующий режим особой охраны памятника природы:

- запрещается ходьба и езда вне маркированных путей;

- отвод земель под садово-огородные участки;

- применение ядохимикатов;

- постройка каких-либо объектов;

- повреждение отдельных форм рельефа;

- добыча полезных ископаемых;

- погребение объекта отвалами, свалками, механическое загрязнение;

- изменение гидрологического режима;

- выпас скота;

- мелиорационные работы.

Кроме того на территории поселения находится Государственный природный биологический заказник регионального значения «Новгородский», образованный  согласно Постановления Администрации Новгородской области от 16.06.2003 года №152 «О Государственном  природном биологическом заказнике регионального значения «Новгородский» на территории Новгородского района»  (письмо Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 02.04.2021 г. №ПР-3259-И».

Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ. Основная площадь заказника представлена молодыми и средневозрастными лесами. Большая ее часть - суходольные орошаемые луга и поля, примерно 20 % площади - пойменные приильменские луга. Отмечено 49 видов птиц, в том числе дупель, серая куропатка, большой веретенник. В заказнике обитает несколько особей косули.

Территория заказника не изымается из землепользования и лесопользования.

Режим охраны заказника.

На территории заказника устанавливается постоянный режим запретов видов деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в заказнике запрещаются:

- добыча косули, зайца-беляка, зайца-русака;

- загрязнение территории;

- скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели кладок уток;

- выжигание растительности;

- любая деятельность в границах особо защитных участков;

- установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.

Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме косули, зайца-беляка и зайца-русака), на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.

Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.

Кроме того Схемой территориального планирования Новгородской области предусмотрено:

- «Выделение территорий для организации государственных природных заказников регионального значения и резервирование земель для их создания:

- памятник природы «пойменные комплексы в нижнем течении  реки Шелонь», планируемая площадь 255 га га, незначительная часть территории которого будет располагаться в Шимском городском поселении (Постановление Правительства  Новгородской области от 25.09.2019 №380 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области»).

# 1.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность населения  Шимского  городского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Шимского  городского поселения.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

-  увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

•ликвидация ветхого, аварийного фонда;

•наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

•повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Новое строительство предусматривалось   в населенных пунктах: р.п.Шимск, деревень Коростынь, Мстонь  и Бор. В последние годы документами территориального планирования величина жилищной обеспеченности по районам области была увеличена до 42-49 м2/человека, что сделало задачи поселения в области жилищного строительства более масштабными. По Шимскому городскому поселению и Шимскому району Схемой территориального планирования Новгородской области норматив жилищной обеспеченности определен в 45 м2/человека.

Жилищный фонд  Шимского муниципального района  на  начало 2020  года составляет 407,3 тыс. кв.м, Шимского городского поселения 170,2 тыс. кв.м.  Основная часть жилого фонда не имеет коммунальных удобств.

Сведения о жилищном фонде Шимского района и Шимского городского поселения представлены на рис.1.3.1.

Рис. 1.3.1.  Жилой фонд  Шимского городского поселении и Шимского района

в   2012-2019 годах*.

* по данным Паспортов  муниципальных образований Шимский район и  Шимское городское  поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Рис. 1.3.2.  Объемы нового жилищного строительства по   Шимскому городскому поселению и Шимскому району  в   2012-2019 годах*.

* по данным Паспортов  муниципальных образований Шимский район и  Шимское городское  поселение,  Росстат, 2012-2019 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

С учетом принятого норматива – 45 м2/человека ниже определена потребность Шимского городского поселения в строительстве нового жилого фонда на расчетный срок.

В базе данных Росстата представлена общая информация о жилом фонде Шимского  городского поселения  (данные Росстата за 2012-2019 г.г. (см. сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm,). В этой связи при рассмотрении вопроса по существующему жилому фонду были использованы данные Росстата за 2019 год (170,2 тысяч м2) Данные по ветхому и аварийному жилому фонду по Шимскому городскому поселению отсутствуют. По Шимскому району ветхий и аварийный фонд (по данным Росстата на 2014 год) составляет 4,4  тысяч  м2.  Доля благоустроенного жилищного фонда составляет 27,5 %, частично благоустроенного 11,5 %, неблагоустроенного 61 %., а удельный вес жилья, в котором износ составляет свыше 70%  в  2018 году составлял 5,6 %.  Жилищный фонд в районе находится в неудовлетворительном состоянии, обусловлено это естественным старением домов, высокой затратностью капитальных ремонтов, низкой платежеспособностью населения.

Улучшение жилищных условий населения будет являться одним из ключевых элементов комфортной среды проживания.

Средняя жилищная обеспеченность на 2019 год оценивается по Шимскому городскому поселению  на уровне 32,6 м2 на одного жителя (средняя по Шимскому району выше - 37,1 м2).

Объемы нового жилищного строительства в последние годы были весьма  значительными и суммарно превысили за последние 8 лет (2012-2019 года)  45,2 тысячи  м2 общей жилой площади по Шимскому району и 27,5 тысячи  м2 по Шимскому городскому поселению.  Пик строительного бума пришелся на 2013 год когда  были  введены в эксплуатацию  малоэтажные многоквартирные дома в  посёлке нефтяников на ручье Наум р.п. Шимск. В результате этого в 2013 году  на одного жителя в Шимском районе было введено нового жилья  0,97 м2 на человека. В Шимском городском поселении в 2013 году было введено в эксплуатацию 9066,5 м2 или 82,78% от общего объема по Шимскому району (10952 м2).  В последующие годы ввод в эксплуатацию нового жилья в Шимском городском поселении уменьшился, но сохранился на уровне 2,1 – 3,5 тысяч  м2 в год при среднем значении 3,4 тысяч  м2 в год или более 0,5 м2 в год на одного жителя поселения (намного выше нежели фиксировалось в 2008-2011 годах).

С учетом корректировки (по сравнению с генпланом 2014 года) прогноза  развития Шимского городского поселения и связанного с этим изменением прогноза по численности жителей на расчетный период до  5,5 тысяч человек, в том числе до 4,2 тысяч в р.п.Шимск прогноз по жилищному строительству на расчетный срок сохранен в рамках ранее утвержденного генплана 2019 года

С учетом представленных выше  данных  была оценена потребность Шимского городского поселения в новом жилищном строительстве на расчетный период:

|  | Проектная численность населения | 5,5 тыс.чел.* |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | 45 м2/чел.* |
|  | Итого потребный жилищный фонд | 247,5 тыс.м2 |
|  | Существующий жилищный фонд | 163,9 тыс.м2 |
|  | Убыль существующего жилищного фонда | 7,8** тыс.м2 |
|  | Сохраняемый жилищный фонд | 156,1 тыс.м2 |
|  | Объем нового жилищного строительства | 91,4 тыс.м2 |
|  | из них на территориях: - на свободных | 65,5 тыс.м2 |
|  | - на реконструируемых | 25,9 тыс.м2 |
|  | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 130,6 га |
|  | в том числе: - свободных - на реконструируемых | 93,6 га 37,0 га |

*- без учета временно  и сезонно проживающего населения

** - убыль жилья учитывает 1,4 тысяч м2 ветхого и аварийного жилья и 6,4 тысячи м2 для отселения населения из зоны подтопления  в рабочем поселке Шимск.

Необходимо учитывать, что в рамках ранее внесенных изменений  во многих населенных пунктах Шимского городского поселения (д.Белец, д.Ильмень, д.Коростынь, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы, д.Бор, д.Голино и др.) предусматривалось весьма значительное индивидуальное жилищное строительство (с общим приростом жителей почти на 4,5 тысяч человек) для сезонно-проживающего населения. Для этой категории жителей в поселении предусматривалось выделения 260 га земли под жилищное строительство (объем строительства 182 тысяч м2 при нормативе жилищной обеспеченности 45 м2/чел. и плотности застройки около 700 м2/га – земельные участки по 0,15 га). С учетом этой составляющей жилищного строительства общий объем нового строительства может достичь 273,4 тысяч м2.

Ниже представлены расчеты объемов жилищного строительства для некоторых населенных пунктов поселения.

Рабочий поселок Шимск

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 4200 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 189,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 155,5 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 6,4 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 149,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 39,9 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 31,9 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 8,0 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 44,7 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 33,5 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 11,2 |

Необходимо отметить, что для успешного решения вопросов жилищного строительства на расчетный срок потребуется увеличить темпы строительства нового жилья в 1,3-1,5 раз по сравнению с достигнутыми показателями. Необходимо отметить, что увеличение площади рабочего поселка Шимск за счет включения в его состав земельного участка с кадастровым номером  53:21:0092001:77 площадью 8,96 га под зону застройки индивидуальными жилыми домами позволит построить до 6,3 тысяч м2 благоустроенного жилья. Кроме того создание нового благоустроенного микрорайона позволит решить ряд вопрсов приоритетного направления - формирование комфортной и современной среды проживания в населенных пунктах Шимского городского поселения. Одним из ключевых направлений в развитии населенных пунктов поселения  является благоустройство поселений, которое в настоящее время приобрело особую актуальность и остроту. Основной задачей органов местного самоуправления  на ближайшие годы должно стать формирование комфортной городской среды. Приоритетное направление «Жилье и городская среда» ориентировано на решение комплекса задач, призванных повысить качество благоустройства населенных пунктов, создать привлекательные условия для жизни людей, повысить инвестиционную привлекательность населенных пунктов, в том числе для малых и средних предприятий в сервисных секторах экономики.

Максимальный эффект от реализации отдельных отраслевых мероприятий, нацеленных на повышение качества среды проживания, может быть достигнут при условии комплексного подхода, предусматривающего концентрацию организационных и финансовых ресурсов на компактной территории.

Ключевыми проблемами в данной сфере являются:

- недостаточное количество комфортных, современных общественных территорий, пространств, предназначенных для досугового времяпрепровождения граждан. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, «зеленых зон». По состоянию на начало 2018 года уровень благоустройства составил 53,0 процентов по общественным территориям.

Уже в рамках  первой очереди генплана  году необходимо решение следующих задач:

- вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

- увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия с
использованием ипотечного кредита;

- увеличение объемов жилищного строительства.

Кроме того, неотъемлемым условием создания комфортной среды для проживания является развитие строительного комплекса. Ключевой проблемой в данной сфере является необеспеченность инженерной инфраструктурой земельных участков, в том числе предназначенных для массовой застройки, административные барьеры в строительной отрасли.

Решение вышеуказанных задач, в том числе будет обеспечивать проектная инициатива «Современный облик городов и поселений». Целью проектной инициативы является создание новых современных общественных пространств и развитие рынка благоустроенного жилья для комфортного проживания населения.

Проектная инициатива будет реализована через следующие проекты.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы». Проект направлен на благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в р.п. Шимск, в том числе благоустройство общественной территории около Дома культуры по ул. Ленина в р.п. Шимск. Будет реализован комплекс мероприятий по благоустройству общественной территории, включая асфальтирование площадок, создание элементов ландшафтного дизайна, установку малых архитектурных форм.

В результате реализации проекта уже к 2023 году планируется  комплексно благоустроить 2 общественные территории, к 2027 году — 3 общественные территории (90,0 процентов от потребности в благоустройстве общественных территорий). За период 2017 – 2019 годов благоустроено 7 дворовых территорий МКД (проведено асфальтирование территорий, установлены скамейки и урны для мусора).

Шимское городское поселение – развиваемые населенные пункты.

При определении объемов нового жилищного строительства по населенным пунктам Шимского городского поселения было принято:

- Жилищная обеспеченность – 45 м2/человек;

- Плотность застройки – 700 м2/га (15-16 человек на га или 5-6 семей/га или участки 0,15 га и территории под общественно-деловые нужды на уровне 0,25 га/га);

- Практически весь прирост населения за счет положительных показателей миграции населения.

Данные по строительству нового жилищного фонда по населенным пунктам поселения не пересматривались, так как кардинальных изменений по перспективам их развития  на расчетный срок не предусматривается (кроме двух населенных пунктов – р.п.Шимск и д.Коростынь  площади которых предусматривается увеличить на 8,96 га и 50,6 га).

В этой связи объемы нового   строительства и  численности жителей (по состоянию на 2011 год и на 2040  год в настоящих изменениях не пересматриваются и сохраняются неизменными в редакции ранее утвержденного генплана 2019 года.

На территории р.п.Шимск на земельном участке с кадастровым номером  53:21:0092001:77 площадью 8,96 га на расчетный срок предусматривается  зона застройки индивидуальными жилыми домами, что  позволит построить до 6,3 тысяч м2.

На территории д.Коростынь на земельном участке с кадастровым номером  53:21:0021301:139 площадью в 50,0 га планируется  создание  зоны отдыха  с  объектами  для туризма и отдыха, а также  индивидуального жилищного строительства для обсуживающего персонала зоны отдыха. Параметры развития этой части населенного пункта будут рассмотрены дополнительно с учетом предложений инвесторов и Администрации Шимского городского поселения.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания.

Изменениями генплана 2019 года  были исключены все мероприятия, связанные с реализацией инвестиционного проекта эстонской компании «Увик».

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

С учетом  данных Администрации района и текущим развитием демографической ситуации в Шимском городском поселении численность населения р.п.Шимск на расчетный срок составит 4,2  тысячи жителей, а численность населения Шимского городского поселения - 5,5 тысяч человек. Кроме того, во многих населенных пунктах Шимского городского поселения (д.Белец, д.Ильмень, д.Коростынь, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы, д.Бор, д.Голино и др.) предусматривается весьма значительное индивидуальное жилищное строительство (с общим приростом жителей почти на 4,5 тысяч человек).  На текущий момент  очевидно, что основная часть этих жителей будет представлять сезонно проживающее население,  для которых это жилье будет вторым (садовые  и дачные дома) на весенне-осенний период.  В этой связи эти жители не будут иметь на территории поселения постоянной регистрации и обеспечение их объектами социально-бытового назначения должно быть рассмотрено в неполном объеме, так как из-за сезонного проживания у этой части жителей не будет потребности в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и т.д.  Вместе с тем, для таких категорий потребуется дополнительно объекты торговли, общепита, бытового обслуживания, культурно-развлекательные и спортивные учреждения.

С учетом этого потребности  населения поселения в целом будет покрываться уже существующими учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, и объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения было выполнено генпланом генпланом 2011 года, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Генеральным планом   предлагалось проектирование и строительство на расчетный срок:

В рабочем поселке Шимск:

- строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 300 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс;

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе);

- гостиничный комплекс;

- боулинг, бильярд;

- Интернет-кафе, библиотека.

- Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня, культурно-спортивный комплекс на территории площадью 0,47 га.

- детский сад на 70 мест (построен на 130 мест);

- торговые центры смешанной торговли, магазины;

- реконструкция существующей автостанции, предусматривается строительство нового многофункционального здания;

- гостиница на 25 мест;

- стоянка грузовых автомобилей на 7 машин, кемпинг;

- стоянка легковых автомобилей (0,38 га).

В деревне Коростынь:

- строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 150 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс;

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе);

- гостиничный комплекс;

- боулинг, бильярд;

- Интернет-кафе, библиотека.

Территория проектируемой общественно-деловой застройки составит 2,35 га.

- Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня.

- Здание бытового обслуживания (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.) на территории площадью 0,1 га;

- детский сад на 30 мест на территории площадью 0,81 га;

- зона отдыха  с созданием объектов  для туризма и отдыха, а также  индивидуального жилищного строительства для обсуживающего персонала зоны отдыха (настоящее изменение генплана)..

Предусмотренное настоящими изменениями увеличение площади территории деревни на 50 га и создание  зоны отдыха  с  объектами  для туризма и отдыха, а также  индивидуального жилищного строительства для обсуживающего персонала зоны отдыха на первом этапе не потребует на первом этапе увеличения мощности или количества объектов социально-бытового обслуживания, если инвесторами не будут предложены варианты строительства в зоне отдыха капитальных объектов с большой численностью отдыхающих и туристов.

В деревне  Бор:

- культурно-спортивного центра;

- детского сада-яслей (30 мест).

Настоящими изменениями в генплан проведено уточнение выше перечисленных объектов социально-бытового назначения.

Потребность в  объектах  специального назначения.

Территория кладбищ.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности проектом предлагается:

- запроектировать новое кладбище площадью 2,3 га в западной части деревни Бор.

При реализации этих предложений потребность в территории кладбищ будет полностью удовлетворена не только на расчетный срок, но и за его пределы.

Территория полигонов ТБО.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Вопрос подробно рассмотрен в разделе 1.2.9. «Объекты специального назначения». В рамках территориальной схемы обращения с отходами  Новгородской области на перспективу до 2030 года предусматривается закрытие существующего полигона ТКО в Шимском муниципальном районе и рекультивация земельных участков на котором располагается полигон.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района, установленных в стратегии  социально-экономического развития муниципального образования  должно осуществляться  с учетом существующего состояния Шимского муниципального района и входящего в его состав Шимского  городского поселения (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.) и анализа основных параметров объекта и территории его размещения.

При этом должны быть проанализированы следующие аспекты:

- Планируемое   место размещения (по   программе, с указанием вариантов);

- Определение возможных направлений развития территории;

- Прогнозируемые ограничения использования соответствующей территории;

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного   значения   на   комплексное   развитие соответствующей территории, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

В рамках настоящих изменений генплана Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния Шимского городского поселения в составе Шимского муниципального района (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития муниципального района  и поселения  на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

На основе проведенного анализа ситуации было констатировано, что:

Шимское  городское  поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов местного, регионального, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Шимское городское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменения сложившегося строения населенных  пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как значительная  часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения). Необходимо при реализации проектов инновационного характера полностью соблюдать требования законодательства в области экологии и защиты природы.

# 2.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

# 2.1.1. Мероприятия, утвержденные схемой территориального планирования Российской Федерации

На территории Шимского городского поселения не предусмотрены мероприятия, утвержденные схемой территориального планирования Российской Федерации

# 2.1.2. Информация о планируемых для размещения на территории муниципального района объектов регионального значения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370, в ред. от 20.02.2015 №56, от 25.09.2019 №380) на территории Шимского муниципального  района планируется размещение новых объектов регионального значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведены ниже.  Нумерация мероприятий  соответствует нумерации   мероприятий  Постановления Правительства Новгородской области в ред. от 25.09.2019 №380 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области». Необходимо отметить, что значительная часть мероприятий по Шимскому району относятся к Шимскому городскому поселению (отмечены ниже жирным курсивом).

Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории Шимского района

Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения

| № п/п | Назначение объекта региональ-ного значения | Наименование объекта | Краткая характери-стика объекта, в том числе протяжен-ность (км) | Местополо-жение планируемо-го объекта | Зоны с особыми условиями использова-ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1.2.54. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство мостового перехода через реку Хотынка на км 1 + 170 автомобильной дороги общего пользования Турская Горка – Комарово – «Уторгош – Передольская» в Шимском муниципальном районе Новгородской области | 0,218 | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2.55. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд по старому направлению по д.Коростынь с устройством пешеходной дорожки на участке дороги км 4 + 045 – км 4 + 645 к путевому дворцу Екатерины в д.Коростынь (этапыI,II) | 7,15459 | Шимский район, д.Коростынь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2.56. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство обхода р.п.Шимск с северо-восточной стороны (со строительством моста) в Шимском муниципальном районе Новгородской области | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Инженерная инфраструктура

| № п/п | Назначение объекта региональ-ного значения | Наименование объекта | Краткая характери-стика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использова-ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |
| 1.1.30. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Шимск» | замена оборудования и трансформаторов 15+ 16 МВА на 2 × 25 МВА | Шимский район, р.п.Шимск | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Солецкий район, д.Выбити – д.Новоселье – Шимский район, д.Любыни –д.Солоницко, р.п.Шимск с отводом на с.Подгощи – д.Коломо – д.Коростынь – д.Веряжа | санитарный разрыв –в зависимости от диаметра газопровода |
| 2. | Объекты топливно-энергетического комплекса, II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| 2.1. | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |
| 2.1.44. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Коростынь» с установкой на ПС 110 кВ второго трансформатора 110/10 кВ 2,5 МВА | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.1.45. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС 110 кВ «Шимск» с заменой трансформатора Т-1 мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.1.46. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ПС «Коростынь» с установкой на ПС 110 кВ второго трансформатора 110/10 кВ | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.1.60. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты электроснабжения | реконструкция ВЛ 110 кВ «Шимская-3» с заменой провода марки АС 120 на АС 150 | протяженность 26,3 км | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса, объекты газоснабжения | строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области | определяется проектной документацией | Новгородская область | санитарный разрыв - в зависимости от диаметра газопровода |

Промышленность, экономика

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1. | Объекты в области рыбного хозяйства, II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Объект в области рыбного хозяйства | строительство и реконструкция действующих садковых хозяйств на водных объектах области с целью выращивания объектов аквакультуры | определяется проектной документацией | Новгородская область | - |

Социальная инфраструктура

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположе-ние планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.2.38. | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов | определяется проектной документацией | Шимский район, д.Голино, д.Горцы, д.Городище | - |

Инвестиционные площадки

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характери-стика объекта | Местоположе-ние планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |
| 1.54. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 12 | площадь 26 га | Шимский район, 700 м на северо-запад от р.п.Шимск | СЗЗ – 0,5 км |
| 1.55. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 20 | площадь 6 га | Шимский район, 900 м на восток от д.Малиновка | СЗЗ – 1 км |
| 1.56. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 21 | площадь 14 га | Шимский район, 700 м от д.Северная Поляна вдоль дороги Северная Поляна – Белец (справа) | СЗЗ – 1 км |
| 1.57. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 22 | площадь 9 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.58. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 23 | площадь 4 га | Шимский район, 300 м на север от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.59. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 24 | площадь 14 га | Шимский район, 1000 м на северо-восток отд.Ильмень | СЗЗ – 1 км |
| 1.60. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 25 | площадь 1 га | Шимский район, 300 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.61. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 26 | площадь 1 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от пересечения железнодорож-ной насыпи с границей р.п.Шимск в северной части р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |  |  |  |  |
| 2.82. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 7, кадастровый номер 53:21:021301:61 | площадь 1,4074 га с возможным расширением до 10 га | Шимский район, 900 м на юго-запад от д.Мстонь | СЗЗ – 1 км |
| 2.83. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 10 | площадь 12,4 га | Шимский район, 400 м на запад от ж/д.ст.Уторгош | СЗЗ – 0,5 км |
| 3. | Инвестиционные площадки для строительства АЗС и объектов автосервиса |  |  |  |  |
| 3.5. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 19, кадастровый номер 53:21:080201:61 | площадь 0,5 га | Шимский район, д.Верхний Прихон | СЗЗ – 1 км |
| 4. | Инвестиционные площадки для организации туризма |  |  |  |  |
| 4.17. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 8 | площадь 4,7 га | Шимский район, 700 м на юго-восток от д.Мшага Воскресенская, на берегу р.Шелонь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства |  |  |  |  |
| 6.43. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 39 (Бор) | площадь 8 га | Шимский район, д.Бор | - |
| 6.44. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 38 (Наум) | площадь 34 га | Шимский район, северо-восточная часть р.п.Шимск | - |
| 6.45. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 14 | площадь 15,6 га | Шимский район, юго-западная часть р.п.Шимск | - |
| 6.46. | Инвестиционная площадка | земельный участок «Коростынь» | площадь 5 га | Шимский район, юго-восточная часть д.Коростынь | - |
| 6.47. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 27 | площадь 0,08 га | Шимский район, р.п.Шимск, Ташкентскаяул., д.6 | - |
| 6.48. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 41, кадастровый номер 53:21:0010901:115 | площадь 11,86 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Ильмень | - |
| 6.49. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 42, кадастровый номер 53:21:0010101:117 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | - |
| 6.50. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 43, кадастровый номер 53:21:0010101:116 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | - |

Агропромышленный комплекс

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характериска объекта | Местоположе-ние планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.36. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | строительство комплекса по производству хлопьев из голо-зернового овса ООО «Сташевское» | определяется проектной документацией | Шимский район, р.п.Шимск | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты в области агропромышленного комплекса, II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| 2.59. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация льнозавода | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Дополнительно Инспекцией Государственной Охраны культурного наследия Новгородской области предоставлен список утвержденных границ территорий объектов культурного наследия, проектов зон охраны объектов культурного наследия для включения в схему территориального планирования Новгородской области. (КН-458-И от 26.02.2019)

Список объектов культурного наследия, для которых границы территорий утверждены**
(предоставлен Инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области)

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Адрес местонахождения объекта | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | Комплекс построек усадьбы купца М.К. Гаврилова | Сер. XIX-нач. XX вв. | Шимский район, с. Медведь, ул. Путриса, д. 12 | Приказ комитета от 25.08.2015 № 104 |
| 255 | Ансамбль построек военных поселений 1,2 Карабинерских полков (арх. В. Стасов) | 1823-1880 гг. | Шимский район, с. Медведь, бывший военный городок | приказ инспекции гос.охраны культурного наследия Новгородской области № 183 от 23.07.2018 Приказ № 265 орт 22.11.2018 |
| 256 | Часовня над фамильным захоронением Кудиновых | нач. XX в. | Шимский район, д. Углы | Приказ инспекции гос.охраны культурного наследия Новгородской области № 32 от 07.02.2019 |
| 257 | Дом с амбаром купца Кудинова Федора Васильевича | нач. XX в. | Шимский район, д. Углы | Приказ инспекции гос.охраны культурного наследия Новгородской области № 31 от 07.02.2019 |

* Защитная зона объекта культурного наследия, а так же планируемая охранная зона в графических материалах Схемы территориального планирования Новгородской области не отображены из-за мелкомасштабности карт.

Особо охраняемые природные территории

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Особо охраняемые природные территории, II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| 2.22. | Особо охраняемые природные территории | памятник природы «Пойменные комплексы в нижнем течении реки Шелонь» | планируемая площадь 255 га | Шимский район | - |

Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |
| 2. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | строительство пожарных депо на 2 автомобиля | определяется проектной документацией | Шимский район,с.Медведь | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |

# 2.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Шимского муниципального района и  в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного (районного) значения их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № п/п | Мероприятия |  | Месторасположение | Сроки исполнения | Документ определяющий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автодорог и мостовых переходов в целях повышения уровня пространственного единства региона |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция автостанции со строительством нового многофункционального здания |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 2 | строительство автозаправочных станций (АЗС). |  | д. Мшага Воскресенская, д. Северная Поляна | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 3 | Строительство стоянки грузовых автомобилей на 7 машин, кемпинга и стоянки легковых автомобилей |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан |
| 4 | На новых проектируемых территориях по населенным пунктам поселения строительство дорог |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения подъезд по старому направлению по д.Коростынь с устройством пешеходной дорожки на участке дороги км 4 + 045 – км 4 + 645 к путевому дворцу Екатерины в д.Коростынь (этапы I,II) (реконструкция) (Шимский муниципальный район) 3,23 км, в том числе этап I – 0,6 км, 2019 год. |  | д.Коростынь | 2021 | Областная адресная инвестиционная программа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы. Распоряжение Правительства НО от 28.03.2019 No68-рг |
| 6 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Шимское городское поселение | Расчетный срок | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2018 – 2027 годы |
| 7 | Ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров |  | Шимское городское поселение | Расчетный срок |  |
| Предложения по строительству и реконструкции объектов промышленного и агропромышленного комплексов |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан |
| 9 | - устройство новых канализационных очистных сооружений производительностью 10000 м³/сут, площадка под которые отведена к северо-востоку от Нового жилого квартала; - канализационный коллектор от Промышленной площадки до проектируемых КОС; - линия сброса очищенных сточных вод в природный водоприёмник (в качестве возможных вариантов в настоящее время рассматриваются ручей Наум и р. Шелонь); |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан |
| 10 | В левобережной части р.п.Шимска: - развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети поселка, по которой сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС и далее на очистные сооружения города; - поэтапная замена насосного оборудования в действующих насосных станциях и оборудование их системами дистанционного и автоматического управления; - реконструкция и модернизация действующих поселковых канализационных очистных сооружений в сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищаемых сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории производительностью 1000 м3/сут; - устройство сооружений по обезвоживанию осадка на площадке городских КОС; - демонтаж иловых площадок на площадке городских КОС. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан |
| 11 | Устройство, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения по населенным пунктам поселения |  | Населенные пункты Шимского городского поселения (Коростынь, Мстонь, Бор, Старый Шимск и др.) | Расчетный срок | Генплан |
| 12 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан |
| Газоснабжение объектов поселения |  |  |  |  |  |
| 13 | Газификация природным газом населенных пунктов поселения со строительством газопроводов среднего давления до проектируемых ГРП, ГРПШ, строительство новых ГРП, ГРПШ и газопроводов низкого давления к объектам жилищного строительства. |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция и развитие систем электроснабжения Шимского городского поселения, включая: - реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск», - Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ до новых ТП на проектируемых участках; - Строительство новых трансформаторных подстанций; - Замену действующих трансформаторов (в случае необходимости); - строительство распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС). - реконструкцию существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП в случае необходимости |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 15 | Инженерная подготовка территории, включая: - Организацию рельефа - Организацию поверхностного стока, - проведение противопаводковых мероприятий с искусственным повышением территории до незатопляемых отметок (25,00+0,50м.) - Организацию очистки поверхностного стока на территории поселения. - Берегоукрепление |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан |
| Предложения в сфере гражданского строительства |  |  |  |  |  |
| 16 | Объемы нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) | Потребные территории (га) |  |  |  |
|  | 91,4 | 130,6 | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | генплан |
|  | 6,3 | 8,96 | р.п.Шимск ЗУ – 53:21:0092001:77 | Расчетный срок | Настоящие изменения |
|  | уточняется | 50,0 | д.Коростынь ЗУ 53:21:0021301:139 | Расчетный срок | Настоящие изменения |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 17 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 300 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков: - культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал); - спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс; - развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе); - гостиничный комплекс; - боулинг, бильярд; - Интернет-кафе, библиотека. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 18 | Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 19 | торговые центры смешанной торговли, магазины; |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 20 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 150 мест Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня. Здание бытового обслуживания (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.); Реконструкция и дальнейшая эксплуатация детского лагеря в д.Коростынь |  | д.Коростынь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 21 | строительство: культурно-спортивного центра (в д. Бор), объектов торговли и бытового обслуживания населения, объектов отдыха вблизи реки Шелонь и озера Ильмень. |  | в д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 22 | обустройству мест массового отдыха на территории поселения планируется оборудование площадок для отдыха на берегу р. Шелонь и берегу озера Ильмень. |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 23 | реконструкция существующей парковой зоны на территории между общественно-деловым центром и берегом рек Мшажка и Мшага. |  | д.Мшага Ямская. | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| 24 | Создание зоны отдыха и объектов для туризма и отдыха, а также индивидуального жилищного строительства для обсуживающего персонала зоны отдыха (земельный участок с кадастровым номером 53:21:0021301:139) |  | д. Коростынь | Расчетный срок | Настоящие изменения в генплан |
| 25 | Проектирование и строительство Физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) на 100 человек в р.п.Шимск |  | р.п. Шимск | 2020-2023 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2017-2026 годы |
| 26 | Реконструкция футбольного поля |  | р.п. Шимск | 2022-2026 |  |
| 27 | Реставрация Путевого дворца в д. Коростынь |  | д. Коростынь | 2020 |  |
| 28 | Проведение капитального ремонта Шимского районного Дома культуры |  | р.п. Шимск | 2022-2026 |  |
| 29 | Проектирование и строительство придорожного кемпинга в р.п. Шимск |  | р.п. Шимск | 2022-2026 |  |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
| Утилизация ТКО |  |  |  |  |  |
| 30 | Ввод в эксплуатацию полигона ТКО Шимского района |  | районе д.Теребутицы | 2021 | Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области |
| 31 | Ввод в эксплуатацию комплекса механико-биологической обработки |  | районе д.Теребутицы | 2021 | Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области |
| 32 | Модернизация комплекса механико-биологической обработки |  | районе д.Теребутицы | 2023 | Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области |
| 33 | Закрытие полигона ТКО и рекультивация территории полигона ТКО Шимского района |  | районе д.Теребутицы | 2030 | Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области |
| Кладбища |  |  |  |  |  |
| 34 | - запроектировать новое кладбище площадью 2,3 га в западной части деревни Бор |  | р.п.Шимск д. Коростынь; д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |
| Мероприятия по упорядочению земельного фонда поселения |  |  |  |  |  |
| 41 | Изменение территории и территориального зонирования населенных пунктов поселения |  | Шимское городское поселение | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан |

# 2.4. Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 3.Развитие планировочной структуры населенных пунктов Шимского городского поселения. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

В настоящем разделе рассмотрены изменения, связанные с изменением перспектив развития р.п.Шимск и д.Коростынь, обусловленные увеличение площади населенных пунктов.

Развитие остальных населенных пунктов Шимского городского поселения предусматривается в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией – генпланами  2011,  2014 и 2019 годов.

Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов поселения  основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов Генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию поселения с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

Зонирование территории населенных пунктов поселения  является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного городского округа, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на основе функционального зонирования территории предполагает определенную классификацию и соответствующие параметры использования функциональных зон. Генпланом определены следующие виды зон, которые в целом сохранены и в настоящих изменениях:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий;

- Производственные зоны;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального использования;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

# 3.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# рабочий поселок Шимск.

В соответствии с генпланом 2014 года предусматривались серьезные изменения в развитии поселка в связи с предполагаемой реализацией крупного инвестиционного проекта, предусматривавшего развитие агропромышленного комплекса с созданием ряда производств и привлечением для их строительства и последующего функционирования значительной численности иногородных специалистов. Для реализации такого проекта предусматривалось привлечение больших зарубежных финансовых инвестиций, что позволило бы существенно изменить социально-экономическое   развитие населенного пункта на расчетный срок. Предусматривалось, что численности жителей Шимска вырастет до  20    тысяч человек, а для их размещения будет создана соответствующая инфраструктура для обеспечения комфортного проживание жителей.

К сожалению,  в силу целого ряда внешнеэкономических событий последних лет и из-за введения экономических санкций против  России работы по инвестиционному проекту были прекращены  и перспективы их возобновления отсутствуют. В этой связи в 2018-2019 годах была осуществлена  корректировка генерального плана Шимского городского поселения  с исключением целого ряда мероприятий по реализации ранее предусмотренного инвестиционного проекта с исключением из состава населенного пункта ряда земельных участков. В  изменениях генплана 2019 года были «исключены все мероприятия, связанные с отмененным инвестиционным проектом компании «УВИК», нашедших отражение в генеральном плане 2014 года»

Настоящими изменениями предусмотрено включение в состав территории рабочего поселка Шимск  земельного участка с кадастровым номером 53:21:0092001:77  под зону застройки индивидуальными жилыми домами.  С учетом этого схема развития рабочего поселка Шимск на расчетный срок представлена на рис. 3.1.1.

Кроме того настоящими изменениями  генерального плана предусматривается не только увеличение   территории поселка Шимск, но   и  изменение территориального зонирования территории:

-  увеличение зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-  увеличение зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами;

-  увеличение зоны общественно-делового назначения;

- увеличение зоны производственного использования;

- увеличение зоны парков, скверов.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории р.п.Шимск  представлены в балансе территории (таблица 6.1).

Рис. 3.1.1. Схема развития рабочего поселка Шимск  на расчетный срок.

# 3.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Коростынь.

Генпланом 2011 года предусматривалось значительное увеличение территории д.Коростынь (на 113,1 га со 115,0 га до 228,13 га). В настоящее время предусмотренное увеличение территории уже произведено в полном объеме. Генпланом 2011 года на расчетный срок планировалось увеличить зону жилой застройки до  108,57  га (что уже реализовано в настоящее время). Изменениями 2014 г. предусматривалось дальнейшее увеличение жилой зоны – на 18,46 га за счет индивидуального жилищного строительства трех кварталов ИЖС.

Застройку жилой зоны планируется проводить объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного  благоустройства (теплоснабжение, водопровод, канализация, газоснабжение).

Настоящими изменениями предусматривается дальнейшее увеличение площади д.Коростынь на 50,00 га под зону отдыха  с созданием объектов  для туризма и отдыха, а также  индивидуального жилищного строительства для обсуживающего персонала зоны отдыха (земельный участок с кадастровым номером  53:21:0021301:139) (рис.3.2.1.).

Генеральным планом предусматривается  инженерная подготовка территории, благоустройство улиц, максимальное сохранение и использование существующих зеленых насаждений.

Изменения функционального зонирования д.Коростынь показаны в таблице 6.1.

Рис. 3.2.1. Схема развития деревни Коростынь на расчетный срок.

# 3.3. Развитие планировочной структуры других населенных  пунктов Шимского городского поселения.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года.

# 3.3.1. Деревня Белец.

Развитие деревни Белец предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.2. Деревня Веряжа.

Развитие деревни Веряжа предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.»

# 3.3.3. Деревня Дубовицы.

Развитие деревни Дубовицы предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

# 3.3.4.  Деревня Заполье.

Развитие деревни Заполье предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

# 3.3.5.  Деревня Ильмень.

Развитие деревни Ильмень предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

# 3.3.6. Деревня Мстонь.

Развитие деревни Мстонь предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.7. Деревня Малая Витонь.

Развитие деревни Малая Витонь  предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

# 3.3.8. Деревня Малиновка.

Развитие деревни Малиновка  предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

# 3.3.9. Деревня Мшага Ямская

Развитие деревни Мшага Ямская  предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.10. Деревня Оспино

Развитие деревни Оспино  предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.11. Деревня Северная Поляна

Развитие деревни Северная Поляна     предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.12. Деревня Старый Шимск

Развитие деревни Старый Шимск предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

# 3.3.13. Деревня Теребутицы

Развитие деревни д.Теребутицы предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.14. Деревня Бор.

Развитие деревни Бор  предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни на расчетный срок не изменяется. Предусматривается изменение  функциональное зонирования: увеличение зона застройки индивидуальными жилыми домами и уменьшение зона рекреационного назначения (рис.3.3.14).

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Рис. 3.3.4. Схема развития деревни Бор  на расчетный срок

# 3.3.15. Деревня Голино.

Развитие деревни д.Голино предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.16. Деревня д. Большая Витонь

Развитие деревни д. Большая Витонь        предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.» генплана в редакции 2019.

# 3.3.17. Деревня д. Калинница

Развитие деревни д. Калинница        предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта претерпели изменения по сравнению с отраженными в обязательном приложении  «Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3.».

# 3.3.18. Деревня д. Конопле

Развитие деревни д. Конопле        предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.19. Деревня д. Корчищи

Развитие деревни д. Корчищи        предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.20. Деревня д. Маковище

Развитие деревни д. Маковище        предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.21. Деревня д. Мшага Воскресенская

Развитие деревни д. Мшага Воскресенская  предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 3.3.22. Деревня д.  Ручьи

Развитие деревни д. Ручьи        предусматривается в соответствии с генпланом 2019 года. Территория деревни и ее функциональное зонирования в рамках настоящих изменений не изменяется.

Границы деревни показаны на Карте границ населенных  пунктов Шимского городского поселения, а функциональное зонирование на  Карте функциональных зон Шимского городского поселения и в Балансе территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Границы населенного пункта не изменились по сравнению с генпланом 2019 года. Данные о границах деревни имеются в Едином государственном Реестре недвижимости.

# 4.Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Шимского   городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).  Генеральным планом 2011 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения населенных пунктов Шимского городского  поселения.

В редакции  генерального  плана 2019 года были внесены изменения в раздел «Инженерное обеспечение и благоустройство территории» с учетом Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года.

В настоящих изменениях учтены данные  «Стратегии социально-экономического развития Шимского муниципального района до 2027 года»,   Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения  Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2018 до 2028 года, Схемы водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 2027 года (постановлением Администрации Шимского муниципального района 17.01.2018 № 19, в ред. от 21.07.2020 № 786)

С учетом предусмотренных в 2014 г. изменений интенсивного развития рабочего поселка Шимск предусмотрено и изменение  объемов оказания услуг по инженерному обеспечению потребностей населения в первую очередь по р.п.Шимск и по развиваемым населенных пунктам поселения.  Проектные предложения по остальным населенным пунктам сохраняются в рамках генплана 2011 года (если иное решение не оговорено дополнительно). Необходимо отметить, что внесенные изменения в генеральный план потребуют существенных финансовых и материальных затрат в развитие инженерной инфраструктуры как отдельных населенных пунктов поселения, так  и всего Шимского поселения в целом, так как интенсивное развитие поселения будет сопровождаться заметным увеличением потребления газа, электроэнергии и воды для обеспечения потребностей как населения, так и производственных объектов. Некоторую  неопределенность в определении потребности поселения в ресурсах вызывает  отсутствие ясности в соотношении между постоянными и сезонными жителями. Для сезонных жителей жилье в населенных пунктах поселения может оказаться «вторым жильем», используемом 3-4 месяца в год, что будет серьезно влиять на колебания нагрузки в сетях водо-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения.

Численность таких непостоянно проживающих жителей может составлять  более 4,5 тысяч человек (около четверти от прогнозируемой численности жителей поселения), что может в 3 раза превысить численность постоянных жителей по деревням и  потребует соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры.  При этом следует учитывать, что  «ВТОРОЕ ЖИЛЬЕ» это жилье для временного проживания (дачное строительство, огородничество, отдых) в период отдыха хозяев такого жилья (достаточно обеспеченные люди из крупных городов Северо-Западного региона, регионов Крайнего Севера и т.д.).  Несомненно, что для таких жителей потребность в общеобразовательных объектах (детские садики, школы, внешкольные учреждения), в объектах культурно-досугового типа, учреждениях здравоохранения и физкультурно-спортивных, а также торговли и коммунально-бытового обслуживания будет иной по сравнению с потребностями постоянного населения. Кроме того «второе жилье» следует рассматривать в качестве избыточного и в этой связи в какой-то степени роскошью, поэтому обеспечение его социальной и инженерной инфраструктурой следует осуществлять за счет средств  собственников такого жилья, а не из средств поселения, Шимского района или Новгородской области. Администрация Шимского городского поселения может содействовать и оказывать организационную помощь развитию  такого строительства, при этом четко учитывать интересы местных жителей для недопущения возникновения конфликтных ситуаций между постоянным и пришлым населением.

# 4.1. Водоснабжение и водоотведение

Все положения раздела  «Водоотведение населенных пунктов Шимского городского поселения» в редакции 2019 года сохраняют свою актуальность. Раздел дополнен актуализированными данными из «Схемы водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 2027 года (постановление Администрации Шимского муниципального района 17.01.2018 № 19, в ред. от 21.07.2020 № 786)

Существующее положение.

ООО «МП Шимский водоканал» обеспечивает население района питьевой водой, оказывает услуги по водоотведению и очистке стоков.

Учет потребления коммунальных ресурсов осуществляется по показаниям общедомовых приборов учета, установлено 134 общедомовых приборов учета потребления тепла, холодной воды и электричества, в том числе  в Шимском  городском  поселении  - 96.

На территории Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области эксплуатирующей организацией объектов централизованного водоснабжения является ООО  «МП Шимский водоканал».

Современное состояние систем водоснабжения и водоотведения подробно рассмотрено «Схемой водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 2027 года (постановление Администрации Шимского муниципального района 17.01.2018 № 19, в ред. от 21.07.2020 № 786)

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водозабор осуществляется из поверхностного водного источника — реки Шелонь. Водозабор был построен в 1928 году, реконструкции проводились в 1973-1974, 1991-1993 гг. Вода из ряжевого оголовка самотеком поступает в береговой колодец, откуда по двум трубопроводам подается на станцию 1-го  подъема насосами КМ - 80-50-200. Вода со станции 1-го подъема подается по трубопроводу на очистные сооружения типа «Струя». Из водоочистных установок вода поступает в два резервуара чистой воды, а затем насосами станции 2-го подъема вода подается по напорной трубе в разводящую сеть поселка. В распределительную сеть вода подается с предварительной водоподготовкой.

Также, источником водоснабжения являются три артезианские скважины, располагающиеся на территории д.Большая Витонь и д.Коростынь. Глубина залегания подземных вод на территории городского поселения составляет от 48 до 55 метров. Общий дебит скважин 1488,0 м3/сут для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Централизованное водоснабжение имеется в р.п.Шимск, д.Большая Витонь, д.Коростынь и д.Бор.

Схема водоснабжения в населенных пунктах Шимского городского поселения следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорную башню, из которой поступает в разводящую водопроводную сеть и далее к потребителям. Общая протяженность водопроводных сетей городского поселения составляет 31,62 км, а именно: р.п. Шимск -24,82 км, д.Большая Витонь — 1км, д.Коростынь —5,8 км.

Водопроводные сети выполнены из стали, полиэтилена, чугуна. Существующие водопроводные сети имеют диаметр труб 20-150 мм.

Состояние водозаборных сооружений оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 78,4%. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии.

Скважины оснащены насосами ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.

Водопотребление Шимского городского поселения составляет 657,8 м3/сут.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В Шимском городском поселении отсутствует централизованное водоснабжение на территории населенных пунктов: д.Белец, д.Веряжа, д.Голино, д.Дубовицы, д.Заполье, д.Ильмень, д.Калинница, д.Конопле, д.Корчищи, д.Маковище, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мстонь, д.Мшага Воскресенская, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Ручьи, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы. Население этих населенных пунктов обеспечивается водой из шахтовых колодцев.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются три скважины, которые расположены на территории д.Большая Витонь и  д.Коростынь и водозабор в р.п.Шимск.

Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ.

Таблица 4.1.1.

| № п / п | Наименование водозабора, населенный пункт, адрес | Произво дительн оть, м3/час | Характеристи ки насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристик и водонапорной башни, резервуара | Глубина, м | Год постро йки | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Скважина №559 д.Большая Витонь | 44,0 | ЭЦВ 6,3-6,3-80 | Водонапорная башня №20031 д.Б.Витонь (h=12м, V=15куб.м) | 48 | 1964 | 76 |
| 2 | Скважина №1829 д.Коростынь | 16,0 | ЭЦВ 6,3-6,3-80 | Водонапорная башня №20028 д.Коростынь (h=3м, V=25куб.м) | 55 | 1978 | 76 |
| 3 | Скважина №2023 д.Коростынь | 2,0 | ЭЦВ 4-1,5-60 | Не используется | 53 | 1983 | 76 |

На территории Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области имеются очистные сооружения типа «Струя» (4 шт.), производительностью 400,0 куб.м/сутки каждая.

В состав каждой установки входят: сетчатый фильтр; камера хлопьеобразования; трубчатый отстойник (в отстойнике вода осветляется реагентом и поступает на скорый фильтр с песчаной загрузкой); скорый напорный фильтр; оборудование для коагулирования, хлорирования, соды, ПАА.

Для обеззараживания воды применяется двуосновная соль гипохлорита кальция. Для обесцвечивания воды используется сернокислый алюминий магнофлок ЛТ-27.

Согласно протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям». В соответствии с квалификацией ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В р.п.Шимск имеются насосные станции 1 и 2 подъема, которые введены в эксплуатацию в 1985 году. Характеристика насосных станций представлена в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2.

| № п / п | Насосная станция | Насос (тип, модель) | Количество, шт. | Производит ельность | Режим работы, ч | Год введения эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосная станция 1 подъема р.п.Шимск | КМ 80-50-200 | 1 | 50 | 24 | 1985 |
| 2 | Насосная станция 2 подъема р.п.Шимск | F 50/250С | 1 | 54 | 24 | 1985 |

Структура ООО «МП Шимский водоканал» включает в себя насосные станции, которые:

- обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления;

- работают согласно установленным эксплуатационным режимам ПНС для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления;

- предотвращают возникновение неисправностей и  аварийных  ситуаций, а в случае их возникновения принимают меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети на территории Шимского городского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми и тупиковыми. Общая протяженность водопроводных сетей Шимского городского поселения составляет 31,62 км (таблица 4.1.3.)

Таблица 4.1.3.

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, км | Материал труб | Диаметр труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Шимск | 24,82 | пэ, сталь, чугун | 40-150 | 78,4 | 1985 |
| д.Большая Витонь | 1,0 | пэ, сталь | 20-40 |  | 1964 |
| д.Коростынь | 5,8 | сталь, чугун | 100 |  | 1978 |
| Итого | 31,62 |  |  |  |  |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода  и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а  также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проблемой качественной поставки воды населению Шимского  городского поселения является износ артезианских скважин и водопроводной сети.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является: замена изношенных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение в Шимском городском поселении отсутствует. Население использует индивидуальные нагревательные элементы.

Основной задачей развития централизованной системы водоснабжения является - обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- Снижение потерь питьевой воды;

- Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети.

Основным сценарием  развития централизованных систем водоснабжения Схемой водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения признана – необходимость  «изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций  старого». Данный сценарий предусматривает  реконструкцию водопроводной сети. Такой подход развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Шимского городского поселения позволит решить вопросы по бесперебойному обеспечению водой   потребителей.   При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 50% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо  для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке  воды.

Общий баланс водопотребления питьевой воды за 2016 год по данным Схемы водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения представлен ниже в таблице 4.1.4.

Таблица 4.1.4.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем | тыс. куб. м. | 240,1 |
| Покупная вода | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 33,54 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 206,56 |
| - население | тыс. куб. м. | 123,15 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 12,68 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 70,73 |

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2016 год составило 123,15 тыс.куб.м/год. Техническая вода населением  не  потребляется.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление составило 124,9 л/сутки на человека.

При  проектировании  системы  водоснабжения  определяются требуемые

расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Шимского городского поселения. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 60 л/сут;

-жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/сут.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося.

Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м3 /сут.

Перспективные расходы воды приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150,0 л/сутки на 1  человека.

Установленная производительность водозабора составляет 1870,0 куб.м/сут. Среднесуточный объем потребляемой воды составляет 657,8 куб.м/сут. (ожидаемое на 1 очередь генплана 728,4 куб.м/сут.). В связи с этим можно сделать вывод, что увеличение мощности водозабора не потребуется.

Ожидаемое на перспективу потребление воды будет больше существующего приблизительно на 10% в связи с увеличением водопотребления и водопотребителей. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше,  так  как  жители,  при  наличии  приборов  учёта,  стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению комплекса  водоснабжения  является  бесперебойное снабжение Шимского городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятии бюджета и т.д.. В зданиях с пребыванием большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды.

Перечень основных мероприятий по реализации Схемой водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения (постановление Администрации Шимского муниципального района от 17.01.2018 № 19, в ред. от 21.07.2020 № 786)    представлен ниже в таблице 4.1.5.

Таблица 4.1.5.

| № п/п | Виды работ | Год выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск» | 2021 |
| 2. | Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск | 2022-2023 |
| 3. | Замена водопровода по ул. Механизаторов от ВК у жилого дома № 3 до ВК у дома № 13 р.п. Шимск (L=140 м) | 2023 |
| 4. | Замена водопровода по ул. Механизаторов от ВК у жилого дома № 13 до ВК у дома № 19 р.п. Шимск (L=250 м) | 2023 |
| 5. | Замена водопровода по ул. Вокзальной р.п. Шимск (L=250 м ) | 2024 |
| 6. | Замена водопровода по ул. Набережной р.п. Шимск ( L=210 м ) | 2024 |
| 7. | Замена водопровода по ул. Ташкентской р.п.Шимск (L=290 м ) | 2025 |
| 8. | Замена водопровода по ул. Лесной от ВК у дома №1 до ВК у дома № 17 по ул. 1 Мая р.п. Шимск, (L=280 м) | 2025 |
| 9. | Замена водопровода по ул. 1 Мая от ВК у дома № 1 до ВК у дома № 17 р.п. Шимск, (L=270 м) | 2025 |
| 10. | Замена водопровода по ул. Коммунальная от ВК у дома № 19 (ул. Школьная) до ВК у дома № 19 р.п. Шимск (L=130 м) | 2025 |
| 11. | Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д. Коростынь (установка оборудования доочистки холодной воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни) | 2025 |
| 12. | Строительство станции доочистки на водозаборе д. Коростынь (установка оборудования доочистки холодной воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни ) | 2026 |
| 13. | Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д. Большая Витонь (установка оборудования доочистки холодной воды, ремонт водонапорной башни) | 2026 |
| 14. | Строительство станции доочистки на водозаборе д. Большая Витонь (установка оборудования доочистки холодной воды) | 2027 |

Этим же постановлением Администрации Шимского муниципального района  от 21.07.2020 № 786 предусматриваются мероприятия по реконструкции водопроводной сети Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области:

В 2021 году необходимо разработать проектно-сметную документацию и  проведение изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск». Необходимо выполнить инструментальное обследование водоочистных сооружений и разводящих сетей р.п. Шимск на предмет определения технического состояния оборудования.

Обследование водозабора, водовода со станции 1 подъема; магистральных и разводящих сетей водоснабжения, резервуаров чистой воды, станции водоочистки, запорной арматуры и насосного оборудования на предмет определения текущего технического состояния.

Проектом предусмотреть реконструкцию водозабора из реки Шелонь: Замена водозаборной трубы длиной 170 метров, очистка дна реки в точке водозабора, замена береговых колодцев и запорной арматуры.

Проектом предусмотреть реконструкцию водовода со станции 1 подъема на станцию очистки: замена трубы длиной 100 м с учётом нового расположения водоочистных сооружений, замена запорной арматуры.

Проектом предусмотреть реконструкцию основных наиболее изношенных участков магистральных водоводов и разводящих сетей с увеличением пропускной способности и увеличением давления, с ориентировочной общей протяжённостью 3,7 км.

1-й участок: от здания ВОС по адресу р.п. Шимск ул. Шелонская 2а до водопроводного колодца д. 7 по пер. Комсомольскому-1,3.

2-й участок от водопроводного колодца у д. 29 по ул. Новгородской до водопроводного колодца на перекрёстке ул. Промышленная и Вокзальная-1,4 км.

3-й участок от водопроводного колодца у д. 30 по ул. Новгородской до водопроводного колодца у д. 12 по ул. Школьной-1,3 км включая узлы врезок отводящих сетей, колодцы с запорно-регулирующей арматурой.

Проектом предусмотреть прокладку полиэтиленовых труб в соответствиями с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Диаметр трубопроводов принять по расчету и расходу водопотребления.

Проектом предусмотреть реконструкцию резервуаров чистой воды с увеличением объема

Проектом предусмотреть установку модульной станции водоочистки с увеличением производительности до 2000 куб/м в сутки».

Все положения раздела  «Водоотведение населенных пунктов Шимского городского поселения» в редакции 2019 года сохраняют свою актуальность. Раздел дополнен актуализированными данными из «Схемы водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 2027 года (постановление Администрации Шимского муниципального района 17.01.2018 № 19, в ред. от 21.07.2020 № 786)

В состав Шимского городского поселения входят 24 населённых пункта. Автономные системы водоснабжения имеют р.п. Шимск, д. Большая Витонь и  д. Коростынь. В водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Водоснабжение - рабочий поселок  Шимск. Существующее положение.

В настоящее время источником водоснабжения левобережной части р.п. Шимск являются поверхностные воды р. Шелонь. Створ водозабора расположен в 0,5 км ниже автодорожного моста, на 11 км от устья в пределах городской застройки. В непосредственной близости от водозабора расположена площадка водоочистных сооружений. Территория ВОС составляет 1,2 га и ограждена забором из металлической сетки достаточной степени изношенности.

В состав водозаборных сооружений входят:

- водоприёмная линия диаметром 400 мм с водоприёмником руслового типа, построенным в 50-х годах прошлого века;

- водоприёмный береговой колодец диаметром 2,5 м;

- две самотечные линии диаметром 200 мм от берегового колодца до насосной станции первого подъёма, которая оснащена в 2000 году двумя насосами марки КМ 80-50-200 (q=50 м3/час, Н=50 м), один из которых является рабочим, а другой резервным;

- две напорных линии диаметром 150 мм от насосной станции первого подъёма до блока водоочистных сооружений;

- водоочистные сооружения (4 блока по 400 м3/сутки типа «Струя»), сблокированные с насосной станцией второго подъёма, оборудованной итальянскими насосами марки F50/250В и F50/250С с регулятором чистоты (q=60 м3/час, Н=40 м). Один из насосов является рабочим, другой резервным;

- два резервуара чистой воды по 350 м3 каждый.

От резервуаров чистой воды насосами станции второго подъёма вода по двум автономным водоводам диаметрами 150 и 200 мм подаётся в городскую сеть.

В настоящее время на левобережной территории р.п. Шимск действует тупиковая сеть объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода диаметром 32÷150 мм. Износ действующих водопроводных линий составляет 78÷80%.

Правобережная жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев.

В рамках Федеральной программы «Промышленная площадка» компанией "ЭКОС" была проведена оценка объёма реконструкции сетей водопровода и канализации Шимского городского поселения, проведены геолого-изыскательские работы на отведённых площадках водопроводных и канализационных сооружений, определены этапы проведения работ.

Для реализации инвестиционного проекта создания агропромышленного комплекса с развитой социальной инфраструктурой, представленный компанией UVIC AC (Эстоноия), к 2019 году потребуется суточное водопотребление объёмом в 17400 м³/сутки.  В соответствии с этим ООО «МП Шимский водоканал» письмом №544 от 27.08.2014 рекомендует при разработке генерального плана предусмотреть устройство новых водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 тыс.м³/сутки, которые позволят  кроме водоснабжения перспективных производственных мощностей и Шимского городского поселения дополнительно снабдить водой с.Подгощи и ДНП «Коломо», с.Медведь и д.Лесная (с учётом тепличного хозяйства).

Проектное предложение.

Рабочий поселок  Шимск.

Водопотребление Шимского городского поселения на расчётный период приведено в таблице 4.1.6. в соответствии с планом-проектом реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в р.п.Шимск, проектом создания агропромышленного комплекса и письмом ООО «МП Шимский водоканал»  от 27.08.2014 г. №544.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК».

Таблица 4.1.6.

| № | Потребитель | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Существующая застройка р. п. Шимск | 1000,00 | 365,00 | 1300,00 | 97,50 | 600,00 | 219,00 | 780,00 | 58,50 | 2 |
| 2. | Комплексная жилая застройка в р. п. Шимск (ООО "УВИК ЗАПАД") | 4644,48 | 1447,33 | 5817,85 | 387,38 | 3811,16 | 1369,25 | 4613,33 | 253,52 | 3 |
| 3. | Проектируемая промышленность | 12355,52 | 4509,76 | 16062,18 | 669,26 | 13188,84 | 4813,93 | 17145,49 | 714,40 | 1,2,3 |
|  | Итого по п. 1÷3: | 18000,00 | 6322,09 | 23180,03 | 1154,14 | 17600,00 | 6402,18 | 22538,82 | 1026,42 |  |
| 4. | Жилая застройка в с. Подгощи | 500,00 | 182,50 | 650,00 | 77,35 | 430,00 | 156,95 | 559,00 | 66,52 | 2 |
| 5. | Комплексная малоэтажная застройка ДНП "Коломо" | 1500,00 | 547,50 | 1950,00 | 170,63 | 1350,00 | 492,75 | 1755,00 | 153,56 | 2 |
| 6. | Тепличное хозяйство д. Лесная | 2400,00 | 876,00 | 3120,00 | 156,00 | 1200,00 | 438,00 | 1560,00 | 78,00 | 2 |
| 7. | Жилая застройка в с. Медведь с организациями и предприятиями | 1500,00 | 547,50 | 1950,00 | 191,10 | 1300,00 | 474,50 | 1690,00 | 165,62 | 2 |
|  | Итого по п. 4÷7: | 5900,00 | 2153,50 | 7670,00 | 595,08 | 4280,00 | 1562,20 | 5564,00 | 463,70 |  |
|  | ВСЕГО: | 23900,00 | 8475,59 | 30850,03 | 1749,21 | 21880,00 | 7964,38 | 28102,82 | 1490,12 |  |

Суточные расходы приняты в соответствии с предоставленной информацией:

1. Доклад об инвестиционном проекте создания агропромышленного комплекса с развитой социальной инфраструктурой в р. п. Шимск, компания UVIC AS, 2014 г.

2. Исх. №544 от 27.08.2014 от ООО "МП Шимский водоканал".

3. "Проект планировки территории площадью 202 га Новгородская область, Шимский район, Шимское городское поселение, р.п. Шимск", ООО "ГрафИнфо", г. В. Новгород, 2014 г

При разработке генерального плана 1975 года р.п. Шимск институтом Ленгипрогор были проведены гидрологические изыскания по выбору источника водоснабжения и сделан вывод, что при незначительной водостабильности водоносного горизонта, его общей жёсткости до 83 мг/л и сухом остатке 1360÷6000 мг/л, а также удельном дебите скважин, составляющем (0,02÷0,1) л/с или (1,72÷8,64) м3/сут, источником водоснабжения города Шимска могут служить только воды р. Шелонь  (стр. 97 ПЗ «Шимск. Генеральный план и проект детальной планировки», Л.: Ленгипрогор, 1975 г).

В настоящее время компанией ЭКОС ведутся проектные работы по проектированию водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки на правом берегу р. Шелонь.

До начала эксплуатации водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки проектом предлагается:

1. Водоснабжение проектируемых кварталов жилой застройки района Задорожье осуществлять от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитанными на количество человек, населяющее каждый конкретный дом.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.

Проектом предусматривается обеспечение нужд наружного пожаротушения района Задорожье от парных противопожарных резервуаров открытого типа, общая ёмкость которых составляет 108 м3. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании  в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп размером 12х24 м на берегу р. Шелонь. Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу реки принимается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷200 м.

2. На ближайшие три года  проектом предлагается сохранить сложившуюся схему водоснабжения левобережной части р. п. Шимск, включив на перспективу к этой схеме население вплотную примыкающих к ней д. Старый Шимск, д. Ильмень и д. Бор.

В левобережной части р. п. Шимск на ближайшие три года в соответствии с письмом ООО «МП Шимский водоканал»  от 27.08.2014 г. №544  проектом также  предлагается:

- капитальный ремонт действующей водоприёмной линии диаметром 400 мм с водоприёмником руслового типа;

- устройство второй водоприёмной линии руслового типа аналогично действующей;

- поэтапная замена двух всасывающих линий диаметром 200 мм от берегового колодца до насосной станции первого подъёма;

- поэтапная замена двух водоводов диаметром 150 мм на два водовода диаметром 200 мм от насосной станции первого подъёма до блока водоочистных сооружений;

- капитальный ремонт с реконструкцией и модернизацией блока водоочистных сооружений при сохранении её суточной производительности 1600м³/сут;

- капитальный ремонт строительных конструкций действующих резервуаров чистой воды;

- капитальный ремонт насосной станции второго подъёма и установка в ней двух дополнительных групп насосов аналогичных действующему марки F150/250B;

- автоматизация работы насосной второго подъёма по схеме: два насоса - на хозяйственно-питьевые нужды населения; два насоса – на обеспечение внутреннего и наружного пожара; два насоса резервные;

- устройство двух новых водоводов  диаметром 500 мм;

- устройство кольцевой магистральной сети городского водопровода диаметром 500 мм;

- поэтапная замена изношенных участков водопроводных сетей и их кольцевание с магистральной сетью диаметром 500 мм.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø500 ÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, а также в насосных станциях  первого и второго подъёма на площадке водоочистных сооружений, на водоводах на с.Подгощи, ДНП «Коломо», с. Медведь и д. Лесная.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Также они должны быть ограждены глухим ограждением (п. 15.4 СП 31.13330.2012). Для площадки водозаборных и водоочистных сооружений по периметру площадки с соблюдением зон санитарной охраны первого пояса высотой 2,5 м с 4÷5 нитями колючей проволоки на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

3. В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с (при количестве жителей до 10000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5+2х5 = 15 л/с  (здание театра со сценой);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

4. С вводом в эксплуатацию правобережных водопроводных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки  и устройством 2х водоводов диаметром 500 мм на левый берег проектом предлагается:

- устройство централизованных систем водоснабжения в правобережной части Шимска, в деревнях Старый Шимск, Ильмень, Бор;

- развитие кольцевой водопроводной сети левобережной части города с поэтапной заменой её изношенных участков;

- при необходимости использование действующих резервуаров чистой воды и насосной II подъёма левобережных сооружений для обеспечения пиковых нагрузок суточного и сезонного водопотребления;

-устройство водоводов в с. Подгощи и ДНП «Коломо», с.Медведь,  д. Лесная (с учётом тепличного хозяйства).

Водоотведение – рабочий поселок Шимск. Существующее положение.

В настоящее время в левобережной части р. п. Шимск действует централизованная система канализации, отводящая бытовые сточные воды от многоквартирных жилых домов и зданий общественного и коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов в канализационную насосную станцию №1 и далее двумя напорными коллекторами диаметром 150 мм на общегородские канализационные очистные сооружения.

Самотечная канализационная сеть выполнена из труб диаметром 200÷300 мм.

КНС №1 оборудована двумя насосами марки ФГ 81/31 (q=80 м3/час, Н=22,5 м) и СМ 165-250/4 (q=50 м3/час, Н=20 м), работающими в режиме один рабочий, один резервный.

Общегородские канализационные очистные сооружения расположены на левом берегу р. Шелонь и имеют производительность 700 м3/сутки.

В состав КОС входят:

- блок аэротенков;

- блок доочистки;

- контактные резервуары;

- иловые карты в количестве трёх.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Шелонь. Население, проживающее в неканализованных районах города, пользуется надворными уборными с выгребами, с вывозом жидких нечистот на свалки в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Компанией "ЭКОС" проведена оценка объёма реконструкции сетей водопровода и канализации Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы "Промышленная площадка", определены производительность КОС полной биологической очистки с доочисткой и сооружения обработки осадка и  этапы её проведения. Проект также учитывает в соответствии с письмом ООО «Шимский водоканал» от 27.08.2014 г. №544 кроме водоотведения Шимского городского поселения и его агропромышленного комплекса  и водоотведение с. Подгощи и ДНП «Коломо», с. Медведь, д. Лесная  (с учётом тепличного хозяйства).

В разделе реконструкции системы канализации р. п. Шимска предусматривается:

- устройство новых канализационных очистных сооружений производительностью 10 000 м³/сутки, площадка под которые отведена к северо-востоку от Нового жилого квартала;

- канализационный коллектор от Промышленной площадки до проектируемых КОС;

- линия сброса очищенных сточных вод в природный водоприёмник (в качестве возможных вариантов в настоящее время рассматриваются ручей Наум и р. Шелонь);

- коллектор подключения станции проектируемых ВОС с переходом через реку Шелонь. В последствии этот коллектор станет главным канализационным коллектором для правого и левого берегов р.п. Шимск.

Проектное предложение.

Рабочий поселок  Шимск.

До пуска в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки  в соответствии с письмом ООО «Шимский водоканал» от 27.08.2014 г. №544  в левобережной части р. п. Шимска проектом предусматривается:

- развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети города, по которой сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС (количество которых будет уточняться при рабочем проектировании) и далее на очистные сооружения города;

- поэтапная замена насосного оборудования в действующих насосных станциях и оборудование их системами дистанционного и автоматического управления;

- реконструкция и модернизация действующих городских КОС в сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищаемых сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории производительностью 700 м3/сутки;

- устройство сооружений по обезвоживанию осадка на площадке городских КОС;

- демонтаж иловых площадок на площадке городских КОС.

В районе мкр. «Задорожье» (правобережная часть р.п. Шимск), застраиваемом индивидуальными жилыми домами усадебного типа, проектом предусматривается оснащение их локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

После пуска в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки проектом рекомендуется:

- устройство централизованных систем водоотведения в деревнях Бор, Старый Шимск, Ильмень и в правобережной части г. Шимск с отводом сточных вод на новые КОС для их полной биологической очистки и доочистки;

- развитие самотечно-напорной канализационной системы левобережной части р. п. Шимск и переориентация её на новые КОС производительностью 30 000 м3/сутки;

- демонтаж действующих КОС, расположенных в охранной зоне р. Шелонь, очистка и обеззараживание этой территории.

Так как часть жилой зоны р. п. Шимск размещена в водоохранной зоне реки Шелонь и на территории, расположенной ниже отметки 25.00 Бс, что соответствует максимальному уровню 1%-й обеспеченности на р. Шелонь у р. п. Шимск, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения приведены в таблице 4.1.6.

Водоснабжение.

Существующее положение по остальным населенным пунктам.

Деревня  Большая Витонь

В настоящее время на территории д. Большая Витонь  действует тупиковая сеть водопровода, снабжающая водой здания коммунального и общественного назначения и часть жилых зданий. Часть жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок, установленных на сети, часть от индивидуальных шахтных колодцев.

Водопроводная сеть выполнена из стальных чугунных труб диаметрами 76÷32 мм.

В качестве источника водоснабжения используется действующая артезианская скважина №559 в 40 м от фермы. Скважина пробурена в 1964 году. Глубина скважины 48 метров,   удельный дебит 0,44 л/с. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-6,3-80. Включение и отключение скважины производится автоматически.

На сети установлена  стальная  водонапорная башня с баком ёмкостью 15 м3 и высотой 9 м. Техническое состояние водонапорной башни – удовлетворительное.

Деревня Коростынь

В настоящее время на территории д. Коростынь действует тупиковая сеть водопровода, снабжающая водой здания коммунального и общественного назначения и часть жилых зданий. Часть жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок, установленных на сети, часть от индивидуальных шахтных колодцев.

Водопроводная сеть выполнена из стальных чугунных труб диаметрами 76÷32 мм.

В качестве источника водоснабжения используются две действующие артезианские скважины с удельными дебитами 0,16 л/с, и 0,5 л/с. На сети в непосредственной близости от скважин установлена  стальная  водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой 14 м. Водонапорная башня имеет почти 80%-ю степень изношенности, как и некоторые участки сетей.

В настоящее время в д. Коростынь централизованное водоотведение отсутствует, сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Остальные населенные пункты.

В водоснабжение остальных населённых пунктов (21 населенный пункт) обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Проектное предложение.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Шимского городского поселения на расчётный период составляет: 5171,455 м³/сутки (см. табл.4.1.7).

Расчётные величины водопотребления приведены в таблицах 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8.

Таблица 4.1.7.

| Таблица водопотребления и водоотведения Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| р.п. Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3834 | 160 | 613,44 | 223,91 | 797,47 | 65,23 | 613,44 | 223,91 | 797,47 | 65,23 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 122,69 | 44,78 | 122,69 | 10,03 | 73,61 | 26,87 | 73,61 | 6,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3834 | 50 | 31,51 | 11,50 | 191,70 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 767,64 | 280,19 | 1111,86 | 75,26 | 687,05 | 250,77 | 871,08 | 71,25 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8000 | 160 | 3200 | 1168 | 4160 | 304,2 | 3200 | 1168 | 4160 | 304,2 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 640 | 233,6 | 640 | 46,8 | 384 | 140,15 | 384 | 28,075 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8000 | 50 | 164,375 | 60 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4004,375 | 1461,6 | 5800 | 351 | 3584 | 1308,15 | 4544 | 332,275 |  |
| д. Белец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/ 25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 0,63 | 0,23 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 | 0,70 | 0,26 | 0,89 | 0,22 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,23 | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,01 | 2,19 | 8,70 | 1,76 | 5,38 | 1,96 | 6,82 | 1,66 |  |
| д. Веряжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 142 | 50/ 25 | 7,10 | 2,59 | 9,23 | 2,04 | 3,55 | 1,30 | 4,62 | 1,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,42 | 0,52 | 1,42 | 0,31 | 0,43 | 0,16 | 0,43 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 142 | 50 | 1,17 | 0,43 | 7,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,69 | 3,54 | 17,75 | 2,35 | 3,98 | 1,45 | 5,04 | 1,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 208 | 160 | 33,28 | 12,15 | 43,26 | 8,11 | 33,28 | 12,15 | 43,26 | 8,11 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 6,66 | 2,43 | 6,66 | 1,25 | 3,99 | 1,46 | 3,99 | 0,75 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 208 | 50 | 1,71 | 0,62 | 10,40 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 41,65 | 15,20 | 60,32 | 9,36 | 37,27 | 13,60 | 47,26 | 8,86 |  |
| д. Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,25 | 0,06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 160 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | 0,20 | 0,07 | 1,20 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,81 | 1,75 | 6,96 | 1,40 | 4,30 | 1,57 | 5,45 | 1,33 |  |
| д. Заполье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50/ 25 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,28 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 40 | 160 | 6,40 | 2,34 | 8,32 | 2,03 | 6,40 | 2,34 | 8,32 | 2,03 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,28 | 0,47 | 1,28 | 0,31 | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | 0,33 | 0,12 | 2,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,01 | 2,92 | 11,60 | 2,34 | 7,17 | 2,62 | 9,09 | 2,22 |  |
| д. Ильмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 561 | 160 | 89,76 | 32,76 | 116,69 | 15,36 | 89,76 | 32,76 | 116,69 | 15,36 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 17,95 | 6,55 | 17,95 | 2,36 | 10,77 | 3,93 | 10,77 | 1,42 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 561 | 50 | 4,61 | 1,68 | 28,05 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 112,32 | 41,00 | 162,69 | 17,72 | 100,53 | 36,69 | 127,46 | 16,78 |  |
| д. Коростынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 403 | 50/ 25 | 20,15 | 7,35 | 26,20 | 3,89 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 1,94 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 4,03 | 1,47 | 4,03 | 0,60 | 1,21 | 0,44 | 1,21 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 403 | 50 | 3,31 | 1,21 | 20,15 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,49 | 10,03 | 50,38 | 4,49 | 11,28 | 4,12 | 14,31 | 2,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 580 | 160 | 92,80 | 33,87 | 120,64 | 15,68 | 92,80 | 33,87 | 120,64 | 15,68 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 18,56 | 6,77 | 18,56 | 2,41 | 11,14 | 4,06 | 11,14 | 1,45 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 580 | 50 | 4,77 | 1,74 | 29,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 116,13 | 42,39 | 168,20 | 18,10 | 103,94 | 37,94 | 131,78 | 17,13 |  |
|  | Пионерский лагерь | чел | 200 | 200/18 | 40,00 | 4,00 | 40,00 | 3,60 | 40,00 | 4,00 | 40,00 | 3,60 | 1,2,3,4 |
| д. Мстонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 50/ 25 | 4,20 | 1,53 | 5,46 | 1,33 | 2,10 | 0,77 | 2,73 | 0,67 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,84 | 0,31 | 0,84 | 0,20 | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | 0,69 | 0,25 | 4,20 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,73 | 2,09 | 10,50 | 1,54 | 2,35 | 0,86 | 2,98 | 0,73 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 160 | 20,80 | 7,59 | 27,04 | 6,15 | 20,80 | 7,59 | 27,04 | 6,15 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 4,16 | 1,52 | 4,16 | 0,95 | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,57 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 130 | 50 | 1,07 | 0,39 | 6,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,03 | 9,50 | 37,70 | 7,10 | 23,30 | 8,50 | 29,54 | 6,72 |  |
| д. Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 32 | 50/25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 32 | 50 | 0,26 | 0,10 | 1,60 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,18 | 0,80 | 4,00 | 0,59 | 0,90 | 0,33 | 1,14 | 0,28 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 143 | 160 | 22,88 | 8,35 | 29,74 | 6,56 | 22,88 | 8,35 | 29,74 | 6,56 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 4,58 | 1,67 | 4,58 | 1,01 | 2,75 | 1,00 | 2,75 | 0,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 143 | 50 | 1,18 | 0,43 | 7,15 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,63 | 10,45 | 41,47 | 7,57 | 25,63 | 9,35 | 32,49 | 7,16 |  |
| д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,32 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 333 | 160 | 53,28 | 19,45 | 69,26 | 10,96 | 53,28 | 19,45 | 69,26 | 10,96 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 10,66 | 3,89 | 10,66 | 1,69 | 6,39 | 2,33 | 6,39 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 333 | 50 | 2,74 | 1,00 | 16,65 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 66,67 | 24,34 | 96,57 | 12,64 | 59,67 | 21,78 | 75,66 | 11,97 |  |
| д. Мшага Ямская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 140 | 50/ 25 | 7,00 | 2,56 | 9,10 | 2,02 | 3,50 | 1,28 | 4,55 | 1,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,40 | 0,51 | 1,40 | 0,31 | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 140 | 50 | 1,15 | 0,42 | 7,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,55 | 3,49 | 17,50 | 2,33 | 3,92 | 1,43 | 4,97 | 1,10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1042 | 160 | 166,72 | 60,85 | 216,74 | 23,24 | 166,72 | 60,85 | 216,74 | 23,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 33,34 | 12,17 | 33,34 | 3,58 | 20,01 | 7,30 | 20,01 | 2,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1042 | 50 | 8,56 | 3,13 | 52,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 208,63 | 76,15 | 302,18 | 26,82 | 186,73 | 68,16 | 236,74 | 25,39 |  |
| д. Оспино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 0,98 | 0,36 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 50 | 0,42 | 0,15 | 2,55 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,21 | 3,73 | 14,79 | 2,98 | 9,14 | 3,34 | 11,59 | 2,82 |  |
| д. Северная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 50/ 25 | 1,10 | 0,40 | 1,43 | 0,35 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,50 | 0,55 | 2,75 | 0,40 | 0,62 | 0,22 | 0,78 | 0,19 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 222 | 160 | 35,52 | 12,96 | 46,18 | 8,48 | 35,52 | 12,96 | 46,18 | 8,48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 7,10 | 2,59 | 7,10 | 1,30 | 4,26 | 1,56 | 4,26 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 222 | 50 | 1,82 | 0,67 | 11,10 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 44,45 | 16,22 | 64,38 | 9,78 | 39,78 | 14,52 | 50,44 | 9,26 |  |
|  | Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 112 | 160 | 17,92 | 6,54 | 23,30 | 5,53 | 17,92 | 6,54 | 23,30 | 5,53 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 3,58 | 1,31 | 3,58 | 0,85 | 2,15 | 0,33 | 0,90 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 112 | 50 | 0,92 | 0,34 | 5,60 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 22,42 | 8,18 | 32,48 | 6,38 | 20,07 | 6,87 | 24,19 | 5,74 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 785 | 160 | 125,60 | 45,84 | 163,28 | 19,19 | 125,60 | 45,84 | 163,28 | 19,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 25,12 | 9,17 | 25,12 | 2,95 | 15,07 | 2,29 | 6,28 | 0,74 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 785 | 50 | 6,45 | 2,36 | 39,25 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 157,17 | 57,37 | 227,65 | 22,14 | 140,67 | 48,14 | 169,56 | 19,93 |  |
| д. Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 50/25 | 4,70 | 1,72 | 6,11 | 1,49 | 4,70 | 1,72 | 6,11 | 1,49 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,94 | 0,34 | 0,94 | 0,23 | 0,56 | 0,21 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 94 | 50 | 0,77 | 0,28 | 4,70 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,41 | 2,34 | 11,75 | 1,72 | 5,26 | 1,92 | 6,67 | 1,63 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 193 | 160 | 30,88 | 11,27 | 40,14 | 7,76 | 30,88 | 11,27 | 40,14 | 7,76 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 6,18 | 2,25 | 6,18 | 1,19 | 3,71 | 1,35 | 3,71 | 0,72 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 193 | 50 | 1,59 | 0,58 | 9,65 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 38,64 | 14,10 | 55,97 | 8,96 | 34,59 | 12,62 | 43,85 | 8,48 |  |
|  | д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 298 | 50/ 25 | 14,90 | 5,44 | 19,37 | 4,60 | 7,45 | 2,72 | 9,69 | 2,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 2,98 | 1,09 | 2,98 | 0,71 | 0,89 | 0,14 | 0,37 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 298 | 50 | 2,45 | 0,89 | 14,90 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,33 | 7,42 | 37,25 | 5,30 | 8,34 | 2,86 | 10,06 | 2,39 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1277 | 160 | 204,32 | 74,58 | 265,62 | 27,19 | 204,32 | 74,58 | 265,62 | 27,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12 | - | 40,86 | 14,92 | 40,86 | 4,18 | 24,52 | 3,73 | 10,22 | 1,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1277 | 50 | 10,50 | 3,83 | 63,85 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 255,68 | 93,32 | 370,33 | 31,38 | 228,84 | 78,31 | 275,83 | 28,24 |  |
| д. Голино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существ. предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/ 25 | 3,75 | 1,37 | 4,88 | 1,19 | 1,88 | 0,68 | 2,44 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,75 | 0,18 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,75 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,12 | 1,87 | 9,38 | 1,37 | 2,10 | 0,77 | 2,66 | 0,65 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 210 | 160 | 33,60 | 12,26 | 43,68 | 8,16 | 33,60 | 12,26 | 43,68 | 8,16 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 6,72 | 2,45 | 6,72 | 1,26 | 4,03 | 1,47 | 4,03 | 0,75 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 210 | 50 | 1,73 | 0,63 | 10,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 42,05 | 15,35 | 60,90 | 9,42 | 37,63 | 13,74 | 47,71 | 8,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 264,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 5295 |  | 882,09 | 321,96 | 1312,97 | 81,19 | 747,53 | 272,20 | 945,98 | 73,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 691,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего перспективное: | чел | 22500 |  | 5171,455 | 1887,58 | 7490,41 | 437,12 | 4628,56 | 1680,99 | 5845,25 | 412,225 |  |

В графе примечание в этой и последующих таблицах указаны ссылки на следующие данные:

| 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 160 л/сутки на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, табл. 1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Деревня  Большая Витонь

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 10 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- развитие существующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных участков действующей сети.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую артезианскую скважину.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.6.

Схема водоснабжения д. Большая Витонь приведена на карте «Карта функциональных зон Шимского городского поселения в части территорий населённого пункта д. Большая Витонь».

д. Коростынь.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 15 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- устройство двух скважин с ожидаемым дебитом 0,5 л/с и глубиной до 65 м, одна из которых будет рабочей, а другая резервной;

- демонтаж ветхой водонапорной башни;

- устройство трёх новых башен (V=50 м3, Н=12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- развитие существующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных участков действующей сети.

Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø110÷63 мм согласно ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующие и проектируемые артезианские скважины.

Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СП 31.13330.2012  и  СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Действующая артезианская скважина, расположенная в непосредственной близости от коровника, ввиду невозможности устройства полноценных зон санитарной охраны как источник водоснабжения проектом не рассматривается.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 162 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 200÷150 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.6.

Схема водоснабжения д. Коростынь приведена на карте «Карта функциональных зон Шимского городского поселения в части территорий населённого пункта д. Коростынь».

Деревня  Мстонь

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 15 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- устройство двух скважин с ожидаемым дебитом 0,88 л/с и глубиной до 60 м, одна из которых будет рабочей, а другая резервной;

- устройство водонапорной башни (V=25 м3, Н=12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- устройство тупиковой водопроводной сети ø110÷63 мм.

Ожидаемая водоотдача принята 76,03 м3/сутки  по аналогии с действующими скважинами д. Коростынь и д.Веряжа (стр. 216, 218, 228, 230 книга 2 "Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Новгородской области за 1971-1986 г.» М.1989.). Ожидаемая глубина скважин – 60 м. Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определены его границы.

Проектируемую тупиковую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø110÷63 мм, согласно ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж. б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующие и проектируемые артезианские скважины.

Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 162 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 200÷150 м.

На территории турбазы необходимо расположить пожарные резервуары с учетом их радиуса действия в соответствии с застройкой территории.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.6.

Схема водоснабжения д. Мстонь приведена на карте «Карта функциональных зон Шимского городского поселения в части территорий населённого пункта д. Мстонь».

Водоснабжение остальных населенных пунктов поселения

(д. Корчищи,  д. Калинница,  д. Конопле,  д. Маковище,  д. Дубовицы,  д. Теребутицы,   д. Оспино,   д. Малиновка,  д. Белец,   д. Заполье,   д. Голино,  д. Северная Поляна,  д.Веряжа,  д. Ручьи,  д.Малая Витонь,  д. Мшага Ямская,  д. Мшага Воскресенская).

Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют: на наружное – 10 л/с;

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров 1.

Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 4.1.7.

Водоотведение населенных пунктов Шимского городского поселения.

Существующее положение.

В настоящее время централизованные сети канализации имеются только в р.п. Шимск.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Все положения раздела  «Водоотведение населенных пунктов Шимского городского поселения» в редакции 2019 года сохраняют свою актуальность. Раздел дополнен актуализированными данными из «Схемы водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 2027 года  (далее по тексту Схема) (постановление Администрации Шимского муниципального района 17.01.2018 № 19, в ред. от 21.07.2020 № 786)

Существующая система канализации в Шимском городском поселении раздельная:

- хозяйственно-бытовые  воды отводятся единой сетью;

- дождевые воды отводятся с отдельных территорий поселка на рельеф.

Сточные воды образованы хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилых домов. Сбор сточных вод осуществляется сетью самотечно-напорной канализацией. Сточные воды поселка собираются тремя насосными станциями КНС и отводятся на очистное сооружение. Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны. Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов.

Канализационные	насосные  станции  в  р.п.Шимск	по	надежности действия, согласно СНиП  2.04.03-85, относятся ко второй категории.

Насосные станции располагаются в отдельно стоящих зданиях.

Протяженность системы канализации 7,79 км. Из КНС стоки по напорным коллекторам диаметром 100 мм поступают на очистное сооружение производительностью 700,0 куб.м/сутки.

Данные по основным сетям водоотведения представлены ниже в таблице 4.1.9

Таблица 4.1.9

| № | Наименование улиц | Материал труб | Диам. мм | Протяженность, м | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Наманганская | чугун | 100 | 800 | 73 | 1984 |
| 2. | ул.Вокзальная |  |  | 400 |  |  |
| 3. | ул.Коммунальная |  |  | 1000 |  |  |
| 4. | ул.Механизаторов |  |  | 500 |  |  |
| 5. | ул.Промышленная |  |  | 1000 |  |  |
| 6. | ул.Садовая |  |  | 1190 |  | 1990 |
| 7. | ул.Ташкентская |  |  | 900 |  | 1984 |
| 8. | ул.Шелонская |  | 150 | 800 |  |  |
| 9. | ул.Школьная |  | 100 | 500 |  |  |
| 10. | БОС |  |  | 00 |  |  |
| 11. | ВОС ул.Шелонская, 1 |  |  | 400 |  |  |
|  | Итого |  |  | 7790 |  |  |

Очистные	сооружения	р.п.Шимск	предназначены	для	очистки хозяйственно-бытовых	и	производственных	сточных	вод	жилого	фонда. Проектная мощность очистных сооружений – 700,0 м3/сут. (таблица 4.1.10.)

Таблица 4.1.10.

| Производительн ость, куб.м/сут | Тип очистки | Степень износа, % | Год строительства | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700,0 | Биологическая очистка | 76 | 1984 | р.п. Шимск |

Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах  насосных станций предусмотрены решетки с ручной очисткой.

Данные о расположении и параметрах канализационных насосных станций представлены в таблице 4.1.11.

Таблица 4.1.11.

| Местоположение КНС | Марка насоса | Кол-во насосов, шт. | Мощность электродв игателя, кВт | Степень износа, % | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС 1, р.п.Шимск, ул.Новгородская | СМ-100- 65-250/4 | 2 | 7,5 | 60 | 1984 |
| КНС 2, р.п.Шимск, ул.Шелонская | «Pedrollo» | 1 | 1,5 | 76 | 1984 |
| КНС 3, р.п.Шимск, ул.Ташкентская | МСТ 30/50 | 1 | 2,2 | 54 | 1984 |

По данным Схемы:

- На момент составления Схемы необходима частичная реконструкция канализационных сетей.

- Техническое состояние насосных агрегатов в КНС удовлетворительное, степень износа 73%.

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые разделены на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, а для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Шимского городского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Канализационные сети выполнены из чугуна. Протяженность канализационных сетей составляет 7,79 км.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального  водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

Проблемой в системе водоотведения и очистки сточных вод р.п.Шимск является износ канализационных сетей.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно- коммунальном секторе представлен ниже в таблице 4.1.12.

Таблица. 4.1.12.

| Наименование | Объем поступления сточных вод, куб.м/сут |
| --- | --- |
| Шимское городское поселение Шимского муниципального района Новгородской области |  |
| Население, куб.м/сут | 429,44 |
| Бюджетные организации, куб.м/сут | 35,78 |
| Прочие организации, куб.м/сут | 154,6 |
| Неучтенные расходы, куб.м/сут | 48,2 |
| Итого: | 668,02 |

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в Шимском городском поселении Шимского муниципального района Новгородской области принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 668,02 м3/сутки и соответственно 243,827 тыс. м3/год.

Существующая система канализации р.п.Шимск раздельная:

- хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью;

- дождевые воды отводятся с отдельных территорий поселка на рельеф.

Сточные воды р.п.Шимск образованы хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилых домов и стоком. Сбор сточных вод осуществляется сетью самотечно-напорной канализацией. Сточные воды собираются тремя насосными станциями КНС и отводятся на очистное сооружение.

Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны.

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов.

По территории поселка рассредоточены три канализационных насосных станции.

Зоной действия КНС является территория р.п.Шимск.

Из КНС стоки по напорным коллекторам диаметром 100 мм поступают на очистное сооружение производительностью 700,0 куб.м/час, с последующим сбросом на рельеф.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В Шимском городском поселении Шимского муниципального района Новгородской области мощность существующего  канализационного  очистного сооружения составляет — 700,0 куб.м/сут. Требуется строительство дополнительного очистного сооружения.

На данный момент, в р.п. Шимск функционирует очистное сооружение мощностью 700,0 куб.м/сут. Объем сточных вод на расчетный срок - 668,02 куб.м/сут. Исходя из этого, резерв производственных мощностей составляет 31,98 куб.м/сут.

Развитие системы водоотведения Шимского городского поселения предполагает следующие мероприятия:

- реконструкция сети водоотведения;

- при проектировании и строительстве сетей водоотведения использовать современные технологии и  материалы.

Реализация перечисленных мероприятий позволит:

- улучшить обслуживания населения, на данный момент  не имеющего возможности использовать  централизованные  системы канализации;

- обеспечить надежность эксплуатации систем  канализации;

- сократить объемы сброса в водные объекты  загрязняющих  веществ.

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения представлен в таблицах 4.1.13. и 4.1.14.

Таблица 4.1.13.

| № п/п | Наименование мероприятия | Номер выпуска | Срок выпол- нения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БОС р.п.Шимск (226,5 т/м3 год): | №1 |  |
| 1 | Разработка ПСД на модернизацию БОС р.п.Шимск - установку мелкопузырчатой аэрации, строительство первичных отстойников | №1 | 2019г. |
| 2 | Модернизация БОС р.п.Шимск - установка мелкопузырчатой аэрации | №1 | 2020- 2021 г.г. |
| 3 | Строительство первичных отстойников | №1 | 2020 г. |

Таблица 4.1.14.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационной сети р.п.Шимск, ул.Механизаторов | км | 0,19 | 2019 |
| Реконструкция канализационной сети р.п.Шимск, ул.Школьная | км | 0,16 | 2020 |
| Реконструкция канализационной сети р.п.Шимск, ул.Коммунальная | км | 0,41 | 2020 |
| Реконструкция канализационной сети р.п.Шимск, ул.Садовая | км | 0,58 | 2020-2026 |
| Реконструкция канализационной сети р.п.Шимск, ул.Промышленная | км | 0,35 | 2026 |
| Реконструкция канализационной сети р.п.Шимск, ул.Ташкентская | км | 0,3 | 2026 |

Проектное предложение.

Населенные пункты Шимского городского поселения

Деревня  Большая Витонь

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и проектируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Деревня Коростынь.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения д. Коростынь, по которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 225÷110 мм отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию и далее на общепоселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-200М1БПФ фирмы «ЕКОС» производительностью 150÷230 м3/сутки.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечным коллектором диаметром 200 мм в оз. Ильмень при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды.

Расчетные расходы приведены в таблице 4.1.7.

д. Мстонь

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и планируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Для отвода сточных вод турбазы проектом предусматривается устройство самотечного коллектора диаметром 150 мм, по которому сточные воды отводятся сначала на КНС, а потом двумя напорными коллекторами диаметром 110 мм на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью 40÷60 м3/сутки.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся двумя напорными коллекторами диаметром 110 мм в оз. Ильмень при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды. ( Более подробная схема водоотведения будет возможна при рабочем проектировании турбазы).

Расчетные расходы приведены в таблице 4.1.7.

Водоотведение остальных населенных пунктов поселения

(д. Корчищи,  д. Калинница,  д. Конопле,  д. Маковище,  д. Дубовицы,  д. Теребутицы,   д. Оспино,   д. Малиновка,  д. Белец,   д. Заполье,   д. Голино,  д. Северная Поляна,  д.Веряжа,  д. Ручьи,  д.Малая Витонь,  д. Мшага Ямская,  д. Мшага Воскресенская).

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и планируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Расчетные расходы приведены в таблице 4.1.7.

# 4.2. Теплоснабжение

Все положения раздела  «Теплоснабжение» в редакции 2019 года сохраняют свою актуальность. Раздел дополнен актуализированными данными из «Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области  на период с 2018 до 2028 года» (Постановление Администрации Шимского муниципального района от 15.04.2020 № 494 (с изменениями 2020 года).

Существующее положение.

В настоящее время к централизованному теплоснабжению подключены 34 многоквартирных дома, 33 жилых дома, а также 42 бюджетные организации и прочие потребители. На территории городского поселения функционируют 8 котельных.

Тепловые сети от котельных предусмотрены в двухтрубном исполнении с подачей теплоносителя на отопление. На котельной в качестве основного топлива используются газ и уголь. В качестве теплоносителя принята сетевая вода с расчетной температурой 95-700С с погодозависимым регулированием температуры воды (табл. 4.2.1.)

Таблица 4.2.1.

| Наименование Котельной микрорайона (поселка) | Потребление тепловой энергии на отопление и нагрев за 2021 год, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС за 2021 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| БМК №2 п.Шимск ул.Новгородская 29а | 1 935,39 |  |
| БМК №3 п.Шимск ул. Комсомольская | 2 055,04 |  |
| БМК №4 п.Шимск ул.Шелонская | 1 019,37 |  |
| БМК №17 п.Шимск ул.Ташкентская | 4 019,18 |  |
| БМК №19 п.Шимск ул.Новгородская | 1 263,15 | 4349,24 |
| ТГУ №6 п.Шимск ул.Промышленная | 387,66 |  |
| ТГУ №7 п.Шимск ул.Промышленная | 362,39 |  |
| Котельная №12 д.Коростынь | 646,06 |  |
| Итого: | 11688,24 | 4349,24 |

На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения Шимского городского поселения в 2018 году заменен котел в котельной № 12 д. Коростынь.

На расчетный срок предложения по реконструкции других источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, отсутствуют. Система теплоснабжения в удовлетворительном состоянии и пригодна к эксплуатации.

В соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения Шимского, городского поселения предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии отсутствуют.

Строительство новых котельных на территории Шимского городского поселения до 2028 года не планируется.

В поселении признано не целесообразным вводить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Генеральным планом Шимского городского поселения предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, так как планируется строительство тепловых сетей к Путевому Дворцу в д. Коростынь.

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется. Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования, выработавших свой срок.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в качестве единой теплоснабжающей организации определено ООО «Тепловая Компания Новгородская» (Постановление Администрации Шимского района 05.06.2020 № 643).

р.п. Шимск.

Параметры тепловых сетей по рабочему поселку Шимск представлены ниже в таблицах 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.

Таблица 4.2.2.

Протяженность сетей теплоснабжения от действующих источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м | Подземная, м | Надземная, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 1295,0 | 1295,0 | - |
| Котельная №3 | 1709,0 | 1709,0 | - |
| Котельная №4 | 983 | 983 | - |
| Котельная №6 | 283 | 283 | - |
| Котельная №7 | 338,0 | 338,0 | - |
| Котельная №17 | 2375 | 2375 | - |
| Котельная №19 | 250 | 250 | - |
| Котельная №12 | 1220 | 1220 | - |

Таблица 4.2.3.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч | 15,02 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 8,59 |
| Произведено тепловой энергии за год-всего:, Гкал/год | 17513,61 |

Таблица 4.2.4.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее |  |  | Перспективное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| Котельная № 2 | 2,42 | 2,18 | 0,9 | 2,42 | 2,18 |
| Котельная № 3 | 1,74 | 1,57 | 0,5 | 1,74 | 1,65 |
| Котельная № 4 | 1,2 | 1,08 | 0,6 | 1,2 | 1,08 |
| Котельная № 6 | 0,3 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная № 7 | 0,3 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная № 17 | 4,06 | 3,65 | 1,3 | 4,06 | 3,65 |
| Котельная № 19 | 2,6 | 2,34 | 1,46 | 2,6 | 2,48 |
| Котельная № 12 | 2,4 | 2,01 | 1,42 | 2,4 | 2,01 |

В настоящее время централизованное теплоснабжение на территории р.п. Шимск осуществляется, в основном, от  10 котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы. Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются, как правило, от собственных котельных. Малоэтажная жилая застройка имеет индивидуальное отопление.

В остальных населенных пунктах Шимского городского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует, отопление объектов капитального строительства осуществляется от индивидуальных источников тепла, в основном печей.

Согласно принятой «Схемы теплоснабжения Шимского городского поселения» в поселении до 2028 года предусматривается:

-  подключить к централизованному теплоснабжению объект культурного наследия федерального значения «Путевой дворец, 1826-1882 г.г.», который построен по проекту архитектора               В.П. Стасова, расположен на юго-западном берегу озера Ильмень в деревне Коростынь;

- заменить котел в котельной № 12 д. Коростынь;

- предусмотрено строительство тепловых сетей к Путевому Дворцу в             д. Коростынь.

На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

На расчетный срок предложения по реконструкции других источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, отсутствуют. Система теплоснабжения в удовлетворительном состоянии и пригодна к эксплуатации.

Строительство новых котельных на территории Шимского городского поселения до 2028 года не планируется.

Основным видом топлива котельных остаются  газ и каменный уголь. Возобновляемые источники энергии на территории Шимского городского поселения на момент составления не используются.

Учитывая, что Администрацией Шимского муниципального района не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Шимского городского поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы не планируется. Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования, выработавших свой срок.

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

Основные проектные решения.

Рабочий поселок Шимск.

В рамках первого этапа строительства теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки, зданий жилой застройки и производственных объектов в кварталах №№ 2, 4-7, 21 планируется осуществить от новой блочно-модульной котельной общей производительностью 22 МВт.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК».

На следующих этапах развития р.п. Шимск теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки, а также зданий жилой застройки в кварталах №№1, 3, 8-20 планируется осуществить от новой ТЭС общей производительностью 60 МВт.

Предусматривается, что планируемые котельные БМК№2 и ТЭС будут работать совместно, в единой схеме теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки расположенных в кварталах №38 и №39, а также зданий индивидуальной жилой застройки расположенных в кварталах №№23-31 планируется осуществить от ранее запланированной БМК №2 общей производительностью 5,0 МВт.

Теплоснабжение зданий индивидуальной жилой застройки расположенных в кварталах №№22, 32-37 планируется осуществить от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

Теплоснабжение производственных предприятий в кварталах №№40-49 планируется осуществлять от собственных котельных.

В качестве источников теплоснабжения для планируемых объектов капитального строительства населенных пунктов Шимского ГП приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топливе.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qvmax- максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час;

Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

Продолжительность  отопительного периода, 221сут;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Основные расчетные показатели теплоснабжения по р.п.Шимск приведены в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5.

| р.п. Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Назначение | V, м3 | qo, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhmax, МВт | Qсум., МВт | Над-ка, 5% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Бассейн | 12000 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,101 | 0,755 | 0,420 | 1,276 | 1,340 | 1,152 | 46,10 |
|  | Ледовый дворец | 20000 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,078 | 0,477 | 0,233 | 0,788 | 0,827 | 0,711 | 28,46 |
|  | Спорткомплекс | 33600 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,140 | 0,472 | 0,628 | 1,240 | 1,302 | 1,120 | 44,78 |
| 2 | Школа | 30150 | 0,33 | 0,07 | 1,40 | 0,560 | 0,111 | 0,117 | 0,788 | 0,827 | 0,711 | 28,45 |
| 3 | Адм.-оф. здания | 18081 | 0,38 | 0,08 | 2,00 | 0,403 | 0,079 | 0,101 | 0,584 | 0,613 | 0,527 | 21,08 |
| 8 | КДЦ | 22000 | 0,32 | 0,18 | 2,00 | 0,413 | 0,217 | 0,279 | 0,910 | 0,955 | 0,821 | 32,85 |
| 9 | Среднеэт. дома | 297540 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 6,849 | 0,000 | 1,256 | 8,105 | 8,510 | 7,317 | 292,69 |
|  | Таунхаусы | 28644 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 0,865 | 0,000 | 0,161 | 1,026 | 1,078 | 0,927 | 37,06 |
| 10 | Среднеэт. дома | 357048 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 8,219 | 0,000 | 1,507 | 9,726 | 10,212 | 8,781 | 351,23 |
| 11 | Гостиница | 19600 | 0,37 | 0,18 | 12,00 | 0,445 | 0,202 | 0,084 | 0,731 | 0,767 | 0,660 | 26,40 |
| 12 | Детский сад | 24660 | 0,10 | 0,30 | 8,00 | 0,152 | 0,424 | 0,251 | 0,827 | 0,868 | 0,747 | 29,86 |
| 13 | ИЖС | 24420 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 1,032 | 0,000 | 0,115 | 1,147 | 1,205 | 1,036 | 41,43 |
| 14 | Среднеэт. дома | 257868 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 5,936 | 0,000 | 1,089 | 7,024 | 7,375 | 6,342 | 253,67 |
| 15 | Таунхаусы | 31248 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 0,944 | 0,000 | 0,176 | 1,120 | 1,175 | 1,011 | 40,43 |
| 16 | Магазин | 11340 | 0,31 | 0,27 | 9,60 | 0,192 | 0,157 | 0,109 | 0,458 | 0,481 | 0,413 | 16,53 |
|  | ИЖС | 44400 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 1,877 | 0,000 | 0,209 | 2,086 | 2,190 | 1,883 | 75,33 |
| 17 | Адм.-оф. здания | 9415 | 0,43 | 0,09 | 2,00 | 0,238 | 0,046 | 0,011 | 0,295 | 0,310 | 0,266 | 10,65 |
|  | Магазин | 4708 | 0,38 | 0,00 | 9,60 | 0,098 | 0,000 | 0,046 | 0,143 | 0,151 | 0,130 | 5,18 |
|  | ИЖС | 29304 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 1,239 | 0,000 | 0,138 | 1,377 | 1,446 | 1,243 | 49,72 |
| 18 | Адм.-оф. здания | 9415 | 0,43 | 0,09 | 2,00 | 0,238 | 0,046 | 0,011 | 0,295 | 0,310 | 0,266 | 10,65 |
|  | Магазин | 4708 | 0,38 | 0,00 | 9,60 | 0,098 | 0,000 | 0,046 | 0,143 | 0,151 | 0,130 | 5,18 |
|  | Среднеэт. дома | 277704 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 6,392 | 0,000 | 1,172 | 7,565 | 7,943 | 6,830 | 273,18 |
| 19 | Среднеэт. дома | 238032 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 5,479 | 0,000 | 1,005 | 6,484 | 6,808 | 5,854 | 234,15 |
|  | Таунхаусы | 41664 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 1,258 | 0,000 | 0,234 | 1,493 | 1,567 | 1,348 | 53,91 |
| 20 | Адм.-оф. здания | 12691 | 0,35 | 0,07 | 2,00 | 0,261 | 0,049 | 0,015 | 0,324 | 0,340 | 0,293 | 11,70 |
|  | Поликлиника | 17381 | 0,30 | 0,25 | 9,50 | 0,320 | 0,249 | 0,015 | 0,584 | 0,613 | 0,527 | 21,07 |
| ИТОГО от панируемой ТЭС |  |  |  |  |  | 43,826 | 3,284 | 9,427 | 56,537 | 59,364 | 51,044 | 2041,76 |
| 2 | Детский сад | 24660 | 0,10 | 0,30 | 8,00 | 0,152 | 0,424 | 0,251 | 0,827 | 0,868 | 0,747 | 29,86 |
| 4 | Среднеэт. дома | 238032 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 5,479 | 0,000 | 1,005 | 6,484 | 6,808 | 5,854 | 234,15 |
| 5 | Среднеэт. дома | 79344 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 1,826 | 0,000 | 0,335 | 2,161 | 2,269 | 1,951 | 78,05 |
|  | ИЖС | 3552 | 0,73 | 0,00 | 10,00 | 0,150 | 0,000 | 0,017 | 0,167 | 0,175 | 0,151 | 6,03 |
|  | Общежитие | 20844 | 0,39 | 0,00 | 8,20 | 0,474 | 0,000 | 0,172 | 0,645 | 0,678 | 0,583 | 23,30 |
| 6 | Торговый центр | 40250 | 0,31 | 0,27 | 9,60 | 0,683 | 0,556 | 0,385 | 1,625 | 1,706 | 1,467 | 58,67 |
| 7 | Гостиница | 9800 | 0,39 | 0,08 | 12,00 | 0,236 | 0,045 | 0,042 | 0,323 | 0,339 | 0,291 | 11,65 |
|  | Среднеэт. дома | 148770 | 0,39 | 0,00 | 10,00 | 3,424 | 0,000 | 0,628 | 4,052 | 4,255 | 3,659 | 146,35 |
|  | Таунхаусы | 10416 | 0,52 | 0,00 | 10,00 | 0,315 | 0,000 | 0,059 | 0,373 | 0,392 | 0,337 | 13,48 |
| 21 | Картофелеобраб. з-д | 53469 | 0,50 | 0,65 | 0,00 | 1,281 | 1,567 | 0,000 | 2,848 | 2,991 | 2,572 | 102,86 |
|  | Пр-во мороженого | 4414 | 0,46 | 0,09 | 12,00 | 0,124 | 0,023 | 0,201 | 0,348 | 0,365 | 0,314 | 12,56 |
|  | Пр-во молока | 6157 | 0,33 | 0,65 | 4,00 | 0,113 | 0,210 | 0,042 | 0,365 | 0,383 | 0,329 | 13,17 |
| ИТОГО от планируемой БМК №1 |  |  |  |  |  | 14,257 | 2,825 | 3,136 | 20,218 | 21,229 | 18,253 | 730,14 |
| 23 | ИЖС | 3294 | 0,78 | 0,00 | 10,00 | 0,149 | 0,000 | 0,022 | 0,171 | 0,180 | 0,154 | 6,18 |
| 24 | ИЖС | 6117 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,274 | 0,000 | 0,040 | 0,314 | 0,330 | 0,284 | 11,34 |
| 25 | ИЖС | 9066 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,406 | 0,000 | 0,059 | 0,465 | 0,488 | 0,420 | 16,79 |
| 26 | ИЖС | 9777 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,440 | 0,000 | 0,063 | 0,503 | 0,529 | 0,455 | 18,18 |
| 27 | ИЖС | 8421 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,377 | 0,000 | 0,054 | 0,432 | 0,453 | 0,390 | 15,59 |
| 28 | ИЖС | 8805 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,396 | 0,000 | 0,057 | 0,454 | 0,476 | 0,410 | 16,38 |
| 29 | ИЖС | 10815 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,486 | 0,000 | 0,070 | 0,556 | 0,584 | 0,502 | 20,07 |
| 30 | ИЖС | 5073 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,228 | 0,000 | 0,033 | 0,261 | 0,274 | 0,236 | 9,42 |
| 31 | ИЖС | 17829 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,799 | 0,000 | 0,115 | 0,914 | 0,960 | 0,825 | 33,00 |
| 38 | Спорткомплекс | 11528 | 0,33 | 0,07 | 5,00 | 0,213 | 0,042 | 0,000 | 0,255 | 0,268 | 0,230 | 9,21 |
| 39 | Детский сад | 7110 | 0,10 | 0,36 | 8,00 | 0,044 | 0,147 | 0,078 | 0,269 | 0,282 | 0,242 | 9,70 |
| ИТОГО от планируемой БМК №2 |  |  |  |  |  | 3,813 | 0,189 | 0,591 | 4,593 | 4,823 | 4,147 | 165,87 |
| 22 | ИЖС | 202500 | 0,74 | 0,00 | 10,00 | 8,697 | 0,000 | 1,047 | 9,743 | 9,743 | 8,378 |  |
| 32 | ИЖС | 9933 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,446 | 0,000 | 0,064 | 0,510 | 0,510 | 0,439 |  |
| 33 | ИЖС | 8094 | 0,41 | 0,00 | 10,00 | 0,193 | 0,000 | 0,052 | 0,245 | 0,245 | 0,211 |  |
| 34 | ИЖС | 3846 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,173 | 0,000 | 0,025 | 0,198 | 0,198 | 0,170 |  |
| 35 | ИЖС | 3846 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,173 | 0,000 | 0,025 | 0,198 | 0,198 | 0,170 |  |
| 36 | ИЖС | 22407 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 1,003 | 0,000 | 0,144 | 1,148 | 1,148 | 0,987 |  |
| 37 | ИЖС | 2949 | 0,77 | 0,00 | 10,00 | 0,132 | 0,000 | 0,019 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| ИТОГО от индивидуальных источников тепла |  |  |  |  |  | 10,815 | 0,000 | 1,377 | 12,192 | 12,192 | 10,483 | 0,00 |
| ВСЕГО по р.п. Шимск |  |  |  |  |  | 72,712 | 6,298 | 14,531 | 93,540 | 97,608 | 83,928 | 2937,77 |

Теплоснабжение  остальных населенных пунктов поселения

В качестве источников теплоснабжения для планируемых объектов капитального строительства во всех населенных пунктах Шимского городского поселения (кроме р.п.Шимск) приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топливе. Основные показатели обеспечения теплоснабжением по населенным пунктам поселения приведены в таблице 4.2.6.

Таблица 4.2.6.

| Шимское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение | Этаж- | V | m, | qо, | qv, | qh, | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., |
| квартала |  | ность | м3 | чел | Вт | Вт | Вт | Qоmax, | Qhm, | Qоmax, | Qvmax, | Qhm, | кВт |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Белец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 3281 | 27 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 145,1 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 8748 | 72 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 387,1 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,3 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 365 | 2 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 16,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| ИЖС4 | Жилое здание | 1-2эт | 365 | 3 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 16,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| ИЖС5 | Жилое здание | 1-2эт | 8748 | 72 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 387,1 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,3 |
| ИЖС6 | Жилое здание | 1-2эт | 1094 | 8 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 48,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 |
| Итого по д. Белец |  |  |  |  |  |  |  | 999,9 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128,3 |
| д. Веряжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 5103 | 42 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 225,8 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,1 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 24 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 129,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,8 |
| Итого по д. Веряжа |  |  |  |  |  |  |  | 354,8 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,9 |
| д. Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 2187 | 17 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 96,8 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,6 |
| Итого по д. Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  | 96,8 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,6 |
| д. Заполье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 4010 | 32 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 177,4 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 |
| Итого по д. Заполье |  |  |  |  |  |  |  | 177,4 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,7 |
| д. Ильмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 26244 | 214 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1161,2 | 149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1310,5 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 18590 | 153 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 822,5 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,3 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 11664 | 96 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 516,1 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,1 |
| ИЖС4 | Жилое здание | 1-2эт | 10571 | 87 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 467,7 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,4 |
| Итого по д. Ильмень |  |  |  |  |  |  |  | 2967,4 | 383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3351,2 |
| д. Коростынь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 9113 | 74 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 403,2 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,8 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 5832 | 48 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 258,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,5 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 6926 | 56 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 306,4 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,5 |
| ОД1 | Магазины | 1-2эт | 7560 | 87 | 0,33 | 0,08 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 136,5 | 31,0 | 58,3 | 225,7 |
| ОД2 | Магазины | 1-2эт | 2310 | 27 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 18,1 | 66,1 |
| Итого по д. Коростынь |  |  |  |  |  |  |  | 967,6 | 124,2 | 184,5 | 31,0 | 76,4 | 1383,6 |
| д. Мстонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД1 | База отдыха | 1-2эт | 20777 | 169 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 919,3 | 117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1037,2 |
| ОД2 | Магазины | 1-2эт | 6510 | 75 | 0,33 | 0,08 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 26,7 | 50,2 | 194,4 |
| Итого по д. Мстонь |  |  |  |  |  |  |  | 919,3 | 117,9 | 117,5 | 26,7 | 50,2 | 1231,6 |
| д. Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 13487 | 111 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 596,7 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,2 |
| ОД1 | Магазины | 1-2эт | 1400 | 16 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 0,0 | 10,7 | 39,8 |
| Итого по д. Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |  | 596,7 | 77,5 | 29,1 | 0,0 | 10,7 | 714,0 |
| д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 38637 | 318 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1709,5 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,4 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 6 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| Итого по д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  | 1741,7 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1967,8 |
| д. Мшага Ямская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 28067 | 231 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1241,8 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1403,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 21141 | 173 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 935,4 | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,1 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 21506 | 177 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 951,5 | 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1075,0 |
| ИЖС4 | Жилое здание | 1-2эт | 32441 | 267 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1435,3 | 186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1621,6 |
| ИЖС5 | Жилое здание | 1-2эт | 5468 | 44 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 241,9 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,6 |
| ИЖС6 | Жилое здание | 1-2эт | 1458 | 10 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 64,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 |
| Итого по д. Мшага Ямская |  |  |  |  |  |  |  | 4870,4 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5499,9 |
| д. Оспино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 6 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 5468 | 45 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 241,9 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,3 |
| Итого по д. Оспино |  |  |  |  |  |  |  | 274,2 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,8 |
| д. Северная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 4 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 2552 | 21 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 112,9 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 21506 | 175 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 951,5 | 122,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1073,6 |
| Итого по д. Северная Поляна |  |  |  |  |  |  |  | 1096,7 | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1236,2 |
| д. Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 4010 | 31 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 177,4 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 17861 | 146 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 790,2 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892,1 |
| ИЖС3 | Жилое здание | 1-2эт | 60507 | 496 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 2677,1 | 346,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3023,2 |
| Итого по д. Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |  | 3644,8 | 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4114,4 |
| д. Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 11664 | 96 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 516,1 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 583,1 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 365 | 3 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 16,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| Итого по д. Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  | 532,2 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,3 |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 119192 | 979 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 5273,6 | 683,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5956,8 |
| ОД1 | Магазины | 1-2эт | 2695 | 31 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 20,8 | 76,8 |
| ОД2 | Магазины | 1-2эт | 805 | 10 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 6,7 | 23,4 |
| Итого по д. Бор |  |  |  |  |  |  |  | 5273,6 | 683,1 | 72,7 | 0,0 | 27,5 | 6057,0 |
| д. Голино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС1 | Жилое здание | 1-2эт | 15674 | 129 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 693,5 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,5 |
| ИЖС2 | Жилое здание | 1-2эт | 729 | 6 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 32,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| Итого по д. Голино |  |  |  |  |  |  |  | 725,7 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,9 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 25239,2 | 3258,7 | 403,8 | 57,6 | 164,8 | 29124,2 |

# 4.3. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение Шимского городского поселения осуществляется  природным и сжиженным  газом.

Газоснабжение природным газом осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Существующие газопроводы и газорегуляторные пункты (ГРП) имеются только на территории р.п. Шимск, остальные населенные пункты  городского поселения используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный газ.

Газификация  р.п. Шимск началась  с 2008 года после строительства межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории (1,2 МПа) «Лесная-Шимск» от ГРС «Ермолино».

В р.п. Шимск в 2008 году  была построена первая линия распределительных  газопроводов (уличных)  общей протяженностью 3,6 км. В соответствии с исходными данными, общая протяженность газопроводов, построенных  2008 году:

-    из полиэтиленовых труб  подземных, среднего давления  3,478 км, низкого давления  - 3,619 км;

-  надземных из стальных труб среднего давления 0,097 км, низкого давления 0,460 км.

К сетям природного газа  подключено 22 многоквартирных  дома  (536 квартир), 7 частных домовладений.

Прокладка газопроводов в основном подземная, глубина заложения - 0,8-2,13 м от поверхности земли.

Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения в качестве топлива для котельных, для теплоснабжения  усадебной и коттеджной застройки. Из существующих котельных часть работают на газовом топливе.

Перевод потребителей существующей усадебной застройки  на газовое топливо производится  поэтапно.

Отдельные данные   по сооружениям на газораспределительных сетях (ГРПШ, ПРБ),  построенных в 2008 г.,  на территории р.п. Шимск (таблица 4.3.1.)

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Адрес | Наименование | Пропускная способность | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новгородская 45 | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |
| 2 | ул. Новгородская 35 | ГРПШ-04-2У1 | 136 | 2008 |
| 3 | ул. Шелонская 11 | ГРПШ-04-2У1 | 136 | 2008 |
| 5 | Хлебозавод | ПГБ-13-2В-У1 | 3040 | 2008 |
| 6 | ул. 1 Мая | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 7 | ул. Ручьевая 13 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 8 | ул. Ленина 29 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 9 | " Лукойл" | ПГБ-13В-04-2ПУ1 | 3040 | 2008 |
| 10 | ул. Механизаторов 13 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 11 | ул. Ташкентская | ПГБ-13-2Н-У1 | 1720 | 2008 |
| 12 | ул. Школьная 8 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 13 | ул. Комсомольская 11 | ГРПШ-07-2У1 | 360 | 2008 |
| 14 | ул. Ленина 66 | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |
| 15 | ул. Северная | ГРПШ-13-2НВУ1 | 3040 | 2008 |
| 16 | ул. Заречная | ГРПШ-05-2У1 | 240 | 2008 |

В р.п. Шимск от межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории  газ подается потребителям города по газопроводам высокого и  среднего давления через газорегуляторные  пункты   (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ). В населенном пункте имеется уже сложившаяся  схема распределения газа и система газовых сетей. Газоснабжение котельных, работающих на газовом топливе, осуществляется от газопровода высокого и среднего давления. Газоснабжение жилой застройки выполнено от сетей среднего давления через индивидуальные понижающие давление устройства (ПРГ) и от газовых сетей низкого давления после ГРП.

Сжиженный газ используется населением, не охваченным газоснабжением природным газом, и используется, в основном, на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора применяются  индивидуальные газобаллонные установки. Кроме того, потребителями  сжиженного газа  в населенном пункте  являются АГЗС. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции г. Великий Новгород.

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом потребителей планируемой застройки населенных  пунктов Шимского городского поселения.

Проектное предложение

Газификация  природным газом Шимского городского  поселения планируется на основании утвержденной Программы газификации, «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемы газоснабжения и газификации  Шимского района Новгородской области» (ОАО «ГАЗПРОМ - ПРОМГАЗ»). «Схемой» предусмотрены межпоселковые газопроводы от газопроводов  среднего и высокого  давления до населенных пунктов Шимского ГП. Источником газоснабжения городского поселения является существующая  АГРС «Ермолино» в Новгородском районе.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились в соответствии со  следующими нормативными  документами:

- СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы»

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

В Шимском городском поселении планируется развитие 17 населенных пунктов:  р.п. Шимск, д. Белец, д. Веряжа, д. Заполье, д. Ильмень, д. Коростынь, д. Мстонь, д. Малая Витонь, д.Малиновка, д. Мшага Ямская,  д. Старый Шимск, д. Теребутицы, д. Бор, д. Голино, д.  Дубовицы, д. Оспино, д. Северная Поляна.

Все развиваемые населенные пункты и планируется газифицировать природным газом.

Газоснабжение  планируемых участков  в р.п. Шимск, д. Ильмень, д. Старый Шимск, д. Теребутицы,  предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) с установкой ГРПШ высокого давления. Расчетное входное давление в ГРПШ - высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное – среднее ( Р≤0,3 МПа).

Газоснабжение  д. Малиновка, д. Северная Поляна, д. Белец, д. Голино, д. Дубовицы, д. Оспино предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) через планируемый ГРПШ в районе д. Малиновка. Расчетное входное давление в ГРПШ высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа).

Газоснабжение д. Бор, д. Мшага Ямская, д.Мшага Воскресенская  предлагается произвести от планируемого  ПГБ в районе д. Бор.  Расчетное входное давление в ПГБ высокое 1 категории     ( Р≤1,2 МПа), выходное – высокое 2 категории ( Р≤0,6 МПа) и среднее (Р≤0,3МПа). Для газоснабжения планируемой жилой застройки д. Бор  предусматривается установка ГРПШ,  расчетное давление газа на входе - высокое  ( Р≤0,6 МПа), на выходе низкое (Р≤0,005МПа).

Газоснабжение д. Теребутицы предлагается произвести от планируемого  ПГБ в п. Шимск  Расчетное входное давление в ПГБ высокое 1 категории ( Р≤1,2 МПа), выходное среднее (Р≤0,3МПа).

Газоснабжение  д. Малая Витонь,  д. Мстонь,  д. Коростынь, д. Веряжа, д. Заполье предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 2 категории с установкой ГРПШ.   Расчетное входное давление газа  в ГРПШ - высокое 1 категории ( Р≤0,6 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа) и низкое (Р≤0,005МПа).

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи, кроме кварталов 1-21 р.п. Шимск, приготовление пищи в данных кварталах планируется от электрических источников;

- на теплоснабжение и ГВС (центральное ГВС кварталов 1-21 р.п. Шимск, ГВН у прочих потребителей) зданий.

Газоснабжение планируемых участков застройки  предлагается  от существующих и планируемых  газопроводов высокого и  среднего давления.

Рабочий поселок  Шимск

Блочная модульная котельная (БМК) №2 в квартале  №1 подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК»

ТЭС расположенная за границами проектирования подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

Газоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки  в кварталах №23-39 предлагается предусмотреть от сетей перспективных  низкого давления от ГРПШ среднего давления. В каждом доме индивидуальной жилой застройки предусматривается  установка одной газовой четырехконфорочной  плиты и ГВН, теплоснабжение централизованное - от  БМК №1. Блочная модульная котельная №1 в квартале  №38 подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

В детском саду, расположенном в квартале №39, для целей пищеприготовления принято использовать электричество.

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки  в кварталах №32-34 и №35-36 предлагается предусмотреть от сетей перспективных сетей  низкого давления от двух ГРПШ среднего давления. В каждом доме, с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

- для цели пищеприготовления газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоснабжение квартала №37, размещаемого в прибрежной зоне  реки Шелонь,  для приготовления пищи из условия установки одной четырех кофорочной плиты у каждого потребителя, предлагается сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым   узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема является принципиальной  предлагаемой схемой и должна уточняться  при выполнении стадий проектной  документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПБ, ГРПШ), должны уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов и межпоселковых уточняются  с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении последующих стадий проектной документации.

Определение расчетных расходов газа выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и на  теплоснабжение  с учетом 100 % газификации существующего жилого фонда и планируемой застройки, без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме, при теплоте сгорания природного газа 34 МДж/м³, ГУС – 93,25 МДж/м³. Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа индивидуальными котлами производился с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  90% и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85, при теплоснабжении от центральных источников  КПД– 93%.

Общий расход газа  по планируемой  застройке и существующую застройку на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение приведен в таблицах 4.3.2. и 4.3.3.

Таблица 4.3.2.

| № квартала | Назначение* | тип газоснабжения | Нужды газоснабжения |  |  | Газовое оборудование | Нормы расхода теплоты, МДж в год |  | Номинальный часовой расход газа на хоз-быт нужды, м3/ч |  |  | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | Расход газа на теплоснабжений зданий |  | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой | Часовой |  | Годовой | Часовой | Годовой | Часовой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч |  | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч |
| 1 | Бассейн | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 70167 | 50,9 | 70167 | 50,9 |
|  | Ледовый дворец | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 45309 | 31,4 | 45309 | 31,4 |
|  | Спорткомплекс | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 51701 | 49,4 | 51701 | 49,4 |
| 2 | Школа | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 55205 | 31,4 | 55205 | 31,4 |
| 3 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 40891 | 23,3 | 40891 | 23,3 |
| 8 | КДЦ | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 53581 | 36,3 | 53581 | 36,3 |
| 9 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 583272 | 323,0 | 583272 | 323,0 |
|  | Таунхаусы | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 73679 | 40,9 | 73679 | 40,9 |
| 10 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 699927 | 387,6 | 699927 | 387,6 |
| 11 | Гостиница | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 57976 | 29,1 | 57976 | 29,1 |
| 12 | Детский сад | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 53448 | 33,0 | 53448 | 33,0 |
| 13 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 87610 | 45,7 | 87610 | 45,7 |
| 14 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 505503 | 279,9 | 505503 | 279,9 |
| 15 | Таунхаусы | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 80377 | 44,6 | 80377 | 44,6 |
| 16 | Магазин | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 26979 | 18,2 | 26979 | 18,2 |
|  | ИЖС | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 159291 | 83,1 | 159291 | 83,1 |
| 17 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 24014 | 11,8 | 24014 | 11,8 |
|  | Магазин | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 7574 | 5,7 | 7574 | 5,7 |
|  | ИЖС | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 105132 | 54,9 | 105132 | 54,9 |
| 18 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 24014 | 11,8 | 24014 | 11,8 |
|  | Магазин | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  | 7574 | 5,7 | 7574 | 5,7 |
|  | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 544388 | 301,4 | 544388 | 301,4 |
| 19 | Среднеэт. дома | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 466618 | 258,4 | 466618 | 258,4 |
|  | Таунхаусы | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 107169 | 59,5 | 107169 | 59,5 |
| 20 | Адм.-оф. здания | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 26159 | 12,9 | 26159 | 12,9 |
|  | Поликлиника | Природный газ | Отопление+ЦГВС |  |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 52448 | 23,3 | 52448 | 23,3 |
| 22 | ИЖС | Природный газ | Отопление+ГВН |  |  | Плита 4конф+ГВН | 10000 |  | 3,2 |  |  | 441176 |  | 232,8 | 2203207 | 974,3 | 2644383 | 1207 |
| Общая нагрузка на ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441176 |  | 232,8 | 6213214 | 3227,2 | 6654391 | 3460,1 |
| В том числе на газоснабжение ТЭС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4010007 | 2252,9 | 4010007 | 2252,9 |
| 2 | Детский сад | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 160343 | 99 | 160343 | 99 |
| 4 | Среднеэт, дома | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 1399854 | 775 | 1399854 | 775 |
| 5 | Среднеэт, дома | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 466618 | 258 | 466618 | 258 |
|  | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 38230 | 20 | 38230 | 20 |
|  | Общежитие | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 122080 | 77 | 122080 | 77 |
| 6 | Торговый центр | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 287280 | 194 | 287280 | 194 |
| 7 | Гостиница | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0 | 75531 | 39 | 75531 | 39 |
|  | Среднеэт. дома | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0 | 874908 | 484 | 874908 | 484 |
|  | Таунхаусы | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0 | 80377 | 45 | 80377 | 45 |
| 21 | Картофелеобраб. з-д | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0 | 531770 | 341 | 531770 | 341 |
|  | Пр-во мороженого | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0 | 42670 | 42 | 42670 | 42 |
|  | Пр-во молока | Природный газ |  | Отопление+ЦГВС |  | - | 0 |  | 0.0 |  |  | 0 |  | 0 | 77158 | 44 | 77158 | 44 |
| Общая нагрузка на ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4156818 | 2416,9 | 4156818 | 2416,9 |
| В том числе на газоснабжение БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4156818 | 2416,9 | 4156818 | 2416,9 |
| 23 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 9118 |  | 5,6 | 37863 | 20,5 | 46981 | 26,0 |
| 24 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 16765 |  | 10,2 | 69502 | 37,6 | 86267 | 47,8 |
| 25 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 24706 |  | 15,1 | 102911 | 55,6 | 127616 | 70,6 |
| 26 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 26765 |  | 16,3 | 111465 | 60,2 | 138230 | 76,5 |
| 27 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 22941 |  | 14,0 | 95584 | 51,6 | 118525 | 65,6 |
| 28 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 24118 |  | 14,7 | 100432 | 54,2 | 124549 | 68,9 |
| 29 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 29412 |  | 17,9 | 123127 | 66,4 | 152539 | 84,4 |
| 30 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 13824 |  | 8,4 | 57786 | 31,2 | 71610 | 39,6 |
| 31 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 10000 |  |  | 3,2 |  | 48529 |  | 29,6 | 202342 | 109,2 | 250871 | 138,8 |
| 38 | Спорткомплекс | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 0 |  |  | 3,2 |  | 0 |  | 0,0 | 60940 | 30,5 | 60940 | 30,5 |
| 39 | Детский сад | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  | 0 |  |  | 3,2 |  | 0 |  | 0,0 | 52663 | 32,1 | 52663 | 32,1 |
| Общая нагузка на ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216176 |  | 131,8 | 1014615 | 549,1 | 1230791 | 680,8 |
| В том числе на газоснабжение БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,0 | 1014615 | 549,1 | 1014615 | 549,1 |
| 32 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  |  | 10000 |  |  | 3,2 | 27059 |  | 19,3 | 112949 | 51,0 | 140008 | 70,3 |
| 33 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  |  | 10000 |  |  | 3,2 | 22059 |  | 15,7 | 48779 | 24,5 | 70837 | 40,2 |
| 34 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  |  | 10000 |  |  | 3,2 | 10588 |  | 7,6 | 43731 | 19,8 | 54320 | 27,3 |
| Общая нагузка на ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59706 |  | 42,6 | 205459 | 95,3 | 265165 | 137,9 |
| 35 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  |  | 10000 |  |  | 3,2 | 10588 |  | 7 | 43731 | 20 | 54320 | 27 |
| 36 | ИЖС | Природный газ |  | Отопление+ГВН | Плита 4конф+ГВН |  |  | 10000 |  |  | 3,2 | 60882 |  | 42 | 254222 | 115 | 315104 | 157 |
| Общая нагрузка на ГРПШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71471 |  | 50 | 297953 | 135 | 369424 | 184 |
| ИТОГО по планируемым кварталам р.п. Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788529 |  | 456,9 | 11888060 | 6423,1 | 12676589 | 6879,9 |
| ВСЕГО по существующему жил. фонду р.п. Шимск2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249720 |  | 124,6 | 2846190 | 1040,5 | 3095910 | 1165,1 |
| ВСЕГО по р.п. Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038249 |  | 581,5 | 14734250 | 7463,6 | 15772499 | 8045,0 |

1 – расход газа на ТЭС определен из условия выработки 20 МВт тепла из 60 МВт установленной мощности ТЭС;

2 – расход газа определен из 100% газификации на нужды пищеприготовления, отопления и ГВС существующего жилого фонда и планируемого квартала ИЖС №37.

*-Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК».

Таблица 4.3.3.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| д.Белец |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 27 | 3240 | 2,8 | 43130 | 15,9 | 46370 | 18,7 |
| ИЖС-2 | 72 | 8640 | 6,7 | 115014 | 42,3 | 123654 | 49,0 |
| ИЖС-3 | 2 | 240 | 0,8 | 4557 | 1,7 | 4797 | 2,5 |
| ИЖС-4 | 3 | 360 | 1,2 | 4792 | 1,8 | 5152 | 3,0 |
| ИЖС-5 | 72 | 8640 | 6,7 | 115014 | 42,3 | 123654 | 49,0 |
| ИЖС-6 | 8 | 960 | 1,4 | 14141 | 5,2 | 15101 | 6,6 |
| Всего по планируемым кварталам | 184 | 22080 | 19,6 | 296648 | 109,2 | 318728 | 128,8 |
| Существующий жилой фонд | 10 | 1200 | 1,8 | 18698 | 6,9 | 19898 | 8,7 |
| Всего | 194 | 23280 | 21,4 | 315346 | 116,1 | 338626 | 137,5 |
| д.Веряжа |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 42 | 5040 | 4,1 | 67092 | 24,7 | 72132 | 28,8 |
| ИЖС-2 | 24 | 2880 | 2,5 | 38338 | 14,1 | 41218 | 16,6 |
| Всего по планируемым кварталам | 66 | 7920 | 6,6 | 105430 | 38,8 | 113350 | 45,4 |
| Существующий жилой фонд | 142 | 17040 | 12,7 | 229557 | 84,5 | 246597 | 97,2 |
| Всего | 208 | 24960 | 19,3 | 334987 | 123,3 | 359947 | 142,6 |
| д.Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 17 | 2040 | 1,9 | 28518 | 10,5 | 30558 | 12,4 |
| Существующий жилой фонд | 7 | 840 | 1,8 | 13906 | 5,2 | 14746 | 7,0 |
| Всего | 24 | 2880 | 3,7 | 42424 | 15,7 | 45304 | 19,4 |
| д.Заполье |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 32 | 3840 | 3,2 | 52479 | 19,3 | 56319 | 22,5 |
| Существующий жилой фонд | 8 | 960 | 1,4 | 14141 | 5,2 | 15101 | 6,6 |
| Всего | 40 | 4800 | 4,6 | 66620 | 24,5 | 71420 | 29,1 |
| д. Ильмень |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 214 | 25680 | 18,5 | 344571 | 126,8 | 370251 | 145,3 |
| ИЖС-2 | 153 | 18360 | 13,6 | 244405 | 89,9 | 262765 | 103,5 |
| ИЖС-3 | 96 | 11520 | 8,8 | 153352 | 56,4 | 164872 | 65,2 |
| ИЖС-4 | 87 | 10440 | 8,1 | 138975 | 51,1 | 149415 | 59,2 |
| Всего по планируемым кварталам | 550 | 25680 | 18,5 | 344571 | 126,8 | 370251 | 145,3 |
| Существующий жилой фонд | 10 | 1200 | 1,8 | 18698 | 6,9 | 19898 | 8,7 |
| Всего | 560 | 26880 | 20,3 | 363269 | 133,7 | 390149 | 154 |
| д. Коростынь |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 74 | 8880 | 6,9 | 119571 | 44,0 | 128451 | 50,9 |
| ИЖС-2 | 48 | 5760 | 4,6 | 76676 | 28,2 | 82436 | 32,8 |
| ИЖС -3 | 56 | 6720 | 5,3 | 90817 | 33,4 | 97537 | 38,7 |
| ОД-4 | 0 | 0 | 0,0 | 52273 | 25,7 | 52273 | 25,7 |
| ОД-5 | 0 | 0 | 0,0 | 15310 | 7,5 | 15310 | 7,5 |
| Всего по планируемым кварталам | 178 | 21360 | 16,8 | 354647 | 138,8 | 376007 | 155,6 |
| Существующий жилой фонд | 403 | 48360 | 33,3 | 646483 | 237,9 | 694843 | 271,2 |
| Всего | 581 | 69720 | 50,1 | 1001130 | 376,7 | 1070850 | 426,8 |
| д. Мстонь |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | 0 | 0 | 0,0 | 272687 | 115,6 | 272687 | 115,6 |
| ОД-2 | 0 | 0 | 0,0 | 45026 | 22,1 | 45026 | 22,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 0 | 0 | 0,0 | 317713 | 137,7 | 317713 | 137,7 |
| Существующий жилой фонд | 84 | 10080 | 7,8 | 134183 | 49,4 | 144263 | 57,2 |
| Дополнительно жилой фонд на расчетный срок | 46 | 5520 | 4,4 | 76205 | 28,1 | 81725 | 32,5 |
| Всего | 130 | 15600 | 12,2 | 528101 | 215,2 | 543701 | 227,4 |
| д. Малая Витонь |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 111 | 13320 | 10,1 | 177313 | 65,2 | 190633 | 75,3 |
| ОД-2 | 0 | 0 | 0,0 | 9222 | 4,5 | 9222 | 4,5 |
| Всего по планируемым кварталам | 111 | 13320 | 10,1 | 186535 | 69,7 | 199855 | 79,8 |
| Существующий жилой фонд | 32 | 3840 | 3,2 | 52479 | 19,3 | 56319 | 22,5 |
| Всего | 143 | 17160 | 13,3 | 239014 | 89 | 256174 | 102,3 |
| д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 318 | 38160 | 26,6 | 507979 | 186,9 | 546139 | 213,5 |
| ИЖС-2 | 6 | 720 | 1,6 | 9585 | 3,5 | 10305 | 5,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 324 | 38880 | 28,2 | 517564 | 190,4 | 556444 | 218,6 |
| Существующий жилой фонд | 9 | 1080 | 1,6 | 14377 | 5,3 | 15457 | 6,9 |
| Всего | 333 | 39960 | 29,8 | 531941 | 195,7 | 571901 | 225,5 |
| д. Мшага Ямская |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 231 | 27720 | 19,9 | 369004 | 135,8 | 396724 | 155,7 |
| ИЖС-2 | 173 | 20760 | 15,3 | 277715 | 102,2 | 298475 | 117,5 |
| ИЖС-3 | 177 | 21240 | 15,6 | 282743 | 104,0 | 303983 | 119,6 |
| ИЖС-4 | 267 | 32040 | 22,7 | 426511 | 156,9 | 458551 | 179,6 |
| ИЖС-5 | 44 | 5280 | 4,2 | 71648 | 26,4 | 76928 | 30,6 |
| ИЖС-6 | 10 | 1200 | 1,8 | 18698 | 6,9 | 19898 | 8,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 902 | 108240 | 79,5 | 1446319 | 532,2 | 1554559 | 611,7 |
| Существующий жилой фонд | 140 | 16800 | 12,6 | 225000 | 82,8 | 241800 | 95,4 |
| Всего | 1042 | 125040 | 92,1 | 1671319 | 615 | 1796359 | 707,1 |
| д. Оспино |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 6 | 720 | 1,6 | 9585 | 3,5 | 10305 | 5,1 |
| ИЖС-2 | 45 | 5400 | 4,3 | 71884 | 26,4 | 77284 | 30,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 51 | 6120 | 5,9 | 81469 | 29,9 | 87589 | 35,8 |
| д. Северная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 4 | 480 | 1,6 | 9114 | 3,4 | 9594 | 5,0 |
| ИЖС-2 | 21 | 2520 | 2,4 | 33546 | 12,3 | 36066 | 14,7 |
| ИЖС-3 | 175 | 21000 | 15,4 | 282272 | 103,9 | 303272 | 119,3 |
| Всего по планируемым кварталам | 200 | 24000 | 19,4 | 324932 | 119,6 | 348932 | 139 |
| Существующий жилой фонд | 22 | 2640 | 2,5 | 37867 | 14,0 | 40507 | 16,5 |
| Всего | 222 | 26640 | 21,9 | 362799 | 133,6 | 389439 | 155,5 |
| д. Старый Шимск |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 31 | 3720 | 3,1 | 52244 | 19,3 | 55964 | 22,4 |
| ИЖС-2 | 146 | 17520 | 13,1 | 234585 | 86,3 | 252105 | 99,4 |
| ИЖС-3 | 496 | 59520 | 40,4 | 795043 | 292,6 | 854563 | 333,0 |
| Всего по планируемым кварталам | 673 | 80760 | 56,6 | 1081872 | 398,2 | 1162632 | 454,8 |
| Существующий жилой фонд | 112 | 13440 | 10,2 | 181635 | 66,9 | 195075 | 77,1 |
| Всего | 785 | 94200 | 66,8 | 1263507 | 465,1 | 1357707 | 531,9 |
| д. Теребутицы |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 96 | 11520 | 8,8 | 153352 | 56,4 | 164872 | 65,2 |
| ИЖС-2 | 3 | 360 | 1,2 | 4792 | 1,8 | 5152 | 3,0 |
| Всего по планируемым кварталам | 99 | 11880 | 10 | 158144 | 58,2 | 170024 | 68,2 |
| Существующий жилой фонд | 94 | 11280 | 8,7 | 152881 | 56,3 | 164161 | 65,0 |
| Всего | 193 | 23160 | 18,7 | 311025 | 114,5 | 334185 | 133,2 |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 979 | 117480 | 73,4 | 1566596 | 576,5 | 1684076 | 649,9 |
| ОД-2 | 0 | 0 | 0,0 | 17784 | 8,7 | 17784 | 8,7 |
| ОД-3 | 0 | 0 | 0,0 | 5427 | 2,7 | 5427 | 2,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 979 | 117480 | 73,4 | 1589807 | 587,9 | 1707287 | 661,3 |
| Существующий жилой фонд | 298 | 35760 | 25,0 | 478754 | 176,2 | 514514 | 201,2 |
| Всего | 1277 | 153240 | 98,4 | 2068561 | 764,1 | 2221801 | 862,5 |
| д. Голино |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС-1 | 129 | 15480 | 11,7 | 206067 | 75,8 | 221547 | 87,5 |
| ИЖС-2 | 6 | 720 | 1,6 | 9585 | 3,5 | 10305 | 5,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 135 | 16200 | 13,3 | 215652 | 79,3 | 231852 | 92,6 |
| Существующий жилой фонд | 75 | 9000 | 7,0 | 119806 | 44,1 | 128806 | 51,1 |
| Всего | 210 | 25200 | 20,3 | 335458 | 123,4 | 360658 | 143,7 |
| Итого на развиваемые населенные пункты | 5993 | 678840 | 498.8 | 9516970 | 3535.5 | 10195810 | 4034.3 |
| д. Большая Витонь (не планируемая к развитию на расчетный срок) | 80 | 9600 | 7.4 | 129155 | 47.5 | 138755 | 54.9 |
| д. Мшага Воскресенская (не планируемая к развитию на расчетный срок) | 75 | 9000 | 7 | 119806 | 44.1 | 128806 | 51.1 |
| ВСЕГО | 6148 | 697440 | 513.2 | 9765931 | 3627.1 | 10463371 | 4140.3 |

В населенных пунктах  д. Калинница, д.Конопле, д.Корчищи, д.Маковище, д.Ручьи  Шимского СП предлагается существующее газоснабжение  сжиженным газом.

Расчетный расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом на одну четырехконфорочную плиту для использования сжиженного газа, установленную в каждом доме.

Общий расчетный  расход потребления сжиженного газа для населения по участку №37 р.п. Шимск и населенным пунктам  (без учета теплоснабжения) показан в  таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4.

| Наименование | Планируемое количество жителей | Расход сжиженного газа на приготовление пищи |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/ч |  |
| Участок №37 п. Шимск | 27 | 2770 | 1,3 |  |
| д. Калинница | 10 | 1026 | 0,5 |  |
| д.Конопле | 3 | 308 | 0,1 |  |
| д.Корчищи | 0 | 0 | 0 |  |
| д.Маковище | 4 | 410 | 0,2 |  |
| д.Ручьи | 4 | 410 | 0,2 |  |
| Всего | 48 | 4924 | 2,3 |  |

Общий расчетный расход сжиженного газа населением Шимского городского поселения  существующей  и планируемой застройки,  годовой 4924 кг/ год, часовой 2,3 кг/ ч.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6метров.

Охранные зоны  газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

# 4.4. Сети электроснабжения.

Основание для проектирования

Проект электроснабжения населенных пунктов Шимского городского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р,  ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора р.п.Шимск осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП  выполнено по кабельным и воздушным линиям 10кВ от существующей ПС «Шимск»  110/35/10кВ  1*15+1*16МВА расположенной в р.п. Шимск.

Услуги по снабжению потребителей электроэнергией предоставляют Шимский  участок Солецкого РЭС Старорусского филиала ОАО «Новгород-облэлектро» и Шимский РЭС производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Количество действующих - ТП 41 шт., в том числе в жилищно-коммунальной зоне – 29 шт., количество трансформаторов – 48 шт., в том числе в жилищно-коммунальной зоне – 36 шт. Суммарная установленная мощность трансформаторов 10561 кВА, в том числе в жилищно-коммунальной зоне –8250 кВА. Резерв трансформаторной мощности по подтверждаемым данным 1 935 кВА, в том числе в жилищно-коммунальной зоне – 1725 кВА.

Средний процент износа ТП на середину 2009 г. составляет не более 35-40%.

Общая протяженность ВЛ-10 кВ составляет 15,35 км (АС-35, АС50, АС70 и М120- Л-4 выход из ПС-110/35/10 и переход через  реку Шелонь).

Кабельных линий КЛ-10 кВ – 2,870 км (АСБ-10 (3*50). Годы постройки 1970-72 г.

Процент износа ВЛ-10 и КЛ-10 кВ на середину 2009 г. составлял не более 55%.

Резерв мощности ВЛ-10 и КЛ-10 кВ  на середину 2009 г. составлял не менее 20%.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Проектные решения

Проект электроснабжения Шимского городского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории поселка.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки представлены в таблице 4.4.1.

Изменениями генплана 2019 года предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК».

Таблица 4.4.1

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ. чел. | Население на новых участках чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |  |
| Рабочий поселок Шимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка | - | 13350 | 6,600 | 0,96 |  | 6,880 |  |
| 2 | ОД застройка | - | - | 4,800 | 0,92 |  | 5,220 |  |
| 3 | Промзона | - | - | 12,000 | 0,92 |  | 13,050 |  |
|  | итого: | - | 13350 | 23,4 | 0,93 |  | 25,15 |  |
| 4 | п.Шимск, всего: 4.1. ИЖС, кварталы. 22-37 4.2 ОД (ДДУ 140 мест), кв.39; 4.3. ОД (ФОК), кв.38 | - | 2708 2708 | 1,895 1,895 0,080 0,700 | 0,95 0,96 0,97 0,92 |  | 1,980 1,980 0,084 0,731 |  |
|  | итого: | - | 2,708 | 2,675 | 0,95 |  | 2,795 |  |
|  | Всего по р.п.Шимск |  | 16058 | 26,075 | 0,93 |  | 27,95 |  |
| Населенные пункты Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д.Белец 1-6 кв. ИЖС | - | 185 (площадь 8,33 тыс. м2) | 0,130 | 0,96 |  | 0,136 |  |
| 2. | д.Веряжа 1-2 кв . ИЖС |  | 66 (2,98 тыс. м2) | 0,046 | 0,96 |  | 0,048 |  |
| 3. | д.Дубовицы 1кв. ИЖС |  | 17 (0,75 тыс. м2) | 0,012 | 0,96 |  | 0,013 |  |
| 4. | д.Заполье 1кв.ИЖС |  | 32 (1,44 тыс. м2) | 0,022 | 0,96 |  | 0,023 |  |
| 5. | д.Ильмень 1-4 кв. ИЖС |  | 551 (24,79 тыс. м2) | 0,386 | 0,96 |  | 0,403 |  |
| 6. | д.Коростынь 1-3 кв. ИЖС 4-5 кв.ОД |  | 177 (7,95 тыс. м2) 2,82 тыс.м2 | 0,124 1,000 | 0,96 0,92 |  | 0,130 1,045 |  |
| 7. | д.Мстонь 1 кв. База отдыха 2 кв.ОД |  | 7,59 тыс. м2 1,86 тыс. м2 | 0,300 0,20 | 0,97 0,92 |  | 0,313 0,209 |  |
| 8. | д.Малая Витонь 1 кв ИЖС 2 кв ОД |  | 111 (4,98 тыс. м2) 0,40 тыс. м2 | 0,078 0,15 | 0,96 0,92 |  | 0,081 0,157 |  |
| 9. | Малиновка 1-2 кв.ИЖС |  | 324 (14,59 тыс. м2) | 0,227 | 0,96 |  | 0,237 |  |
| 10. | д.Мшага Ямская 1-6 кв. ИЖС |  | 902 (40,58 тыс. м2) | 0,631 | 0,96 |  | 0,659 |  |
| 11. | д.Оспино 1-2 кв. ИЖС |  | 51 (2,3 тыс. м2) | 0,036 | 0,96 |  | 0,038 |  |
| 12. | д.Северная Поляна 1-3 кв. ИЖС |  | 200 (9,02 тыс. м2) | 0,14 | 0,96 |  | 0,146 |  |
| 13. | д.Старый Шимск 1-3 кв. ИЖС |  | 673 (30,28 тыс. м2) | 0,471 | 0,96 |  | 0,492 |  |
|  | д.Теребутицы 1-2кв. ИЖС |  | 66 (4,47 тыс. м2) | 0,046 | 0,96 |  | 0,048 |  |
| 14. | д.Бор 1 кв. ИЖС 2-3 кв.ОД |  | 979 (44,07 тыс. м2) 1,40 тыс.м2 | 0,683 0,50 | 0,96 0,92 |  | 0,713 0,522 |  |
| 15. | д.Голино 1-2 кв. ИЖС |  | 135 (6,06 тыс. м2) | 0,095 | 0,96 |  | 0,099 |  |
|  | Всего |  |  | 5,277 |  |  | 5,512 |  |
|  | Итого по Шимскому ГП |  |  | 31,352 |  |  | 33,457 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 110/35/10 составит:

Всего по поселению -  31,35 МВт (33,46 МВА), в том числе в рамках проекта планировки по р.п.Шимск проекта - 23,4 МВт (25,15 МВА).

Расчет необходимой трансформаторной мощности 10/0,4кВ в кВА и количества трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне г.п.Шимск:

1.1 ИЖС. кварталы  1-11, 13-15. ОД застройка кварталы 12 и 37, П1 кв. 16:

S = (6600+4800)/(0,7*0,7*0,93)=25016 кВА.

где:

6600+4800=11400кВт -  нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,7 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в резервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,93  – cosf.

С учетом минимизации потерь в сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке 28 новых ТП из них:

РТП-2*1600кВА – 1 шт. (Промзона);

РТП-2*630кВА – 1 шт. (жилая зона);

БКТП-2*250кВА – 1 шт.;

БКТП-2*400кВА – 6 шт. ;

БКТП-1х630кВА – 18 шт. ( 1 шт. встроенная);

БКТП-2*1000кВА – 1 шт. (встроенная).

Количество и тип потребительских подстанций 10/0,4 кВ для промзоны определяется при конкретном проектировании.

Питание РТП1 и РТП2 на первом этапе с требуемой мощностью 8 МВт предполагается по проектируемым кабельным линиям 10 кВ от ПС 110/35/10 «Шимск». В дальнейшем электроснабжение проектируемых территорий предполагается от проектируемой ТЭЦ. КЛ-10кВ от ПС 110/35/10 «Шимск» сохранятся в качестве резервного питания.

Схема поселковых  сетей.

В рабочем поселке Шимск.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по двухзвеньевой (ЦП-РТП-ТП) схеме.

Проектируемая питающая кабельная сеть 10 кВ предусматривается кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Рекомендуемое сечение питающих линий от ПС 110/35/10 «Шимск» не менее 300 мм2 по алюминию, сечение питающих линий от ТЭЦ к РТП не менее 630 мм2 по алюминию, распределительных линий не менее 120 мм2.

Схема построения сети 10 кВ двухлучевая и петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих и распределительных кабельных линий 10кВ.

Проектом предполагается:

1.  Строительство питающих КЛ- 10 кВ    от ПС 110/35/10 «Шимск» общей протяженностью 2*1,5=3,0 км;

2.  Строительство питающих КЛ- 10 кВ    от проектируемой ТЭЦ общей протяженностью 4,2км;

3.  Строительство распределительных КЛ- 10 кВ    от проектируемых РТП общей протяженностью 18,6 км;

Строительство 28 новых ТП в том числе:

РТП-2*1600 кВА – 1 шт. (Промзона) ;

РТП-2*630 кВА – 1 шт. (Жилая зона);

БКТП-2*250 кВА – 1 шт.;

БКТП-2*400 кВА – 6 шт.;

БКТП-1х630 кВА – 18 шт. (1шт встроенная);

БКТП-2*1000 кВА – 1 шт. (встроенная).

Количество и тип потребительских подстанций 10/0,4кВ для промзоны определяется при конкретном проектировании.

Рекомендуется провести реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск» в следующем объеме:

- Замена секционной, 2-х ячеек ТН и трансформаторматорных ячеек в ОРУ-110кВ;

- Замена трансформаторов тока 110 кВ;

- Замена трансформаторов ТРДН-16/110/35/10 на новые ТРДН-25/110/35/10;

- Замена всех ячеек в ЗРУ-10 на новые ячейки с вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL и микропроцессорными защитами типа Siprotex или аналогичными;

- Реконструкция ОПУ с частичной заменой оборудования защиты управления, питания, ТМ и связи;

- Замена оборудования ОПС и системы безопасности;

- Ремонт фундаментов, ограждения и проездов ПС;

- Ремонт системы маслотоков и маслосборника.

Ориентировочная стоимость реконструкции ПС-110/35/10 «Шимск» составит ориентировочно 35 000 тыс. рублей в ценах 2001г.

По другим населенным пунктам Шимского городского поселения.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих и распределительных линий 10 кВ и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития населенных пунктов  проектом предполагается:

1.  Строительство распределительных воздушных отпаечных линий ВЛЗ 10 кВ    проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах от существующих линий ВЛ-10 кВ до новых ТП на проектируемых участках.

2. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

3.Строительство  новых ТП.

4. Рекомендуется провести реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск».

Надежность электроснабжения.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Схема построения распределительной сети радиальная к однотрансформаторным ТП, а также петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП.

Проектируемые потребители жилой застройки 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД-застройки.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в городских электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах – ПС-110/35/10кВ «Шимск» и проектируемая ТЭЦ. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 4.5. Сети связи

Развитие сетей связи предусмотреть в соответствии с ранее разработанным генеральным планом 2011 г с учетом необходимости развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Услуги мобильной связи на территории района предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон и Теле 2.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг экспресс-доставки.

Интернет-сети в целом по району развиты слабо, качество предоставляемых услуг неудовлетворительное. В этой связи потребуется развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Шимского района для реализации муниципальной программы информатизации Шимского муниципального района.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной программы информатизации, соблюдаются такие приоритеты как:

- формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний;

- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления;

- формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления.

Региональная составляющая федерального проекта "Информационная инфраструктура" - широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для населения и отраслей экономики и социальной сферы, региональный центр обработки данных, эффективная система геопространственных данных о территории и объектах. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории Шимского района будет обеспечиваться путем модернизации и строительства новых каналов связи (как наземных оптоволоконных, так и мобильных LTE450, LTE1800, 4G, 5G).

# 4.6. Инженерная подготовка территории.

Инженерную подготовку территории осуществить с учетом основных положений генерального плана 2011 года.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа,

- Организация и очистка поверхностного стока,

- Берегоукрепление.

# 5. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

Территория производственных и в том числе коммунально-складских предприятий увеличится за развития предприятий по добыче полезных ископаемых и иных промышленных объектов на территориях инвестиционных площадок.

# 6. Баланс территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Шимского городского  поселения.

Настоящими изменениями предусматривается изменение площадей населенных пунктов: р.п.Шимск (увеличение на 8,96 га) и д.Коростынь (увеличение на 50,6 га) и  функционального зонирования территорий в существующих границах населенных пунктов: д.Бор,  д.Коростынь, р.п.Шимск.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Шимского городского  поселения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 14037,44 | 42,35 | 13963,85 | 42,13 |
| II | Земли населенных пунктов | 3463,74 | 10,45 | 3523,3 | 10,63 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 451,48 | 1,36 | 465,51 | 1,40 |
| IV | Земли лесного фонда | 9117,95 | 27,51 | 9117,95 | 27,51 |
| V | Земли водного фонда | 6069,36 | 18,31 | 6069,36 | 18,31 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 4,83 | 0,01 | 4,83 | 0,01 |
|  | Итого площадь МО: | 33143,8 | 100 | 33143,8 | 100 |
| 1 | д. Белец | 39,25 |  | 39,25 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37,44 | 95,41 | 37,44 | 95,41 |
| 1.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,12 | 0,31 | 0,12 | 0,31 |
| 1.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 1,68 | 4,28 | 1,68 | 4,28 |
| 2 | д. Большая Витонь | 47,86 |  | 47,86 |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27,33 | 57,10 | 27,33 | 57,10 |
| 2.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,97 | 2,03 | 0,97 | 2,03 |
| 2.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 |
| 2.4 | Зона рекреационного назначения | 19,56 | 40,87 | 19,56 | 40,87 |
| 3 | д. Бор | 366,76 |  | 366,76 |  |
| 3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 170,2 | 46,39 | 234,86 | 64,01 |
| 3.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 7,59 | 2,07 | 7,59 | 2,07 |
| 3.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,25 | 0,07 | 0,19 | 0,05 |
| 3.4 | Зона рекреационного назначения | 178,76 | 48,77 | 111,86 | 30,53 |
| 3.5 | Зона парков и скверов | 0,72 | 0,20 | 0,72 | 0,20 |
| 3.6 | Зона общественно-делового назначения | 0,66 | 0,18 | 0,66 | 0,18 |
| 3.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,92 | 1,89 | 6,92 | 1,89 |
| 3.8 | Зона коммунально-складского использования | 1,42 | 0,39 | 1,42 | 0,39 |
| 3.9 | Зона специального назначения | 0 | 0,00 | 2,33 | 0,64 |
| 3.10 | Зона производственного использования | 0,21 | 0,06 | 0,21 | 0,06 |
| 4 | д. Веряжа | 106,34 |  | 106,34 |  |
| 4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68,52 | 64,43 | 68,52 | 64,43 |
| 4.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,26 |
| 4.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,58 | 2,43 | 2,58 | 2,43 |
| 4.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 |
| 4.5 | Зона рекреационного назначения | 9,02 | 8,48 | 9,02 | 8,48 |
| 4.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | 25,94 | 24,39 | 25,94 | 24,39 |
| 4.7 | Зона кладбища (мемориальный комплекс) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | д. Голино | 99,09 |  | 99,09 |  |
| 5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52,01 | 52,48 | 52,01 | 52,48 |
| 5.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 |
| 5.3 | Зона коммунально-складского использования | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,04 | 2,06 | 2,04 | 2,06 |
| 5.5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
| 5.6 | Зона рекреационного назначения | 40,27 | 40,64 | 40,27 | 40,64 |
| 5.7 | Зона парков и скверов | 2,58 | 2,60 | 2,58 | 2,60 |
| 5.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,47 |
| 6 | д. Дубовицы | 71,42 |  | 71,42 |  |
| 6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,96 | 65,75 | 46,96 | 65,75 |
| 6.2 | Зона рекреационного назначения | 24,46 | 34,25 | 24,46 | 34,25 |
| 7 | д. Заполье | 63,28 |  | 63,28 |  |
| 7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,09 | 30,17 | 19,09 | 30,17 |
| 7.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,21 | 1,91 | 1,21 | 1,91 |
| 7.3 | Зона рекреационного назначения | 24,71 | 39,05 | 24,71 | 39,05 |
| 7.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 15,35 | 24,26 | 15,35 | 24,26 |
| 7.5 | Зона производственного использования | 2,92 | 4,61 | 2,92 | 4,61 |
| 8 | д. Ильмень | 108,91 |  | 108,91 |  |
| 8.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 45,75 | 42,01 | 45,75 | 42,01 |
| 8.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,8 | 1,65 | 1,8 | 1,65 |
| 8.3 | Зона рекреационного назначения | 29,91 | 27,46 | 29,91 | 27,46 |
| 8.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 31,45 | 28,88 | 31,45 | 28,88 |
| 9 | д. Калинница | 29,37 |  | 29,37 |  |
| 9.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,6 | 70,12 | 20,6 | 70,12 |
| 9.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,55 | 1,87 | 0,55 | 1,87 |
| 9.3 | Зона рекреационного назначения | 1,82 | 6,19 | 1,82 | 6,19 |
| 9.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,41 | 21,82 | 6,41 | 21,82 |
| 10 | д. Конопле | 21,04 |  | 21,04 |  |
| 10.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,85 | 13,54 | 2,85 | 13,54 |
| 10.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,52 | 2,47 | 0,52 | 2,47 |
| 10.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 |
| 10.4 | Зона рекреационного назначения | 17,67 | 83,97 | 17,67 | 83,97 |
| 11 | д. Коростынь | 219,98 |  | 270,58 |  |
| 11.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 147,42 | 67,02 | 147,42 | 54,48 |
| 11.2 | Зона общественно-делового назначения | 10,04 | 4,56 | 10,04 | 3,71 |
| 11.3 | Зона коммунально-складского использования | 0,49 | 0,22 | 0,49 | 0,18 |
| 11.4 | Зона транспортной инфраструктуры | 9,19 | 4,18 | 9,79 | 3,62 |
| 11.5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,36 | 0,16 | 0,36 | 0,13 |
| 11.6 | Зона рекреационного назначения | 15,18 | 6,90 | 15,18 | 5,61 |
| 11.7 | Зона парков и скверов | 4,27 | 1,94 | 4,27 | 1,58 |
| 11.8 | Зона отдыха | 13,74 | 6,25 | 63,74 | 23,56 |
| 11.9 | Зона сельскохозяйственных угодий | 16,66 | 7,57 | 16,66 | 6,16 |
| 11.10 | Зона специального назначения | 2,63 | 1,20 | 2,63 | 0,97 |
| 12 | д. Корчищи | 10,76 |  | 10,76 |  |
| 12.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,87 | 26,67 | 2,87 | 26,67 |
| 12.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,3 | 2,79 | 0,3 | 2,79 |
| 12.3 | Зона рекреационного назначения | 7,59 | 70,54 | 7,59 | 70,54 |
| 13 | д. Маковище | 22,36 |  | 22,36 |  |
| 13.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,21 | 32,26 | 7,21 | 32,26 |
| 13.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,27 | 5,68 | 1,27 | 5,68 |
| 13.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 |
| 13.4 | Зона рекреационного назначения | 13,87 | 62,05 | 13,87 | 62,05 |
| 14 | д. Малая Витонь | 74,05 |  | 74,05 |  |
| 14.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32,13 | 43,39 | 32,13 | 43,39 |
| 14.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,98 | 1,32 | 0,98 | 1,32 |
| 14.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| 14.4 | Зона рекреационного назначения | 13 | 17,56 | 13 | 17,56 |
| 14.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 27,93 | 37,72 | 27,93 | 37,72 |
| 15 | д. Малиновка | 160,35 |  | 160,35 |  |
| 15.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27,6 | 17,21 | 27,6 | 17,21 |
| 15.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,54 | 0,34 | 0,54 | 0,34 |
| 15.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 |
| 15.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 132,21 | 82,45 | 132,21 | 82,45 |
| 16 | д. Мстонь | 547,84 |  | 547,84 |  |
| 16.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 216,22 | 39,47 | 216,22 | 39,47 |
| 16.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,03 | 0,19 | 1,03 | 0,19 |
| 16.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 |
| 16.4 | Зона рекреационного назначения | 25,85 | 4,72 | 25,85 | 4,72 |
| 16.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 304,72 | 55,62 | 304,72 | 55,62 |
| 17 | д. Мшага Воскресенская | 75,99 |  | 75,99 |  |
| 17.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,2 | 25,27 | 19,2 | 25,27 |
| 17.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 4,26 | 5,61 | 4,26 | 5,61 |
| 17.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,25 |
| 17.4 | Зона рекреационного назначения | 34,37 | 45,23 | 34,37 | 45,23 |
| 17.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,67 | 0,88 | 0,67 | 0,88 |
| 17.6 | Зона общественно-делового назначения | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
| 17.7 | Зона производственного использования | 17,18 | 22,61 | 17,18 | 22,61 |
| 18 | д. Мшага Ямская | 201,11 |  | 201,11 |  |
| 18.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52,11 | 25,91 | 52,11 | 25,91 |
| 18.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 8,35 | 4,15 | 8,35 | 4,15 |
| 18.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,81 | 0,40 | 0,81 | 0,40 |
| 18.4 | Зона рекреационного назначения | 131,12 | 65,20 | 131,12 | 65,20 |
| 18.5 | Зона общественно-делового назначения | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
| 18.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | 8,6 | 4,28 | 8,6 | 4,28 |
| 19 | д. Оспино | 43,88 |  | 43,88 |  |
| 19.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,72 | 33,55 | 14,72 | 33,55 |
| 19.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,49 | 1,12 | 0,49 | 1,12 |
| 19.3 | Зона рекреационного назначения | 28,5 | 64,95 | 28,5 | 64,95 |
| 19.4 | Зона отдыха | 0,17 | 0,39 | 0,17 | 0,39 |
| 20 | д. Ручьи | 29,28 |  | 29,28 |  |
| 20.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,45 | 18,61 | 5,45 | 18,61 |
| 20.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,2 | 0,68 | 0,2 | 0,68 |
| 20.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 |
| 20.4 | Зона рекреационного назначения | 5,91 | 20,18 | 5,91 | 20,18 |
| 20.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 17,72 | 60,52 | 17,72 | 60,52 |
| 21 | д. Северная Поляна | 26,07 |  | 26,07 |  |
| 21.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,65 | 83,05 | 21,65 | 83,05 |
| 21.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,4 | 9,21 | 2,4 | 9,21 |
| 21.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,01 |
| 21.4 | Зона коммунально-складского использования | 2,02 | 7,75 | 2,02 | 7,75 |
| 22 | д. Старый Шимск | 162,09 |  | 162,09 |  |
| 22.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 62,56 | 38,60 | 62,56 | 38,60 |
| 22.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,88 | 2,39 | 3,88 | 2,39 |
| 22.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 |
| 22.4 | Зона общественно-делового назначения | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| 22.5 | Зона рекреационного назначения | 45,8 | 28,26 | 45,8 | 28,26 |
| 22.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | 48,42 | 29,87 | 48,42 | 29,87 |
| 22.7 | Зона производственного использования | 1,38 | 0,85 | 1,38 | 0,85 |
| 23 | д. Теребутицы | 112,64 |  | 112,64 |  |
| 23.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,24 | 32,17 | 36,24 | 32,17 |
| 23.2 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,99 | 3,54 | 3,99 | 3,54 |
| 23.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,018 | 0,02 | 0,018 | 0,02 |
| 23.4 | Зона рекреационного назначения | 71,06 | 63,08 | 71,06 | 63,08 |
| 23.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,34 | 1,19 | 1,34 | 1,19 |
| 24 | р.п. Шимск | 823,83 |  | 832,79 |  |
| 24.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 255 | 30,95 | 286,4 | 34,39 |
| 24.2 | Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами | 15,22 | 1,85 | 17,9 | 2,15 |
| 24.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 37,64 | 4,57 | 37,64 | 4,52 |
| 24.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 46,87 | 5,69 | 46,87 | 5,63 |
| 24.5 | Зона рекреационного назначения | 381,69 | 46,33 | 308,62 | 37,06 |
| 24.6 | Зона парков и скверов | 4,47 | 0,54 | 18,04 | 2,17 |
| 24.7 | Зона общественно-делового назначения | 26,5 | 3,22 | 28,99 | 3,48 |
| 24.9 | Зона коммунально-складского использования | 23,95 | 2,91 | 23,95 | 2,88 |
| 24.10 | Зона производственного использования | 32,49 | 3,94 | 64,38 | 7,73 |

# 7. Перечень и характеристика факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

# 7.1. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- техногенные;

- природные.

На территории  Шимского городского поселения   территория характеризуется следующими данными (таблица 7.1.1.)

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Общие сведения о территории | Значение показателя на момент разработки паспорта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ядерно и радиационные опасные объекты | нет |
| 2. | Химически опасные объекты | нет |
| 3. | Пожаро-взрывоопасные объекты | 3 |
| 3.1. | Количество взрывоопасных объектов | 1 |
| 3.2. | Количество пожароопасных объектов, ед | 3 |
| 3.3. | Количество аварий и пожаров на пожаро-взрывоопасных объектах (за пять лет) | нет |
| 4. | Биологически опасные объекты | нет |
| 5. | Гидротехнические сооружения | нет |

##### Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

##### Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

Для территории Шимского городского поселения   техногенные факторы не являются определяющими, так как количество таких объектов на территории поселения невелико – имеется только 3 объекта, признанные службами ГО и ЧС пожаро-  и взрывоопасными объектами (таблица 7.1.2.). Вероятность ЧС на этих объектах  и возможные последствия ЧС отражены в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2.

| Виды возможных техногенных ЧС | Место расположения и наименование объекта | вид и возм к-во опасных в-в | Возм. частота реализации ЧС | Показатель приемлемого риска -1 год | Размеры зон ЧС, км2 | Численность насел у которого нарушены условия ж\деят. | Возможное кол-во погибших | Возможное к-во пострадавших | Возможный ущерб в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ЧС на пожаро и взрывоопасных объектах | АЗС №46 ООО «Новгороднефтепродукт» | Нефтепродукты 100 м3 | 1,1∙10-10 | 10-8 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4460,4 |
|  | АЗС №68 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» | Нефтепродукты 43 м3 | 5,2∙10-4 | 10-6 | 1,02 | 0 | 0 | 2 | 550,0 |
|  | ПАГЗС газонаполнительной станции ОАО «Новгородоблгаз» | СУГ 13 м3 | 1,43∙10-8 | 10-8 | 7,9 | 0 | 6 | 0 | 27836,14 |

Три из четырех  пожаро- и взрывоопасных объектов в Шимском районе располагаются на территории Шимского городского поселения. Краткая характеристика этих объектов и последствий ЧС на них приведены ниже.

Краткое описание основных опасностей на территории:

1. Газонаполнительная станция – филиал ОАО «Новгородоблгаз» - ГНС Шимский газовый участок ПАГЗС расположена по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Ленина, д. 66.

Вид основной деятельности:  заправка автомашин сжиженным углеводородным газом, отпуск населению полных баллонов с СУГ и прием порожних баллонов.

Нормативная СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 составляет 100 м.

Перечень основного технологического оборудования, где хранятся СУГ, представлен в таблице 7.1.3.

Таблица 7.1.3.

| Количество емкостей для СУГ, шт. | объем емкости, м3 | вид хранимого вещества | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 13 | СУГ | наземная установка |
| 200 | 0,05 | СУГ | на складе |

Хранение СУГ осуществляется в наземном резервуаре. максимальная емкость резервуара составляет 12 м3.

Доставка топлива на ПАГЗС принята автомобильным транспортом - автоцистернами объемом  6 м3.

Общая численность рабочих и служащих ПАГЗС 10 человек. Численность персонала ПАГЗС в наиболее многочисленную смену – 5 человек.

Площадка расположена в 0,2 км от автодороги Шимск – Великий Новгород, по которой перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) при разливе (выбросе) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров, в которые может попасть объект.

Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 500 м от территории объекта.

2. АЗС № 46 Старорусской нефтебазы ООО «Новгороднефтепродукт» расположена по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Новгородская, 50.

Вид основной деятельности: прием, хранение, замер, учет, отпуск нефтепродуктов.

Автозаправочная станция предназначена для заправки легковых и грузовых автомобилей бензином и дизельным топливом.

Нефтепродукты на АЗС поступают в автомобильных цистернах объемом 8 м3

Технологическое оборудование, где хранятся опасные вещества (бензины, дизельное топливо), имеет заглубленное исполнение. Общий максимальный объем хранения нефтепродуктов на АЗС № 43 – 100 м3.

Общая численность персонала АЗС 7 человек. Численность персонала АЗС в смену – 2 человека.

АЗС №43 Старорусской нефтебазы расположена:

- в непосредственной близости от участка автодороги Великий Новгород – Шимск, по которой перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) при разливе (выбросе) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров, которые может попасть объект.

На расстоянии около 200 м от АЗС №46 расположены жилые дома.

3. АЗС № 68 ООО «Лукойл – Северо-Западнефтепродукт» расположена по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Ленина, 58А.

Вид основной деятельности: прием, хранение, замер, учет, отпуск нефтепродуктов.

Автозаправочная станция предназначена для заправки легковых и грузовых автомобилей бензином и дизельным топливом.

Нефтепродукты на АЗС поступают в автомобильных цистернах объемом 9 м3 (одна секция автомобильной цистерны).

Территория АЗС в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов имеет твердое водонепроницаемое покрытие, ограждена по периметру бортиком высотой 200 мм.

На дорожном покрытии при въезде и выезде предусмотрены специальные возвышения и лотки с уклоном к сборным колодцам, не позволяющие разлившимся нефтепродуктам распространяться на проезжую часть.

Планировка территории исключает возможность растекания топлива, как по территории, так и за ее пределы. На въезде и выезде с территории созданы дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.

Территория покрыта материалами, обеспечивающими защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами и максимально эффективный сбор пролитых нефтепродуктов специальными средствами, а в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов – твердым водонепроницаемым покрытием, с ограждением по периметру бортиком высотой 200 мм.

Режим работы АЗС круглосуточный. Общая численность персонала АЗС 7 человек. Численность персонала АЗС в смену – 3 человека.

Размещение АЗС №68 соответствует принятым строительным нормам и правилам.

Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

Чрезвычайные ситуации на автотранспорте.

Возможным вариантом ЧС, связанных с техногенными факторами, являются и  аварии на транспорте.

Общая протяженность автомобильных дорог по территории Шимского района составляет 416, 67 км, в том числе областных и муниципальных – 391,67 км.

По территории поселения  проходит автомобильная дорога А-116 и автодорога Шимск-Старая Русса. В непосредственной близости от автомагистрали А-116 на участках Лесная-Шимск, Шимск-Сольцы и от автодороги Шимск-Медведь (в зонах возможных ЧС)   располагаются деревни Северная Поляна, Мшага Воскресенская и Мшага Ямская.  Вдоль дороги Шимск-Старая Русса располагаются населенные пункты Малая и Большая Витонь, Мстонь, Коростынь и Ручьи. По   этим дорогам перевозятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) при разливе (выбросе) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров, в которые может попасть объект.

При транспортировке опасных грузов автотранспортом частота аварийных ситуаций составляет 1,2·10-61/(машина·км). Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций (основы анализа и управления риском в пригородной и техногенной сферах. В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев – М.: Деловой экспресс, 2004).

Статистические данные по количестве аварий  на автодорогах представлены ниже:

| Год | Количество ДТП | Количество пострадавших, чел. | Количество погибших, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 31 | 36 | 9 |
| 2007 | 48 | 78 | 12 |
| 2009 | 38 | 67 | 8 |
| 2013 | 26 | 40 | 8 |
| 2014 | 21 | 8 | 2 |

Статистические данные показывают, что за последние годы заметно уменьшилось количество ДТП на территории района. Наиболее аварийно-опасными участками в Шимском районе являются участки дорог: Великий Новгород – Псков (38-39 и 39-40 км), Шимск – Ф.Пустынь (18-19, 53-54, 59-60 и 15-6 км), Шимск-Невель (1-3, 5-6 и 12-16 км). Наибольшее число ДТП происходит в зимний период года – ноябрь – март месяцы.

Риск ЧС на участках автодорог  выше указанных дорог (Лесная-Шимск, Шимск-Мшага Ямская,  Шимск-Медведь и Шимск-Старая Русса оценивается следующим образом:

А. Разгерметизация автоцистерны с  горюче-смазочными материалами (ГСМ)

В результате утечки ГСМ  возможно  возгорание топлива при  наличии источника зажигания  и образование взрывоопасных концентраций топливо воздушной смеси.

Основные поражающие факторы при разливе ГСМ:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных  тепловых нагрузок при горении ГСМ  на площадке разлива.

Наиболее вероятный сценарий развития аварии может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны → разлив нефтепродуктов → пожар пролива.

Наиболее опасный сценарий развития аварии может происходить по схеме: повреждение автоцистерны → разлив нефтепродуктов → «огненный шар».

Расчет зон воздействия поражающих факторов (теплового излучения) произведен согласно ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (приложение В «Метод расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ»; приложение Д «Метод расчета интенсивности теплового  излучения и времени существования «огненного шара»).

Исходные данные для прогнозирования последcтвий аварии таких аварий представлены в таблице 7.1.4.

Таблица 7.1.4.

| Тип топлива | Бензин (3 класс) |
| --- | --- |
| Объем топлива автомобильной цистерны | 16 м3 |
| Условия растекания | Свободное |
| Рассмотрен наихудший случай – утечка 80% бензина от объема цистерны |  |

Показатели воздействия на людей теплового излучения  при образовании огневого шара представлены в таблице 7.1.5.

Таблица 7.1.5.

| объект | Объем, м3 | масса ГСМ, т | параметры огненного шара |  |  |  | показатели поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R,м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 | степень поражения |
| автоцистерна | 16,0 | 9,6 | 53,44 | 15 | 73,28 | 1,1·106 | смертельный ожог |

Вероятности образования «огненного шара» и воспламенения пролива при разрушении автоцистерны с ГСМ соответственно составляют:

Qо.ш.= 1,2·10-6 2,16·10-8=2,59·10-14

Qв.п..= 1,2·10-62,4·10-7=2,88·10-13.

По данным паспорта безопасности Шимского района индивидуальный риск для населения при аварии с участием ГСМ  определен на уровне 2,46·10-14, коллективный -    9,84·10-14.

Б. Разгерметизация автоцистерны со сжиженными углеводородными газами (СУГ).

В результате утечки СУГ возможно образование взрывоопасных  концентраций топливо воздушной смеси и их возгорание при наличии источника зажигания облака и/или жидкой фазы.

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных  тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива.

Наиболее вероятный сценарий развития аварии с возникновением «огненного шара» может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны → разлив СУГ→ вскипание перегретой жидкости и образование паровой фазы → кипение жидкой фазы при соприкосновении с насыпным грунтом и разрушенным резервуаром → фильтрация паровой фазы через насыпной грунт, разброс грунта раскрытие резервуара, интенсивное смешение паровой фазы с воздухом→рассеяние облака ГВС СУГ (первичное и вторичное облако) → воспламенение при наличии источника зажигания облака и/или жидкой фазы + горение пролива и облака ГВС → образование «огненного шара».

Наиболее опасный сценарий развития аварии на автодороге может происходить по следующей схеме: повреждение автоцистерны → пролив жидкой фазы на подстилающую поверхность, растекание → образование облака ГВС СУГ → образование взрывоопасной концентрации ГВС → взрыв.

Определение зон  действия основных поражающих факторов при реализации рассмотренных выше сценариев развития аварий с участием СУГ на автодороге.

Зоны действий основных поражающих факторов при аварийной разгерметизации автомобильной цистерны рассчитаны для следующих условий:

| Тип топлива | СУГ (2 класс) |
| --- | --- |
| Объем топлива автомобильной цистерны | 16 м3 |
| Условия растекания | Свободное |
| Рассмотрен наихудший случай – утечка 80% от объема цистерны |  |

Показатели воздействия на людей теплового излучения при образовании огненного шара представлены в таблице 7.1.6.

Таблица 7.1.6.

| объект | Объем, м3 | масса ГСМ, т | параметры огненного шара |  |  |  | показатели поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R,м | Т, сек | q, кВт/м2 | Q, Дж/м2 | степень поражения |
| автоцистерна | 16,0 | 6,784 | 47,71 | 13 | 67,03 | 8,7·105 | смертельный ожог |

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ показана в таблице 7.1.7.

Таблица 7.1.7.

| Сценарий аварии | вероятность |
| --- | --- |
| факел | 0,0574 |
| огненный шар | 0,7039 |
| сгорание облака | 0,1689 |
| сгорание с развитием избыточного давления | 0,0119 |

Вероятности образования «огненного шара» и развития избыточного давления при разрушении автоцистерны с СУГ соответственно составляют:

Qо.ш.= 1,2·10-6×0,7039=8,45·10-7

Qс.д.= 1,2·10-6×0,0119=1,43·10-8.

По данным паспорта безопасности Шимского района индивидуальный риск для населения при аварии с участием СУГ определен на уровне 7,32·10-7, коллективный -    2,93·10-6.

В. Разгерметизация автоцистерны с АХОВ.

Наиболее неблагоприятной ситуацией при аварии является разрушение наибольшей емкости (8 м3) с аммиаком и хлором в летнее время при солнечной погоде и устойчивом ветре в сторону рассматриваемого объекта.

Наиболее опасный и наиболее вероятный сценарий развития аварии связанной с разгерметизацией цистерны с АХОВ может происходить по схеме: разрушение цистерны → выброс АХОВ → образование паро-аэрозольного облака → распространение токсичного облака → попадание в зону облака персонала → интоксикация людей.

Статистическая вероятность образования токсичного облака при разгерметизации емкости с АХОВ равна 4×·10-2

Общие сведения об опасных химических веществах

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу людям, животным и растениям в течении определенного времени.

Опасное химическое вещество (АХОВ) – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания или их гибель.

Хлор – зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом, тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Не горюч, не пожароопасен, поддерживает горение многих органических веществ. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащенное дыхание, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях рефлекторная остановка дыхания.

Первая помощь: в зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, эвакуация на носилках.

После эвакуации:

- промывание глаз водой;

- обработка участков кожи водой;

- мыльным раствором;

- покой;

- немедленная эвакуация в лечебное учреждение;

- ингаляции кислорода не проводить.

Аммиак – бесцветный газ с резким специфическим запахом, примерно в два раза легче воздуха, хорошо растворим в воде. Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Признаки поражения:

- обильное слезотечение;

- боль в глазах;

- ожог роговицы;

- потеря зрения;

- приступообразный кашель;

- при поражении кожи химический ожег I, II степени.

Первая помощь: в зараженной зоне - обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, срочный вынос из зоны заражения.

После эвакуации: покой, тепло. При физических болях в глазах закапать по 2 капли 1% раствора новокаина, на пораженные участки кожи наложить примочки из 3-5%-го раствора борной, уксусной или лимонной кислот, внутрь – теплое молоко с питьевой содой. Обезболивающее средства: 1 мл 1%-го раствора морфина (гидрохлорида или промедола) подкожно 1 мг 0,1%-го атропина сульфата, при остановке дыхания – НВЛ.

В результате утечки АХОВ возможно образование зон опасных концентраций аммиака и хлора в атмосферном воздухе.

1. при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

а) величина выброса АХОВ (Q0) – количественное содержание АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и т.д.);

б) метеорологические условия – инверсия, скорость ветра – 1м/с. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта. Температура воздуха - +20С;

в) время от начала аварии – 4 часа.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в разделе рассмотрены ситуации аварийных разгерметизацией цистерн – разлив аммиака (изотермическое хранение), сжиженного хлора.

2. Определение количественных характеристик выброса АХОВ,  количественные характеристики выброса АХОВ для расчетов масштабов заражения определяются по их эквивалентным  значениям.

2.1. Первичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 минуты) перехода в атмосферу части содержимого емкости с АХОВ при ее разрушении. Эквивалентное количество вещества по первичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

Q э1 = K1×K3×K5×K7×Q0

K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;

K3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсо дозы хлора к пороговой токсо дозе другого АХОВ;

K5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха;

K7- коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, тонн.

Пороговая токсо доза – ингаляционная токсо доза, вызывающая начальные симптомы поражения.

2.2. Вторичное облако – облако АХОВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

Q э2 = (1-K1)×K2×K3×K4×K5×K6×K7×Q0/(h×d),

K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;

K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

K6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии;

h – толщина слоя АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/ м3

3. Расчет глубины зоны возможного заражения первичным (Г1), вторичным (Г2) облаком АХОВ, а также предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс (Гп) при авариях на технических емкостях, хранилищах и на транспорте производится с помощью данных методик.

4. Определение площади зоны поражения.

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

SВ = 8,72×·10-3×·Г2×·φ,

SВ - площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2 ;

Г – глубина зоны возможного заражения, км;

Φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град (при скорости ветра от 0,6 до 1 м/с принимается =180º)

Площадь зоны фактического заражения рассчитывается по формуле:

SФ= Кв×·Г2×·№2

Кв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, при инверсии – 0,081;

№ – время, прошедшее после начала аварии, час.

5. Определение времени подхода зараженного АХОВ воздуха к объекту.

Время подхода облака АХОВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

Т=X/V

Х – расстояние от источника заражения до зараженного объекта, км;

V – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте.

На территории Шимского городского поселения объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории Шимского городского поселения    нет. Отсутствуют на территории поселения и  скотомогильники. На территории возможно ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в определенные периоды года. Вероятность возникновения эпидемий маловероятна. В опасные периоды  проводится  общая вакцинация населения. Через средства массовой информации проводится разъяснительная работа среди населения района.

Рисков заболеваемости сельскохозяйственных животных нет. В отдельные периоды на территории поселения вводились карантины по бешенству у диких и домашних животных.

В опасные периоды  проводится  общая вакцинация сельскохозяйственных животных. Через средства массовой информации проводится разъяснительная работа среди населения района. Работа животноводческих комплексов осуществляется в закрытом режиме. На территории района имеется ГУ «Шимская районная станция по борьбе с болезнями животных», которая осуществляет работу по предотвращению возникновения очагов заболевания среди животных.

Чрезвычайные ситуации на электро - энергетических системах и системах связи

Аварии на электро-энергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений в основном электроэнергией, а по рабочему поселку Шимск, д.Коростынь и теплоснабжением.

Для обеспечения населения электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов и распределительных подстанций. Всего на территории района имеется 276 единиц ПС и ТП 6-10 кВ, 3 – 35 кВ и 3 -110 кВ.

Согласно статистическим данным серьезных долговременных аварий на системах электроснабжения в Шимском городском поселении  в последние годы не зафиксировано.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 6,6х10-4  год-1

Показатель приемлемого риска – 1х10-6 год-1.

Имеющиеся электро-энергетические системы и системы связи на территории поселения не  представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций, и в качестве вариантов последующих действий дальнейший анализ не проводился ввиду незначительности опасностей.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов. ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения могут оказаться значимыми в основном для р.п.Шимск и в меньшей степени для д.Коростынь и др. населенных пунктов.

Аварии на системах теплоснабжения (в котельных и на коммуникациях) может затронуть в целом (при одновременной остановке всех 8 котельных поселения)  около 100 зданий в которых проживает до  2000 человек (около 20% от все численности населения района). Одновременное отключение всех котельных крайне маловероятно. В случае остановки наиболее важного объекта теплоснабжения  (котельная №17 в р.п. Шимск) без теплоснабжения может оказаться 22 здания и 775 человек  (около 6,5% населения). Без теплоснабжения могут оказаться 68 административных зданий (школы, детские сады, больница, поликлиника. ДК и т.д.).

В целом вероятность ЧС на коммунальных системах (ТК «Новгородская», Водоканал) оценивается по району как низкая.

Аварии на газопроводах

До последнего времени район не был газифицирован и ЧС на такого рода объектах не могли иметь место.  Однако, в связи с проводимой газификацией всего  Шимского  района вопрос аварий на газопроводах становится  актуальным – по территории Шимского городского поселения проложен и введен в эксплуатацию газопровод высокого давления (Лесная-Шимск)  к р.п. Шимск, имеющий  ответвления и  ГРПШ к населенным пунктам.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 7.1.7.

Таблица 7.1.7.

| - Время нахождения в зоне пожара | - Тип пожара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Колонного |  | - Струевого |  |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

По данным Паспорта безопасности на территории Шимского района магистральных газопроводов нет.

# 7.2. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).

##### Природные факторы

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Шимский  район относится к категории простых.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на рассматриваемой части территории Шимского района являются опасные метеорологические процессы и явления такие, как шквалисто-смерчевые усиления ветра, сильный дождь, сильный туман, засуха и т.д.

Опасные природные явления, способные привести к ЧС на территории поселения представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1.

| Явления | повторяемость |
| --- | --- |
| сильный ветер, шквал | зимой 2-3 раза за 10 лет летом 1-2 раза за 5-10 лет |
| крупный град | 1 раз за 10 лет |
| очень сильный снег, метель | 2-3 раза за 10 лет |
| сильный гололед, сильное сложное отложение | 4 раза за 10 лет |
| сильный мороз | 1 раз за 10 лет |
| сильная жара, засуха, чрезвычайная пожарная опасность | 1-2 раза в год |
| половодье | 2-3 раза за 10 лет |

Анализ статистических данных за ветровым режимом, позволяет отметить, что в пределах зоны расположения территории Шимского района возможны сильные ветры-ураганы со скоростью до 25 м/с.

Для характеристики повреждений и разрушений на территории Шимского района   составлена шкала разрушений (таблица 7.2.2.)

Таблица 7.2.2.

| Скорость ветра, м/с | Степень опасности | Характеристика повреждений и разрушений |
| --- | --- | --- |
| более 15 | умеренно опасная | повреждения антенн, повалены отдельные деревья |
| более 30 | опасная | слабые разрушения. Повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья |
| более 40 | весьма опасная | средние разрушения. Сорваны отдельные крыши с каркасов домов. Серьезно повреждены линии связи и электропередач Повалены деревья. |

В Шимском городском поселении не наблюдается  таких опасных процессов и явлений, как землетрясение, оползни, сели, лавины, абразии, переработки берегов,  карст,  суффозии,  просадочность пород, наводнения, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и т.д.

Реализация природных угроз может привести:

- к гибели и потере здоровья жителей;

- к ущербу производственного и жилого фондов, культурным ценностям;

-  к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Данные о возможном ущербе при развитии природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/ при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) представлены в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3.

| Виды опасных природных явлений | Ин- тен. прир. явлн год-1 | Част при- род- ных явлен год-1 | Част наст ЧС при воз- никн прир явлн-1 | Разм зон вер ЧС км2 | Возм. число насел в зоне ЧС с нар. услов. жизн. тыс.ч. | Возм к-во пог. чел. | Возм к-во постр чел. | Возможный ущерб руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Землетрясения, бал | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Извержение вулкана | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оползни,м | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Селевые потоки | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Снежные лавины, м | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи м/с | › 32 | 0-1 | 1 | 2-5 | 0,1-0,3 | 0 | 0-1 | до 200 т.р. |
| 7. Бури,м/с | › 32 | 0-1 | 0-2 | до 5 | 0,1 | 0 | 0-1 | до 200 т.р. |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | 0-2 | 0-1 | до 5 | 0,2 | 0 | 0-1 | до 200 т.р. |
| 9. Град,мм | 20-31 | 0-1 | 0-1 | до 2 | 0,1 | 0 | 0-1 | до 200 т.р. |
| 10. Цунами | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наводнения | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Подтопление | › 5 | 1-2 | 0-2 | до 3 | 0,01 | 0 | 0 | до 200 т.р. |
| 13. Пожары природные, га |  | до 3 | до 3 |  | 0,01 | 0 | 0 | до 1 млн. руб. |

Наиболее серьезные последствия на территории поселения могут иметь природные пожары, подтопления территорий, град и бури.

Процесс подтопления-затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном прилегающих к озерам, а также к рекам и ручьям, протекающим по району. Основным видом защиты территории от затопления в пределах населенных пунктов является: подсыпка территории, включающая земляные работы и берегоукрепление, устройство дамб обвалования, озеленение древесно-кустарниковыми посадками.

Границы зон затопления и подтопления в графические материалы Проекта внесения изменений в схему территориального планирования Новгородской области нанесены на основании проекта «Организация разработки предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Новгородской области и сведений о границах такой зоны», а так же градостроительной документации муниципальных районов Новгородской области. Из-за мелкомасштабности картографических материалов границы зон затопления и подтопления нанесены условно.

Для обеспечения предупреждения и своевременного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера производится мониторинговое обследование территории Новгородской области. В частности при помощи гидропостов отслеживается фактический уровень воды на крупных водных объектах области таких как озеро Ильмень, реки Шелонь, Волхов, Пола, Ловать, Мста, Холова, что позволяет следить за гидрологической обстановкой, производить своевременные мероприятия во время критического уровня поднятия воды в период паводка.

Нельзя не учитывать и возможность подтопления некоторых участков на территории Шимского района, в частности, некоторых территорий в р.п.Шимск, проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) в населенных  пунктах:  р.п. Шимск, д. Мстонь, д. Усполонь, д. Голино, д. Белец,  а также на дорогах  Шелонь - Сольцы, Шимск - Старый Шимск, Любыни - Обольха, Любыни – Подклинье.   В весенный период на реке Шелонь имеются высокие риски образования ледовых заторов (ближе к г.Сольцы).

Границы зон затопления, подтопления устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений подготовленных министерством.

В Новгородской области зоны затопления и подтопления в настоящее время установлены или утверждены документами территориального планирования для целого ряда районов и поселений. По Шимскому району и Шимскому городскому поселению такая информация отсутствует.  К разработке такой документации планируется приступить в 2021 году. Администрация губернатора Новгородской области объявила аукцион на разработку предложений по определению зон затопления и подтопления у рек Порусья и Полисть в Старой Руссе и реки Шелонь в Шимске. Заказчиком выступает областное министерство природных ресурсов. Максимальная стоимость работ составляет около 1,8 млн. рублей. Они должны быть выполнены к началу ноября 2021 года. (11 ноября 2019 г. https://news.myseldon.com/ru/news/index/218846522).

На территории поселения имеют место техногенные пожары, в первую очередь на объектах жилищного фонда. Пик пожаров приходится на отопительный сезон и связан с неосторожным обращением с огнем  (ноябрь – февраль месяцы).

Нередко техногенные пожары в весенне-летний период обусловлены выжигание населением прошлогодней сухой травы и мусора вблизи жилых домов. Риск возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами на территории района признан низким. Вместе с тем особого внимания требует пожарная безопасность объектов на которых одновременно находится значительно количество людей (Детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Детский дом детей сирот, Дом интернат для престарелых и инвалидов, Шимская ЦРБ, школы, детские дошкольные учреждения, дома культуры и т.д.).

Необходимо отметить, что на территории Шимского района  нет населенных пунктов, попадающих в зону лесных пожаров.

В случае возникновения крупных природных пожаров на территории Шимского муниципального района для их ликвидации могут привлекаться следующие силы и средства:

| Формирования и подразделения | Количество личного состава, человек | Техника, единиц |
| --- | --- | --- |
| Оперативная группа ГУ МЧС России по Новгородской области | 7 | 3 |
| Государственная противопожарная служба | 83 | 10 |
| Противопожарные формирования | 6 | 4 |
| Лесопользователи (лесхозы, арендаторы) | 17 | 21 |
| Всего | 113 | 38 |

# 7.3. При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития города и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 - 3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

# 7.4. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Шимского района  оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов – АЗС и АГЗС, склады и хранилища сжиженного газа.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселения пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

Анализ, имевших место на территории поселения, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории сельского поселения строительство трех новых пожарных депо и формирование пожарных охран (местоположение новых пожарных депо указано на Основном чертеже).

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Данные о расположении пожарных частей в Шимском районе и наличии личного состава и технических средств борьбы с пожарами приведены ниже:

| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | На дежурстве |  |
|  |  | Личный состав, чел. | Техсредства, единиц | Личный состав, чел. | Техсредства, единиц |
| ПЧ | р.п.Шимск, ул.Новгородская,30 | 43 | 8 | 9 | 3 |

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В Шимском городском поселении в настоящее время не обеспечены нормативным временем прибытия пожарной охраны  следующие населенные пункты: д. Дубовицы, д. Оспино, д. Голино, д. Мшага Воскресенская, д. Мшага Ямская, д. Маковище, д. Белец.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями статьи 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

В Шимском районе  в настоящее время не обеспечены нормативным временем прибытия пожарной охраны  многие населенные практически во всех муниципальных образованиях района.

Схемой территориального планирования Новгородской области предусмотрено на расчетный срок:

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля в населенном пункте с.Медведь (вторая очередь).

# 7.5. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

##### Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

Водоснабжение населенных пунктов района осуществляется от 1 водозабора, 23 артезианских скважин и значительного количества индивидуальных колодцев и скважин. На  расчетный срок системы водоснабжения предусматривается модернизировать, увеличить их мощность, нарастить количество артскважин и обеспечить проведение мероприятий по улучшению качества воды.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории сельского поселения требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории города необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

##### Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 и 330 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений населенных пунктов.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории сельского поселения новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

##### Газоснабжение.

Наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС).

При проектировании системы газоснабжения на территории сельского округа, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# 7.6. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

# 7.6.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

проводить работу по совершенствованию анализа риска,

осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском округе необходимо:

осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны   области.

внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

# 7.6.2. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

Основные мероприятия по инженерной защите населения и территорий разработаны в разделе «Инженерная подготовка».

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

# 7.6.3. Гражданская оборона и защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций

Стратегическая цель — минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения и Шимского муниципального района, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры.

Основные задачи поселения:

- повышение готовности Шимского муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера;

- усиление пожарной безопасности;

- реконструкция и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде.

Основные направления развития:

- обеспечение в автоматическом режиме передачи сообщений о пожарах, возникших на объектах защиты, непосредственно в подразделения пожарной охраны;

- повышение уровня защищенности детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения;

- завершение создания автоматизированной системы оповещения;

- повышение безопасности населения Шимского муниципального района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;

- повышение качества образовательной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

# 8. Охрана окружающей среды

Экологическая обстановка на территории Шимского городского поселения принципиально не изменилась по сравнению с ситуацией подробно описанной в генеральном плане 2012 года. С учетом этого в настоящих изменениях вопросы охраны окружающей среды подробно не рассматриваются.

Уровень экологической безопасности и возможность осуществления трудовой деятельности для обеспечения необходимого ему уровня жизни являются определяющими факторами в принятии человеком решения о месте его постоянного проживания.

Стратегическая цель приоритетного направления:

- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения населения региона чистой питьевой водой;

-  улучшения экологической ситуации в районе путем создания на территории комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов и решение вопросов сбора, переработки и утилизации коммунальных отходов;  ликвидации всех несанкционированных свалок;

- решение вопросов очистки сточных вод и жидких коммунальных отходов до нормативных требований.

Ключевыми проблемами в данной сфере в Шимском городском поселении являются:

- низкое качество питьевой воды и сопутствующее ему недостаточное развитие системы водоснабжения;

- необходимость обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов с увеличением объемов  лесовосстановительных мероприятий;

- необходимость развития и совершенствования деятельности  особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), расположенных на территории Шимского района;

- недостаточное количество и состояние объектов по сортировке твердых коммунальных отходов и решение вопросов сбора, переработки и утилизации коммунальных отходов на территории района;

- наличие на территории района объектов накопленного экологического вреда, в том числе  несанкционированных свалок;

- неудовлетворительное состояние объектов сбора и очистки сточных вод.

Для решения задач в области улучшения экологического состояния в районе планируется участие Шимского городского поселения  в реализации общеобластных  проектных инициатив:

- «Реконструкция инфраструктуры населенных пунктов» включает в себя региональную составляющую федерального проекта «Чистая вода» и направлена на повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

- «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства, на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений»;

- «Сохранение биологического разнообразия»;

- «Развитие действующих деревообрабатывающих производств и поддержка развития малых и средних предприятий»;

-   «Формирование современной экологически безопасной среды» включает в себя региональную составляющую федерального проекта «Чистая страна» и участие в проекте направлено на ликвидацию  объекта  накопленного экологического вреда, расположенного вблизи д. Теребутицы Шимского городского поселения.

Стратегической целью в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Достижение стратегической цели в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов власти муниципального района;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

- восстановление нарушенных естественных экологических систем;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

- сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира.

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности экологической среды.

Общее состояние и качество экологической среды напрямую зависит от состояния экологической обстановки в муниципальном районе.

Размещение (захоронение) отходов производства и потребления на территории муниципального района, возросшее количество несанкционированных свалок ведет к загрязнению окружающей среды и в первую очередь деградации почв.

Существенным механизмом повышения качества окружающей среды является экологическое просвещение и повышение уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, в том числе информационное просвещение населения о состоянии окружающей среды и об организации деятельности в области обращения с отходами.

# 9. Заключение

Настоящие изменения  генерального плана Шимского городского  поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Шимского городского  поселения.

Настоящими изменениями учтены предложения принятых за последние годы Схемами территориального планирования Новгородской области и Шимского района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию Шимского городского поселения, а также учтено форс-мажорное прекращение реализации проекта компании «УВИК».

Настоящими изменениями предусмотрено увеличение площади двух населенных пунктов  - р.п.Шимска и д.Коростынь, а также выделение земель для развития добычи полезных ископаемых, что должно положительно сказаться на развитии экономики поселения и обеспечить условия для развития жилищного строительства и создания условий для организации объектов туризма и отдыха.

Решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план является основным документом, регулирующим целевое использования земель Шимского городского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение  1

Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2020 № 583

р.п. Шимск

| О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шимского городского поселения |  |
| --- | --- |

В целях приведения Генерального плана Шимского городского поселения в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шимского городского поселения, решением комиссии по землепользованию и застройке Шимского городского поселения от 10.04.2020 № 2, с учётом предложений заинтересованных лиц, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шимского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 08.11.2011 № 102 (далее – Проект).

2. Считать комиссию по землепользованию и застройке Шимского городского поселения ответственной за подготовку Проекта.

3. Утвердить прилагаемые порядок и срок проведения работ по подготовке Проекта.

4. Предложения относительно разработки Проекта могут быть направлены в комиссию по землепользованию и застройке Шимского городского поселения в срок до 01 июля 2020 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Шимские вести» и разместить на официальном сайте Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф)

|  | Утвержден постановлением администрации муниципального района от 22.05.2020 № 583 |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения

изменений в Генеральный план Шимского городского поселения

| № п/п | Виды работ | Сроки проведения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование информационного сообщения о принятии решения о подготовке Проекта. | Не позднее, чем по истечении трёх дней с даты принятия решения на официальном сайте Администрации муниципального района; в печатном средстве массовой информации газете «Шимские вести» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати |  | Секретарь комиссии по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |  |
| 2 | Сбор, учёт и рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке Шимского городского поселения предложений по внесению изменений в Генеральный план Шимского городского поселения. | До 17 июля 2020 года |  | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |  |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом |  | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |  |
| 4 | Размещение Проекта в ФГИС ТП | не менее чем за три месяца до утверждения |  | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |  |
| 5 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту. | Не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта |  |  | Глава муниципального района |
| 6 | Опубликование решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта, выносимого на публичные слушания | На официальном сайте Администрации муниципального района не позднее, чем по истечении 3 дней с даты принятия решения; в печатном средстве массовой информации газете «Шимские вести» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати |  |  | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 7 | Согласование Проекта | Не более трёх месяцев со дня направления Проекта и уведомления об обеспечении доступа к Проекту в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) |  |  | в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса |
| 8 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта изменений. |  |  | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 9 | Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | На сайте администрации в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. В газете «Шимские вести» -в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати |  |  | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке Шимского городского поселения и направление Главе муниципального района. | В течение 14 дней после проведения публичных слушаний |  |  | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |
| 11 | Принятие Главой муниципального района решения: 1) о согласии с Проектом и направление его в Совет депутатов Шимского городского поселения; 2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку. | В течение 10 дней | Глава муниципального района |  |  |
| 12 | Доработка Проекта (в случае необходимости) | Не более 14 дней | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |  |  |
| 13 | Рассмотрение Проекта Советом депутатов Шимского городского поселения и его утверждение (или отклонение Проекта и направление на доработку) | Согласно плану работы Совета депутатов | Совет депутатов Шимского городского поселения |  |  |
| 14 | Публикация решения и утвержденных изменений в Генеральный план Шимского городского поселения | На официальном сайте – в течение 5 дней с даты утверждения, в ФГИС ТП – в течение 10 дней с даты утверждения, в газете «Шимские вести» - ближайший выпуск газеты согласно графику печати | Комиссия по землепользованию и застройке Шимского городского поселения |  |  |

Глава

муниципального района                                                                                              А.Ю. Шишкин

Приложение №1

к муниципальному Контракту

Техническое задание

на выполнение работ по внесению изменений

в Генеральный план Шимского городского поселения

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работы | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Шимского городского поселения (далее – Проект). |
| 2. | Основание для подготовки проекта | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 22.05.2020 № 583 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шимского городского поселения». |
| 3. | Источник финансирования работ | За счёт средств бюджета Шимского городского поселения. |
| 4. | Заказчик | Администрация Шимского муниципального района |
| 5. | Подрядчик (разработчик Проекта) | Определяется по результатам электронного аукциона |
| 6. | Нормативно-правовая база разработки Проекта | 5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 5.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5.3. Федеральный закон РФ от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве", 5.4. Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»; 5.5. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; 5.6. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244. 5.7. Устав муниципального образования. 5.8. Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки Проекта. |
| 7. | Описание проектируемой территории | Территория Шимского городского поселения Шимского муниципального района |
| 8. | Цель разработки и задачи Проекта | - 7.1 Определение местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании анализа инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программ социально-экономического развития. - 7.2. Установление функциональных и территориальных зон на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и действующих ограничений этой территории. - 7.3 Создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования. - 7.4. Создание условий для планировки территории муниципального образования. - 7.5. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 7.6. Создание условий для привлечения инвестиций, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц |
| 9. | Состав и содержание Проекта | Подрядчик предоставляет Заказчику материалы разработанного Проекта в соответствии с требованиями ст.25 ГрК РФ. |
| 10. | Основные требования к оформлению Проекта | Материалы Проекта: - до утверждения Проекта результаты работы сдаются комплектом, состоящим из 1 (одного) экземпляра проекта на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-диске (CD/DVD – диск, материалы текстовой части Проекта должны быть выполнены в формате MicrosoftWord, материалы графической части Проекта должны быть сформированы файловые папки с разработанными схемами/чертежами в форматах JPG). - на утверждение Проект сдается комплектом, состоящим из 2 (двух) экземпляров проекта на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на CD-дисках (CD/DVD – диск, материалы текстовой части Проекта должны быть выполнены в формате MicrosoftWord, материалы графической части Проекта должны быть сформированы в рабочие наборы в формате Mapinfo или сопоставимом с ним формате для каждой схемы в отдельные файловые папки, так же должны быть сформированы файловые папки с разработанными схемами/чертежами в форматах JPG, PDF). |
| 11. | Сроки подготовки и предоставления Проекта | Не более 60 дней с даты заключения муниципального контракта |
| 12. | Порядок согласования, обсуждения и утверждения Проекта | 11.1. Обсуждение Проекта: Подрядчику подготовить материалы Проекта для проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования, иными нормативно-правовыми актами. 11.2 Согласование Проекта: В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ. 11.3. Утверждение проекта: В соответствии со ст. 32 Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовыми актами муниципального образования. |
| 13. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполненных работ | Срок действия гарантийных обязательств – 12 месяцев со дня подписания итогового акта сдачи-приемки работ по Контракту. В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: - устранение в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах; - предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ; - устранение замечаний и внесение изменений (дополнений) в Проект по результатам проведенных публичных слушаний или общественных обсуждений. |
| 14. | Особые условия | Подготовка документации осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения ЕГРН в Новгородской области |

| Заказчик _______________/_____________./ М.П. |  | Поставщик: __________________/________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

# Приложение  2